巴中市  巴州区

寒溪寺水库扩建工程

环境影响报告书

（征求意见稿）

| 建设单位： | 巴中市巴州区小型水库运行保护中心 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 四川鑫锦程工程咨询有限公司 |

2023年3月

概述

一、项目概况

寒溪寺水库位于渠江左岸二级支流化成河支流蔡家河上，坝址位于巴州区玉堂街道古楼山村，控制蔡家河集水面积4.53km2，多年平均来水量264.6万m3。水库原设计为具有农业灌溉、乡镇供水功能的小（1）型水利工程，总库容512万m3，设计灌面2.26万亩。1976年，工程于建设中期停工，未达到设计规模，其后采取在已成坝体开挖溢洪道等措施，形成目前的小（2）型水库。水库现状坝顶高程668.30m，正常蓄水位666.30m，死水位660.35m，总库容12.1万m3，调节库容7.3万m3。目前，有代洛供水工程在库区取水，供水范围为玉堂街道印合社区、登高社区及周边村居，供水人口约0.62万人；白岩河供水工程在下游取水，供玉堂街道白岩河村，供水人口0.04万人。

根据相关规划、水库建设条件以及周边综合利用要求，寒溪寺水库拟扩建为具有农业灌溉、乡镇和农业供水等综合利用的小（1）型水库。水库供水范围为灌区和拟改扩建的代洛供水工程供水区：灌区位于寒溪寺水库与天星桥水库间的河源集水区，涉及玉堂街道8个村两个社区和化成镇2个村，共10个村两个社区；供水区在灌区基础上，增加天马山镇2个村，共12个村2个社区。

拟扩建的寒溪寺水库规划供水范围为寒溪寺水库与天星桥水库之间的分水岭地带，属两水库集水区的旱片死角。灌区耕地和人口大部分布在420.00m～670.00m之间，区域水利设施以塘坝、窖池为主，抗旱能力极低。灌区大部分地处两座中型水库分水邻，河流源短流小，水资源可利用量有限。从周边可利用水源来看，就近有寒溪寺水库和天星桥水库水源，略远有巴河干流水源，此外再无合适的水源可解决区域缺水问题。灌区相邻的寒溪寺水库和天星桥水库控灌高程分别在420.00m以下和370.00m以下，若考虑由寒溪寺水库或天星桥水库供水，最大提水扬程将分别达到250m和300m，且两水库有各自需承担的灌溉供水任务；若考虑自水源丰富的巴河干流提水，就近自枣林镇提水距离将近10km，最大提水扬程达到320m，供水运行成本难以承受。寒溪寺水库坝址位于寒溪寺水库上游支流蔡家河上，两处补水枢纽位于寒溪寺水库上游支流两长河支沟谭家沟、刘家沟，水库控灌高程在665.00m以上，扩建寒溪寺水库，调蓄寒溪寺水库上游集水区来水，高水高用，符合“优化配置”、“空间均衡”的治水思路。

寒溪寺水库是以农业灌溉、乡村供水等综合利用的小（1）型水利工程。设计灌溉面积2.25万亩，水库正常蓄水位695.00m，总库容337.7万m3。

水库由枢纽工程、补水工程和灌区工程三部分组成。其中枢纽工程包括拦河大坝、溢洪道、左岸取水放空隧洞等建筑物，补水工程由底格拦栅坝取水枢纽和补水暗渠组成；渠道工程包括1条干渠，4条支渠，由管道、隧洞、渡槽等组成。

枢纽工程大坝采用沥青混凝土心墙石渣坝，坝轴线全长250.00m，坝顶高程697.00m，最大坝高52.00m，坝顶宽6.00m。上游坝坡从上至下坡比为1：2.25、1：2.50，下游坝坡从上至下坡比为1：2.00、1：2.25、1：1.50。沥青混凝土心墙厚0.60m，心墙上、下游各设2.50m厚的过渡层，大坝上、下游坝壳采用砂泥岩石渣填筑。溢洪道布置于大坝左岸，长298.00m，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段及尾水渠组成。左岸取水放空隧洞由原已成放空隧洞改建，进口底板高程667.00m，同时施工期做导流洞使用。采用岸塔式取水，由进水口段、闸室段、消能段、无压隧洞段、出口明渠段、台阶式泄槽段组成，全长342.86m。

补水工程由2座补水枢纽和2条补水渠道组成。2座补水枢纽分别为谭家河补水枢纽和刘家河补水枢纽，2条补水渠道分别为谭家河补水渠道和刘家河补水渠道。谭家河补水枢纽（原1#底格拦栅坝）位于左支沟谭家河上李家碥处，补水坝采用底格拦栅坝，坝轴线处净宽18m，最大坝高6.50m。底格拦栅坝右岸进水闸后接补水渠道，全长1236.85m，末端接入刘家河补水渠道。刘家河补水枢纽（原2#底格拦栅坝）位于右支沟刘家河上中华咀处，补水坝底格拦栅坝坝轴线处净宽22m，最大坝高6.60m。底格拦栅坝右岸进水闸后接补水渠道，全长2360.24m（明、暗渠425.47m，隧洞 1934.77m），末端接入寒溪寺水库库尾河道，出口底板高程696.22m。

水库灌区范围为：北起尖佛山，西至龙潭子河东岸及天星桥水库，南止于原石门乡与兴文镇边界，东以寒溪寺水库及其右干渠灌区为界。灌区范围涉及玉堂街道、化成镇和天马山镇3个乡镇17个村共2.25万亩耕园地，其中：新增1.47万亩，改善0.78万亩；供水人口2.33万人（其中场镇人口0.70万人）。灌区共布置干渠1条，支渠4条（不计入本次投资），渠道走向大致由北向南，由左岸取水隧洞出口后沿蔡家河左岸行至陈家山，建渡槽跨至右岸，之后干渠南行过岳家坡、尖佛山、何家塝、冯家梁，到达原凌云乡代洛山，建隧洞穿山进入石门乡，之后继续南行止于登高寨。灌区干渠总长7.887km。

工程建设总工期：枢纽及补水工程32个月，灌区工程23个月。

本工程概算总投资26266.01万元，其中枢纽工程21940.25万元、灌区工程4325.76万元。

工程经济净现值3496.93万元，内部回收率7.3%，效益费用比1.36。

二、环境影响评价工作过程

巴中市巴州区小型水库运行保护中心委托四川大学工程设计研究院有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司开展寒溪寺水库扩建工程前期勘察设计工作。2021年6月取得巴中市发展和改革委员会《关于巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程可行性研究报告的批复》（巴发改审〔2021〕9号）。2021年1月取得巴中市巴州区水利局《关于巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程初步设计的批复》（巴区水函〔2021〕92号）。

2023年2月，巴中市巴州区小型水库运行保护中心委托四川鑫锦程工程咨询有限公司开展寒溪寺水库扩建工程环境影响报告书的编制工作。评价单位在认真分析工程设计文件的基础上，组织专业技术人员对寒溪寺水库工程坝区、库区、料场、渣场等工程区进行了多次现场查勘，结合前期环境影响研究成果，开展了水文情势影响及下游生态需水量、地表水环境影响、水温影响、水污染防治规划、地下水环境影响、栖息地保护、水生生态影响、陆生生态影响等专题研究及环境现状监测工作。

三、环境影响结论

工程实施会对工程影响区的水文情势、水环境、水生生态、陆生生态、土地资源等带来一定的影响，施工“三废”和噪声对区域环境质量也会带来一定的影响，在认真落实生态调度、鱼类栖息地保护与河流连通性恢复、分层取水、人工增殖放流、生态补偿与修复、水污染防治等相关措施后，可有效减缓工程带来的不利环境影响。从环境保护角度综合分析，工程建设在环境上是可行的。

四、致谢

巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程环境影响报告书的编制工作中，得到巴中市生态环境局、巴中市水利局、自然资源和规划局，巴中市巴州生态环境局、水利局、自然资源和规划局，以及巴州区人民政府及相关部门，建设单位巴中市巴州区小型水库运行保护中心等单位部门的大力支持与帮助，在此一并表示衷心的感谢！！

目 录

概述	I

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3评价标准	7

1.4评价等级	11

1.5评价范围	14

1.6环境保护目标和要求	15

1.7环境影响识别及评价重点	20

1.8评价时段和评价重点	21

1.9环境影响评价程序	21

2工程概况	24

2.1流域概况	24

2.2工程概况	30

2.3施工规划	40

2.4建设征地及移民安置	66

2.5工程运行调度方案	69

3工程分析	77

3.1工程与相关政策规划符合性分析	77

3.2工程总体布置合理性分析	94

3.3工程施工影响源分析	107

3.4工程运行影响源分析	116

3.5环境影响识别和评价因子筛选	121

3.6工程分析结论	122

4环境现状	124

4.1地质	124

4.2气象	135

4.3水文泥沙	135

4.4土壤	137

4.5水环境	138

4.6陆生生态	151

4.7水生生态	175

4.8大气与声环境	182

4.9区域主要环境问题	184

5环境影响预测与评价	186

5.1水文情势影响分析	186

5.2 水环境影响预测评价	192

5.3生态环境影响评价	227

5.4大气环境影响预测评价	245

5.5声环境影响预测评价	248

5.6固体废物影响分析	253

5.7土壤环境影响分析	253

5.8水土流失影响	257

5.9建设征地和移民安置的环境影响分析	258

5.10其他环境影响分析	260

6环境保护措施	262

6.1设计原则、任务、目标	262

6.2水环境保护措施	262

6.3生态保护措施	279

6.4大气环境保护措施	291

6.5声环境保护措施	293

6.6固体废物处置措施	295

6.7土壤环境保护措施	297

6.8移民安置环境保护措施	297

6.9人群健康保护措施	299

6.10环境保护措施进度安排	301

7环境风险分析	302

7.1评价目的与程序	302

7.2环境风险潜势初判	303

7.3环境风险评价等级	304

7.4施工期环境风险分析	304

7.5运行期环境风险分析	307

7.6应急预案	307

7.7风险评价结论	314

8环境管理、监理和监测	316

8.1环境管理	316

8.2环境监理	322

8.3环境监测	328

8.4环境保护竣工验收	338

9环境保护投资估算与经济损益分析	341

9.1环境保护投资估算	341

9.2环境影响经济损益分析	344

10评价结论和建议	346

10.1工程概况	346

10.2环境现状评价	348

10.3环境影响评价与环保对策措施	348

10.4环境监测与管理计划	353

10.5环境风险分析与应急措施	354

10.6环保措施投资	354

10.7公众参与	354

10.7综合评价结论	354

10.8建议	355

1总则

1.1编制目的

根据巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程的工程特性及工程所在地区的环境特点，按照国家相关法律法规要求，确定本项目环境影响评价的主要目的如下：

（1）详细调查工程涉及区域的水资源综合利用规划、环境保护规划和各类专项规划以及国家、地方有关环境保护的政策法规，分析工程建设的必要性和环境合理性，对工程规模、坝址及线路布置、工程设计与相关规划提出建议；

（2）调查工程影响区地表水水环境、地下水环境、生态环境、环境空气、声环境、土壤环境和社会环境现状，明确工程影响区的环境功能目标、环境保护敏感目标以及是否存在重大环境制约因素，识别存在的主要环境问题。

（3）根据工程性质、运行特点及施工工艺、方法，预测评价工程施工和运行对工程区及影响区的有利与不利环境影响。

（4）针对工程建设、运行可能对环境带来的不利影响，制定切实可行的环境保护对策措施，使区域环境质量不因工程建设和运行而下降，生态系统、生物多样性得到有效保护，充分发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益，促进工程区经济、社会、资源环境的协调可持续发展。

（5）拟定工程施工期及运行期的环境监测方案，动态掌握工程环境影响状况并作出反馈，对环境保护措施进行调整和优化，保证工程环境保护措施的实施效果达到相应环保要求。

（6）提出环境保护投资概算，为环境保护措施的实施提供资金保障，对工程采取的环境保护措施和工程带来的环境影响进行经济损益分析；

（7）分析、预测环境保护措施实施后，工程涉及区域环境质量的总体变化趋势，从环境影响角度分析本工程建设的可行性，为工程方案论证、环境管理和项目决策提供科学依据。

1.2编制依据

1.2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2019年1月1日起施行；

（3）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土壤污染环境防治法》，2019年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2019修改，2020年1月1日起施行；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（11）《中华人民共和国森林法》，2019年12月28日起施行；

（12）《中华人民共和国农业法》，2013年1月1日起施行

（13）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日修订；

（14）《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日修订；

（15）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月修订；

（16）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；

（17）《中华人民共和国文物保护法》，2017年11月4日起施行；

（18）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（19）《风景名胜区管理条例》，2006年12月1日起施行；

（20）《基本农田保护条例》，2011年1月修订；

（21）《中华人民共和国河道管理条例》，2018年3月修订；

（22）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月修订；

（23）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016年2月修订；

（24）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月实施；

（25）《中华人民共和国水土保持法实施条例》，2011年1月修订；

1.2.2部门规章、规范性文件

（1）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号）；

（2）《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号）；

（3）《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部中国科学院公告2015年第61号，2015年11月）；

（4）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（5）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月）；

（6）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（国函〔2011〕167号）；

（7）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

（8）《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》（2018年6月15日）；

（9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（10）《长江经济带生态环境保护规划》（2017年7月）；

（11）《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体〔2018〕181号）；

（12）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（环发〔2001〕4号）；

（13）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150号）；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（16）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2013〕86号）；

（17）《关于印发水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）的函》（环评函〔2006〕4号）；

（18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（19）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环管字〔1989〕201号，2010年12月修正）；

（20）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》环发〔2004〕24号；

（21）《水利部关于深入贯彻落实中央加强生态文明建设的决策部署进一步严格落实生态环境保护要求的通知》（水规计〔2017〕237号）；

（22）《水利部环境保护部关于加强水利工程建设生态环境保护工作的通知》（水规计〔2017〕315号）；

（23）《环境影响评价公众参与办法》（2018年7月）；

（24）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（25）《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月）；

（26）《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月；

（27）《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号）；

（28）《四川省生态功能区划》（川府函〔2006〕100号）；

（29）《四川省重点保护野生动物名录》（1990年3月）；

（30）《四川省重点新增保护野生动物名录》（2000年8月）；

（31）《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）；

（32）《四川生态省建设规划纲要》（2006年9月）；

（33）《四川省关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）；

（34）《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）；

（35）巴中市人民政府正式印发《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号）

1.2.3地方性法规

（1）《四川省环境保护条例》，2018年1月施行；

（2）《四川省自然保护区管理条例》，2018年9月修正；

（3）《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法》，2019年9月修正；

（4）《四川省〈中华人民共和国水法〉实施办法》，2005年4月修订；

（5）《四川省〈中华人民共和国渔业法〉实施办法》，2016年11月修正；

（6）《四川省〈中华人民共和国野生动物保护法〉实施办法》，2012年7月修正；

（7）《四川省饮用水水源保护管理条例》，2019年9月修订；

（8）《四川省沱江流域水环境保护条例》，2019年9月施行。

1.2.4 技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境）》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）；

（5）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492-2011）；

（11）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359-2006）；

（12）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

（13）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

（14）《渔业生态环境监测规范》（SC/T9102.3-2007）；

（15）《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T9402-2010）；

（16）《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z712-2021）；

（17）《水环境监测规范》（SL/Z219-2013）；

（18）《水生生物增殖放流管理规定》（农业部〔2009〕第20号令）等。

1.2.5环境标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（4）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2016）；

（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（7）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（8）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（10）《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）

（11）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等。

1.2.6相关技术文件

（1）《巴中市水资源综合规划》（四川沃土项目投资管理有限公司、新疆兵团勘测设计院（集团）责任公司，2019年6月）；

（2）《巴中市人民政府关于巴中市水资源综合规划的批复》（巴府函〔2019〕96号）；

（3）《巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程可行性研究报告》（四川大学工程设计研究院有限公司，2019年1月）；

（4）巴中市发展和改革委员会《关于巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程可行性研究报告的批复》（巴发改审〔2021〕9号）

（5）《巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程初步设计报告》（中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司，2021年9月）；

（6）巴中市巴州区水利局《关于巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程初步设计的批复》（巴区水函〔2021〕92号）

（7）其他与工程相关的设计、经济社会、环境现状资料。

1.3评价标准

1.3.1环境质量标准

（1）地表水环境

寒溪寺水库所在流域为渠江水系巴河二级支流蔡家河上，蔡家河主源发源于巴州区鸡公寨，河源高程1142m，自北向东南流，经安家坝、寒溪寺、蔡家河后折向东流，相继纳入两长河、吴家河后，折向东南流，最后汇入寒溪寺水库。

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》、《四川省长江流域水功能区划》、《巴中市水功能区划报告》以及《巴州区化成河一河一策管理保护方案》，寒溪寺水库大坝上溯至河源为一级水功能区，水质目标II类，目前寒溪寺水库现有原凌云乡代洛供水工程，供附近场镇3000人使用。

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

表1.3.1-1  地表水环境质量标准限值  单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限值在周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |
| 2 | 溶解氧 | ≥6 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤4 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | ≤15 |
| 5 | 五日生化需氧量 BOD5 | ≤3 |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.5 |
| 7 | 总磷（以 P 计） | ≤0.1（湖、库 0.025） |
| 8 | 总氮（湖、库，以 N 计） | ≤0.5 |
| 9 | 铜 | ≤1.0 |
| 10 | 锌 | ≤1.0 |
| 11 | 氟化物（以 F 计） | ≤1.0 |
| 12 | 硒 | ≤0.01 |
| 13 | 砷 | ≤0.05 |
| 14 | 汞 | ≤0.00005 |
| 15 | 镉 | ≤0.005 |
| 16 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 17 | 铅 | ≤0.01 |
| 18 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 19 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 20 | 石油类 | ≤0.05 |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 22 | 硫化物 | ≤0.1 |
| 23 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤2000 |

表1.3.1-2  集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准标准限值  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸盐（以SO42-） | 250 |
| 2 | 氯化物（以Cl-计） | 250 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 10 |
|  | 铁 | 0.3 |
| 3 | 锰 | 0.1 |

（2）地下水环境

评价区地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表1.3.1-3  地下水质量标准及相关水质标准限值  单位：mg/l

| 项目 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 氯化物 | 硫化物 | 氰化物 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 6.5~8.5 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤1.0 |
| 项目 | 锌 | 铁 | 铅 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 总大肠菌落 |
| III | ≤1 | ≤0.3 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤3.0 |
| 注：其中pH无量纲，总大肠菌群单位为MPN/100mL，其他单位为mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）声环境

除交通干线道路两侧一定区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准外，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

表1.3.1-4  声环境质量标准

| 类别 | 标准值dB（A） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1类 | 55 | 45 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 4a类 | 70 | 55 |  |

（4）环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2016）二级标准。

表1.3.1-5  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |  |
| SO2 | 年均值 | 20 | 60 | ug/m³ | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 | ug/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 | ug/m³ |  |
| NO2 | 年均值 | 40 | 40 | ug/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 | ug/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 | ug/m³ |  |
| PM10 | 年均值 | 40 | 70 | ug/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 | ug/m³ |  |
| PM2.5 | 年均值 | 15 | 35 | ug/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 | ug/m³ |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 | mg/m³ |  |
| O3 | 8小时平均 | 100 | 160 | ug/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 | ug/m³ |  |

（5）土壤环境

建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），占地范围外的农用地监测点执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

表1.3.1-6  农用地（其他）土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

| 项目风险筛选值 | 汞 | 镉 | 砷 | 铬 | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH≤5.5 | 1.3 | 0.3 | 40 | 150 | 70 | 50 | 200 | 60 |
| 5.5＜pH≤6.5 | 1.8 | 0.3 | 40 | 150 | 90 | 50 | 200 | 70 |
| 6.5＜pH≤7.5 | 2.4 | 0.3 | 30 | 200 | 120 | 100 | 250 | 100 |
| pH＞7.5 | 3.4 | 0.6 | 25 | 250 | 170 | 100 | 300 | 190 |

表1.3.1-7  建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准  单位：mg/kg

| 编号 | 监测因子 | 第二类用地 |  | 编号 | 监测因子 | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值 | 管制值 |  |  | 筛选值 | 管制值 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 | 78 | 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 | 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 | 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 | 29 | 1，4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 | 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | 100 | 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | 21 | 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | 200 | 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 2000 | 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 163 | 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 | 151 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 | 15 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | 47 | 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 | 151 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | 100 | 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 | 1500 |
| 19 | 1，1，2，2，-四氯乙烷 | 6.8 | 50 | 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 | 43 | 二苯并〔a，h〕蒽 | 1.5 | 15 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 840 | 44 | 茚并〔1，2，3-cd〕芘 | 15 | 151 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 | / | / | / | / |

（2）排放标准

施工期生产废水处理后回用，不排入蔡家河；根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996），对《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区，禁止新建排污口。为保护水环境质量，工程坝址施工区与管线施工区施工生产生活污废水处理后均回用。

1.3.2污染物排放及控制标准

- 废（污）水

施工废污水、运营期坝址现场值班人员产生的少量生活污水经处理达执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后回用，不外排。

表1.3.2-1  污水综合排放标准

| 水质标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| COD | 100 |
| BOD | 20 |
| SS | 70 |
| 氨氮 | 15 |
| 阴离子表面活性剂LAS | 5.0 |
| 溶解性总固体 | - |
| 硫酸盐（以P计） | 0.5 |
| 石油类 | 5 |
| 总大肠菌群 | - |

（2）噪声

施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的1类标准。

表1.3.2-2  噪声排放执行标准

| 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的1类标准 | 运行期噪声 | 55 | 45 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 施工期噪声 | 70 | 55 |

（3）废气

施工期废气主要为施工扬尘，运输车辆及机械尾气，均为无组织排放。工程运行期不排放废气。施工期大气污染物排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB2682-2020）表2中相关标准。

表1.3.2-3  大气污染物排放标准限值

| 监测项目 | 区域 | 施工阶段 | 监测点排放限值（μg/m3） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 | 自监测起持续15分钟 |
|  |  | 其他工程阶段 | 200 |  |
|  | 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 900 |  |
|  |  | 其他工程阶段 | 350 |  |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

1.4评价等级

1.4.1地表水环境

工程施工期污废水包括生产废水、基坑废水和生活污水，污染物性质简单，主要为SS、COD和石油类等，施工期混凝土拌和系统废水经处理后回用不外排；汽车保养系统含油废水、生活污水经达标处理后用于场地洒水、场地绿化；运行期枢纽现场值班人员少量生活污水经处理后回用。施工期生产生活废污水和运行期生活污水属于间接排放，评价工作等级为三级B。

寒溪寺水库坝址多年平均径流量0.295m3/s，水库总库容337.7万m3，多年平均径流量与总库容α<10，兴利库容297.90万m3与坝址多年平均径流量0.295m3/s百分比β>20%，取水量0.92m3/s占坝址多年平均径流量0.295m3/s百分比γ>30%；工程扰动水底面积小。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中表2水文要素影响型建设项目评价等级判定，确定运行期地表水环境评价工作等级为一级。

综上，工程施工期按照水污染影响型确定地表水环境评价工作等级为三级B，运行期按照水文要素影响型确定地表水环境评价工作等级为一级。

1.4.2地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，寒溪寺水库（总库容337.7万m3）工程地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。不涉及地下水集中式饮用水水源地，确定评价区内地下水环境敏感程度为不敏感。因此，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级为三级。

灌区工程小于5万亩，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

补水工程，谭家河、刘家河补水枢纽设计引水流量分别为2.1m3/s和1.1m3/s，计算得多年平均有效引水量为215.7万m3，其中谭家河引水量为141.6万m3，占谭家河多年平均来水量387.1万m3的36%，占可引水量348.4万m3的40%；刘家河引水量为74.1万m3，占刘家河多年平均来水量204.5万m3的36%，占可引水量184.1万m3的40%。地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为不敏感。因此，根据HJ610-2016，地下水环境影响评价工作等级为三级。

综上，库区工程、引水工程地下水环境影响评价工作等级为三级，灌区部分不开展地下水环境影响评价。

1.4.3生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）：“根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。”；“当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。”“拦河闸坝建设可能明显改变水文情势的情况下，评价工作等级应上调一级。”

寒溪寺水库征地总面积0.44km2，小于20km2，地表水评价等级为一级，本工程新修拦河坝，明显改变水文情势，因此本项目生态环境影响评价工作等级（陆生、水生）为一级。

1.4.4环境空气

工程施工期污染源以开挖粉尘、交通运输粉尘、混凝土拌和系统粉尘等无组织排放源为主，影响范围主要在施工场界内；工程运行期无大气污染物产生。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定工程大气环境影响评价工作等级为三级。

1.4.5声环境

工程所处声环境功能区主要为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类地区。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），确定工程声环境影响评价工作等级为二级。

1.4.6土壤环境

项目区位于山区，项目所在地多年平均水面蒸发量637.5mm，多年平均降水量1157.2mm，干燥度（蒸降比值）=637.5/1157.2=0.55，根据巴中市土壤类型图（见附图）及辅以国家土壤信息服务平台的查询结果，本项目工程区域的土壤类型为紫色土。本区域属于亚热带湿润气候，根据巴中市气象站数据，寒溪寺水库流域范围内多年平均降水量为1304.3mm，多年平均蒸发量为912.8mm，干燥度为0.7，不属于滨海、半湿润和半干旱地区，不属于盐化区。根据巴中市生态环境局于2022年1月12日在其官网上发布的《巴中市生态环境质量报告书（2016-2020年）》，巴中市土壤pH值为6.5~8.5之间，无酸化或碱化。耕地环境质量较好，土壤颜色未呈现明显蓝灰色，土壤质地构型仍然是松散型，土壤未出现明显潜育化。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）生态影响型敏感程度分级表，工程区土壤环境敏感程度属于不敏感。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于生态影响型项目，项目类别为Ⅲ类；项目区不属于盐化、酸化、碱化地区。综合判定，项目区土壤环境不敏感，综合判定，可不开展土壤环境影响评价工作。

根据根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），同意划定巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区。

根据巴中市巴州生态环境局提供的寒溪寺水库保护区shp文件，本项目位于寒溪寺水库饮用水水源地准保护区，同时目前寒溪寺水库现有原凌云乡代洛供水工程，供附近场镇3000人使用。故寒溪寺自身属于敏感区。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ 964-2018)“4.2.2……自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤现状进行调查”。因此，本环评仅对土壤现状进行调查。

1.4.7环境风险

工程施工期的风险源主要来自炸药和燃料（汽油、柴油），属于易燃、易爆物质。工程所需汽油、柴油可从巴中市城区购买，运距约23.0km，雷管、炸药等爆破材料属国家管控物资，按规定由巴州区民爆公司供应。工程环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定工程环境风险评价工作等级为简单分析。

1.5评价范围

1.5.1地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水环境影响评价范围为：

表1.5.1-1  地表水环境影响评价范围一览表

| 序号 | 评价区 | 河流 名称 | 地表水范围 | 长度（km） | 起始点地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起点 | 止点 |
| 1 | 库区 | 蔡家河 | 寒溪寺水库回水末端至坝址（库区） | 1.28 | 106.8351，31.9660 | 106.8394，31.9556 |
| 2 |  |  | 寒溪寺水库坝下至减水河段 | 3.15 | 106.8394，31.9556 | 106.8461，31.9291 |
| 4 | 引水工程 | 二长河支沟谭家河 | 谭家河底格栏栅坝址至下游汇合口 | 3.9 | 106.8562，31.9766 | 106.8655，31.9435 |
| 5 |  | 二长河支沟刘家河 | 刘家河底格栏栅坝址至下游汇合口 | 3.7 | 106.8685，31.9731 | 106.8655，31.9435 |
| 6 | 补水渠 | 人工水体 | / | 3.6 | 106.8686，31.9726 | 106.8354，31.9650 |
| 7 | 灌溉干渠 | 人工水体 | / | 7.9 | 106.8406，31.9542 | 106.8395，31.8953 |
| 8 | 灌溉退水 | 龙滩河 | 龙滩河源头至天星桥水库库尾 | 4.0 | 106.8207，31.9159 | 106.8047，31.8895 |

1.5.2地下水环境

工程影响区完整的水文地质单元，包括坝址枢纽区、水库淹没区及坝下游区域。

1.5.3生态环境

（1）陆生生态

陆生生态评价范围包括水库淹没区、枢纽工程建设区、渠道工程建设区及临时工程占地区，以及以水库淹没范围间接影响区（正常蓄水位规划红线外约500m范围）、主体工程与施工临时占地的间接影响区（施工红线垂直外延约500m的范围）、减水河段河岸带外延200m、新增灌区、改善灌区、退水区与受水区，局部评价边界参考等高线或现有道路确定。生态评价区范围共2469.8hm2，主要分为评价区域：枢纽工程及淹没区评价区域（507.7hm2）、减水河段评价区域（300.4hm2）、新增灌区（980hm2）、改善灌区（520hm2）、退水区与受水区（161.7hm2）等。

（2）水生生态

水生生态评价范围包括寒溪寺水库库尾、谭家河补水枢纽、刘家河补水枢纽以上2km河段，寒溪寺库区、寒溪寺坝下减水河段。

1.5.4环境空气及声环境

工程永久占地、临时占地及施工道路两侧外扩200m范围以内区域。

1.5.5土壤环境

本环评仅对土壤现状进行调查。

1.6环境保护目标和要求

1.6.1环境功能保护目标

（1）水资源

合理开发利用和保护水资源，优化水库调度运行，减少工程实施对下游用水的不利影响，特别是要保证坝下河段内的生态环境用水。

（2）地表水环境

维持施工区地表水体现有水域功能，对施工废水及生活污水进行达标处理，确保水体功能类别不因工程施工和运行而降低。通过饮用水水源地和应急处理措施，保障供水安全。确保工程影响地表水水域水质能够满足水环境功能要求。

（3）地下水环境

工程区域地下水位和水质不因工程建设引起显著变化。

（4）生态环境

陆生生态：保护区域自然生态系统与重要物种栖息地；维护工程影响区生态系统的完整性和稳定性，尽量减小本工程兴建对生态环境的影响；严格控制施工占地，尽可能减少对植被的破坏，降低对动物生境以及觅食、栖息、繁殖等行为的影响；保护工程影响区域内古树名木，重点保护野生动物及其栖息环境。

水生生态：保护工程影响区特有鱼类及其栖息生境；水库初期蓄水和运行期按要求下泄生态流量，满足水生生物对环境的需求；采取栖息地保护与修复、捕捞过鱼、增殖放流等措施，保护水生生物多样性，保持鱼类栖息地的有效性，减缓对水生生物通道阻隔的影响。

（5）环境空气

保护施工区环境空气质量，不因工程施工造成施工区周围环境空气质量显著下降，使施工人员生活区域及周围区域达到《环境空气质量标准》（GB3095-2016）二级标准。

（6）声环境

保护施工区周边声环境质量，不因工程施工造成其声环境质量显著下降，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准，施工场界噪声限值要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

1.6.2环境敏感目标

经现场调查和对工程方案的分析，评价区主要环境敏感目标如下：

（1）地表水环境

本工程地表水环境敏感目标为退水受纳水体龙滩河、天星桥水库。

（2）地下水环境

地下水环境保护目标主要为库区周边村镇分散地下水水井。居民分散供水水源，饮用水采用自来水管网供水，井水仅用于洗衣、灌溉等用途。

（3）生态环境

水库工程影响区不涉及生态保护红线、各类自然保护地、重要湿地、珍稀濒危野生动植物栖息地、水生生物重要生境等生态环境敏感区。

（4）环境空气和声环境

工程大气环境和声环境敏感目标主要为：

移民安置后，施工区附近的居民点在评价范围内受施工影响的约有4处，保护对象约有42户约180人。

表1.6.2  环境敏感目标统计表

| 环境要素 | 敏感保护对象 | 规模与特性 | 与工程的 位置关系 | 主要影 响因素 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 蔡家河 | 控制流域面积18.04km2。现状水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 | 坝址所在河流 | 工程运行改变水文情势 | 维持《地表水环境质量标准》Ⅲ类水平；保证下游生态流量；避免水体富营养化 |
|  | 谭家河 | 控制流域面积5.68km2。现状水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 | 补水河流 |  |  |
|  | 刘家河 | 控制流域面积3.00km2。现状水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 | 补水河流 |  |  |
|  | 龙滩河 | 天星桥上游河，现状水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 | 供水退水受纳河流 | 供水量增加导致污废水排放量增加，污染负荷加重 | 维持《地表水环境质量标准》Ⅲ类水平；避免水体富营养化 |
|  | 天星桥水库 | 控制流域面积32.6km2，现状水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 | 供水退水受纳水体 |  |  |
|  | 地下水 | 区内地下水类型主要包括孔隙潜水和基岩裂隙水两大类，以基岩裂隙水分布最为广泛 | 主要受大气降水补给，向邻近河溪排泄补给地表水，地下水位受地形起伏影响 | 水库蓄水后库区水位升高可能对库周产生渗漏、浸没等问题，取水隧洞开挖，可能对其周边地下水产生影响 | 预防地下水涌水，做好防护措施。隧洞排水处理后回用 |
| 生态环境 | 珍稀保护植物 | 无 | / | / | / |
|  | 珍稀保护动物 | 无 | / | / | / |
|  | 生态保护红线 | 工程不涉及生态保护红线 |  | 施工和运行引起的水土流失 | 采取水保措施 |
| 大气和声环境 | 蔡家河右岸，生产生活区50m 范围内居民点 | 26户，土砖结构 | 最近距离约12m | 工程区施工造成的噪声和大气污染 | 满足相应的环境质量标准 |
| 社会环境 | 移民 | 搬迁人口5户27人 |  | 生产和搬迁安置对生产生活的影响 | 生活质量和生产生活水平不受影响。 |
|  | 专业项目 | 各类房屋面积1402.59m2及附属设施；零星林（果）木1768株；坟墓62座；机耕道0.12km。 |  | 工程征地 | 专业项目复建 |

1.7环境影响识别及评价重点

1.7.1环境影响识别

（1）施工期

工程施工期对生态环境的影响主要为施工活动及施工占地扰动破坏植被，对陆生植物和陆生动物产生影响；

水环境的影响主要为施工期混凝土拌和系统冲洗废水、含油污水、基坑排水、隧洞排水、施工人员生活污水排放对河流水质的影响；

环境空气的影响主要为基础开挖、炸药爆破、弃渣场弃渣以及车辆运输等产生的粉尘、扬尘、施工机械尾气等，对周边居民点产生影响；

声环境的影响主要为施工机械作业、车辆运输、炸药爆破等噪声，对施工人员及周边居民点产生影响；

固体废物主要来自土石方开挖等施工活动中所产生的弃渣以及施工人员的生活垃圾等，可能对施工环境产生影响。

（2）运行期

运行期，水库库区及坝址下游水资源、水文情势发生变化，进而对库区及下游河流、退水受纳水体的地表水、地下水、陆生生态、水生生态、土壤环境等产生影响。

1.7.2评价因子筛选

根据工程的特点，结合评价区域环境现状特征，采用专家咨询法、类比分析法和矩阵法对工程环境影响因子进行分析和识别，识别及筛选初步结果见表1.7.2。

通过环境影响识别，本工程重点评价的环境要素是水文情势、地表水环境、陆生生态、水生生态，一般评价的环境要素为大气环境、声环境、固体废物、土壤环境、土地资源、人群健康、移民安置。

表1.7.2  寒溪寺水库工程环境影响识别矩阵表

| 环境要素 | 环境因子 | 影响源 |  |  |  | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程施工 | 水库淹没 | 工程运行 | 移民安置 |  |
| 水文水资源 | 水资源 | 0 | 0 | ±2L | 0 | ±2L |
|  | 水文情势 | -1L | -2L | -3L | 0 | -3L |
| 地表水 | 水质 | -1L | -1L | -3L | -1L | -3L |
|  | 水温 | 0 | 0 | -3L | 0 | -3L |
| 地下水 | 水质 | -1L | -1L | -1L | 0 | -1L |
|  | 地下水位 | -1L | -1L | -2L | 0 | -2L |
| 生态环境 | 水生生态 | -1L | -3L | -3L | 0 | -3L |
|  | 陆生生态 | -2L | -3L | ±1L | -1L | -3L |
|  | 水土流失 | -2L | 0 | ±1L | -1L | -2L |
| 声环境 | 噪声 | -1R | 0 | 0 | 0 | -1R |
| 大气环境 | 环境空气 | -1R | 0 | 0 | 0 | -1R |
| 固体废物 | 固体废物 | -1R | 0 | -1R | -1R | -1R |
| 土壤环境 | 土壤环境 | -1L | -1L | ±1L | -1L | -1L |
| 注：+、-分别表示有利影响和不利影响；0、1、2、3分别表示影响的程度忽略不计、小、中、大；R、L分别表示可逆和不可逆影响。 |  |  |  |  |  |  |

1.8评价时段和评价重点

1.8.1评价水平年

地表水现状评价采用生态环境主管部门提供的2022监测数据和2023年年现场监测数据；声环境采用2023年现场调查与监测结果；环境空气采用生态环境主管部门发布的2022年度环境质量状况公报数据；地下水环境采用2023年现场调查与监测结果；土壤环境采用2023年现场监测数据；陆生生态采用2023年现场调查与监测结果；水生生态采用2023年多次现场调查与监测结果。

1.8.2评价重点

工程设计水平年为2030年。结合工程设计水平年，本项目环评施工期预测水平年为工程施工高峰年，即2023年；运行期预测水平年为工程设计水平年，即2030年。

1.9环境影响评价程序

按照《建设项目环境保护管理条例》和环境影响评价技术导则的要求，本工程环境影响评价工作分以下三个阶段。

第一阶段：前期准备、调研和工作方案阶段。委托环评工作后，建设单位开展公众参与第一次公示。环评单位在研究相关技术文件和其它有关文件的基础上，进行初步工程分析，同时开展初步的环境现状调查。结合初步工程分析结果和环境现状资料，识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，制定工作方案。

第二阶段：分析论证和预测评价阶段。在第一阶段基础上，环评单位进行进一步工程分析，对评价区域内的地表水环境、地下水环境、环境空气、声环境、土壤环境进行现状监测，组织开展地表水环境、地下水环境、陆生生态、水生生态、水污染防治规划等各项专题研究工作，并在此基础上进行工程区环境影响预测评价。

第三阶段：报告书编制阶段。在第一、二阶段工作的基础上，环评单位制定相应的环境保护对策措施，进行环保投资概算和技术经济论证，并编制环境影响报告书初步成果；建设单位进行公众参与第二次信息公示和多种形式的公众意见调查工作；在上述工作的基础上，环评单位编制完成《巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程环境影响报告书》。

寒溪寺水库工程环境影响评价程序见图1.9所示。

图1.9  本工程环境影响评价工作程序

2工程概况

2.1流域概况

2.1.1流域概况

寒溪寺水库地处巴中市巴州区古楼村四组，距巴中市城区28km，其地理坐标为东经106°49′57″～106°50′18″、北纬31°57′14″～31°58′07″之间。推荐坝线控制集雨面积4.53km2，河长4.12km，流域平均比降77.56‰。

寒溪寺水库所在流域为渠江水系巴河二级支流蔡家河上，蔡家河主源发源于巴州区鸡公寨，河源高程1142m，自北向东南流，经安家坝、寒溪寺、蔡家河后折向东流，相继纳入两长河、吴家河后，折向东南流，最后汇入寒溪寺水库。流域内山高林密，河谷深切，水流湍急，河谷多为不规则的“U”型谷。流域地势北高南低，属中低山深切割侵蚀、剥蚀地貌，山顶高程小于1000m，相对高差大于300m。流域内植被较好，上游多为森林覆盖区，水土保持较好。蔡家河流域面积18.04km2，河长9.82km，流域平均比降64.5‰。

本次设计从蔡家河临近流域两长河的两条支沟谭家河和刘家河建坝取水，谭家河补水枢纽位于天马山镇米家河附近，河床高程697～705m，坝线以上集雨面积5.68km2，河长4.25km，流域平均比降102.87‰。刘家河补水枢纽位于寺岭村处，河床高程697～701m，坝线以上控制集雨面积3.00km2，河长2.27km，流域平均比降214.58‰。

寒溪寺及邻近流域水系图见附图。

2.1.2巴州区供水规划概况

根据供水现状、水资源总量和分布情况进行分析，规划水平年可供水量是在供需分析和方案比选过程中，充分考虑现有供水工程的供水潜力，考虑因工程性缺水而增加规划工程后所能提供的最大的供水量。因此，规划可供水量主要考虑新建蓄水工程、引水工程和灌区节水改造及续建配套工程。

（1）已成灌区续建配套与节水改造

巴州区现有中型灌区（1.0万亩以上）3处，设计灌面10.3万亩，现状有效灌面5.05万亩。规划开展寒溪寺水库灌区、后溪沟水库灌区、龙洞沟水库灌区等3座中型灌区的续建配套与节水改造，续建渠系53.3km，整治渠系77.8km，新增有效灌溉面积2.89万亩，多年平均新增供水量433万m3。巴州区现有小型灌区（1.0万亩以下）29处，设计灌面2.86万亩，现状有效灌面1.93万亩。规划开展29处小型灌区续建配套与节水改造，新增有效灌溉面积0.93万亩，多年平均新增供水量111万m3。

（2）骨干水源工程建设

1）规划2030 水平年

目前在建的中型水利工程有天星桥水库，总库容1630万m3，兴利库容1246万m3，设计灌溉面积3.86万m3，新增灌面2.91万亩，规划期内稳步推进完成天星桥水库的建设。

除此外，根据《全国中型水库建设总体安排意见（2013～2017年）》（发改农经〔2014〕2411号）、《西南五省（自治区、直辖市）重的点水源工程近期建设规划报告》（水总规〔2010〕1089号）、《四川省渠江流域综合规划》（川府函〔2013〕205号）、《四川省渠江流域防洪规划》（水规计〔2012〕81号）等国家和省级规划指导意见，以及前期工作开展较好重点水源工程，规划建设青龙嘴、干沟河、龙洞沟（扩建）等3座骨干水库工程，总库容合计7592万m3，兴利库容5683万m3，设计灌溉面积16.52万亩，新增灌面11.05万亩。目前青龙嘴水库前期工作基础好，预计2030内可以完工，干沟河和龙洞沟水库扩建工程部分建成受益。

综上，到2030年，完成在建的天星桥中型水库工程，新建青龙嘴、干沟河和龙洞沟等4座中型水库工程，合计新增总库容9222万m3，兴利库容6929万m3，设计灌溉面积20.38万亩，新增灌面13.96万亩，其中规划期2030年完成新增灌面9.73万亩，多年平均新增供水量5372万m3。

2）远景2040水平年

根据《四川省渠江流域综合规划》（川府函〔2013〕205号）、《四川省渠江流域防洪规划》（水规计〔2012〕81号）等规划指导意见，以及水源条件较好，供水效益较显著、具备一定前期工作基础的重点水源工程，规划完成马家河中型水库工程，设计灌溉面积3.53万亩，新增灌面2.58万亩。

（3）小型水库建设

小型水库具有工程投资少、建设周期短、面上效益广的优点，是解决广大乡镇、农村生活供水，以及零星耕地灌溉的有效方式。在有条件地区建设小型水库工程解决人饮、农灌是非常必要的。根据《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划报告》（水总规〔2010〕1089号）、《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划》、《巴中市水资源开发总体规划报告》等规划指导，到2030年，规划建设寒溪寺水库、光荣水库、古毛河水库、白花溪水库、何成溪水库、潮水洞水库、灵江渡水库、靴儿岩水库、红旗水库等9座小型水库的建设，合计总库容2026万m3，兴利库容1562万m3，新增灌溉面积4.43万亩，改善灌溉面积2.84万亩，新增供水量1093万m3。

2.1.3流域水资源开发利用现状

#### 2.1.3.1区域供水基础设施

供水基础设施包括地表水源、地下水源和其他水源等。

（1）蓄水工程

1）水库工程

巴州区已建水库113座（以灌溉供水为主，不含发电水库），总库容10483万m3，兴利库容4423万m3，设计灌溉面积20.2万亩。其中：中型水库1座，为寒溪寺水库，总库容6565万m3，兴利库容2798万m3，设计灌溉面积6.66万亩；小（1）型水库7座，合计总库容1829万m3，兴利库容1053万m3，设计灌溉面积5.87万亩；小（2）型水库105座，合计总库容2088万m3，兴利库容572万m3，设计灌溉面积6.41万亩。

2）塘坝

巴州区已建塘坝6063处，总容积3208万m3，灌溉面积8.2万亩，供水人口6341人。

（2）引、提水工程

巴州区以山区地形为主，引水工程很少，引、提水工程以提水工程为主。提水工程11处，提水泵数量合计12台，合计装机功率621kW，灌溉面积0.69万亩。

（3）其他水源工程

其他水源工程包括集雨工程、污水处理再利用等供水工程。其他水源工程主要为集雨工程，包括水池、水窖等。窖（池）共计8603处，总容积115万m3，抗旱补水面积1.35万亩，供水人口470 人。

#### 2.1.4.2水资源开发利用程度

（1） 水资源开发利用程度

巴州区多年平均降水深1157.2mm，高于四川省平均值，折合降水总量16.5亿m3。全区多年平均地表水资源量约为7.98亿m3，地下水资源量0.61亿m3（全部为重复量），水资源总量为7.98亿m3。

水资源开发利用程度与区域自然特征、地形地貌、水土资源条件、社会经济发展水平有关。根据多年平均水资源数量以及现状供用水分析，现状水资源开发利用率为16.3%，水资源开发利用程度还不高，开发利用潜力较大。

（2） 现状用水水平

巴州区现状人均用水量177m3，万元GDP用水量为92m3，万元工业增加值用水量为56m3，农田灌溉亩均用水量为252m3，城镇居民用水量为125L/d。

巴州区现状农田灌溉水有效利用系数为0.46，略高于四川省平均水平，与巴中市水平基本相当；万元GDP用水量为92m3/万元，低于四川省和巴中市平均水平；万元工业增加值用水量56m3/万元，低于四川省平均水平高于巴中市平均水平。与发达国家相比，巴州区用水水平和用水效率还具有很大差距，相对较为落后。

随着社会经济的发展，区域水资源开发利用的水平和效率在不断提高，但总体而言水资源利用方式还很粗放，用水效率较低，浪费仍较严重，主要用水效率指标与国内其它发达地区尚有较大差距，节水管理与节水技术有待进一步提高。

#### 2.1.4.3存在的问题

（1）水资源分布不均，综合开发利用率较低

巴州区水资源时空分配不均，主要体现在水资源的地区分布不均匀和水资源年际及年内分配变化大。

从地域分配看，北部生态屏障保护区和中部经济发展区多年平均径流深分别为582mm和574mm，水资源量很丰富；位于巴河以南的南部低山区多年平均径流深为501mm，水资源相对丰富，较大地低于中北部。

从时间分配看，径流年内主要集中在5～10月，径流占年径流量的87%，7～9月径流量最大，三月径流占全年的59.7%，这一时期，由于降雨相对集中，造成山洪暴发，酿成灾害。最大月径流一般多出现在7月，占全年径流量的23.9％。径流除年内分配不均外，其年际变化差异也很大，最大年与最小年径流量倍比高达5.75。

巴州区多年平均水资源总量7.98亿m3，现状年用水量1.30亿m3，水资源开发利用程度仅16.3%，水资源开发利用程度不高，远低于国际公认30～40%的水资源合理利用程度。已成中型骨干水库只有1座，骨干工程缺乏，抵御干旱能力差。

（2）防洪减灾能力不足，难以满足全面建设小康社会要求

巴州区属大巴山暴雨区，洪水频发；同时水资源年内分配极不均匀，十年九旱，洪旱交错是巴州区的基本水情。由于缺少防洪控制性工程蓄洪削峰，沿河城镇堤防工程建设滞后，已建堤防工程防洪标准低，全区还有中小型病险水库山洪沟急需整治，防洪保安形势严峻。防汛抗旱信息传递和处理手段无法对重要雨情、水情做出科学预测预报，不能满足现代化防汛指挥要求，致使防汛工作仍处于“有灾救灾、出险抢险”的被动局面，防洪减灾能力依然严重不足。

（3）农村水利基础设施薄弱，饮水不安全仍突出，农田灌溉保证率不足

据核查，全区仍有11.8万人存在饮水不安全问题，急需通过实施农村饮水安全巩固提升工程予以解决。

全区现有耕地面积79.5万亩，现状水利工程设施有效灌溉面积21.89万亩，其中耕地20.96万亩，耕地有效灌溉率26.4%灌溉率明显偏低。全区中型工程仅1座，由于缺乏骨干调蓄工程的调节，不能对径流的年际和年内变化进行重新分配，灌区灌溉保证能力差，调节灌溉峰值期用水能力低，造成季节性缺水严重，更加剧了水资源的供需矛盾，在南部低山区尤为明显。

（4）水环境问题日趋严重

由于降雨时空分布不均，每年汛期的水资源量占全年总量的80%左右，季节性缺水矛盾突出。受一些重大基础设施建设等因素影响，水土流失严重状况未得到根本扭转，全区每年向河流排放未经处理的工农业生产废水和生活污水使河流遭受不同程度污染，库塘富营养化养殖也造成水体污染，保持良好水生态面临挑战。

（5）水利管理需进一步加强

水务体制机制仍不完善。水务一体化改革不彻底，尤其是城镇供排水存在省与市、县（区）部门不对口、职能交叉，“多龙管水”问题未根本解决。水资源管理职能城乡分割、部门分割的状况仍然存在，水利投入稳定增长机制尚未建立，水价形成机制有待完善，水利工程良性运行机制尚需探索。

由于水资源管理权限的分割，严重制约了水资源的节约保护和开发利用，执法力度有待加强，水资源统一管理和水务一体化管理体制还有待进一步完善。

人才引进上，水利管理科技人才比较缺乏，水利信息化建设进展缓慢，离水利信息现代化建设的要求还有非常大的差距。

2.1.4与本项目相关水库概况

化成水库

工程所在蔡家河是渠江左岸支流驷马河右岸化成河支流，发源于寺岭乡鸡公寨，河源高程1142m，自北向东南流，经安家坝、寒溪寺、蔡家河后折向东流，相继纳入两长河、吴家河后，折向东南流，最后汇入化成水库。

化成水库于1958年动工修建，1960年建成，一直由巴州区人民政府设立管理单位进行管理，考虑作为巴中市中心城市饮用水水源保护的需要，2013年7月1日起，巴中市委、市政府决定成立巴中市化成水库建设管理局，为巴中市水务局原事业单位，2020年因事业单位改革，更名为巴中市化成水库运行保护中心。化成水库于2015年4月16日正式划定为集中式饮用水水源保护区。由于历史原因，化成水库建设未进行环境影响评价。

化成水库地处渠江水系巴河一级支流清江上游河段，是一座以农业灌溉、城镇供水为主，兼顾防汛、生态增殖、水利旅游等综合利用的中型水利工程，总库容6583万m3。

2017年7月1日，巴中市水务局出具了《关于印发化成水库大坝安全鉴定报告书的通知》（巴市水函〔2017〕126 号），明确化成水库为三类坝，属病险水库。

为消除安全隐患，保障供水安全，实施化成水库除险加固工程是必要的。2021 年启动了巴中市化成水库除险加固工程。

根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78 号），化成水库于2015年正式划定为集中式饮用水水源保护区。

2.2工程概况

2.2.1工程地理位置

寒溪寺水库地处巴中市巴州区古楼村四组，位于寒溪寺水库上游支流蔡家河上游段；其地理坐标为东经106°49′57″～106°50′18″、北纬 31°57′14″～31°58′07″之间。本工程大坝下游约150m处有一公路S208和外界相连接，距巴中市城区约28km，交通较为方便。

2.2.2工程建设的必要性

1）寒溪寺水库是破解区域灌溉供水难题无可替代的重要水源配置工程

寒溪寺水库规划供水范围为寒溪寺水库与天星桥水库之间的分水岭地带，属两水库集水区的旱片死角，灌区耕地和人口大部分布在420.00～650.00m之间。自“十一五”以来，地方政府屡屡将扩建寒溪寺水库列入建设计划，以解决该区域灌溉供水问题。

2021年6月，水库扩建可行性研究报告获批，为工程建设创造了条件。扩建寒溪寺水库，拦截寒溪寺水库集水区来水，高水高用、调丰剂枯，可在供水范围420.00～650.00m空间区域供给365.7万m3生产生活用水，新增灌溉面积1.47万亩，新增集中供水人口1.26万人，区域耕地灌溉率由27%提高到80%，人口集中供水率由43%提高到90%，可支撑区域2030年社会经济发展用水需求，是区域重要的水资源配置工程。

2）扩建寒溪寺水库是加强农村基础设施建设、助力乡村振兴的重要举措

工程建设可促进灌区的基础设施建设

寒溪寺水库的建设，将促进区域交通、供水等基础设施的改善。按照“山、水、田、林、路”统一规划，水库及其灌区工程兴建期间，将新建和扩建部分公路，改善灌区主要渠系周边地区的交通条件；供水安全统筹考虑，可为灌区内的场镇、人畜提供生产生活用水，可促进供水基础设施的改善。

工程建设是贯彻乡村水务、推进城乡融合发展的需要

根据“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作总基调，按照《巴州区“十四五”农村供水保障规划》“建大、并中、减小”的农村供水思路，规划以寒溪寺水库为水源，规模化、标准化改扩建代洛供水工程，并延伸供水管网，集中供水人口由0.63万增加到2.33万人，区域农村自来水普及率达到90%。扩建寒溪寺水库，每年可为代洛供水工程提供原水84.1万m3，为代洛供水工程的“规模化、标准化”改扩建和城乡供水一体化创造了条件，以贯彻落实乡村水务、缩小城乡供水差距，达到促进城乡融合发展、助力乡村振兴的目的。

农村人口是乡村振兴的主体和关键，农村交通、供水等基础设施的进一步完善和公共服务水平的进一步提高，城乡差距进一步缩小，将吸引乡村人口返乡回流，让愿意留在乡村、建设乡村的人留得安心，让愿意返乡下乡创业就业、回报乡村的人更有信心，推动乡村振兴美好目标的实现。

3）扩建寒溪寺水库是区域粮食稳产保供、农业产业升级的需要

寒溪寺水库灌区位于寒溪寺水库与天星桥水库两水库集水区的旱片死角，是巴州区重要的粮食基地，人口集中、农耕发达。寒溪寺水库的扩建，可解决区域的灌溉问题，新增灌溉面积1.47万亩，改善区域农业供水保障程度，提高区域抗御旱灾的能力，在提高当地粮食产量、保障粮食安全的基础上，依托区域特色，确保优质粮油稳产保供，加大茶叶、道地药材、特色果蔬等种植面积，融合发展茶叶、中药材和休闲观光体验、生态康养等产业，搞活乡村经济，促进农业产业升级。

综上，扩建寒溪寺水库是优化区域水资源配置，解决区域灌溉供水问题，加强农村基础设施建设，助力乡村振兴，保障区域粮食安全、促进产业升级的综合利用民生工程，工程兴建可促进当地经济社会的可持续发展，是非常必要和迫切的。

2.2.3工程任务及规模

#### 2.2.3.1工程开发任务

可研阶段根据水库所处地理位置和工程建设条件，提出寒溪寺水库工程开发任务为：农业灌溉、乡镇和农村人畜供水等综合利用。

可研审查意见“基本同意工程开发任务是农业灌溉、乡村供水等综合利用。”

经初设复核，寒溪寺水库建设的自身条件和外部条件均未发生较大变化，工程的开发任务仍为农业灌溉、乡村供水等综合利用。设计灌溉面积2.25万亩，其中：新增1.47万亩，改善0.78万亩；供水人口2.33万人（其中场镇人口0.70万人）。

#### 2.2.3.2工程规模

水库由枢纽工程、补水工程和灌区工程三部分组成。其中枢纽工程包括拦河大坝、溢洪道、左岸取水放空隧洞等建筑物，补水工程由底格拦栅坝取水枢纽和补水暗渠组成；渠道工程包括1条干渠，4条支渠，由管道、隧洞、渡槽等组成。

枢纽工程大坝采用沥青混凝土心墙石渣坝，坝轴线全长250.00m，坝顶高程697.00m，最大坝高52.00m，坝顶宽6.00m。上游坝坡从上至下坡比为1：2.25、1：2.50，下游坝坡从上至下坡比为1：2.00、1：2.25、1：1.50。沥青混凝土心墙厚0.60m，心墙上、下游各设2.50m厚的过渡层，大坝上、下游坝壳采用砂泥岩石渣填筑。溢洪道布置于大坝左岸，长298.00m，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段及尾水渠组成。左岸取水放空隧洞由原已成放空隧洞改建，进口底板高程667.00m，同时施工期做导流洞使用。采用岸塔式取水，由进水口段、闸室段、消能段、无压隧洞段、出口明渠段、台阶式泄槽段组成，全长342.86m。

补水工程由2座补水枢纽和2条补水渠道组成。2座补水枢纽分别为谭家河补水枢纽和刘家河补水枢纽，2条补水渠道分别为谭家河补水渠道和刘家河补水渠道。谭家河补水枢纽（原1#底格拦栅坝）位于左支沟谭家河上李家碥处，补水坝采用底格拦栅坝，坝轴线处净宽18m，最大坝高6.50m。底格拦栅坝右岸进水闸后接补水渠道，全长1236.85m，末端接入刘家河补水渠道。刘家河补水枢纽（原2#底格拦栅坝）位于右支沟刘家河上中华咀处，补水坝底格拦栅坝坝轴线处净宽22m，最大坝高6.60m。底格拦栅坝右岸进水闸后接补水渠道，全长2360.24m（明、暗渠425.47m，隧洞1934.77m），末端接入寒溪寺水库库尾河道，出口底板高程696.22m。

水库灌区范围为：北起尖佛山，西至龙潭子河东岸及天星桥水库，南止于原石门乡与兴文镇边界，东以寒溪寺水库及其右干渠灌区为界。灌区范围涉及玉堂街道、化成镇和天马山镇3个乡镇17个村共2.25万亩耕园地，其中：新增1.47万亩，改善0.78万亩；供水人口2.33万人（其中场镇人口0.70万人）。灌区共布置干渠1条，支渠4条（不计入本次投资），渠道走向大致由北向南，由左岸取水隧洞出口后沿蔡家河左岸行至陈家山，建渡槽跨至右岸，之后干渠南行过岳家坡、尖佛山、何家塝、冯家梁，到达原凌云乡代洛山，建隧洞穿山进入石门乡，之后继续南行止于登高寨。灌区干渠总长7.887km。

2.2.4工程项目组成

具体项目组成详见下表。

表2.2.4  工程项目组成一览表

| 工程项目 |  |  | 工程组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 枢纽工程 | 主坝 | 沥青混凝土心墙石渣坝，坝轴线全长250.00m，坝顶高程697.00m，最大坝高52.00m，坝顶宽6.00m。 |
|  |  | 溢洪道 | 溢洪道布置于大坝左岸，长298.00m，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段及尾水渠组成。 |
|  |  | 取水（放空、导流）隧洞 | 左岸取水放空隧洞采用岸塔式取水，由进水口段、闸室段、消能段、无压隧洞段、出口明渠段、台阶式泄槽段组成，全长342.86m。 |
|  |  |  | 生态放水管进口采用分层取水。设置3个进水口，安装高程分别为：687.00m、677.00m和667.10m，采用DN100PE管。 |
|  |  | 交通工程 | 枢纽区场内交通道路，总长815m，包括上坝公路474m，主、副坝连接道路341m。 |
|  |  | 管理房 | 运行期管理用房，占地面积680m2。 |
|  | 补水工程 | 谭家河补水枢纽 | 谭家河补水枢纽（原1#底格拦栅坝）位于左支沟谭家河上李家碥处，补水坝采用底格拦栅坝，底格拦栅坝右岸进水闸后接谭家河补水渠道，末端接入刘家河补水渠道。 |
|  |  | 谭家河补水渠道 | 谭家河补水渠道于谭家河底格拦栅坝取水闸出口取水，设计流量2.10m3/s，进口底板高程700.50m，自东向西过明渠（长163.11m）谭家河补水隧洞（长1016.81m）建箩筐岩渡槽（长49.30m）跨右支沟、以明渠（长7.63m）与刘家河补水渠相接，谭家河补水渠道全长1236.85m。 |
|  |  | 刘家河补水枢纽 | 刘家河补水枢纽（原2#底格拦栅坝）位于右支沟刘家河上中华咀处，补水坝采用底格拦栅坝，底格拦栅坝右岸进水闸后接补水渠道，末端接入寒溪寺水库库尾河道，出口底板高程695.30m。 |
|  |  | 刘家河补水渠道 | 刘家河补水渠道自刘家河底格拦栅坝取水闸出口取水，设计流量1.10m3/s，进口底板高程699.10m，过57.83m长明渠与谭家河补水渠道汇合，汇合后设计流量3.20m3/s，再经347.63m明渠、20.01m暗渠，过刘家河补水隧洞（长1914.77m），接20m的出口明渠，进入寒溪寺水库库尾，出口底板高程696.22m，刘家河补水渠道全长2360.24m。 |
|  | 灌区 工程 | 干渠 | 干渠全长7887m，其中暗管长5493m，隧洞2座长2276m，渡槽1座长118m。 |
| 移民安置工程 |  | 库底清理 | 对包括淹没区内林木清理、卫生清理和建构筑物的拆除与清理，清理出来的废物按要求进行分类收集处置。 |
|  |  | 移民安置 | 寒溪寺水库工程建设征地基准年生产安置人口为55人，按人口自然增长率4.5‰计，至规划水平年生产安置人口为59人。 规划在本村本组范围内调剂耕26.13亩，安置24人；在本村邻组及邻村邻组范围内调剂耕地14.3亩，安置13人；自谋职业安置22人。 |
|  |  | 专项设施 | 寒溪寺水库建设征地涉及机耕道0.12km，路面宽3.0m，土石路面。经与权属人协商，不对该处设施进行处理。 |
| 临辅工程 | 枢纽工区 | 施工导流 | 枢纽工程：低围堰挡枯期洪水，隧洞过流，一枯进行基础处理后坝体填筑至度汛断面，一汛坝体度汛断面挡水度汛，导流隧洞过流，继续填筑坝体至工程竣工。灌区工程：采用修筑小基坑围堰导流或开挖小明渠导流方式。 |
|  |  | 临时道路 | 施工期间大坝下游右岸车辆、人员等进出利用大坝及交通桥涵与对外交通相连接。总计新建公路8.55km，路面宽4.0m～6.5m，采用泥结碎石路面。 |
|  |  | 施工营地 | 施工期间大坝下游右岸车辆、人员等进出利用大坝及交通桥涵与对外交通相连接。总计新建公路8.55km，路面宽4.0m～6.5m，采用泥结碎石路面。干渠施工营地利用民房。 |
|  |  | 渣场 | 枢纽工程区设置了4个弃渣场，用于枢纽建筑物和库区还建道路施工弃渣以及表土临时堆存。 |
|  |  | 混凝土 | 采用商品混凝土，工区内不再设置混凝土拌合系统。 |
|  |  | 砂石骨料堆存场 | 集中设置1个砂石骨料堆放场。 |
|  |  | 料场 | 石渣料来源为蒋家河石料场，砌石料（堆石料）在南江县桥亭乡圣宝石料场进行外购。 |
|  |  | 施工供水 | 生产用水可直接抽取寒溪寺库内水，生活用水取用井水或当地村民经年使用的山泉水。 |
|  |  | 施工供风 | 枢纽工程分别在左岸、右岸和石渣料场设置集中供风站，站内配备空压机；补水工程及其他建筑物施工供风采用分散设置移动供风站，共设8座供风站 |
|  |  | 施工用电 | 工程区紧临巴州区，巴州区有国家电网和地方电网覆盖，电源可靠，施工用电有保障。 |
| 环境保护工程 |  | 鱼类保护 | 生态放水管。 |
|  |  | 陆生生态保护工程 | 对石料场、施工临时占地区等实施生态修复工程。 |
|  |  | 施工期污废水处理工程 | 包括混凝土废水处理系统、含油废水处理系统、基坑排水处理系统、隧洞排水处理系统、生活污水处理系统等。 |
|  |  | 运行期污废水处理工程 | 管理房设置油水分离装置和成套生活污水处理设备。 |
|  |  | 生态流量监控设施 | 枢纽大坝出水处设生态流量监控监测设施 |
|  |  | 环境空气和声环境保护工程 | 配置洒水车在无雨日每天洒水4～5次。施工沿线设置拦挡围护隔声。 |
|  |  | 水土保持工程 | 采取植物、工程等措施、临时措施分区防治。 |
| 建设征地 |  | 土地总面积631.79亩，其中耕地107.91亩、园地0.17亩、林地453.12亩。 |  |

2.2.5工程特性表

水库工程主要特性见表2.2.5。

表2.2.5  工程特性表

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 流域面积 |  |  |  |
| 1） | 全流域面积 | km2 | 18.04 |  |
| 2） | 水库坝址以上 | km2 | 4.53 |  |
| 2 | 利用的水文资料年限 | 年 | 53 |  |
| 3 | 多年平均年径流量 |  | 264.60 |  |
| 4 | 代表性流量 |  |  |  |
| 1） | 多年平均流量 | m3/s | 0.084 |  |
| 2） | 设计洪水标准及流量 | m3/s | 70.3 | P=3.33% |
| 3） | 校核洪水标准及流量 | m3/s | 114 | P=0.33% |
| 4） | 施工导流标准及流量（枯期） | m3/s | 3.63 | P=20% |
| 5 | 洪量 |  |  |  |
| 1） | 设计洪水总量 | 万m3 | 129.82 |  |
| 2） | 校核洪水总量 | 万m3 | 208.79 |  |
| 6 | 泥沙 |  |  |  |
| 1） | 多年平均悬移质年输沙量 | t | 1721 |  |
| 2） | 多年平均含沙量 | kg/m3 | 0.618 |  |
| 3） | 多年平均推移质年输沙量 | t | 258 |  |
| 二 | 工程规模 |  |  |  |
| 1 | 水库 |  |  |  |
| 1） | 正常蓄水位 | m | 695.00 |  |
| 2） | 设计洪水位 | m | 695.91 | P=3.33% |
| 3） | 校核洪水位 | m | 696.27 | P=0.33% |
| 4） | 死水位 | m | 669.00 |  |
| 5） | 总库容 | 万m3 | 337.7 |  |
| 6） | 调节库容 | 万m3 | 297.9 |  |
| 7） | 死库容 | 万m3 | 15.8 |  |
| 8） | 正常蓄水位时水库面积 | 万m2 | 18.6 |  |
| 9） | 回水长度 | km | 1.28 |  |
| 10） | 库容系数 |  | 0.62 |  |
| 11） | 调节系数 |  | 多年调节 |  |
| 12） | 校核洪水时最大泄量 | m3/s | 108.50 |  |
| 13） | 设计洪水时最大泄量 | m3/s | 65.90 |  |
| 14） | 最小下泄量 | m3/s | 0.008 |  |
| 2 | 灌区工程 |  |  |  |
| 1） | 设计灌溉面积 | 万亩 | 2.25 |  |
| 2） | 设计/加大引水流量 | m3/s | 0.92/1.20 |  |
| 3） | 灌溉保证率 | % | 70 |  |
| 三 | 淹没及工程占地 |  |  |  |
| 1 | 淹没影响土地 | 亩 | 162.93 |  |
| 2 | 工程建设征地 | 亩 | 223.7 |  |
|  | 其中：耕地 | 亩 | 41.37 |  |
| 3 | 征地影响人口 | 户/人 | 16/3 |  |
| 4 | 影响房屋面积 | m2 | 712.25 |  |
| 四 | 主要建筑物 |  |  |  |
| 1 | 枢纽工程 |  |  |  |
| 1） | 拦河大坝 |  |  |  |
| （1） | 型式 | 沥青混凝土心墙石渣坝 |  |  |
| （2） | 地基特性 | 砂岩、粉砂质泥岩互层 |  |  |
| （3） | 地震动峰值加速度 | g | 0.05 |  |
| （4） | 地震基本烈度 | 度 | Ⅵ |  |
| （5） | 坝顶高程 | m | 697.00 |  |
| （6） | 最大坝高 | m | 52.00 |  |
| （7） | 坝顶长度 | m | 250.00 |  |
| 2） | 溢洪道 |  |  |  |
| （1） | 型式 | 侧槽式无闸控制溢洪道 |  |  |
| （2） | 堰顶高程 | m | 695.00 |  |
| （3） | 溢流段长度 | m | 40.00 |  |
| （4） | 设计泄洪流量 | m3/s | 65.9 |  |
| （5） | 校核泄洪流量 | m3/s | 108.5 |  |
| （6） | 消能型式 | 底流消能 |  |  |
| 3） | 左岸取水、放空隧洞 |  |  | 利用原左岸隧洞改建，施工期兼作导流隧洞 |
| （1） | 取水口形式 |  | 岸塔式 |  |
| （2） | 进口底板高程 | m | 667.00 |  |
| （3） | 工作闸门孔口尺寸（宽×高） | m×m | 2.20×2.00 |  |
| （3） | 洞身尺寸（宽×高） | m×m | 2.00×3.00 | 城门洞型 |
| （4） | 隧洞长度 | m | 342.86 |  |
| （5） | 设计取水流量 | m3/s | 0.92 |  |
| （6） | 放空流量 | m3/s | 1.38 |  |
| 4） | 右岸原取水隧洞 |  |  | 本次封堵 |
| 2 | 补水工程 |  |  |  |
| 1） | 谭家河补水工程 |  |  |  |
| （1） | 补水枢纽型式 |  | 底格栏栅坝 |  |
| （2） | 挡水堰挡水高程 | m | 702.80 |  |
| （3） | 最大堰高 | m | 6.50 |  |
| （4） | 补水流量 | m3/s | 2.10 |  |
| （5） | 补水渠道长度 | m | 1236.85 | 其中：明渠长170.74m、渡槽长49.3m、隧洞长1016.81m |
| 2） | 刘家河补水工程 |  |  |  |
| （1） | 补水枢纽型式 |  | 底格栏栅坝 |  |
| （2） | 挡水堰挡水高程 | m | 701.20 |  |
| （3） | 最大堰高 | m | 6.60 |  |
| （4） | 补水流量 | m3/s | 1.10 | 在汇合后为3.2 m3/s |
| （5） | 补水渠道长度 | m | 2360.24 | 其中：明渠长425.46m、隧洞长1914.77m、暗渠长20.01m |
| 3 | 灌区工程 |  |  |  |
| （1） | 干渠长度 | km/条 | 7.887/1 |  |
| （2） | 支渠长度 | km/条 | 18.616/4 | 均为万亩以下支渠，本次不计入投资 |
| （3） | 干渠设计流量 | m3/s | 0.92～0.59 |  |
| 五 | 施工 |  |  |  |
| 1 | 主要工程量 |  |  |  |
| 1） | 土石方开挖 | 万m3 | 38.1 |  |
| 2） | 土石方填筑 | 万m3 | 62.2 |  |
| 3） | 混凝土 | 万m3 | 3.7 |  |
| 4） | 钢筋 | t | 1143 |  |
| 2 | 施工工期 |  |  |  |
| 1） | 枢纽及补水工程施工期 | 月 | 32 |  |
| 2） | 灌区渠道工程施工期 | 月 | 23 |  |
| 六 | 工程投资 |  |  |  |
| 1 | 工程静态总投资 | 万元 | 26266.01 |  |
|  | 其中：枢纽及补水工程投资 | 万元 | 21940.25 |  |
|  | 灌区工程投资 | 万元 | 4325.76 |  |
| 七 | 效益指标 |  |  |  |
| 1） | 经济净现值 | 万元 | 3496.93 |  |
| 2） | 效益费用比 |  | 1.36 |  |
| 3） | 经济内部收益率 | % | 7.3 |  |

2.2.7工程等别与设计标准

寒溪寺水库总库容337.7万m3，设计灌面2.25万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，确定寒溪寺水库枢纽工程等别为Ⅳ等，水库规模为小（1）型水库。枢纽工程主要建筑物如大坝、溢洪道、取水放空隧洞等按4级建筑物设计，次要建筑物按5级建筑物设计。补水工程主要建筑物如底格拦栅坝等按4级建筑物设计，次要建筑物按5级建筑物设计。灌区渠道工程为Ⅴ等，渠道建筑物均按5级建筑物设计。

2.2.6工程总体布置及主要建筑物

水库由枢纽工程、补水工程和灌区工程三部分组成。其中枢纽工程包括拦河大坝、溢洪道、左岸取水放空隧洞等建筑物，补水工程由底格拦栅坝取水枢纽和补水暗渠组成；灌区工程包括1条干渠，支渠4条（不计入本次投资），干渠总长7.887km，由管道、隧洞、渡槽等组成。

#### 2.6.2.1枢纽工程

大坝采用沥青混凝土心墙石渣坝，坝轴线全长250.00m，坝顶高程697.00m，防浪墙高1.20m，最大坝高52.00m，坝顶宽6.00m。上游坝坡设2级坡，从上至下坡比为1：2.25、1：2.50，高程682.00m设2m宽马道，高程668.00m处接至老坝体，利用老坝体充当坝脚；下游坝坡设2级坡，从上至下坡比为1：2.00、1：2.25、1：1.50，在高程680.00m、655.00m处各设2m宽马道，高程655.00m以下为排水棱体，棱体顶宽2m。沥青混凝土心墙厚0.60m，心墙上、下游各设2.50m厚的过渡层。大坝上、下游坝壳采用砂泥岩石渣填筑，下游坝壳高程652.00～651.00m为1m厚的反滤层，高层651.00m以下为块石排水带。

溢洪道布置于大坝左岸，长298.00m，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段及尾水渠组成。侧槽段长40.00m，纵坡i=0.03，侧槽首端底板高程691.35m，末端底板高程690.15m。首端底宽3.00m，末端底宽6.00m，溢流堰净宽40.00m，采用宽顶堰，堰顶高程695.00m。调整段长18.00m，底宽6.00m，出口底板高程690.15m。泄槽段长189.50m，宽6.00m，断面为矩形。消力池段长35.00m，宽6.00m，深2.40m，矩形断面，池底板高程645.80m。边墙高8.00m。尾水渠段长15.50m，宽6.00m，矩形断面，出水渠底高程649.00m。尾水接入下游原河道。

左岸取水放空隧洞由原已成放空隧洞改建，进口底板高程666.00m，同时施工期做导流洞使用。采用岸塔式取水，由进水口段、闸室段、消能段、无压隧洞段、出口明渠段、台阶式泄槽段组成，全长342.86m。取水塔为圆形结构，直径8.50m。闸室设事故检修门及工作门各一扇，闸门孔口尺寸为2.20m×2.00m，均为平板钢闸门。消能段长18m，采用底流消能。无压隧洞段长253.50m，底坡i=0.005。隧洞为城门洞型，净空尺寸2.20m×3.00m（宽×高），全断面采用0.35m厚的C30W6钢筋混凝土衬砌，对顶拱120°范围进行回填灌浆。出口明渠段长26.00m，宽2.20m，高3.00m。台阶式泄槽段长30.86m，以跌坎方式消能，接入溢洪道泄槽。

#### 2.6.2.2补水工程

补水工程由2座补水枢纽和2条补水渠道组成。2座补水枢纽分别为谭家河补水枢纽和刘家河补水枢纽，2条补水渠道分别为谭家河补水渠道和刘家河补水渠道。

谭家河补水枢纽（原1#底格拦栅坝）位于左支沟谭家河上李家碥处，补水坝采用底格拦栅坝，坝轴线处净宽18m，最大坝高6.50m。底格拦栅坝右岸设置节制闸，闸后设置沉沙池，长20m，沉沙池末端进水闸，进水闸后接补水渠道，全长1236.85m（明渠及渡槽220.04m，隧洞1016.81m），末端接入刘家河补水渠道。

刘家河补水枢纽（原2#底格拦栅坝）位于右支沟刘家河上中华咀处，补水坝底格拦栅坝坝轴线处净宽22m，最大坝高6.60m。底格拦栅坝右岸设置节制闸，闸后设置沉沙池，长15m，沉沙池末端进水闸，进水闸后接补水渠道，全长2360.24m（明、暗渠425.47m，隧洞1934.77m），末端接入寒溪寺水库库尾河道，出口底板高程696.22m。

#### 2.6.2.3灌区工程

寒溪寺水库灌区范围为：北起尖佛山，西至龙潭子河东岸及天星桥水库，南止于原石门乡与兴文镇边界，东以寒溪寺水库及其右干渠灌区为界。灌区范围涉及玉堂街道、化成镇和天马山镇3个乡镇17个村共2.25万亩耕园地，其中：新增1.47万亩，改善0.78万亩；供水人口2.33万人（其中场镇人口0.70万人）。

灌区共布置干渠1条，支渠4条（不计入本次投资），渠道走向大致由北向南，由左岸取水隧洞出口后沿蔡家河左岸行至陈家山，建渡槽跨至右岸，之后干渠南行过岳家坡、尖佛山、何家塝、冯家梁，到达原凌云乡代洛山，建隧洞穿山进入石门乡，之后继续南行止于登高寨。灌区干渠总长7.887km。

#### 2.6.2.4附属工程

在大坝右岸新建上坝公路1km，改建上坝公路2.5km，连至凌南路。上坝公路路基宽5m，路面宽4.5m，为混凝土路面，C30混凝土面层厚20cm、5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm。道路两侧设C25混凝土路肩石，靠山侧布置M7.5浆砌卵石排水沟，靠外侧设置波形安全护栏。

办公用房为200m2。职工住宅、文化福利用房共计280m2。仓库、车库等生产用房计200m2。寒溪寺水库管理所办公及生产、生活用房面积共计680m2，占地面积为2亩。管理房布置于大坝右岸，靠近上坝公路，采用普通砖混预制结构。

2.3施工规划

2.3.1施工条件

#### 2.3.1.1对外交通

寒溪寺水库扩建工程坝址位于巴中市巴州区玉堂街道，距巴州区城区约23.0km。巴州区为巴中市市辖区，位于四川省东北部，米仓山南麓。东接通江县、平昌县，南邻仪陇县，西连巴中市恩阳区，北与南江县抵界。幅员面积1285平方公里。巴州区向西北方向有恩广高速至广元市约148.0km；经银昆高速北行182.0km至陕西省汉中市界；沿恩广高速往东南方向至达州市约132.0km；西南方向有成巴高速直达成都市约345.0km。农村实施村村通工程后，乡村道路已基本普及，初步形成了四通八达的公路网络，工程施工均有公路可供使用，对外交通方便。

枢纽工程对外交通运输路线为：巴州区公路→寒溪寺水库→大坝下游右岸进场公路→坝址。

#### 2.3.1.2场内交通

枢纽场内交通以从右岸经过的县乡公路为交通干线，建成场内公路系统，分别联接到料场、枢纽工区各施工辅助企业、生活区和拦河坝下游上坝公路。施工期间大坝下游右岸车辆、人员等进出利用大坝及交通桥涵与对外交通相连接。总计新建公路8.55km，路面宽4.0m～6.5m，采用泥结碎石路面。枢纽场内公路统计见下表。

标2.3.1-1  场内施工公路统计表

| 公路 | 新建（km） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 放空、导流隧洞进口 | 0.70 | 泥结碎石路面 |
| 放空、导流隧洞出口 | 0.20 | 泥结碎石路面 |
| 大坝下游弃渣场 | 0.80 | 泥结碎石路面 |
| 右岸670m高程上坝公路 | 1.00 | 泥结碎石路面 |
| 右岸685m高程上坝公路 | 0.50 | 泥结碎石路面 |
| 石料场 | 0.75 | 泥结碎石路面 |
| 1#补水枢纽 | 0.50 | 泥结碎石路面 |
| 2#补水枢纽 | 0.40 | 泥结碎石路面 |
| 1#补水隧洞进口 | 0.80 | 泥结碎石路面 |
| 1#补水隧洞出口 | 0.35 | 泥结碎石路面 |
| 2#补水隧洞进口 | 0.35 | 泥结碎石路面 |
| 2#补水隧洞出口 | 0.70 | 泥结碎石路面 |
| 其他连接道 | 1.50 | 泥结碎石路面 |
| 小计 | 8.55 |  |

2.3.2施工导截流

#### 2.3.2.1导流标准

（1）枢纽工程

寒溪寺水库为四等小（1）型工程，其主要建筑物为4级，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303－2017）有关规定，临时建筑物为5级。

本工程采用土石围堰隧洞导流方式导流，根据SL303－2017规定，枯期低水围堰为5级，导流标准重现期为5～10年。枯期导流标准比较见下表。

表2.3.1-2  枯期导流标准比较表

| 项目 | 导流标准P=10% | 导流标准P=20% | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导流时段 | 11～4月 | 11～4月 |  |
| 导流流量（m3/s） | 6.66 | 3.63 | 3.03 |
| 导流隧洞洞径（m）宽×高 | 2.2×3.0 | 2.2×3.0 |  |
| 上游堰前水位（m） | 668.01 | 667.15 | 0.86 |
| 上游堰顶高程（m） | 668.70 | 667.85 | 0.85 |

由上表知，5年与10年一遇导流标准围堰顶高程分别为667.85m、668.70m，原坝体顶高程为668.10m～668.60m之间，由于新建坝体位于原坝体下游，故本工程不需要修筑上游枯期围堰，利用原坝体挡水。本阶段选定导流洪水重现期为5年，满足规范要求。如遇枯期10年洪水，仅需要对原坝体进行编织袋装土填筑加高0.5m左右即可保证枯期施工安全。

汛期施工利用新填筑坝体断面挡水度汛，导流放空隧洞过流，坝体断面挡水拦洪库容小于1000万m3，其度汛标准为重现期20年～50年洪水。拟定重现期20年、30年、50年三个标准，以导流隧洞过流进行水力计算，其成果见下表。

表2.3.1-3  坝体施工期间临时度汛洪水标准比较表

| 项目 重现期 | 导流流量 m3/s | 导流下泄流量 m3/s | 滞洪库容 万m3 | 上游拦洪水位 m | 拦洪断面填筑强度 万m3/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20年 | 62.80 | 32.44 | 48.30 | 674.35 | 7.16 |
| 30年 | 70.30 | 34.56 | 55.25 | 675.24 | 7.37 |
| 50年 | 79.90 | 35.54 | 59.79 | 675.80 | 7.52 |

根据上表，结合施工进度安排，度汛标准选择50年一遇洪水重现期时的施工强度仅比20年一遇洪水重现期高0.36万m3/月，选择度汛标准为重现期50年的洪水标准，可提高施工期抵御洪水风险的能力，满足规范要求。

（2）补水工程

本补水工程包含了2处补水枢纽（谭家河补水枢纽、刘家河补水枢纽）和对应补水渠道，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，依据（SL303—2017）相应导流标准选择5年一遇洪水重现期（P=20%），满足规范要求。

（3）灌区工程

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303–2017）的规定，本工程的施工导流建筑物为5级，对土石围堰其设计洪水重现期应为5年～10年，根据本工程特点，选择导流洪水标准重现期为5年，满足规范要求。

工程区内支流支沟洪枯季节明显，渠道建筑物跨沟施工难度都不大，宜安排在枯水期施工，因此，导流时段选择11月～次年3月。

#### 2.3.2.2导流时段及方式

（1）枢纽工程

根据水文资料，设计流域年内洪水分为四期。即汛前过渡期（5月），主汛期（6～9月），汛后过渡期（10月），枯水期（11月～次年4月）。在五年一遇导流标准的前提下，比较导流时段为全年、枯期（11月至次年4月）枯期（11月至次年3月）枯期和过渡期（10月至次年5月）四个方案，由于流域洪水的特点，洪枯流量倍比大，全年导流较枯期导流临时工程量和临建费用增加很多，因此本工程采用枯期导流方案。

根据河道水文特性和施工进度安排，拟定导流方案为：

第1年3月～第1年10月左岸导流放空隧洞施工期原溢洪道过流。为降低导流隧洞进口水位，对原右岸溢洪道进行开挖，开挖深度2.1m，开挖宽度10.0m，经水力学计算，可将5年一遇汛期库水位（667.60m）降低至666.10m，可保证施工期5年一遇洪水不从原溢洪道外侧边墙溢出流入大坝开挖基坑内（原溢洪道外侧边墙顶高程为658.00m～667.50m）；导流隧洞进口采用编织袋装开挖弃土填筑围堰，迎水面铺设土工膜防渗，对原导流放空隧洞进行坍塌清理和洞身衬砌施工。

第1年8月～第1年12月进行大坝岸坡开挖及坝基开挖；

第1年11月～第2年4月原坝体挡水，原溢洪道进行封堵至668.10m高程，已衬砌完成的导流放空隧洞过流，进行大坝填筑区基础处理，同时坝体开始坝体填筑，并于4月底填筑至度汛断面高程677.80m，沥青混凝土心墙浇筑同步上升至度汛断面高程。

第2年5月～第3年3月导流放空隧洞同时过流，坝体临时度汛断面挡水，继续填筑坝体至坝顶高程（沥青混凝土心墙浇筑同步上升），期间溢洪道混凝土浇筑等其他枢纽建筑物同步完成。

第3年4月～第3年8月导流放空隧洞过流，已填筑大坝挡水，其它水工建筑物相应完成。

（2）补水工程

本工程补水枢纽工程量较小，施工时段选择枯水期，导流时段选择11月～3月，满足规范要求。谭家河补水枢纽导流流量为1.17m3/s；刘家河补水枢纽导流流量为0.62m3/s。

谭家河补水枢纽及刘家河补水枢纽均采用底格拦栅坝的低堰取水方案。鉴于导流流量均较小，主要为土石方开挖及混凝土浇筑施工，根据类似工程经验，2处补水枢纽施工导流均采用一枯两段分期导流的施工导流方案。

（3）灌区工程

工程区内支流支沟洪枯季节明显，渠道建筑物跨沟施工难度都不大，宜安排在枯水期施工，因此，导流时段选择11月～次年3月。

采用修筑小基坑围堰导流或开挖小明渠导流方式。通过对一些主要建筑物的导流设计进行分析，由于导流小明渠开挖底宽1.0～2.0m，开挖深度1.0m左右，简单开挖即可导流，围堰填筑高度一般均在1.0～2.0m左右，围堰采用土石围堰，利用工程开挖弃土填筑。初步计算渠道建筑物施工导流工程量为：利用开挖弃土石填筑265m3，编织袋装弃土填筑77m3，围堰拆除221m3，基坑排水25台班。

2.3.3施工料场规划

#### 2.3.3.1天然建材需求

寒溪寺水库扩建枢纽工程混凝土粗骨料3.04万m3，混凝土细骨料1.23万m3，石渣料50.39万m3，堆石料2.95万m3，反滤过渡料4.64万m3。

寒溪寺水库渠道工程需混凝土粗骨料0.88万m3，混凝土细骨料0.36万m3，土石回填料5.87万m3。

#### 2.3.3.2料场规划

工程区附近天然砂砾石料贫乏，没有可供开采的天然砂砾石料场，可研阶段建议在曾口镇砂砾石料场外购，经复核该料场位于河道禁采区范围内，目前受环境保护等原因的影响未进行开采；初设阶段经复核后调查了南江县桥亭乡圣宝石料场正在对外出售的人工混凝土骨料（本项目采用购买商品混凝成品，不需要另外开采或购买混凝土粗、细骨料）；石渣料可研阶段推荐李家梁石渣料场，初设阶段复核后将石渣料场调整为蒋家河石料场，砌石料（堆石料）在南江县桥亭乡圣宝石料场进行外购。

2.3.4施工总布置

#### 2.3.4.1施工布置规划

（1）枢纽工程

本工程施工总布置按水工建筑物布置、生产、生活设施集中程度，主要分为3个工区，即枢纽大坝工区、石料场工区及补水工程工区。

枢纽大坝工区，主要满足拦河大坝、取水隧洞及溢洪道施工，该区主要布置钢筋加工厂、木材加工厂、金属结构拼装场、修钎站、修配站、保养站、设备停放场及值班室等。施工临时设施主要布置于大坝下游左岸和右岸台地。

石料场工区，主要满足库内石料场的开采施工，该区主要布置修钎站、值班室等其他石料场开采施工设施。施工临时设施布置于石料场附近。

补水工程工区，主要满足补水枢纽及补水隧洞工程施工，该区主要布置钢木加工厂、修钎站及值班室等。施工临时设施布置于补水隧洞进、出口附近。

生活区邻近生产区布置，生活区以大坝下游右岸为主营地，主营地内将陆续布置办公用房、职工宿舍、食堂、浴室、卫生室等施工管理、生活福利设施。

业主施工期间管理营地布置于大坝下游左岸施工生产、生活区附近。

生产、仓库、生活及管理用房屋建筑及占地面积见下表。

表2.3.4-1  生产房屋建筑及占地面积汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌和站（含沥青混凝土） | m2 | 450 | 1750 |  |
| 2 | 压气站 | m2 | 120 | 360 |  |
| 3 | 抽水站 | m2 | 80 | 240 |  |
| 4 | 变压站 | m2 | 80 | 240 |  |
| 5 | 修钎站 | m2 | 60 | 180 |  |
| 6 | 机修站 | m2 | 180 | 500 |  |
| 7 | 汽车保养站 | m2 | 200 | 500 |  |
| 8 | 钢筋、木材加工厂 | m2 | 100 | 300 |  |
| 9 | 其它 | m2 | 100 | 200 |  |
| 10 | 合计 | m2 | 1370 | 4270 |  |

表2.3.4-2  仓库房屋建筑及占地面积汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料库 | m2 | 150 | 450 |  |
| 2 | 水泥库 | m2 | 150 | 450 |  |
| 3 | 设备库 | m2 | 100 | 300 |  |
| 4 | 油料库 | m2 | 60 | 200 |  |
| 5 | 爆破材料库 | m2 | 40 | 320 |  |
| 6 | 其它 | m2 | 80 | 350 |  |
| 7 | 小计 | m2 | 580 | 2070 |  |

表2.3.4-3  生活福利和管理用房建筑及占地面积汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工宿舍 | m2 | 1200 | 4800 |  |
| 2 | 办公用房 | m2 | 400 | 1200 |  |
| 3 | 生活福利用房 | m2 | 200 | 600 |  |
| 5 | 小计 | m2 | 1800 | 6600 |  |

（2）渠道工程

根据渠道及供水建筑物布置特点，初步规划为1个工区，即干渠工区。整个工区包括有管线工程、渡槽、隧洞等建筑物以及各工区为施工服务布置的交通道路，风、水、电系统、生产及生活服务设施，工区内布置若干个施工点。

渠道工程工区划分见表2.3.4-4。

渠道工程生产房屋建筑及占地面积见表2.3.4-5。

渠道工程仓库房屋建筑及占地面积见表2.3.4-6。

渠道工程生活福利用房建筑及占地面积见表2.3.4-7。

表2.3.4-4  渠道工程施工分区规划表

| 序号 | 工区名称 | 控制范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干渠工区 | 管线工程桩号0+000～0+201、0+319～0+822、2+146～5+271、6+223～7+887段渠道施工；隧洞2座，长1.32km和0.95km；渡槽1座，长117m。 |

表2.3.4-5  渠道工程生产房屋建筑及占地面积表

| 序号 | 项目 | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌和站 | m2 | 300 | 1500 |  |
| 2 | 压气站 | m2 | 100 | 300 |  |
| 3 | 抽水站 | m2 | 60 | 240 |  |
| 4 | 变压站 | m2 | 60 | 240 |  |
| 5 | 修钎站 | m2 | 60 | 180 |  |
| 6 | 机修站 | m2 | 150 | 450 |  |
| 7 | 汽车保养站 | m2 | 150 | 450 |  |
| 8 | 钢筋、木材加工厂 | m2 | 100 | 400 |  |
| 9 | 其它 | m2 | 100 | 200 |  |
| 10 | 合计 | m2 | 1080 | 3960 |  |

表2.3.4-6  渠道工程仓库房屋建筑及占地面积表

| 序号 | 项目 | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料库 | m2 | 150 | 450 |  |
| 2 | 水泥库 | m2 | 50 | 150 |  |
| 3 | 设备库 | m2 | 100 | 300 |  |
| 4 | 油料库 | m2 | 60 | 180 |  |
| 5 | 爆破材料库 | m2 | 40 | 320 |  |
| 6 | 其它 | m2 | 50 | 200 |  |
| 7 | 小计 | m2 | 450 | 1600 |  |

表2.3.4-7  渠道工程生活福利和管理用房建筑及占地面积表

| 序号 | 项目 | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工宿舍 | m2 | 1200 | 4800 | 可租赁民房 |
| 2 | 办公用房 | m2 | 300 | 1200 |  |
| 3 | 生活福利用房 | m2 | 200 | 600 |  |
| 4 | 小计 | m2 | 1700 | 6600 |  |

#### 2.3.4.2施工工厂设施

（1）枢纽工程区

a）砂石加工系统

本工程需混凝土粗、细骨料4.28万m3，采用工区附近商混站购买商品混凝土获得，不再另外开采加工或购买混凝土粗、细骨料。

垫层及过渡料4.29万m3，块石料3.15万m3，考虑全部从南江县红鱼洞水库附近人工骨料场购买成品获得，综合运距约115km。本工程不再设置砂石骨料加工系统。

b）混凝土拌和系统

根据建筑物分布，结合巴州区环保要求、地形条件和施工总进度安排，本工程混凝土采用购买商品混凝土成品获得，工区内不再设置混凝土拌合系统。

沥青混凝土需要现场加热拌制，现场及时摊铺施工，故工区内右岸下游布置1座沥青混凝土拌和站。

c）施工供风、供水、供电系统及通讯

1）施工供风

枢纽左岸布置有放空导流隧洞、溢洪道等；库尾则是石渣料场及补水隧洞出口。由此枢纽工程分别在左岸、右岸和石渣料场设置集中供风站，站内配备1台5L—40/8型空压机及1台4L—20/8型空压机；根据工程布置、施工进度计划安排，补水工程及其他建筑物施工供风采用分散设置移动供风站，根据施工布置枢纽工程共设8座供风站，枢纽工程压气站规划见表。

表2.3.4-8  枢纽工程压气站规划表

| 序号 | 位置 | 型号 | 数量 台 | 供风量 m3/min | 功率 KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石料场 | 5L—40/8 | 2 | 2×40 | 2×250 | 固定式 |
| 2 | 拦河坝右岸 | 4L—20/8 | 1 | 20 | 130 | 固定式 |
| 3 | 拦河坝左岸 | 4L—20/8 | 1 | 20 | 130 | 固定式 |
| 4 | 放空隧洞进口 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |
| 5 | 放空隧洞出口 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |
| 6 | 1#补水枢纽 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |
| 7 | 2#补水枢纽 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |
| 8 | 2#补水隧洞出口 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |

2）施工供水

根据枢纽工程各施工点水源条件，就近分散进行施工供水规划。即采用建抽水站和溪沟水解决生产用水，拦河大坝左右岸施工分别各建1座抽水站集中供水，其它用水选择小型潜水泵抽取。施工供水规划见下表。

表2.3.4-9  施工供水规划表

| 序号 | 位置 | 水源 | 型号 | 数量 台 | 功率 KW | 供水量 m3/s | 扬程 m | 水池容积m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝下游左岸 | 寒溪寺库内取水 | IS80-50-315B | 1 | 22 | 42 | 88 | 20 |
| 2 | 大坝下游右岸 | 寒溪寺库内取水 | IS80-50-250B | 1 | 37 | 50 | 125 | 20 |
| 3 | 1#补水枢纽 | 溪沟水 | IS80-50-315B | 1 | 22 | 42 | 88 | 10 |
| 4 | 2#补水枢纽 | 溪沟水 | IS80-50-315B | 1 | 22 | 42 | 88 | 10 |

3）施工供电

枢纽工程常规供电

本工程施工由国家电网供电，枢纽拟从附近架设10KV输电线至工区，根据建筑物布置和施工安排设置降压站，再由降压站架设380V动力线和220V照明电线至各施工点和生活区，满足用电要求。枢纽及补水工程区共设置3座降压站（220KVA一座、400KVA两座），总容量1020KVA。新建10KV输电线3.0km，高峰用电负荷810KW。

施工供电规划见下表。

表2.3.4-10  施工供电规划表

| 序号 | 位置 | 降压站容量 | 10KV输电线路架设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝下游右岸 | 400KVA | 0.5km | 备用1台75KW柴油发电机 |
| 2 | 2#补水枢纽 | 400KVA | 1.0km | 备用1台75KW柴油发电机 |
| 3 | 石料场 | 220KVA | 1.5km | 备用1台75KW柴油发电机 |

4）施工通讯

枢纽工区附近已有通信光缆，可从坝址下游右岸0.5km处的居民社区接线到枢纽施工区，在生活与办公区，安装直拨电话及宽带网络解决对外通讯联系，施工现场采用手机和对讲机进行信息联系，需架设通讯线电杆1.0对km。

5）综合加工及机械修配厂

综合加工系统

在坝下游右岸集中设置钢筋、木模加工厂，加工能力各为5t/班和2m3/班。

修钎站

根据本工程的布置分别在大坝下游右岸和石料场施工点设置修钎站。

辅助企业生产技术特性见下表。

表2.3.4-11  辅助企业生产技术特性见表

| 序号 | 项目 | 位置 | 座 | 生产班制 班/天 | 生产人数 人 | 建筑面积 m2 | 占地面积 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械修配系统 | 大坝下游右岸 | 1 | 2 | 8 | 180 | 500 |
| 2 | 汽车保养站 | 大坝下游右岸 | 1 | 2 | 5 | 200 | 500 |
| 3 | 钢筋加工厂 | 大坝下游右岸 | 1 | 1 | 4 | 50 | 150 |
| 4 | 木材加工厂 | 大坝下游右岸 | 1 | 1 | 6 | 50 | 150 |
| 5 | 修钎站 | 库内石料场 | 1 | 1 | 4 | 30 | 90 |
| 6 | 修钎站 | 大坝下游右岸 | 1 | 1 | 2 | 30 | 90 |

机械修配、汽车保养站

本工程施工机械化程度较高，选用的大中型机械较多，施工队伍的施工机械及汽车进场前应完成大修。为保证施工机械设备的正常运行和提高效率，需设置相应规模的维修保养厂，但是由于本工程距巴中市城区不远，当地修配企业可做为本工程施工机械的维修、保养、零配件供应的主要依托，为减少工程现场修配系统的规模，在工地只设置较小规模的汽车保养站和机修站，满足施工机械设备的小修和保养，机械设备的大修等委托巴中市区有关修理厂进行。

金属结构及机电设备拼装场

金属结构及机电设备拼装场集中布置于大坝下游左岸，建筑面积100m2，占地面积200m2。

（2）灌区工程

a）混凝土拌和站

寒溪寺水库渠道工程混凝土浇筑总量为0.83万m3。根据渠道工程混凝土浇筑沿线分布，管线、渡槽、隧洞及小型建筑物等建筑物混凝土浇筑点多等特点，拟在建筑物点设移动拌和站，站内设设置0.4m3混凝土拌和机，混凝土拌和站规划见下表。

表2.3.4-12  渠道工程混凝土拌和站规划表

| 序号 | 位置 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单台生产率 m3/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈家山渡槽工程 |  |  |  |  | 利用商混 |
| 2 | 管线工程 | JZC375 | 台 | 3 | 12 | 移设使用 |
| 3 | 尖佛山隧洞工程 | JZC375 | 台 | 2 | 12 | 移设使用 |
| 4 | 代洛山隧洞工程 | JZC375 | 台 | 2 | 12 | 移设使用 |

b）机械修配、汽修、保养及综合加工系统

机械修配系统及汽车保养场：巴中市及渠道附近场镇（凌云、玉堂街道）具有一定的机械修配和汽车修理能力，能为工程汽修、机械修理提供服务，可以作为修配加工的依托，工地只需设置较小规模的修配加工企业，承担工程施工机械设备的小修任务。

综合加工工厂包括钢筋加工厂、木才加工厂等，根据建筑物布置特点，采用集中设置加工厂，分散分段供应成品方案。综合加工工厂特性见下表。

表2.3.4-13  渠道工程综合加工工厂特性表

| 项目 |  | 单位 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋加工厂 | 干渠工程工区 | t/台班 | 2.0 |
| 木材加工厂 | 干渠工程工区 | m3/台班 | 1.0 |

c）施工供风、供水、供电及通讯

1）施工供风

根据渠道工程施工方法，本工程施工供风系统分工区分施工点布置，管线工程开挖采用YV-6/7型移动式空压机移动使用；渡槽、隧洞、小建等建筑物施工供风根据需要在建筑物处设YV-6/7型移动式空压机，初步规划设置5座供风站。

表2.3.4-14  渠道工程供风站规划表

| 序号 | 渠道名称 | 设备型号 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干渠管线工程 | YV-6/7 | 4 | 移设使用 |
| 2 | 尖佛山隧洞进口 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |
| 3 | 尖佛山隧洞出口 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |
| 4 | 代洛山隧洞进口 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |
| 5 | 代洛山隧洞出口 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |
| 6 | 陈家山渡槽 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |

2）施工供水

根据各工程点水源条件，依就近分散原则进行供水规划。分别采用建抽水站，挖蓄水池等工程措施解决渠道工程生产生活用水。经规划该工程需建抽水站7处，10m3水池7座。

表2.3.4-15  渠道工程抽水站规划表

| 序号 | 渠道名称 | 型号 | 数量 台 | 供水量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线工程 | IS65-40-250 | 3 | 3×25 | 80 | 3×15 | 设10m3水池3处 |
| 2 | 尖佛山隧洞进口 | IS65-40-250 | 1 | 25 | 80 | 15 | 设10m3水池 |
| 3 | 尖佛山隧洞出口 | IS65-40-250 | 1 | 25 | 80 | 15 | 设10m3水池 |
| 4 | 代洛山隧洞进口 | IS65-40-250 | 1 | 25 | 80 | 15 | 设10m3水池 |
| 5 | 代洛山隧洞出口 | IS65-40-250 | 1 | 25 | 80 | 15 | 设10m3水池 |

3）施工供电

本工程施工用电就近从国家电网架设10KV输电线路至各施工点，设置降压站，各工区形成相对独立完整的施工供电系统，对部分远离现有电源的渠段，施工时可采用自备柴油发电机供电或采用油动机具施工。本渠道工程共需设置降压站2座，总计共需架设10KV输电线路2.0km。为确保重要建筑物施工不受停电影响，考虑自备电源应急，需备用30KW发电机2台。

4）施工通讯

工程施工期的通讯，可通过附近乡镇机关、移动网络运营商等通信设备联系，并配置一定数量的无线电手机及对讲机进行场内外通信联系。

2.3.5土石方平衡及渣场规划

#### 2.3.5.1枢纽工程

本工程土石方开挖81.53万m3（自然方，其中主体工程开挖36.59万m3，料场开挖44.94万m3），其中土方开挖25.49万m3，石方开挖54.11万m3，石方洞挖1.93万m3，土石填筑利用62.49万m3（已换算成自然方）。经土石方平衡后，剩余弃渣量28.59万m3（已换算成自然方）。

表2.3.5-1  枢纽工程土石方平衡计算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 大坝 | 溢洪道 | 放空隧洞 | 谭家河补水 | 刘家河补水 | 补水渠 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方开挖 | m³ | 709823 | 49299 | 15624 | 4418 | 4657 | 31502 | 815323 |
| （一） | 工程开挖 | m³ | 260409 | 49299 | 15624 | 4418 | 4657 | 31502 | 365910 |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 189367 | 27079 | 5958 | 3156 | 3327 | 1731 | 230617 |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 24893 | 22220 | 5300 | 1262 | 1331 | 15583 | 70589 |
| 3 | 石方洞挖 | m³ | 720 | 0 | 4366 | 0 | 0 | 14188 | 19275 |
| 4 | 干砌石拆除 | m³ | 45428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45428 |
| （二） | 石料场开挖 | m³ | 449413 |  |  |  |  |  | 449413 |
| 1 | 料场覆盖层 | m³ | 24316 |  |  |  |  |  | 24316 |
| 2 | 石渣料 | m³ | 425098 |  |  |  |  |  | 425098 |
| 二 | 土石方填筑 | m³ | 571825 | 22407 | 11214 | 1575 | 1422 | 16446 | 624890 |
| （一） | 利用料填筑 | m³ | 77059 | 22251 | 11214 | 1523 | 1361 | 16428 | 129837 |
| 1 | 石渣料填筑 | m³ | 73447 | 19998 | 8700 |  |  | 14885 | 117031 |
| 2 | 土石方回填 | m³ |  | 2252 | 2515 | 913 | 921 | 1543 | 8145 |
| 3 | 围堰填筑 | m³ | 3612 |  |  | 610 | 440 |  | 4662 |
| （二） | 石料场开采料填筑 | m³ | 425098 |  |  |  |  |  | 425098 |
| （三） | 购买堆石料填筑 | m³ | 27755 |  |  |  |  |  | 27755 |
| （四） | 购买垫层、反滤、过渡料填筑 |  | 41914 | 156 | 0 | 52 | 61 | 18 | 42200 |
| 三 | 弃渣量 | m³ | 232152 | 27048 | 4410 | 3504 | 3736 | 15074 | 285925 |
| 1 | 工程弃渣 | m³ | 207666 | 27048 | 4410 | 2894 | 3296 | 15074 | 260388 |
| 2 | 料场弃渣 | m³ | 24316 |  |  |  |  |  | 24316 |
| 3 | 围堰拆除 | m³ | 171 |  |  | 610 | 440 |  | 1221 |

注：①表中所有挖填方均已换算成自然方。

d）渣场规划

枢纽工程弃渣28.59万m3，弃渣应合理规划，避免随意堆存，防止造成水土流失和导致次生地质灾害，保护生态环境。本工程弃渣场规划原则如下：

1）渣场布置不影响河道行洪，并按环境、水土保持要求布置，工程完工后造地复耕。

2）水库枢纽工程开挖弃渣本着少占耕地，保护环境的原则布置弃渣场。

3）弃渣尽量堆放于荒坡或荒沟内，尽量少占或不占耕地，不占用基本农田，避开泥石流沟、滑坡体、崩塌等不良地质地段。

根据以上渣场规划原则、工程建筑物的分布及地形地质条件，本工程共设置4个弃渣场，1#弃渣场集中设置于大坝下游左岸，弃渣量4.25万m3，平均堆高3.5m，弃渣占地面积18.19亩；2#弃渣场设置于库尾蒋家河石料场附近，弃渣量23.22万m3，平均堆高15m，弃渣占地面积27.84亩；3#弃渣场设置于谭家河补水工程附近，弃渣量0.39万m3，平均堆高1.5m，弃渣占地面积3.87亩；4#弃渣场位于刘家河补水附近，弃渣量0.74万m3，平均堆高2.0m，弃渣占地面积5.43亩。渣场布置不影响河道行洪，并按环境、水土保持要求布置，工程完工后造地复耕（库内石料场弃渣场可不复耕）。

表2.3.5-2  枢纽工程渣场规划特性表

| 渣场编号 | 渣场位置 | 弃渣来源 | 堆渣量 万m3 | 占地面积 亩 | 平均堆渣 高度 m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 大坝下游左岸 | 大坝、溢洪道、隧洞开挖弃渣 | 4.25 | 18.19 | 3.5 | 复耕 |
| 2# | 石料场 | 大坝、石料场弃渣、补水隧洞弃渣 | 23.22 | 25.60 | 16 | 不复耕 |
| 3# | 谭家河补水 | 补水工程开挖弃渣 | 0.39 | 3.87 | 1.5 | 复耕 |
| 4# | 刘家河补水 | 补水工程开挖弃渣 | 0.74 | 5.43 | 2 | 复耕 |
| 合计 |  |  | 28.59 | 53.10 |  |  |

#### 2.3.5.2渠道工程

渠道工程总计开挖土石方8.27万m3，土石回填及导流围堰利用开挖料5.20万m3，弃渣量3.75万m3。

表2.3.5-3  渠道工程土石方平衡计算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 管线工程 | 隧洞工程 | 渡槽工程 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方开挖 | m3 | 71354 | 10914 | 453 | 82720 | 自然方 |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 16973 | 273 | 353 | 17599 |  |
| 2 | 石方明挖 | m3 | 54333 | 546 | 88 | 54967 |  |
| 3 | 石方洞挖 | m3 | 0 | 10095 | 0 | 10095 |  |
| 4 | 挖孔桩开挖 | m3 | 48 | 0 | 11 | 59 |  |
| 二 | 土石方回填 | m3 | 51367 | 68 | 253 | 51688 | 压实方 |
| 三 | 导流围堰填筑 | m3 |  |  | 265 | 265 |  |
| 四 | 弃渣量 | m3 | 26151 | 10854 | 451 | 37455 | 自然方 |
| 1 | 工程弃渣 | m3 | 26151 | 10854 | 230 | 37234 |  |
| 2 | 围堰拆除 | m3 |  |  | 221 | 221 |  |

c）渣场规划

渠道工程占线较长，弃渣应合理规划，避免随意堆存，防止造成水土流失和导致次生地质灾害，保护生态环境。本工程弃渣场规划原则如下：

1）渠系工程战线长，工程点多且分散，采用分散布置渣场。

2）在倒虹管、明渠渠道外侧附近布置渣场。

3）渠道工程按每2km左右的土石方开挖及回填进行土石平衡，回填量不足部分就近相邻渠段调配。

4）施工弃渣尽量不跨溪沟、河流，不翻山转运弃渣。

5）渣场尽量布置在弃渣量较大建筑物附近。

6）弃渣尽量堆放于荒坡或荒沟内，尽量少占或不占耕地，不占用基本农田，避开泥石流沟、滑坡体、崩塌等不良地质地段。

根据以上渣场规划原则，本工程共设置4个渣场，总弃渣量3.75万m3。

表2.3.5-4  渠道工程渣场规划特性表

| 渣场编号 | 渣场位置 | 弃渣来源 | 堆渣量 万m3 | 占地面积 亩 | 平均堆渣高度 m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干0+800 | 干渠管线及尖佛山隧洞 | 0.49 | 2.12 | 3.5 |  |
| 2 | 干2+200 | 干渠管线及尖佛山隧洞 | 0.68 | 3.40 | 3 |  |
| 3 | 干4+600 | 干渠管线及代洛山隧洞 | 2.30 | 17.22 | 2 |  |
| 4 | 干6+350 | 干渠管线及代洛山隧洞 | 0.27 | 2.70 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 3.75 | 25.44 |  |  |

2.3.6临时施工占地

#### 2.3.6.1枢纽工程

根据水工建筑物布置及施工总布置规划，枢纽工程施工临时占地201.37亩，其中生产用房及仓库占地9.50亩，生活福利占地9.90亩，临时堆料场占地5.70亩，弃渣场占地53.10亩，石料场占地32.02亩，施工道路占地91.15亩。

表8.1.7-6  枢纽工程施工临时占地统计表

| 项目 | 单位 | 生产用房 | 仓 库 | 生产福利 | 堆料场 | 石料场 | 弃渣场 | 施工道路 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库内占地 | 亩 |  |  |  |  | 26.21 | 25.60 | 19.12 | 70.92 |
| 库外占地 | 亩 | 6.40 | 3.10 | 9.90 | 5.70 | 5.81 | 27.50 | 72.04 | 130.45 |
| 合计 | 亩 | 6.40 | 3.10 | 9.90 | 5.70 | 32.02 | 53.10 | 91.15 | 201.37 |

#### 2.3.6.2渠道工程

根据水工建筑物布置及施工总布置规划，渠道及供水工程施工占地65.26亩，其中生产用房占地5.94亩，仓库占地2.40亩，生活福利占地9.90亩，弃渣场占地25.44亩，施工道路占地21.59亩。

表8.2.7-7  渠道工程施工临时占地统计表

| 项目 | 生产用房 | 仓库 | 办公生活福利 | 弃渣场 | 施工道路 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （亩） | （亩） | （亩） | （亩） | （亩） | （亩） |
| 占地 | 5.94 | 2.40 | 9.90 | 25.44 | 21.59 | 65.26 |

2.3.7工程施工

#### 2.3.7.1大坝施工

1）大坝施工程序

大坝主要施工程序为：岸坡及坝基开挖→心墙基座混凝土浇筑→固结灌浆→帷幕灌浆→坝体填筑→反滤过渡料填筑及沥青混凝土心墙浇筑→坝顶及坡面工程施工→完工。

2）施工道路布置

为便于岸坡开挖和坝体填筑施工，并结合坝体填筑料料源分布情况，拟分别在大坝上、下游的左、右岸分高程（大坝上游右岸675.00m、585.00m至石料场公路，大坝下游左岸开挖出渣道路）布置施工道路，还布置有岸坡上坝公路与进场公路相接。

3）施工方法

基础开挖处理

开挖程序为：先岸坡后坝基，从上至下分层分梯段开挖。

坝肩开挖

先人工清除树木（桩根）杂草表面覆盖层，采用自上而下梯段开挖，平均开挖深度约5.0m，最大挖深约9.0m，采用100型潜孔钻钻孔，预裂松动爆破，220HP推土机集渣，1m3～2m3反铲挖掘机配15t～20t自卸汽车运输出渣至下游左岸堆渣场。岸坡开挖的石渣料可部分利用筑坝和土石回填，堆放到坝下游右岸临时堆放场，需二次转运。

基坑开挖

齿槽石方开挖采用自河槽中部拉槽开挖方式，沿坝轴线向两侧扩展的施工顺序，采用预留保护层的开挖方法，手风钻钻孔，周边预裂，浅孔松动爆破，辅以人工修坡拣底，开挖装车运输方法同坝肩开挖。

心墙基座混凝土浇筑

混凝土由下游生产区附近设置的JZC1000混凝土拌和机拌制，5t自卸汽车运输转溜槽入仓，振捣器捣实。

基础帷幕、固结灌浆

在已浇筑的混凝土盖板上进行帷幕灌浆。帷幕灌浆孔设2排，平行于坝轴线，排距2m，孔距2m，梅花形布置，伸入透水率10Lu岩层以下5m。帷幕灌浆深度12～27m，防渗线平面长397.43m。

在帷幕灌浆实施前，对心墙基础进行固结灌浆。共布置5排固结灌浆孔，其中2排固结灌浆孔与帷幕灌浆孔轴线一致，所以兼做帷幕灌浆孔，固结灌浆孔排距2m，孔距2m，梅花形布置，孔深入基岩5m。

根据两岸地形条件，大坝左岸坝肩地形较平缓，不设置灌浆平洞，右岸坝肩地形较陡，需设置灌浆平洞，平洞宽3.0m，高3.5m，长72m，灌浆完成后对其进行封堵。

为保证工程灌浆质量，灌浆遵循从上至下分序加密循环式灌浆的原则，其施工工艺为：定位→钻孔→冲洗→压水试验→灌浆→封孔。钻孔用XU—100、150型钻机钻孔，循环水用IS80-50-315型离心泵供水，扬程125m，功率37KW，出水量50m3/h。选用300L立式双桶灰浆机制浆，BW—250/50型中压泥浆泵灌注。

大坝施工

大坝填筑采用分期分块的施工方案，先抢筑度汛临时断面坝体，沥青混凝土心墙与过渡料同时上升，度汛后，滞后坝体随即跟进的施工方法。

坝体填筑分三期完成，一期填筑时段为第1年11月至第2年4月，填筑坝体度汛断面677.80m高程；二期填筑时段为第2年5月至7月，全断面填筑度汛坝体高程677.80m；三期填筑时段为第2年8月至第3年3月，将坝体填筑至697.00m设计高程。

坝体填筑

石渣料在库内蒋家河石渣料场开采，堆石料部分也在该石料场开采，相应料场拟分3～4个台阶4～6个工作面进行开采，料场表面覆盖层由1.2m3液压反铲挖掘机挖装，15～20t自卸汽车运输至石料弃渣场堆放。石料开挖选用100型潜孔钻钻孔，深孔挤压爆破，采用梯段式台阶法开采，周边永久边坡采用光面爆破，台阶高度约8～12m。料场开挖边坡1∶0.5，且边坡应分级设置马道。超径石在料场解小，选用移动空压机供风，手风钻钻孔，非电雷管爆破。石渣料用1.2m3～1.6m3液压反铲挖掘机挖装，15t～20t自卸汽车运输上坝。采用进占法铺料，220HP推土机平料，24.0t牵引式光面振动碾进退错距法碾压，初拟铺料厚度80cm，碾压8遍，边角、结合部位加强碾压，结合边碾压应重叠30cm，并用小型挖掘机处理好分离料及收坡。在大坝施工前应做碾压实验，碾压遍数和铺料厚度由试验确定。

垫层及过渡料铺筑

过渡料用3.0m3装载机装装运（从备料场装料），人工配合机械铺料，心墙两侧的过渡料应采用3.0t以下的小型振动碾同步碾压。过渡料的摊铺宽和厚度、碾压遍数根据设计密度要求通过试验确定。冬季施工坝壳料最多不高于一层，有利于骑缝碾压。

沥青混凝土心墙施工

沥青混凝土料由设在坝下游的沥青混凝土拌和系统制备，配合比由试验确定。沥青混凝土施工要求在日平均气温5℃以上，日降雨量小于5mm的气象条件下施工。

沥青混凝土心墙施工宜遵循以下工艺流程：摊铺机就位→过渡料铺料→过渡料初碾→沥青混合料摊铺→搌布遮盖→沥青混凝土与过渡料同步碾压→过渡料终碾。

沥青混合料的摊铺：沥青混凝土心墙及过渡料应与坝壳料填筑同步上升，心墙及过渡料与相邻坝壳料的填筑高差应不大于800mm。沥青混合料的摊铺应采用专用摊铺机，摊铺速度以3m/min为宜，或通过现场摊铺试验确定。专用机械难以铺筑的部位可采用人工摊铺，用小型机械压实。沥青混合料摊铺厚度应为250mm，压实后为200±10mm（或通过试验确定）。人工摊铺时，每次铺筑前应根据沥青混凝土心墙和过渡层的结构要求及施工要求调校铺筑宽度、厚度等相关参数。连续铺筑2层及以上沥青混凝土时，下层沥青混凝土表面温度应降至90℃以下后方可摊铺上层沥青混合料。沥青混合料的入仓温度宜控制为140℃～170℃，或通过试验确定。

沥青混合料的碾压：心墙与过渡料平齐上升，骑缝碾压。沥青混合料宜选用小于2t的专用振动碾碾压。沥青混合料与过渡料的碾压宜按先过渡料后沥青混合料的次序或按试验确定的次序进行。沥青混合料的碾压应先无振碾压2遍，再有振碾压，最后再静碾2遍结束。碾压设备不得直接在混合料表面碾压，混合料摊铺后应立即用搌布遮盖，在搌布上面碾压，以免污染沥青混合料。碾压速度控制为30m/min。碾压遍数应按设计要求的密度通过试验确定。施工中应严格控制振碾碾压遍数，防止由于碾压遍数增多造成骨料下沉造成沥青含量分布不均。前后两段交接处应重叠碾压30～50cm。碾压时振动碾不得急刹车或横跨心墙行走、碾压。沥青混凝土与过渡层的结合部应进行骑缝碾压。沥青混合料碾压时应控制碾压温度，初碾温度不低于130℃，终碾温度不低于110℃，最佳碾压温度由试验确定。各种机械不得直接跨越心墙。需跨越心墙施工应搭设钢栈桥作业。沥青混凝土心墙施工时，在心墙两侧4.0m范围内不得使用10t以上的大型机械作业。

施工接缝及层面处理：与沥青混凝土相接的水泥混凝土表面应采取冲毛、刷毛等措施，将其表面的浮浆、乳皮、废渣及黏附污物等全部清理干净，并使表面干燥。经处理后的水泥混凝土表面，应均匀喷涂1～2遍稀释沥青，待稀释沥青干涸后，再铺设一层沥青砂浆。沥青混凝土心墙应采用水平分层，全轴线不分段一次摊铺的施工方法，心墙全线保持同一高程均衡上升施工，以避免横缝。当无法避免横缝时，其结合部应做成缓于1∶3的斜坡，上、下层横缝应错开2.0m以上。在已压实的心墙上继续铺筑前，应将结合面清理干净。沥青混凝土表面停歇时间较长时，应采取覆盖保护措施。继续铺筑时应将结合面清理干净，使其干燥并加热至70℃以上后，方可铺筑沥青混合料。沥青混凝土心墙钻孔取芯后留下的孔洞应及时回填，回填时应先将钻孔吹洗干净，蘸干孔内积水，用管式红外加热器将孔壁烘干并使沥青混凝土表面温度达到70℃以上，再用热沥青混合料按50mm层厚分层回填击实。沥青混凝土在正常施工和天气条件下，宜按每天铺筑两层控制施工，并以此协调大坝各填筑分区的进度安排。

坝顶防浪墙施工

坝顶防浪墙混凝土浇筑，混凝土采用商品混凝土，混凝土罐车或2m3装载机运输入仓，组合钢模板成型，插入式振捣器振捣密实，人工洒水养护。

混凝土框格草皮护坡

混凝土框格草皮护坡为大坝下游坝坡，混凝土采用商品混凝土，混凝土罐车或5t自卸汽车转脚轮车运输入仓，木模板支模，插入式振捣器振捣密实，人工洒水养护。草由人工种植，人力挑水浇灌。

#### 2.3.7.2隧洞施工

1）隧洞工程施工程序

隧洞工程主要施工程序为：隧洞进出口开挖、锁口→洞身开挖、通风散烟、出渣→临时支护→洞身混凝土浇筑→回填灌浆→闸门安装施工→完工。

2）施工道路布置

隧洞进出口附近布置施工道路与现有施工道路及大坝施工主干道相接。

3）施工方法

进出口明挖

隧洞进出口覆盖层及石方开挖，选用手风钻钻孔，电雷管浅孔松动爆破，人工撬挖松渣，选用1.0m3反铲挖装，5t自卸汽车运输弃渣。

洞身开挖

采用钻爆法施工，全断面掘进，循环作业。选用10m3/min空压机供风，气腿式风钻钻孔，周边钻光面孔，中间布置掏槽孔，毫秒延期（分段）电雷管爆破，轴流式通风机散烟，放空隧洞采用装岩机装渣，自卸汽车运输出渣；补水隧洞采用0.2m3装岩机装渣，人力推轻轨斗车运输出渣。补水隧洞较长，断面较小，为了加快施工进度，缩短循环作业时间，应选用大功率通风机散烟。

隧洞衬砌

隧洞衬砌采用先边墙顶拱、后底板的施工顺序进行。混凝土衬砌采用购买的商品混凝土罐车转隧洞进出口设置的混凝土泵入仓，混凝土采用钢模台车成型，补水洞用钢模板成型，钢筋人工绑扎。泵送混凝土入仓、插入式振捣器捣实。底部混凝土采用后退法施工，泵送混凝土入仓，辅以人工摊平，平板振捣器浇筑，人工收面抹光。

启闭机房混凝土浇筑，采用3t井架卷扬机吊运入仓，钢筋人工绑扎，钢模板成型，插入式振捣器捣实。

喷锚支护施工

Ⅲ类围岩采用随机锚杆进行临时支护，局部采用8cm厚喷C20混凝土防止碎石崩落。

Ⅳ类围岩采用砂浆锚杆挂网喷混凝土进行临时支护，锚杆采用Ф20钢筋，长度2.0m，间距1.0m，喷混凝土标号为C20，喷混凝土厚10cm。

Ⅴ类围岩采用采用系统锚杆、网喷混凝土、工字钢拱架和超前锚杆等联合支护方案进行临时支护，锚杆采用Ф20钢筋，长度2.0m，间距2.0m，喷混凝土标号为C20，喷混凝土厚20cm，钢筋网采用ф6.5@200，工字钢拱架采用I14型号，间距0.8m/榀～1.0m/榀。

锚杆施工的工艺流程为：测量定位—造孔—高压风清孔—拌和砂浆—注浆—安装锚杆—检测。

喷射混凝土采用湿喷法施工，混凝土购买商品混凝土获得，采用QPJ型混凝土喷射机喷射混凝土。

回填灌浆

回填灌浆指混凝土衬砌隧洞拱顶外围120°范围，钢筋混凝土衬砌段采用预埋灌浆管，管经50mm，素混凝土衬砌段采用风钻钻孔，钻孔深入基岩10cm，孔距3.0～4.0m，采取分序加密的原则，从低端向高端推进。灌注浆液采用水泥浆，顶部空腔较大地段采用水泥砂浆，砂灰比不大于200%。选用BW－250／50型灌浆泵灌注，灌浆压力：素混凝土按0.3MPa控制，钢筋混凝土按0.5Mpa控制。灌浆14天后进行质量检查，检查孔数量按灌浆总数的5%抽取，用水灰比2：1的浆液压入10min的水泥浆不超过10L即为合格，灌浆孔用砂浆封堵抹平。

#### 2.3.7.3溢洪道施工

1）土石方开挖

采用从上至下分层开挖，手风钻钻孔，电雷管松动爆破，人工翻渣，形成平台后用YQ100型潜孔钻钻孔，周边预裂，电雷管松爆破，辅以人工拣底修坡，220HP推土机集渣，2m3～3m3装载机或1.6m3～3.0m3反铲装10～20t自卸汽车运输弃渣。

2）混凝土浇筑

混凝土浇筑采用购买商品混凝土获得，熟料由混凝土罐车运输经溜槽入仓，部分地方用手推车转运人工入仓，侧墙用组合钢模板成型，底板用滑模施工，附着式振捣器浇筑。高边墙部位辅脚手架，钢模成型，钢筋人工绑扎，胶轮车运输混凝土，人工入仓，插入式振捣器振岛密实，人工洒水养护。

3）闸门及机电设备安装

闸门由工厂制作，15t载重汽车运输到现场组装，10t汽车起重机吊装。机电设备用10t载重汽车运输到现场，10t汽车吊就位，人工安装。

#### 2.3.7.4渠道施工

a）隧洞工程

渠道建筑物中设有隧洞共2座（尖佛山隧洞和代洛山隧洞），其中最长的隧洞为尖佛山隧洞，长度为1324m。干渠所经隧洞隧洞围岩由砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等沉积岩组成，尖佛山隧洞岩体完整性差，围岩以Ⅳ、Ⅴ类为主，属不稳定或极不稳定。隧洞结构形式均采用园拱直墙型，洞身断面尺寸为（宽×高）1.5m×1.8m，顶拱、直墙、底板匀采用C20混凝土衬砌，衬砌厚度均为0.3m。隧洞主要工程量为土石方明挖273m3，石方洞挖10095m3，混凝土浇筑5041m3，回填灌浆6259m2，土石方回填68m2。

Ⅳ～Ⅴ类围岩隧洞开挖钻进坚持“短进尺、弱爆破、少扰动、强支护、勤观察”的原则施工，并根据围岩实际揭露情况采取恰当的开挖方法，确保成洞稳定。支护与开挖同时跟进。

地下洞室平洞段全断面开挖，按每天以2～3个爆破循环推进，Ⅲ类围岩每循环进尺2.0m，Ⅳ、Ⅴ类围岩每循环进尺1.5m。隧洞混凝土衬砌在开挖完成，全洞贯通后进行。隧洞洞身混凝土施工采用先浇边顶拱后浇底板的施工程序进行施工。隧洞洞身混凝土施工按72h一个循环，每循环进尺10.0m。

1）隧洞进出口开挖：隧洞进出口土石方开挖自上而下进行，覆盖层采用人工开挖；石方开挖采用手风钻钻孔，浅孔光面爆破，0.5m3挖掘机挖装拖拉机运输0.5～1.0km至渣场弃渣。

2）洞身石方开挖：采用全断面开挖方法，由设在洞外的10m3空压机供风，手风钻钻孔爆破，采用装岩机装渣，轻轨斗车运输至洞外20m，0.5m3挖掘机挖装拖拉机运输0.5km～1.0km至渣场弃渣。

3）混凝土浇筑：洞内边墙顶拱混凝土浇筑，采用洞口附近设置的0.4 m3拌和机拌制混凝土，0.6m3矿用斗车运输到作业面，采用人工入仓（或采用泵送混凝土入仓），钢模板成形，电动振捣器振捣。底板混凝土浇筑，采用后退法施工，即从洞中间开始向洞口方向浇筑。

4）喷锚支护施工

根据隧洞穿过围岩情况，施工中采取相应临时支护措施。

Ⅲ类围岩采用随机锚杆进行临时支护，锚杆采用Ф20钢筋，长度2.0m，间距2.0m。局部喷C20混凝土厚8cm防止碎石崩落。

Ⅳ类围岩采用砂浆锚杆喷混凝土进行临时支护，锚杆采用Ф20钢筋，长度2.0m，间距1.0m，喷混凝土标号为C20，喷混凝土厚10cm，钢筋网采用ф6.5@200。

Ⅴ类围岩采用采用系统锚杆、网喷混凝土、工字钢拱架和超前锚杆等联合支护方案进行临时支护，锚杆采用Ф20钢筋，长度2.0m，间距2.0m，喷混凝土标号为C20，喷混凝土厚10cm～20cm，钢筋网采用ф6.5@200，工字钢拱架间距0.5m/榀～0.8m/榀，工字钢采用I14型号。

锚杆施工的工艺流程为：测量定位—造孔—冲洗钻孔（杆体除锈）—拌和砂浆—注浆—安装锚杆—检测。

喷射混凝土采用湿喷法施工，混凝土由JW-375型强制式搅拌机拌制，采用QPJ型混凝土喷射机喷射混凝土。

5）不良地质段施工（如有）

对断层破碎带、软弱夹层等地质缺陷采用超前锚杆、管棚进行预支护，在预支护的保护下采用“短进尺、弱爆破、强支护、常观察”的施工原则进行施工。破碎带较软弱时，预支护稳定后、可直接采用挖掘机或人工挖除。

对涌水段拟采取设置排水孔对地下水进行排、引的施工方案：按渗水部位用手风钻随机钻孔，在孔口安装PVC排水管，钻孔孔深3.0m，孔径50mm。支护过程中，拱顶部位的排水管沿围岩周边牵至侧墙，所有排水管口均出露在支护混凝土表面。底板排水沟自然排水不畅时，设置集水坑，用潜水泵将水直接抽出洞外。

6）回填灌浆

回填灌浆指拱顶120°范围，混凝土浇筑时预埋灌浆管，管径50mm，孔距3～4m，采取分序加密的原则灌浆，选用BW－250／50型灌浆泵灌注，灌浆压力按0.3MPa～0.5Mpa控制。灌浆14天后进行质量检查，检查孔数量按灌浆总数的5%抽取，检查压力按灌浆压力确定，以水灰比2：1的浆液压入10min的水泥浆不超过10L即为合格，灌浆孔用砂浆封堵抹平。

7）洞内通风、散烟与防尘

隧洞开挖中应加强通风散烟与防尘工作，主要采取长抽短吹机械通风方式，同时可利用各隧洞洞口自然通风，减少机械通风距离。长隧洞选择45KW轴流式通风机，其通风量为480m3/min，洞内采用30KW轴流式通风机串联通风，每500m左右布置一台风机。风管采用厚1.5mm的铁皮制成，直径500mm。为减少爆破的烟尘，提高通风效果，采取喷雾降尘措施，在工作面设置水喷雾器。

8）洞内照明

为保证施工安全，洞内照明既要灯光明亮，又要求对人体无害，工作面照明电压使用24～36V低压，掌子面用500～800W碘钨灯照明。洞内动力供电当380/220V电压进洞难以保证要求时，需考虑高压电进洞问题。

9）施工供水

从就近高位供水主管直接用钢管接至洞内工作面，再用相应的胶皮管连接至用水设备上。

b）输水管线工程

输水管线流量较小，管线长度5493m。输水管按无压流设计，采用直径1000～1200mm的钢带加强波纹管。其主要工程量为土石方开挖71354m3，混凝土浇筑2696m3，土石回填51367m3，钢带加强波纹管安装5493m。

1）土方开挖采用0.5m3挖掘机开挖，拖拉机运输0.5～1.0km至渣场弃渣。

2）石方开挖：石方开挖选用6m3空压机供风，手风钻钻孔松动爆破，0.5m3挖掘机挖装拖拉机运输0.5km～1.0km至渣场弃渣。

3）土石方回填：利用沿线开挖的弃渣料，采用0.5m3挖掘机挖运回填。

4）混凝土浇筑：混凝土采用0.5m3拌和机拌制，人工推胶轮车运输至工作面，振捣器捣实。

5）钢带加强波纹管施工

钢带加强波纹管由购买获得，载重汽车运输到现场，平段采用汽车起重机吊装，斜坡段在顶部设1台卷扬机，在卷扬机的牵引下，使中间部位的管道就位安装施工。

c）渡槽工程

本工程布置渡槽1座（陈家山渡槽），长118m，渡槽采用排架结构，采用C25钢筋混凝土浇筑；排架基础采用C25混凝土。

1）土石方开挖：土方开挖采用0.1m3～0.5m3挖掘机开挖，3.5t～5t自卸汽车或拖拉机运输0.5km～2.0km至渣场弃渣。

石方开挖选用6m3空压机供风，手风钻钻孔浅孔光面爆破，0.1m3～0.5m3挖掘机挖装3.5t～5t自卸汽车或拖拉机运输0.5km～2.0km至渣场弃渣。

2）土石回填

利用开挖的土石料，0.1m3～0.5m3挖掘机挖装3.5t～5t自卸汽车或拖拉机运输至回填工作面，蛙式打夯机夯实。

3）混凝土浇筑

混凝土采用0.5m3拌和机拌制，基础采用机动翻斗车运输转溜槽入仓，振捣器捣实。排架及槽身混凝土采用泵送入仓，钢管脚手架支撑，钢模板成型，插入式振捣器捣实。

4）钢管栏杆

钢管栏杆采用购买获得，10t汽车起重机吊运转人力抬运，人工安装。

2.3.8水库蓄水计划

据施工组织设计安排，枢纽工程施工总工期为22个月，即第1年9月至第3年6月，在此期间主要完成水库枢纽工程的施工，可在第3年7月下闸蓄水。

从各频率典型代表年来用水过程来看，在水库蓄水初期，若遭遇枯水年份，水库基本不具备供水能力，为此，按只考虑保证下游生态用水进行初期蓄水分析：

在P=95%枯水年份，在7月下闸蓄水，蓄水时应适度开启生态放水洞，保证下游生态用水要求（0.0084m3/s），当年8月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），但蓄水一年后只能蓄至水位674.00m，库容约64万m3）；

在P=70%枯水年份，在7月下闸蓄水，当年7月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），蓄水一年后可蓄至水位685.00m，库容约157万m3；

在P=50%平水年份，在7月下闸蓄水，当年7月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），蓄水一年后可蓄至水位691.00m，库容约244万m3；

在P=30%丰水年份，在7月下闸蓄水，当年7月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），蓄水一年后可蓄至水位694.00m，库容约295万m3；

在P=5%丰水年份，在7月下闸蓄水，当年7月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），蓄水约11个月至次年5月可蓄水至正常蓄水位695.00m，库容约313.6万m3。

2.3.9施工总进度

#### 2.3.9.1枢纽工程施工总进度计划

工程建设分为四期，即工程筹建期、施工准备期、主体工程施工期和工程完建期。

工程筹建期安排在第1年3月以前进行，不计入总工期，筹建期内应完成场外主要公路建设，施工用电线路架设、通讯、征地、移民及施工招投标工作，为施工队伍进场创造条件。

施工准备期为第1年3月至4月，完成施工场内三通一平，临时房屋建筑、施工辅助企业、施工所需的临时设施。

主体工程施工期为第1年5月至第3年8月，在此施工期内主要完成放空导流隧洞、拦河大坝、补水工程及溢洪道等工程的施工。

工程完建期安排2个月，即第3年9月至10月，主要完成工程的扫尾工作。

#### 2.3.9.2渠道工程施工总进度计划

工程建设分四期，即工程筹建期，工程准备期，主体工程施工期和完建期。

工程筹建期安排在第1年8月以前完成，其不计入总工期。

施工准备期安排2个月（即第1年8月至9月），完成场内三通一平，临时房屋建筑、施工辅助企业及施工所需的临时设施。

主体工程施工期为第1年10月至第3年4月，在此施工期内完成干渠工程，使其具备通水条件。

工程完建期2个月（第3年5月至6月），主要完成工程的扫尾工作，拆除临时设施，清理施工场地、弃渣等处理工作。

2.4建设征地及移民安置

2.4.1建设征地实物指标

#### 2.4.1.1涉及行政区域

寒溪寺水库建设征地共涉及巴中市巴州区的2个镇（街道办事处）2个行政村、9个村民小组。

#### 2.4.1.2实物指标

实物主要包括：土地总面积631.79亩，其中耕地107.91亩、园地0.17亩、林地453.12亩。涉及搬迁人口5户27人，各类房屋面积1402.59m2及附属设施；零星林（果）木1768株；坟墓62座；机耕道0.12km。工程建设征地范围内不涉及文物古迹、矿产资源等重要设施；不涉及基本农田、退耕还林地和坡度25°以上耕地。

2.4.2移民安置规划

#### 2.4.2.1生产安置规划

至规划水平年，寒溪寺水库工程建设征地生产安置人口共计59人。本阶段规划在本村本组范围内调剂耕26.13亩，安置24人；在本村邻组及邻村邻组范围内调剂耕地14.3亩，安置13人；自谋职业安置22人。

#### 2.4.2.2搬迁安置规划

至规划水平年，寒溪寺水库工程建设征地移民搬迁安置人口28人，初步拟定移民搬迁安置方案为在本组范围内分散安置。

2.4.3专业项目处理

寒溪寺水库建设征地涉及机耕道0.12km，路面宽3.0m，土石路面。该设施位于右岸坝肩靠上游侧，是右岸居民通往现水库大坝及左岸的道路末端。经分析，该机耕道将改建为永久上坝公路，本工程完建后，右岸居民仍可通过该机耕道至水库大坝，且能通过坝顶至左岸。因此，工程建设虽然影响该机耕道末端断面，但是道路功能并未丧失。因此，经与权属人协商，不对该处设施进行处理。

2.4.4库底清理

#### 2.4.4.1清理范围

依据《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014），根据工程建设任务和水库综合利用要求，水库库底清理分为一般清理和特殊清理。一般清理所需费用根据清库工作量和清理措施计算，列入建设征地移民安置补偿费用；特殊清理所需费用按照“谁受益、谁投资”的原则由受益方自行承担。根据相关规程规范，寒溪寺水库工程库底清理为一般清理。一般清理分建（构）筑物清理、林木清理、易漂浮物清理、卫生清理、固体废物清理五类。

#### 2.4.4.2清理方法

a）建（构）筑物拆除与清理

1）清理方法建筑物拆除：木（竹）结构、土木、砖木、砖混结构的房屋可采用人工、机械或爆破方式拆除。框架、排架、刚架结构房屋可采用爆破、机械拆除或两者结合方式拆除。建筑物密集区采用爆破方式拆除应考虑对居民迁移线以上房屋及设施的影响，必要时应采用定向爆破方式拆除。

构筑物拆除：围墙分砖石墙和土墙两类，可采用人工或机械方式推到。用于烧砖（瓦、石灰）的独窑可采用人工方式破除坍塌。杆塔包括铁塔、水泥杆、木杆等，各类杆线可采用人工或机械方式拆除，拆除的线材、铁制品、木杆等应回收至居民迁移线以上。

2）技术要求

建筑物、构筑物清理后，残留高度不得超过地面0.5m，拆除的线材、铁制品、木杆不得残留库区。对库岸稳定性有利的建（构）筑物基础、挡土墙等可不予拆除。对确难以清除且危及水库安全运行的较大障碍物，应设置明显标志，并在地形图上注明其位置与标高。

b）林木清理

1）清理方法需清理的各类林木，应按规定砍伐并清理外运。林木清理过程中，应按国家或当地有关部门的规定采取安全措施。

2）技术要求

林木清理后残留树桩不得高出地面0.3m。砍伐林木应符合国家有关规定。

c）易漂浮物清理

1）清理方法

建（构）筑物清理后废弃的木质门窗、木檩橼、木质杆材、油毡、塑料及田间和农舍旁堆置的秸秆应就地处理或运至居民迁移线以上。林木砍伐残余的枝桠、枯木等易漂浮物应就地处理，或及时运至居民迁移线以上。

2）技术要求

建筑物、构筑物清理后的易漂浮材料，不应堆放在居民迁移线以下。易漂浮物清理设计方案应结合库区地形、地质、交通条件，根据国家及地方相关规定，制定简便、易于操作的清理措施。易漂浮物运输过程中不应沿途丢弃、遗撒。

d）卫生清理

1）清理方法一般污染源的清理应符合下列规定：

化粪池、沼气池、粪池、公共厕所、牲畜栏中的粪便应清掏运至居民迁移线以上。无法清掏的残留物，应按1kg/m2撒布漂白粉（有效氯含量大于20%，以下同）消毒，坑穴用漂白粉按1kg/m2撒布、浇湿后，用农田土壤或建筑渣土填平、压实。公共厕所地面和坑穴表面用4%漂白粉上清液按1-2kg/m2喷洒。埋葬15年以内（包含15年）的普通坟墓应限期迁出淹没区，墓穴及周围土应摊晒，或直接用4%漂白粉上清液按1-2kg/m2喷洒后，应回填压实；对埋葬15年以上的普通坟墓，是否迁移，可按当地民政部门规定，并尊重当地习俗处理；对无主普通坟墓进行压实处理。

传染性污染源及生物类污染源的清理应符合《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）中有关规定。

2）质量控制

粪便消毒处理后应达到（GB-7959）指标要求，由县级以上疾病预防控制中心提供检测报告。

灭鼠后鼠密度不应超过1%。其它质量控制要求详见《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）。

e）固体废物清理

1）清理方法

生活垃圾堆放场应根据垃圾堆龄、组成及体积进行无害化处理、资源化处理、水库居民迁移线以上卫生填埋和就地处理。无害化处理可采取堆肥法、焚烧法和卫生填埋法等方法。经无害化处理的废物应化学性质稳定、病原体被杀灭，达到国家有关固体废物无害化处理卫生评价标准要求。

2）技术要求

清理现场表面应用农田土或建筑渣土填平压实。需要清理的固体废物均应在符合国家标准的处理处置场中进行处置，所有固体废物的暂存地应在水库居民迁移线以上。

#### 2.4.4.3清理工程量

根据本阶段实物调查成果和库底清理专项调查成果，寒溪寺水库库底清理工作量见下表：

表2.4.4  库底清理工作量一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生清理 |  |  |  |
| 1.1 | 粪池 | m3 | 7.94 |  |
| 1.2 | 坟墓 | 座 | 37 |  |
| 1.3 | 灭鼠 | 处 | 2000 |  |
| 2 | 林木清理 |  |  |  |
| 2.1 | 零星林（果）木 | 株 | 623 |  |
| 2.2 | 林地林木 | 亩 | 104.65 |  |
| 2.3 | 农作物秸秆 | 亩 | 18.09 |  |

2.5工程运行调度方案

2.5.1水库调度运行方式

#### 2.5.1.1调度原则

寒溪寺水库工程任务为农业灌溉、乡村供水，其调度运行基本原则为：

1）水库调度规则应依据和遵守《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水库大坝安全管理条例》和水库规划、设计等有关批准文件。

2）保证水库工程安全的前提下，充分发挥水库蓄水兴利作用，在遵循计划用水、节约用水的原则下，最大程度满足各部门用水需求。

3）当水库水位在保证供水区时，水库按需供水；

4）当水库水位在加大供水区时，水库加大供水，尽量减少弃水；

5）当水库水位在限制供水区时，水库在确保场镇和农村人畜供水后余水按灌溉需水的70%～80%限制供水；

6）当水库水位消落至死水位时，水库应停止供水，不轻易动用死库容，防止下一年供水遭破坏；

7）当发生突发事件，如供水区辅助水源污染事故等，可加大供水，甚至动用死库容。

#### 2.5.1.2运行方式

1）水库兴利调度

根据水库来水和蓄水状况，在优先下泄河道内生态用水的条件下，按照水库开发任务，水库供水次序由各用水部门供水设计保证率决定，依次为场镇供水、农村人畜供水、灌溉。

正常情况下，水库按需水过程供水，当来水大于供水，水库蓄水，库水位上升，当水库水位达到正常蓄水位695.00m时，水库按防洪运用方式运行；当来水小于供水，则动用水库库容，库水位下降，当库水位降落至死水位669.00m时，供水开始破坏。

2）水库防洪调度

本工程泄洪建筑采用侧槽式溢洪道，上下游无防洪保护目标，不设汛限水位。

水库调洪从正常蓄水位起调。在涨水段，在涨水段，随来水量的增大，库水位上涨，泄流能力也增大；在退水段，当来水大于该水位的下泄能力时，库水位继续升高，当来水与泄流能力相等时，库水位达到最高，其后随来水减小，库水位降低，直至水位降至正常蓄水位，停止溢流。

3）水库兴利调度图

水库为多年调节水库，根据《水库调度设计规范》（GB/T50587-2010），多年调节水库宜按时历法绘制调度图：将长系列调节计算成果中灌溉或供水设计保证率以内年份的同时段水位，点绘在同一图上，其上包线为初步上基本调度线（保证供水线），下包线为初步下基本调度线（降低供水线），上、下包线之间即为保证供水区。

按所得初步上、下基本调度线指导原53年序列进行模拟运行，检查其保证率，修正初步调度线，直到满足保证率要求为止。将修正后的外包线点绘在同一张图上，并在图中绘出死水位、正常蓄水位、设计洪水位及校核洪水位，即可得出水库供水调度图。

计算并修正后调度线见下表。水库调度图见下图。

表2.5.1-1  寒溪寺水库调度线成果表  单位：m

| 月份 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 调度线 | 上 | 692.50 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 694.98 | 692.66 | 689.08 | 691.75 | 689.70 | 683.81 | 691.54 |
|  | 下 | 675.38 | 680.66 | 683.23 | 686.39 | 686.75 | 686.22 | 686.07 | 682.43 | 678.17 | 673.03 | 669.00 | 669.00 |

按调度图模拟运行，寒溪寺水库多年平均供水量可达260万m3左右，城镇供水保证率和灌溉供水保证率分别达到95.0%和70.0%，基本能满足供水范围用水要求。

#### 2.5.1.3补水工程运行方式

启用工程设置的控制设备，满足工程运行及维护的特定要求。主要设备包括：补水工程节制闸、检修闸、冲砂闸、取水闸。同时，为保证工程的正常运行，应进行经常性检查、临时性检查、定期检查、过水期检查。

a）正常运用方式

当水库未蓄满，补水枢纽有取水条件时，开启补水枢纽取水闸，调节节制闸控制水位，保证生态流量泄放和补水渠正常取水。

b）非常运用方式

非常运用方式主要是检修期的运用方式、事故期的运用方式、超标准洪水和加大流量输水的运行方式等。

1）检修期

从下段到上段，关闭上段节制闸，排空下段渠道水量，从下到上依序检修。

2）事故期

关闭上段节制闸，排空下段渠道水量，进行事故处理。若危及人员生命及财产安全时，应作好人员撤离、疏散和安置工作。

3）超标准洪水

若出现超过补水枢纽及输水系统设计标准洪水或水库满蓄，应停止取水。

4）巡测、监测及事故预报

为保证渠系正常运行，提高供水质量，在运行期应加强巡测，重点建筑物应做好监测工作，当出现险情时，应做好相应预案和措施。

2.5.2灌区水资源配置

#### 2.5.2.1灌区范围

北起尖佛山，西至龙潭子河东岸及天星桥水库，南止于原石门乡与兴文镇边界，东以寒溪寺水库及其右干渠灌区为界。灌区范围涉及玉堂街道、化成镇和天马山镇3个乡镇17个村共2.25万亩耕园地，其中：新增1.47万亩，改善0.78万亩；供水人口2.33万人（其中场镇人口0.70万人）。

#### 2.5.2.2灌区种植结构及田土规划

1）田土规划及作物组成

根据区域的实际，结合农业区划、农业部门和相关规划指导性意见，分析确定2030年灌区田土规划和主要农作物组成。

田土规划

灌区现状田土比为72.5∶27.5（水稻播面占耕地面积的59.4%），由于水稻成本低、产量高而稳定，效益好，尽管灌区水资源利用较为困难，为确保粮食安全、民生口粮问题也不宜降低田的比例，同时也不宜增加田面积。规划灌区田土比维持目前的72.5∶27.5。目前，因灌区水利设施缺乏，为保证来年育秧和泡田用水，灌区约12%的田为冬水田，本阶段尊重当地耕种习惯，保留8%的冬水田。

作物组成

灌区是巴州区粮食主产区，区域人口集中、农耕发达。根据《巴中市巴州区“十四五”农业农村现代化和道地药材高质量发展规划（征求意见稿）》，规划确保优质粮油稳产保供，加大茶叶、道地药材、特色果蔬等种植，融合发展茶叶、中药材和休闲观光体验、生态康养等产业，促进农业产业升级，搞活乡村经济。区域主要粮经作物发展目标如下：

考虑灌溉供水保障提高，主要作物单产相应提高，在水稻、小麦、玉米等主要粮食作物确保稳产保供的基础上，适当控制种植面积；

稳定油菜、花生等油料作物，其中花生维持现状播面，油菜增种5%；

注重发展红苕、土豆等杂粮，进一步保障粮食安全，规划在现状基础上，分别增种10%和25%播面；

利用灌区靠近巴中主城区和经开区的区位优势，大力发展蔬菜种植，秋菜和冬春菜种植面积分别在现状基础上增种43%和29%；

巴州区规划打造中药材示范基地，大力发展道地药材产业，计划建设万亩以上中药材产业园区6个，其中玉堂-化成片种植区涉及灌区柏垭庙村、寨子包村、印山坪村、水观音村，规划种植枳壳、丹参、白芍、姜黄等道地药材3020亩；

规划北部环线以文旅经济为主，推进一三产业融合发展，集中打造“玉堂-化成-天马山”茶旅融合现代农业产业示范片，规划种植茶叶2046亩。

按农业产业升级和节水灌溉的要求，利用增、间、套种等种植模式，如“宽行间作”、“预留行套作”等提高复种指数，粮经比由69∶31调整提高到60∶40，经济作物比例提高约9%，复种指数由目前的193%提高到219%。

寒溪寺水库灌区现状和规划主要作物种植制度表详见下表。

表2.5.2-1  巴州区寒溪寺水库灌区现状和规划主要作物种植制度表

| 作物 种类 |  | 作物 名称 | 现状指标（面积：亩） |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划目标（面积：亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 |  | 田 |  | 土 |  | 园地 |  | 耕园地 合计 | 耕地 |  | 田 |  | 土 |  | 园地 |  | 耕园地 合计 |
|  |  |  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |  |
| 耕园地面积 |  |  | 21664 | 100% | 15701 | 72.5% | 5963 | 28% | 837 | 100% | 22501 | 21664 | 100% | 15701 | 72.48% | 5963 | 27.52% | 837 | 100% | 22501 |
| 全年播面 |  |  | 42056 | 194% | 29832 | 190% | 12224 | 205% | 1430 | 171% | 43486 | 47662 | 220% | 34167 | 218% | 13495 | 226% | 1610 | 192% | 49272 |
| 粮食作物合计 |  |  | 29225 | 135% | 21353 | 136% | 7871 | 132% | 592 | 71% | 29817 | 28634 | 132% | 20882 | 133% | 7752 | 130% | 772 | 92% | 29406 |
| 大春 粮食 | 主粮 | 中稻 | 12875 | 59% | 12875 | 82% |  |  |  |  | 12875 | 12561 | 58% | 12561 | 80% |  |  |  |  | 12561 |
|  |  | 红苕 | 2872 | 13% | 785 | 5% | 2087 | 35% | 296 | 35% | 3168 | 3170 | 15% | 785 | 5% | 2385 | 40% | 386 | 46% | 3556 |
|  |  | 玉米 | 3647 | 17% | 785 | 5% | 2862 | 48% |  |  | 3647 | 3468 | 16% | 785 | 5% | 2683 | 45% |  |  | 3468 |
|  | 其他 | 豆类 | 433 | 2% | 314 | 2% | 119 | 2% |  |  | 433 | 433 | 2% | 314 | 2% | 119 | 2% |  |  | 433 |
|  |  | 青饲料 | 650 | 3% | 471 | 3% | 179 | 3% |  |  | 650 | 867 | 4% | 628 | 4% | 239 | 4% |  |  | 867 |
| 小春 粮食 | 主粮 | 小麦 | 7089 | 33% | 5181 | 33% | 1908 | 32% |  |  | 7089 | 6201 | 29% | 4710 | 30% | 1491 | 25% |  |  | 6201 |
|  |  | 土豆 | 1105 | 5% | 628 | 4% | 477 | 8% | 296 | 35% | 1401 | 1381 | 6% | 785 | 5% | 596 | 10% | 386 | 46% | 1767 |
|  | 豆类 | 豌豆 | 276 | 1% | 157 | 1% | 119 | 2% |  |  | 276 | 276 | 1% | 157 | 1% | 119 | 2% |  |  | 276 |
|  |  | 胡豆 | 276 | 1% | 157 | 1% | 119 | 2% |  |  | 276 | 276 | 1% | 157 | 1% | 119 | 2% |  |  | 276 |
| 经济作物合计 |  |  | 12832 | 59% | 8479 | 31% | 4353 | 61% | 838 | 100% | 13670 | 19028 | 54% | 13285 | 39% | 5743 | 78% | 838 | 100% | 19866 |
| 大春 经作 | 蔬菜 | 秋菜 | 2151 | 10% | 1256 | 8% | 894 | 15% |  |  | 2151 | 3077 | 10% | 1884 | 12% | 1193 | 20% |  |  | 3077 |
|  | 油料 | 花生 | 612 | 3% | 314 | 2% | 298 | 5% |  |  | 612 | 612 | 3% | 314 | 2% | 298 | 5% |  |  | 612 |
| 小春 经作 | 蔬菜 | 冬春菜 | 2151 | 10% | 1256 | 8% | 894 | 15% |  |  | 2151 | 2779 | 13% | 1884 | 12% | 894 | 15% |  |  | 2779 |
|  | 油料 | 油菜 | 6970 | 32% | 5181 | 33% | 1789 | 30% |  |  | 6970 | 7284 | 34% | 5495 | 35% | 1789 | 30% |  |  | 7284 |
| 其他 经济 作物 | 其他 | 果树 |  |  |  |  |  |  | 592 | 71% | 592 |  |  |  |  |  |  | 772 | 92% | 772 |
|  |  | 茶叶 |  |  |  |  |  |  | 66 | 8% | 66 | 1980 | 9% | 1380 | 9% | 600 | 10% | 66 | 8% | 2046 |
|  |  | 药材 | 672 | 4% | 314 | 2% | 358 | 6% |  |  | 672 | 3020 | 14% | 2170 | 5% | 850 | 15% |  |  | 3020 |
|  |  | 其他 | 276 | 1% | 157 | 1% | 119 | 2% | 180 | 22% | 456 | 276 | 1% | 157 | 1% | 119 | 2% |  |  | 276 |
| 说明：耕地种植茶叶、药材，按照“耕地数量不减少”的要求，统计口径仍为耕地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.5.2.3灌区灌溉制度和定额

灌溉定额计算成果见下表。

表2.5.2-2  寒溪寺灌区主要代表作物单项定额与相邻工程设计成果对比表

| 主要 作物 | 寒溪寺初设 （1966-2019年系列） |  | 天星桥水库初设 （1964-2010年系列） |  | 青龙嘴水库可研 （1964-2010年系列） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多年平均 | P=70% | 多年平均 | P=75% | 多年平均 | P=70% |
| 水稻 | 194.5 | 219.0 | 185 | 195 | 207 | 220 |
| 小麦 | 44.5 | 53.8 | 45 | 53 | 44 | 53 |
| 玉米 | 34.0 | 45.0 | 38 | 45 | 38 | 45 |
| 油菜 | 57.0 | 69.4 | 57 | 67 | 57 | 67 |
| 花生 | 14.8 | 26.0 | -- | -- | -- | -- |
| 土豆 | 43.6 | 50.0 | -- | -- | -- | -- |
| 红苕 | 39.5 | 60.0 | 42 | 51 | 42 | 51 |
| 大春蔬菜 | 50.5 | 85.0 | 50 | 83 | 51 | 83 |
| 小春蔬菜 | 95.0 | 102.0 | 97 | 102 | 97 | 102 |
| 柑橘 | 72.9 | 89.0 | 84 | 101 | 83 | 101 |
| 茶叶 | 114.4 | 129.8 | -- | -- | -- | -- |

#### 2.5.2.4生态用水

寒溪寺水库坝线位于化成河支流蔡家河，控制集水面积4.53km2，多年平均流量0.084m3/s，多年平均来水量264.6万m3；谭家河、刘家河补水枢纽分别位于化成河支流两长河上游，控制集水面积分别为5.68km2和3.0km2，多年平均流量分别为0.123m3/s和0.065m3/s，多年平均来水量分别为387.1万m3和204.5万m3。

寒溪寺水库坝线及补水枢纽所在河流无国家和省级保护鱼类等特种水生生物，枯水时段河道内水生物活动少；下游河道两岸无集中居民点及企事业单位，蔡家河下游取水户已纳入水库供水范围；坝线及补水枢纽下游3.5km～4.0km即为寒溪寺水库库区。因此下游河道内用水只需满足最小的河道内生态用水量。

根据《水利水电工程水资源论证导则》（SL525—2011）和《长江保护修复攻坚战行动计划》要求，常年按多年平均流量的10%下泄，水库坝线和两个补水枢纽多年平均下泄生态水量分别为26.6万m3、38.7万m3和20.5万m3，共计85.8万m3，补水枢纽有效补水量为215.7万m3。

根据水库下泄生态流量的要求，在左岸取水防空洞设2根生态放水管，一备一用；放水管铺设在隧洞底部，采用DN100PE管，长约300m，进口底板高程为667.00m，进口设置DN100滤水网；管道并排沿放空洞底板上部铺设，外包5cm厚C20砼，管道出口设阀门控制方式流量，出水后顺接跌坎。经水力学计算复核，在死水位时，完全可满足0.0084m3/s的生态基流下泄要求。

为满足谭家河、刘家河两补水枢纽下游生态流量下泄要求，在泄洪冲砂闸闸墩侧墙设置规格为DN200的钢管，进口位于工作闸门前，管身从闸墩侧墙穿过，出口位于工作闸门后，末端采用闸阀控制，闸阀上设流量计和监测仪，保证生态用水的下泄和监测。经水力学计算，工程运行时满足0.0123m3/s和0.0065m3/s的生态基流下泄要求。

#### 2.5.2.5灌区综合需水量

灌区P=70%保证率的万亩净灌水率0.455m3/s/万亩，考虑塘坝、窖池等水利设施不同程度削峰和渠系输水损失，干渠首设计流量0.92m3/s，何家坪、蒲家碥、桥楼子、杨家坪四条支渠设计流量分别为0.14m3/s～0.18m3/s。

表4.3.6-1  寒溪寺水库灌区渠系设计流量成果表

| 干 渠 |  |  |  | 支 渠 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩 号 | 灌 面 亩 | 流 量 m3/s |  | 名 称 | 灌 面 亩 | 流 量 m3/s |  |
|  |  | 设计 | 加大 |  |  | 设计 | 加大 |
| 0+000 | 22501 | 0.92 | 1.20 |  |  |  |  |
| 0+750 | 22501 | 0.92 | 1.20 | 代洛水厂 | ----- | 0.044 |  |
|  |  |  |  | 直灌1 | 2234 | 0.07 |  |
| 4+929 | 20267 | 0.78 | 1.01 | 何家坪支渠 | 5745 | 0.18 | 0.23 |
| 5+228 | 14522 | 0.59 | 0.77 | 蒲家碥支渠 | 5475 | 0.18 | 0.23 |
|  |  |  |  | 直灌2 | 2004 | 0.08 |  |
| 7+971 | 7043 | 0.32 | 0.42 | 桥楼子支渠 | 3029 | 0.14 | 0.18 |
|  |  |  |  | 杨家坪支渠 | 4014 | 0.18 | 0.23 |
| 合计 | 22501 |  |  |  | 22501 |  |  |

3工程分析

3.1工程与相关政策规划符合性分析

3.1.1与国家相关政策的符合性

《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》中提出：“力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。”“大兴农田水利建设......因地制宜兴建中小型水利设施，支持山丘区小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠等‘五小水利’工程建设...”“尽快建设一批中小型水库、引提水和连通工程，支持农民兴建小微型水利设施，显著提高雨洪资源利用和供水保障能力，基本解决缺水城镇、人口较集中乡村的供水问题......”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“综合利用水利枢纽工程”、“城乡供水水源工程”、“农村饮水安全工程”均被列为鼓励类。

寒溪寺水库开发任务是农业灌溉、乡镇和农村人畜供水等综合利用，符合国家相关政策。

3.1.2与长江保护法的符合性

《中华人民共和国长江保护法》第二十三条：国家加强对长江流域水能资源开发利用的管理。因国家发展战略和国计民生需要，在长江流域新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。第二十九条：长江流域水资源保护与利用，应当根据流域综合规划，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水以及航运等需要。

寒溪寺水库开发任务是农业灌溉、乡镇和农村人畜供水等综合利用，已纳入《巴州区水资源综合规划》。建设单位编制的《四川省巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程水资源论证报告书》，取水、用水影响分析评价合理，已获得巴中市巴州区水利局的取水申请批复（巴区水函〔2023〕36号）。因此，项目符合《中华人民共和国长江保护法》要求。

3.1.3与“三线一单”的符合性

#### 3.1.3.1与《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）的符合性分析

本项目与《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知>》（环评〔2016〕95号）文件中“三线一单”及《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）的符合性分析见下表3.1.3-1。

表3.1.3-1  本项目与“川府发〔2020〕9号”符合性分析表

| 内容 |  | 具体要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 |  | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 | 本项目项目未占用基本农田、自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等生态保护目标，本项目不在四川省生态保护红线范围内，符合生态红线保护要求 | 符合 |
| 资源利用上线 |  | 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依 | 本项目工程开发任务为农业灌溉、乡镇和农村人畜供水等综合利用。 | 符合 |
| 环境质量底线 |  | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 本项目所在地环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量满足相应的标准要求。同时本项目产生废水、废气及噪声经采取相应措施处理后，对区 域环境影响较小 | 符合 |
| 负面清单 |  | 《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）》、《四川省长江经济带发展负面清单》 | 本项目不在《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）》、《四川省长江经济带发展负面清单》内 | 符合 |
| 环境管控要求 | 重点管控单元 | 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议、指标 |  | 符合 |
|  | 川南经济区 | 优化沿江、临城产业布局，明确岸线1公里范围内现有化工等高环境风险企业的管控要求。促进轻工、化工等传统产业提档升级，严控大气污染物排放。对区域发展产业提出高于全省平均水平的环境准入要求，对白酒产业和页岩气开发提出高水平的环境管控要求。岷江、沱江流域执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。针对内江、自贡等缺水区域，提高水资源利用效率，对高耗水项目提出最严格的水资源准入要求 | 本项目不属于化工、轻工、白酒、页岩气开发等行业。 | 符合 |

#### 3.1.3.2与巴中市“三线一单”的符合性

（1）生态保护红线

根据巴中市人民政府2021 年6 月28 日印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5 号），项目所在地涉及的管控单元与四川政务网“三线一单”数据分析系统相同；项目涉及优先保护单元和城镇重点管控单元两个管控单元。

图3.1.3-1  巴中市环境管控单元图

图3.1.3-1  巴中市生态红线图

根据巴中市生态保护红线图可知，本项目不在生态保护红线范围内。

本项目与巴中市人民政府印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号）文件的符合性分析见下表。

表3.1.3-2  管控要求分析表

| 管控单元 | 生态环境管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 | 本项目位于优先保护单元内，项目的建设是强化寒溪寺水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目的建设符合相关法律法规要求，不会导致生态环境功能降低。 | 符合 |
| 重点管控单元 | 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风 险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问 题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区 域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出 允许排放量建议指标。 | 本项目不在重点管控单元内，属于非污染型项目，产生的污染主要在施工期。 | 符合 |
| 一般管控单元 | 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点 加强农业、生活等领域污染治理。 | 项目不在一般管控单位内。 | 符合 |
| 巴中市 | 1.培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目， 强化企业环境管理； 2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量； 3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用 水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求； 4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用； 5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全； 6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。 | 1.项目不属于两高项目； 2.项目属于非污染类项目，施工期采取相应的环境保护措施； 3.项目的建设有助于完善取水功能； 4.不涉及； 5.项目的建设有助于完善寒溪寺的取水功能； 6.不涉及。 | 符合 |
| 巴中区 | 1.加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理； 2.加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治； 3.强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治； 4.强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物 环境风险管控； 5.加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。 | 本项目的建设是强化水库蓄水和供水功能，直接有助于取水功能的完善。项目施工过程中严格按照要求采取扬尘防治措施，固废均妥善处置。项目的实施能够改善巴州区及化成镇的安全隐患，提升市民对环境的幸福感。 | 符合 |

综上，项目的建设符合巴中市“三线一单”的相关管控要求。

#### 3.1.3.3与四川政务服务网上“三线一单”符合性分析查询结果分析

根据查阅四川省政务服务网“三线一单数据分析系”，项目位于巴中市巴州区环境综合管控单元优先保护单元（管控单元名称：恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、巴河大佛寺水源地、巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区，管控单元编号：ZH51190210001）

项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）

图3.1.3-1四川政务服务网上“三线一单”符合性分析查询结果

表3.1.3-1本项目涉及的环境管控单元表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51190210001 | 恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、巴河大佛寺水源地、巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区 | 巴中市 | 巴州区 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元优先保护单元 |
| YS5119021130001 | 生态优先保护区（一般生态空间）1 | 巴中市 | 巴州区 | 生态空间分区 | 生态空间分区一般生态空间 |
| YS5119021210002 | 巴州区水环境优先保护区2 | 巴中市 | 巴州区 | 水环境管控分区 | 水环境优先保护区 |
| YS5119022320001 | 巴州区大气环境布局敏感重点管控区 | 巴中市 | 巴州区 | 大气环境管控分区 | 大气环境布局敏感重点管控区 |

结合四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析系统导出的《四川省“三线一单”符合性分析报告》与《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，按照四川省生态办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函[2021]469 号）的相关要求，本项目与生态环境准入清单的符合性分析见下表。

表3.1.3-4生态环境准入清单符合性分析

| 环境管控 单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51190 210001 | 恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、巴河大佛寺水源地、巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行优先保护单元总体管控要求 限制开发建设活动的要求 （1）位于一般生态空间内的工业园区外工业企业：符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续、且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业结构调整、技改升级等，适时搬迁；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，属地政府应按相关要求责令关停并退出（2）其他执行优先保护单元总体管控要求 允许开发建设活动的要求 执行优先保护单元总体管控要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行优先保护单元总体管控要求 其他空间布局约束要求 | 项目不属于恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、巴河大佛寺水源地，属于寒溪寺水库饮用水水源保护区中的准保护区。 项目为非污染类项目，施工期项目产生的废物均妥善处置，不会排入地表水环境。 |
| ZH51190210001 | 恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、巴河大佛寺水源地、巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 新增源等量或倍量替代 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 其他污染物排放管控要求 | 项目为非污染类项目，施工期项目产生的废物均妥善处置，不会排入地表水环境。 |
| ZH51190210001 | 恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、巴河大佛寺水源地、巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 其他环境风险防控要求 | 项目为非污染类项目，施工期项目产生的废物均妥善处置，不会排入地表水环境。 |
| ZH51190210001 | 恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区、巴河大佛寺水源地、巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区 | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 地下水开采要求 能源利用效率要求 其他资源利用效率要求 | 项目建成后水量利用率超75%。 |
| YS5119021130001 | 生态优先保护区（一般生态空间）1 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程禁止在水产种质资源保护区内新建排污口 限制开发建设活动的要求 在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染-在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 不符合要求和规划、造成污染或破坏的设施，应限期治理或退出 其他空间布局约束要求 | 项目不属于恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区。 项目为非污染类项目，不新设排污口。 |
| YS5119021130001 | 生态优先保护区（一般生态空间）1 | 污染物排放管控 | / | / |
| YS5119021130001 | 生态优先保护区（一般生态空间）1 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5119021130001 | 生态优先保护区（一般生态空间）1 | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5119021210002 | 巴州区水环境优先保护区2 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中明令禁止的开发建设活动一律禁止 限制开发建设活动的要求 《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中明确限制开发建设的活动，法律无明确规定的，以饮用水水源保护为核心，慎重布局 允许开发建设活动的要求 以饮用水水源保护为目的，开展区域污染治理的项目允许布局，确保饮用水水源水质稳中趋好 不符合空间布局要求活动的退出要求 按照《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规要求，清退不符合空间布局要求活动 其他空间布局约束要求 禁止运输危险化学品，确实无法避让的强化防护设施及运输管控 | 项目为非污染类项目，施工期项目产生的废物均妥善处置，不会排入地表水环境。 项目不涉及危险化学品。 |
| YS5119021210002 | 巴州区水环境优先保护区2 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 以饮用水水源水质保护为核心，强化其他污染源治理 | 项目为非污染类项目，施工期项目产生的废物均妥善处置，不会排入地表水环境。 |
| YS5119021210002 | 巴州区水环境优先保护区2 | 环境风险防控 | 严格控制水域开发利用，加强湿地保护与恢复和自然保护区建设，维护生物多样性。增强水源涵养、水土保持，加强植被保护和恢复，强化水源涵养能力。 | 项目为非污染类项目，施工期项目产生的废物均妥善处置，不会排入地表水环境。 |
| YS5119021210002 | 巴州区水环境优先保护区2 | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5119022320001 | 巴州区大气环境布局敏感重点管控区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | / |
| YS5119022320001 | 巴州区大气环境布局敏感重点管控区 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 对新建排放二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物的项目实施现役源等量削减量替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 加强城市交通管理。优化城市功能和布局规划，调整城区路网结构。通过错峰上下班、调整停车费、智能交通管理和服务等手段，提高机动车通行效率。实施公交优先战略，加快公共交通一体化发展，大幅提高公共交通出行分担率，建立公众出行信息服务平台。加快步行和自行车交通系统建设，改善居民步行、自行车出行条件，倡导绿色出行。新建或改扩建的城市主干道、次干道，设置步行道和自行车道，城市支路和居住区道路设置步行道。鼓励燃油机动车驾驶人在不影响道路通行且需停车三分钟以上的情况下熄灭发动机。 扬尘污染控制要求 强化施工扬尘监管。严格执行《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》、《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2035）、《巴中市扬尘污染防治条例》相关要求。建立和完善扬尘污染防治长效机制，以新区开发建设和旧城改造区域为重点，实施建设工地扬尘精细化管理。推进绿色文明施工，严格落实施工现场扬尘治理“六必须、六不准”的要求。 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 推进重点行业污染治理升级改造。强化工业企业无组织排放管控，推动实施水泥行业超低排放改造。开展砖瓦行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施有效治理。 其他大气污染物排放管控要求 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。 | 本项目为非污染型项目。项目产生的废气主要为施工期产生的扬尘，施工期严格执行扬尘防治相关要求，采取了相应的防治措施。 |
| YS5119022320001 | 巴州区大气环境布局敏感重点管控区 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5119022320001 | 巴州区大气环境布局敏感重点管控区 | 资源开发效率要求 | / | / |

综上所述，项目的建设符合生态环境管控单元的总体管控要求，符合要素重点管控单元的总体管控要求，不涉及生态红线，不突破环境质量底线和资源利用上线，不属于环境保护准入负面清单内容。

3.1.4与水资源配置“三先三后”原则符合性分析

寒溪寺水库工程在前期规划设计工作中，全面贯彻落实引调水工程遵守“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”的原则和最严格水资源管理制度，统筹考虑工程引水与节水、治污、生态环境保护的关系。

#### 3.1.4.1先节水后调水

根据《巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程水资源论证报告》，针对本工程提出的节水措施包括：

（1）城乡生活综合用水

在城镇居民和企业中宣传节约用水、增强节水意识，提高人们对节约使用水资源的重视程度，普及节水器具，釆用先进的节水工艺和设备，更新改造城市供水管网，以减少水资源在供水过程中损失，加强再生水利用，通过逐步降低管网漏损率来达到节约用水的目的。

（2）农业畜牧业用水

继续开展灌区内中小型灌区续建配套与节水改造，完善灌排设施体系，提高输配水效率，着力解决农田灌溉“最后一公里”问题。推广现代农业技术：因地制宜发展低压管道输水、喷灌、滴灌、微灌等高效节水灌溉技术。加强农业用水管理：逐步推行农业用水总量控制与定额管理，加强计划用水和需求管理。以高效、节水为原则，以水定作物，合理安排作物的种植结构以及灌溉规模，限制和压缩高耗水、低产出作物的种植面积。

（3）工业节水措施

加强设施设备节水改造，对污水处理设施、输水管道、取水设备等进行节水改造。推进工业节水示范园区建设，选取有节水经验和一定节水成效的企业进行工业节水示范企业建设，以企业设备改造，技术升级，废水回收利用等为载体，大力推广工业节水新技术、新工艺和新设备，形成一批废水利用率高、发展循环经济的示范企业。

（4）水库运行调度

水库本身除水面蒸发外耗水量极小，水库的节水措施主要就是合理调度，处理好工程用水过程和水量平衡问题，提高水资源利用率：采取一定的工程措施，通过选择合理的输水管道、输水路线及其他工程措施减少渗漏水量，从而使相同水量发挥更大效益；水库建成后，通过非工程措施，对水库的合理调度（包括洪水调度），合理调配供水、灌溉及环境用水，提高水资源利用率。

采取上述措施，提高用水效率，符合先节水后调水的原则。

#### 3.1.4.2先治污后通水

巴州区水资源综合规划报告提出完善水功能区管理、完善入河排污口监督管理、加强饮用水水源地保护、入河排污口规范化建设、工业污染防治、城镇污水处理设施及管网建设、农村农业污染防治、加快推广中水回用技术，提高废污水利用率、加强生态保护建设，做好水体保持工作、体改水资源保护意识等措施和要求。

规划提出，到2030年，巴州区渠江及其主要支流水质改善显著，并力争满足水质保护目标；现状水质达标河段保持现有水平，达到相应水功能区水质保护目标要求；城镇集中式饮用水源地水质全部达标，农村集中式饮用水源地水质基本达标。具体规划目标为：重要水功能区水质达标率100%；城镇集中式饮用水源地水质达标率100%，农村集中式饮用水源地水质达标率85%；工业废水排放达标率达到100%；中心城区污水处理率达95%，其它乡镇处理率达85%。

因此，在本工程蓄水前，全面落实地方和水库水污染防治规划提出的各项措施，项目符合先治污后通水原则。

#### 3.1.4.3先环保后用水

水库工程实施后，通过向灌区内供水，可一定程度反补灌区内现状水利设施挤占的生态用水，改善各蓄水工程下游河道的生态环境。

因此，水库工程实施后，蔡家河流域水资源利用率有所提高，区域内的灌溉供水得到保障，既可满足流域自身社会经济发展需要，又有利于维护流域生态环境及用水需求。因此，项目符合先环保后用水原则。

综上所述，项目建设符合水资源配置“三先三后”原则。

3.1.5与寒溪寺水库饮用水水源保护区的符合性分析

1、饮用水源保护区范围

根据《四川省人民政府关于同意划定巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区、调整渠县县城集中式饮用水水源保护区和撤销蒲江县蒲江河右干渠饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2015〕78号），同意划定巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区。

①取水口：寒溪寺水库何家湾隧道入口（东经106°52′40"，北纬31°54′27"）。

②划定后的一级保护区为：取水口向库心侧延伸1000 米以及取水口上游（含入库支沟）的全部水域；一级保护区水域库岸线正常水位（海拔405.8 米）向上纵深200米、入库支沟两岸纵深50 米范围内的陆域（其中化成老场镇段以规划环湖道路为界）。

③划定后的二级保护区为：寒溪寺水库库区一级保护区外的全部水域；除一级保护区外，寒溪寺水库东面水库大坝、东侧分水岭，南面枣清路和化成老场镇规划环湖道路，蔡家河、牛心河、吴家河、七一河和长滩河入库口分别上溯3000 米处所围成的全部陆域。

④划定后的准保护区为：寒溪寺水库流域范围内一、二级保护区以外的全部水域和陆域

本项目

图3.1.5-1 本项目与巴中市寒溪寺水库集中式饮用水水源保护区位置关系图

2、与《四川省饮用水水源保护管理条例》、《巴中市城市饮用水水源保护条例》的符合性分析

本项目位于寒溪寺水库饮用水水源准保护区内。

根据《四川省饮用水水源保护管理条例》中准保护区相关规定：“①禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液；禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物；禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物；禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施；禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全；禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动；禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。

本项目为非污染型项目；不属于对水体污染严重的建设项目。不设排污口，不会向水体排放任何废水。不设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所；不设置生活垃圾转运站；临时堆土场及弃土场均设有相应的防护设施。不涉及危险化学品，不会采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。符合相关要求。

3.1.6与国家和地区相关规划协调性分析

#### 3.1.6.1与国家“十四五”规划纲要的符合性

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，解决防汛薄弱环节，加快防洪控制性枢纽工程建设和中小河流治理、病险水库除险加固，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。”

寒溪寺水库工程是巴中市重点水利工程，科学开展本工程建设对提高下游供水保证率、完善用水保障网具有重要作用。工程建设的同时已考虑下泄生态流量，用于保障下游河道生态用水要求。可见，本工程建设符合我国“十四五”国民经济和社会发展规划纲要。

#### 3.1.6.2与四川省“十四五”规划纲要的符合性

根据《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年2月2日四川省第十三届人民代表大会第四次会议批准）：“第三十三章加强水利基础设施建设，第一节完善现代水利基础设施生态网络：深入推进“再造都江堰”水利大提升行动，构建水安全保障体系。完善“五横六纵”引水补水生态水网，建成蓬溪船山灌区等项目，加快推进向家坝灌区一期、大桥水库灌区二期、亭子口灌区一期等工程建设，争取开工毗河供水二期，深化论证引大济岷、长征渠引水等项目。稳步推进重点水源工程建设，建成李家岩水库等重大工程，加强城市应急备用水源、农村供水和中小型水源工程建设。加快已成灌区续建配套与现代化改造，健全完善灌排工程体系。”

本工程属于小型水利工程，工程建设符合四川省“十四五”规划纲要。

#### 3.1.6.3与巴中市“十四五”规划纲要的符合性

《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：“加快7座供水中型水库建设。开工建设青龙嘴、官房沟水库，加快双河、谭家河、干沟河、案家沟、望京水库等中型水库前期工作。全面建成湾潭河等中型水库，发挥工程效益。开工汇田河、建成仓库湾等小型抗旱供水水源工程。加快龙洞沟水库灌区、流里河水库灌区等中型灌区续建配套与节 水改造。提升农村供水保障水平，着力解决农村供水水源不稳定问题，推进建设一批规模化农村供水工程、建设改造一批规范化小型供水工程、更新改造一批老旧供水工程和管网，强化水源水质保护和农村供水工程管护。”

寒溪寺水库工程符合巴中市十四五规划纲要。

3.1.7与规划环评的符合性分析

《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划报告》已开展了规划环境影响评价工作。其规划环境影响报告及审查意见（环审〔2011〕201号）对规划优化调整和实施过程中的要求包括：1）对涉及国家、省级自然保护区核心区、缓冲区的，以及自然保护区“三区”划分不明确的工程应重新选址或暂缓实施；2）对涉及国家、省级自然保护区实验区、风景名胜区、地质公园、森林公园的工程应优化选址，避免对环境敏感区造成不利影响；3）对水质不达标河段、重金属污染综合防治重点区域、水资源开发利用率较高区域、生态环境用水需求高等环境敏感区域的水源工程，应深入论证工程实施的环境合理性和可行性；4）加强流域综合管理，建立可持续的水库调度方式，协调上、下游，河流与湖泊等水体生态环境需水关系，在不同时间、空间尺度上满足河流基本生态流量；5）在缺水区域，提出优先发展低耗水产业和节水农业，从源头减少水资源消耗。

从寒溪寺水库本阶段设计成果分析，本工程不涉及国家、省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等环境敏感区；工程枢纽区所在蔡家河河段水质良好，水资源的数量和质量均有保证；工程在设计中已考虑坝址下游减水河段的生态环境用水需求以及流域内供需水的平衡；工程控灌区在灌溉制度设计上已考虑了节水农业的要求。

根据已批复的《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划环境影响报告书》（批复见附件），其主要结论如下：

《西南五省（区、市）水源工程建设规划》深入贯彻落实科学发展观，以促进西南五省（区、市）经济社会可持续发展与改善生态环境为根本目标、统筹安排，以保证生活用水、改善生产和生态用水为目的，把改善生态环境和提高农民收入水平结合起来，显著提高水利对经济社会发展的支撑力，对实现西南地区经济社会又好又快发展具有重要的推动作用。

水源工程建设规划实施过程和实施后，将对实施作业及影响区域的水环境、生态环境、环境敏感区和社会环境造成一定不利影响，特别是水源工程建设规划蓄水工程造成的水库淹没、水资源调配和平衡，水利工程挡水建筑物造成河道阻隔和鱼类生境破碎化，以及水源工程建设规划对环境敏感区功能分区、完整性和保护价值造成一定影响；但是，按照国家法律法规规定和本报告提出的环境保护措施，特别是在优化调整水源工程建设规划项目、经过行政主管部门同意的条件下，水源工程建设规划造成的不利影响可以得到避免和有效减缓，其环境的影响范围和程度是可以接受的。从生态和环境保护角度看，四川省重点水源工程近期建设规划中型项目基本不存在制约性环境因素。

规划环评对下阶段环境影响评价的要求：规划所包含的近期建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析与重要环境敏感目标的区位关系和对其产生的环境影响，充分论证水源工程选址和建设的环境合理性和可行性，制定切实可行的环境保护措施。

寒溪寺水库工程建设不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感点。因此，寒溪寺水库建设符合西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划要求的。

3.1.8与《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》的符合性

《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》的主要目标为：

“十四五”时期，围绕“美丽巴中”的发展愿景，推动“三市两地一枢纽”建设，巴中市水环境质量得到提升，水生态系统服务功能显著增强，河流生态流量保障系统基本建立，水生态环境风险防范能力显著增强，水生态环境管理制度逐步完善，水资源、水生态和水环境统筹推进格局基本形成。

水环境质量持续改善。到2025年，巴中市地表水国控、省控断面达到或优于Ⅲ类水质比例和重要江河湖泊水功能区水质达标率达100%；县城及以上集中式饮用水水源地达到或优于Ⅲ类 水质比例达100%，乡镇集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例达98%以上；巴河干流及主要支流水质稳定保持在优良水平，确保“一江清水出巴中”。

水资源保障程度显著提高。到2025年，巴中市水资源得到有效保护和合理利用，生态流量得到有效保障。巴河、通江河 和蹬子河上的 5 个站点生态流量稳定达到要求。

水生态系统更加稳定。水源涵养区、河湖生态缓冲带等水 生态空间保护修复初见成效，水生生物多样性稳步恢复，河流和重要湖库湿地生态系统稳定性和生态服务功能逐步提升。

渠江上游生态安全屏障更加稳固。到2025年，力争成功创建国家生态文明建设示范市，美丽巴中建设目标取得重要进 展，进一步筑牢渠江上游生态安全屏障。到2035年，巴中市重点河流、湖库基本建成美丽河湖，渠江上游重要生态屏障更加稳固，建设美丽巴中的水生态环境目标基 本实现，充分满足人民对优美水生态环境需要。

寒溪寺水库工程建设将在一定程度上对水环境、大气环境等造成影响，但可通过采取相应的水环境及大气环境保护措施予以减免和减缓，在严格执行废污水防治及库区水环境保护措施的前提下，不会造成蔡家河水质恶化。在集中安置点建设严格落实生活垃圾和污水处理措施的前提下，对促进所在区域农村环境综合整治有利。因此，本工程建设在严格执行相关环保要求后与《巴中市“十四五”水生态环境保护规划》相符。

3.1.9与水污染防治要求的符合性分析

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）中提出“优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。”

本工程充分考虑蔡家河流域水资源和区域社会经济发展特点，通过建设寒溪寺水库工程，保障区域社会经济发展用水要求。在进行需水预测时充分考虑节约用水措施的落实和提高用水效率，优先使用既有供水设施水量，并统筹考虑下游生态需水量，优化水资源配置方案，最大程度地维护蔡家河下游生态系统的结构和功能，符合“水十条”的要求。

因此，本工程的建设符合新时期治水战略，符合“水十条”的相关要求。

3.2工程总体布置合理性分析

3.2.1坝址及供水线路选择环境合理性

#### 3.2.2.1坝址比选环境合理性

初设阶段根据现场地形、地质及建筑物布置确定上、下两条坝线进行比较选择。

上坝址位于原寒溪寺水库坝址处，两岸地形基本对称，受库容和地形条件限制，坝轴线可选择的范围较小，仅150m左右。本阶段拟定了两条坝线进行比选，上坝线为原可研阶段推荐的上坝址位轴线，即原寒溪寺水库坝址处，下坝线布置在距上坝线下游100m处。再往下游，河床变宽变陡，两岸耕地及居住的村民较多，工程投资显著增加，因此，再往下游选择坝线不合适。

坝轴线上游已建老坝体为粘土斜墙堆石坝，坝顶高程668.30m，坝顶宽约6m，顺河向长215m，由含碎石粉质粘土防渗体、堆石体、排水棱体三部分组成。老坝体主要由大坝填筑的含碎石粉质粘土构成，具中等压缩性、抗剪指标低的特征，整体含水量偏高。经地质勘探及试验表明，原老坝体填筑质量较差，扩建坝体不能在其上加高，根据老坝体土体特征及位置，可作为扩建坝体的上游施工围堰使用。

图3.2.1-1    寒溪寺水库大坝上、下坝线相对位置图

2个坝址方案环境比选成果见表。

表3.2.2-2  不同坝址环境影响比较成果表

| 项目 |  | 坝线 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两个坝线比较 | 比较结果 |
| 建坝条件 | 地形 | “V”型谷，地形坡度25～45°之间 | 上坝线较优 |
|  | 工程地质 | 坝基岩体均为砂岩、粉砂质泥岩互层，覆盖层厚度及帷幕灌浆深度上坝线较优 | 上坝线较优 |
| 枢纽布置条件 | 大坝 | 下坝线坝高大，轴线偏长，填筑量偏大 | 上坝线优 |
|  | 溢洪道 | 下坝线溢洪道较长 |  |
|  | 取水放空隧洞 | 上坝线可利用已成隧洞，下坝线需新建 |  |
|  | 工程部分投资 | 上坝线工程部分投资较下坝线少1128.24万元 |  |
| 施工条件 |  | 施工布置、交通、工期相当；下坝线围堰工程量稍大；下坝线距石渣料场稍远 | 上坝址略优 |
| 移民征地及补偿 |  | 上坝线移民部分投资较下坝线少57.3万元 | 上坝线较优 |
| 枢纽+移民总投资 |  | 上坝线总投资较下坝线少1185.54万元 | 上坝线优 |

经综合分析比较，上、下坝线均具备建坝条件，从地形地质条件、枢纽布置及投资比较，上坝线优于下坝线，故综合考虑，本阶段推荐上坝线。

#### 3.2.2.2供水线路及方式选择环境合理性

根据灌区分布，走向大致由北向南，由左岸取水隧洞出口后沿蔡家河左岸行至陈家山，建渡槽跨至右岸，右岸取水洞连接渠于渡槽出口处汇入干渠，之后干渠南行过岳家坡、尖佛山、何家塝、冯家梁，到达原凌云乡代洛山，建隧洞穿山进入石门乡，之后继续南行止于登高寨。渠线基本沿山腰布置，多为傍山渠道。

整个干渠线路较短且单一，干渠渠线仅有局部线路可进行选择。干渠在岳家坡与何家塝之间有三条线路方案，方案一穿隧洞直线前行，方案二沿蔡家河右岸山腰而行，方案三蔡家河右岸山腰后穿隧洞而行。三条线路均具备建渠条件，本阶段对三个方案进行技术经济比较。

1）方案一：隧洞方案（推荐方案）

干渠经左岸取水洞出口取水，在坝下游过陈家山渡槽后，沿蔡家河右岸傍山而行，在岳家坡转入尖佛山隧洞。该方案隧洞长1324m。

2）方案二：管线方案

干渠经左岸取水洞取水，在坝下游过陈家山渡槽后，沿蔡家河右岸傍山而行，经原凌云乡白岩河，到方案一的尖佛山隧洞出口。该方案均为暗管，全长2520m，管线多经陡坡。

3）方案三：管线+隧洞方案

干渠经左岸取水洞取水，在坝下游过陈家山渡槽后，采用管线沿蔡家河右岸傍山而行，行至张家岩后采用隧洞穿尖佛山，至尖佛山隧洞出口。该方案前段为暗管，长度为960m；后段为隧洞，长度为910m。该方案全长1870m。

图5.3.3-1  干渠局部线路比选示意图

对各方案统计工程量、占地及投资，详见下表。

表5.3.3-1  干渠局部线路方案比较表

| 项 目 | 单位 | 方案一 （隧洞） | 方案二 （管线） | 方案三 （管线+隧洞） | 方案一方案二 | 方案一方案三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、渠道总长 | m | 1324 | 2520 | 1870 | -1196 | -546 |
| 2、主要工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 土方开挖 | m3 | 159 | 7866 | 3020 | -7707 | -2861 |
| 石方开挖 | m3 | 318 | 24910 | 9482 | -24592 | -9164 |
| 石方洞挖 | m3 | 5873 | / | 3996 | 5873 | 1877 |
| 土石方填筑 | m3 | 40 | 26508 | 10206 | -26468 | -10166 |
| 混凝土浇筑 | m3 | 2932 | 300 | 2112 | 2632 | -820 |
| DN1200钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | m | / | 2520 | 960 | -2520 | -960 |
| DN50PVC排水管 | m | 1103 | / | 750 | 1103 | 353 |
| 喷C20混凝土 | m3 | 502 | / | 340 | 502 | 162 |
| 砂浆锚杆 | 根 | 2727 | / | 1860 | 2727 | 867 |
| 回填灌浆 | m2 | 3641 | / | 2480 | 3641 | 1161 |
| 钢筋制安 | t | 144 | / | 82 | 144 | 62 |
| 3、占地 | 亩 | 0.33 | 36.48 | 14.68 | -36.15 | -14.35 |
| 4、投资（合计） | 万元 | 548.59 | 673.52 | 628.38 | -124.93 | -79.79 |
| （1）建筑工程投资 | 万元 | 547.82 | 605.25 | 602.54 | -57.43 | -54.72 |
| （2）征地补偿投资 | 万元 | 0.77 | 68.27 | 25.84 | -68.50 | -25.07 |

由表可知，由于该段山体坡度大，陡坎多，管线渠线长，致使方案二管线方案开挖量大，边坡支护工作量大，弃渣多，占地多，施工难度较大；而方案一隧洞方案进出口布置施工场地等条件较好，弃渣量相对较小，占地少，方案一总投资比方案二少124.93万元，比方案三少79.79万元。综上所述，推荐干渠该段线路采用方案一，即隧洞方案。

灌区共布置干渠1条，渠道走向大致由北向南，由左岸取水隧洞出口后沿蔡家河左岸行至陈家山，建渡槽跨至右岸，之后干渠南行过岳家坡、尖佛山、何家塝、冯家梁，到达原凌云乡代洛山，建隧洞穿山进入石门乡，之后继续南行止于登高寨。灌区干渠总长7.887km。

3.2.3正常蓄水位方案环境合理性

工程共拟定了694.00m、695.00m和696.00m三个正常蓄水位方案，随着水位的抬升，淹没损失有所增加，但各方案在水文情势、水温、水质、水生生态等方面的影响大致相当，各正常蓄水位选择方案不涉及环境敏感区，无重大环境制约性因素。从满足供水要求程度看，随着正常蓄水位的升高，寒溪寺水库不同正常蓄水位相同水平年下供水量差别不大，且都能保证灌区以及城区的供水要求；当正常蓄水位降低至694.00m时，灌溉供水、农村供水保证率均低于要求，不能满足设计水平年灌溉、城镇和农村人畜供水要求，是不合适的。

表3.2.4-1  正常蓄水位方案环境比选表

| 项目 |  | 方案 |  |  |  |  | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 694m | 695m |  | 696m |  |  |
| 水文情势 | 水库库容（万m3） | 295.4 | 313.6 |  | 332.5 |  | 694m方案优 |
|  | 环境影响 | 随着正常蓄水位的升高，水文情势影响略大 |  |  |  |  |  |
| 多年平均供水量万m³ |  | 360.8 | 365.7 |  | 368.5 |  | 差别不大 |
| 水环境（水温、水质） |  | 各方案水库水温均为稳定分层型，对水温、水质影响基本无差别 |  |  |  |  | 相当 |
| 陆生生态 | 土地（亩） | 486.25 | 531.28 |  | 566.45 |  | 694m方案优 |
|  | 影响植物种类和生物量损失 | 各方案涉及的植物种类基本一致且均为个体损失；随着水位抬升，生物量损失逐渐增大 |  |  |  |  | 差别不大 |
|  | 影响保护动物 | 均不涉及主要繁殖和栖息地，各方案影响差别不大 |  |  |  |  | 差别不大 |
| 水生生态 |  | 随着水位抬升，对水生生态的影响略大 |  |  |  |  | 差别不大 |
| 其他 |  | 各蓄水位方案均不涉及环境敏感区 |  |  |  |  | 差别不大 |
| 投资，万元 |  | 25848.48 |  | 26266.01 |  | 26903.52 |  |

因此，从环境保护角度，推荐695m正常蓄水位方案是合理的。

3.2.4施工规划方案环境合理性

#### 3.2.4.1料场选取环境合理性分析

（1）南江县桥亭乡圣宝石料场

南江县桥亭乡圣宝石料场位于南江县红鱼洞水库左坝肩下游侧黄莲树塘，有公路和工区相通，交通方便，距离约115.6km。该料场目前正在开采中，对外出售骨料、块石，该料场料源为南江县红鱼洞水库骨料、块石、堆石料料原地。

根据调查，该料场目前剩余开采量约400万m3，日生产骨料能力约1500m3；其储量丰富，生产能力能满足工程需要。不属于本项目评价范围。

（2）蒋家河石料场（石渣料）

蒋家河石料场位于寒溪寺水库库尾右岸，距坝址直线距离为0.95km。料扬地形为一单斜山，高程667.91m～757.33m，整体坡度为16°～20°；料场中部分布一冲沟，冲沟流向为S79°E，横穿料场；料场临河地形陡峻，平均坡度为47°～65°。

该料场主要植被类型均为灌丛和芒草丛等，未发现珍稀保护动植物，未占用生态公益林。料场占地也不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、湿地公园、文物保护单位、水源保护区等环境敏感区。料场选址不属于县级以上人民政府划定的崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区。料场在淹没线范围内，附近居民已搬迁安置。从环保的角度出发，石料场的选址具有环境合理性。

#### 3.2.4.2弃渣场方案环境合理性分析

1、枢纽工程

枢纽工程弃渣28.59万m3，弃渣应合理规划，避免随意堆存，防止造成水土流失和导致次生地质灾害，保护生态环境。本工程弃渣场规划原则如下：

1）渣场布置不影响河道行洪，并按环境、水土保持要求布置，工程完工后造地复耕。

2）水库枢纽工程开挖弃渣本着少占耕地，保护环境的原则布置弃渣场。

3）弃渣尽量堆放于荒坡或荒沟内，尽量少占或不占耕地，不占用基本农田，避开泥石流沟、滑坡体、崩塌等不良地质地段。

根据以上渣场规划原则、工程建筑物的分布及地形地质条件，本工程共设置4个弃渣场，1#弃渣场集中设置于大坝下游左岸，弃渣量4.25万m3，平均堆高3.5m，弃渣占地面积18.19亩；2#弃渣场设置于库尾蒋家河石料场附近，弃渣量23.22万m3，平均堆高15m，弃渣占地面积27.84亩；3#弃渣场设置于谭家河补水工程附近，弃渣量0.39万m3，平均堆高1.5m，弃渣占地面积3.87亩；4#弃渣场位于刘家河补水附近，弃渣量0.74万m3，平均堆高2.0m，弃渣占地面积5.43亩。渣场布置不影响河道行洪，并按环境、水土保持要求布置，工程完工后造地复耕（库内石料场弃渣场可不复耕）。

表3.2.4-2  枢纽工程渣场规划特性表

| 渣场编号 | 渣场位置 | 弃渣来源 | 堆渣量 万m3 | 占地面积 亩 | 平均堆渣高度 m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 大坝下游左岸 | 大坝、溢洪道、隧洞开挖弃渣 | 4.25 | 18.19 | 3.5 | 复耕 |
| 2# | 石料场 | 大坝、石料场弃渣、补水隧洞弃渣 | 23.22 | 25.60 | 16 | 不复耕 |
| 3# | 谭家河补水 | 补水工程开挖弃渣 | 0.39 | 3.87 | 1.5 | 复耕 |
| 4# | 刘家河补水 | 补水工程开挖弃渣 | 0.74 | 5.43 | 2 | 复耕 |
| 合计 |  |  | 28.59 | 53.10 |  |  |

2、渠道工程

渠道工程占线较长，弃渣应合理规划，避免随意堆存，防止造成水土流失和导致次生地质灾害，保护生态环境。本工程弃渣场规划原则如下：

1）渠系工程战线长，工程点多且分散，采用分散布置渣场。

2）在倒虹管、明渠渠道外侧附近布置渣场。

3）渠道工程按每2km左右的土石方开挖及回填进行土石平衡，回填量不足部分就近相邻渠段调配。

4）施工弃渣尽量不跨溪沟、河流，不翻山转运弃渣。

5）渣场尽量布置在弃渣量较大建筑物附近。

6）弃渣尽量堆放于荒坡或荒沟内，尽量少占或不占耕地，不占用基本农田，避开泥石流沟、滑坡体、崩塌等不良地质地段。

根据以上渣场规划原则，本工程共设置4个渣场，总弃渣量3.75万m3。

表3.2.4-3  渠道工程渣场规划特性表

| 渣场编号 | 渣场位置 | 弃渣来源 | 堆渣量 万m3 | 占地面积 亩 | 平均堆渣高度 m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干0+800 | 干渠管线及尖佛山隧洞 | 0.49 | 2.12 | 3.5 |  |
| 2 | 干2+200 | 干渠管线及尖佛山隧洞 | 0.68 | 3.40 | 3 |  |
| 3 | 干4+600 | 干渠管线及代洛山隧洞 | 2.30 | 17.22 | 2 |  |
| 4 | 干6+350 | 干渠管线及代洛山隧洞 | 0.27 | 2.70 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 3.75 | 25.44 |  |  |

工程选择的弃渣场选址位置位于农村，占地类型主要为耕地和荒地，附近无公共设施、基础设施、工业企业、居民点等会造成重大影响的区域；渣场占地范围内无不良地质条件，无发生滑坡、泥石流等的可能性，不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、水源保护区、湿地公园、文物保护单位等环境敏感区域，没有珍稀保护动植物分布；从弃渣处置方式来看，采取的是集中定点处置，与线性分散、无序堆放相比，虽在一定程度上增加了运距，但对沿途景观的破坏小，易集中布设水土保持防护措施。施工中严格要求施工单位在弃渣过程中先拦后弃，施工前将表土剥离，堆渣结束后，作为临时占地覆土土料来源。因此，弃渣场具有较好的环境合理性。

#### 3.2.5.4施工工厂布置环境合理性分析

本工程施工生产生活区布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理、节约用地、施工临时设施尽可能与永久设施相结合的原则进行。

（1）枢纽工程区

a）砂石加工系统

本工程需混凝土粗、细骨料4.28万m3，采用工区附近商混站购买商品混凝土获得，不再另外开采加工或购买混凝土粗、细骨料。

垫层及过渡料4.29万m3，块石料3.15万m3，考虑全部从南江县红鱼洞水库附近人工骨料场购买成品获得，综合运距约115km。本工程不再设置砂石骨料加工系统。

b）混凝土拌和系统

根据建筑物分布，结合巴州区环保要求、地形条件和施工总进度安排，本工程混凝土采用购买商品混凝土成品获得，工区内不再设置混凝土拌合系统。

沥青混凝土需要现场加热拌制，现场及时摊铺施工，故工区内右岸下游布置1座沥青混凝土拌和站。

c）施工供风、供水、供电系统及通讯

1）施工供风

枢纽左岸布置有放空导流隧洞、溢洪道等；库尾则是石渣料场及补水隧洞出口。由此枢纽工程分别在左岸、右岸和石渣料场设置集中供风站，站内配备1台5L—40/8型空压机及1台4L—20/8型空压机；根据工程布置、施工进度计划安排，补水工程及其他建筑物施工供风采用分散设置移动供风站，根据施工布置枢纽工程共设8座供风站，枢纽工程压气站规划见表。

表2.3.4-8  枢纽工程压气站规划表

| 序号 | 位置 | 型号 | 数量 台 | 供风量 m3/min | 功率 KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石料场 | 5L—40/8 | 2 | 2×40 | 2×250 | 固定式 |
| 2 | 拦河坝右岸 | 4L—20/8 | 1 | 20 | 130 | 固定式 |
| 3 | 拦河坝左岸 | 4L—20/8 | 1 | 20 | 130 | 固定式 |
| 4 | 放空隧洞进口 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |
| 5 | 放空隧洞出口 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |
| 6 | 1#补水枢纽 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |
| 7 | 2#补水枢纽 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |
| 8 | 2#补水隧洞出口 | BYH—10/7 | 1 | 10 | 75 | 移动式 |

2）施工供水

根据枢纽工程各施工点水源条件，就近分散进行施工供水规划。即采用建抽水站和溪沟水解决生产用水，拦河大坝左右岸施工分别各建1座抽水站集中供水，其它用水选择小型潜水泵抽取。施工供水规划见下表。

表2.3.4-9  施工供水规划表

| 序号 | 位置 | 水源 | 型号 | 数量 台 | 功率 KW | 供水量 m3/s | 扬程 m | 水池容积m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝下游左岸 | 寒溪寺库内取水 | IS80-50-315B | 1 | 22 | 42 | 88 | 20 |
| 2 | 大坝下游右岸 | 寒溪寺库内取水 | IS80-50-250B | 1 | 37 | 50 | 125 | 20 |
| 3 | 1#补水枢纽 | 溪沟水 | IS80-50-315B | 1 | 22 | 42 | 88 | 10 |
| 4 | 2#补水枢纽 | 溪沟水 | IS80-50-315B | 1 | 22 | 42 | 88 | 10 |

3）施工供电

枢纽工程常规供电

本工程施工由国家电网供电，枢纽拟从附近架设10KV输电线至工区，根据建筑物布置和施工安排设置降压站，再由降压站架设380V动力线和220V照明电线至各施工点和生活区，满足用电要求。枢纽及补水工程区共设置3座降压站（220KVA一座、400KVA两座），总容量1020KVA。新建10KV输电线3.0km，高峰用电负荷810KW。

施工供电规划见下表。

表2.3.4-10  施工供电规划表

| 序号 | 位置 | 降压站容量 | 10KV输电线路架设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝下游右岸 | 400KVA | 0.5km | 备用1台75KW柴油发电机 |
| 2 | 2#补水枢纽 | 400KVA | 1.0km | 备用1台75KW柴油发电机 |
| 3 | 石料场 | 220KVA | 1.5km | 备用1台75KW柴油发电机 |

4）施工通讯

枢纽工区附近已有通信光缆，可从坝址下游右岸0.5km处的居民社区接线到枢纽施工区，在生活与办公区，安装直拨电话及宽带网络解决对外通讯联系，施工现场采用手机和对讲机进行信息联系，需架设通讯线电杆1.0对km。

5）综合加工及机械修配厂

综合加工系统

在坝下游右岸集中设置钢筋、木模加工厂，加工能力各为5t/班和2m3/班。

修钎站

根据本工程的布置分别在大坝下游右岸和石料场施工点设置修钎站。

辅助企业生产技术特性见下表。

表2.3.4-11  辅助企业生产技术特性见表

| 序号 | 项目 | 位置 | 座 | 生产班制 班/天 | 生产人数 人 | 建筑面积 m2 | 占地面积 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械修配系统 | 大坝下游右岸 | 1 | 2 | 8 | 180 | 500 |
| 2 | 汽车保养站 | 大坝下游右岸 | 1 | 2 | 5 | 200 | 500 |
| 3 | 钢筋加工厂 | 大坝下游右岸 | 1 | 1 | 4 | 50 | 150 |
| 4 | 木材加工厂 | 大坝下游右岸 | 1 | 1 | 6 | 50 | 150 |
| 5 | 修钎站 | 库内石料场 | 1 | 1 | 4 | 30 | 90 |
| 6 | 修钎站 | 大坝下游右岸 | 1 | 1 | 2 | 30 | 90 |

机械修配、汽车保养站

本工程施工机械化程度较高，选用的大中型机械较多，施工队伍的施工机械及汽车进场前应完成大修。为保证施工机械设备的正常运行和提高效率，需设置相应规模的维修保养厂，但是由于本工程距巴中市城区不远，当地修配企业可做为本工程施工机械的维修、保养、零配件供应的主要依托，为减少工程现场修配系统的规模，在工地只设置较小规模的汽车保养站和机修站，满足施工机械设备的小修和保养，机械设备的大修等委托巴中市区有关修理厂进行。

金属结构及机电设备拼装场

金属结构及机电设备拼装场集中布置于大坝下游左岸，建筑面积100m2，占地面积200m2。

（2）灌区工程

a）混凝土拌和站

寒溪寺水库渠道工程混凝土浇筑总量为0.83万m3。根据渠道工程混凝土浇筑沿线分布，管线、渡槽、隧洞及小型建筑物等建筑物混凝土浇筑点多等特点，拟在建筑物点设移动拌和站，站内设设置0.4m3混凝土拌和机，混凝土拌和站规划见下表。

表2.3.4-12  渠道工程混凝土拌和站规划表

| 序号 | 位置 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单台生产率 m3/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈家山渡槽工程 |  |  |  |  | 利用商混 |
| 2 | 管线工程 | JZC375 | 台 | 3 | 12 | 移设使用 |
| 3 | 尖佛山隧洞工程 | JZC375 | 台 | 2 | 12 | 移设使用 |
| 4 | 代洛山隧洞工程 | JZC375 | 台 | 2 | 12 | 移设使用 |

b）机械修配、汽修、保养及综合加工系统

机械修配系统及汽车保养场：巴中市及渠道附近场镇（凌云、玉堂街道）具有一定的机械修配和汽车修理能力，能为工程汽修、机械修理提供服务，可以作为修配加工的依托，工地只需设置较小规模的修配加工企业，承担工程施工机械设备的小修任务。

综合加工工厂包括钢筋加工厂、木才加工厂等，根据建筑物布置特点，采用集中设置加工厂，分散分段供应成品方案。综合加工工厂特性见下表。

表2.3.4-13  渠道工程综合加工工厂特性表

| 项目 |  | 单位 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋加工厂 | 干渠工程工区 | t/台班 | 2.0 |
| 木材加工厂 | 干渠工程工区 | m3/台班 | 1.0 |

c）施工供风、供水、供电及通讯

1）施工供风

根据渠道工程施工方法，本工程施工供风系统分工区分施工点布置，管线工程开挖采用YV-6/7型移动式空压机移动使用；渡槽、隧洞、小建等建筑物施工供风根据需要在建筑物处设YV-6/7型移动式空压机，初步规划设置5座供风站。

表2.3.4-14  渠道工程供风站规划表

| 序号 | 渠道名称 | 设备型号 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干渠管线工程 | YV-6/7 | 4 | 移设使用 |
| 2 | 尖佛山隧洞进口 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |
| 3 | 尖佛山隧洞出口 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |
| 4 | 代洛山隧洞进口 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |
| 5 | 代洛山隧洞出口 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |
| 6 | 陈家山渡槽 | YV-6/7 | 1 | 移设使用 |

2）施工供水

根据各工程点水源条件，依就近分散原则进行供水规划。分别采用建抽水站，挖蓄水池等工程措施解决渠道工程生产生活用水。经规划该工程需建抽水站7处，10m3水池7座。

表2.3.4-15  渠道工程抽水站规划表

| 序号 | 渠道名称 | 型号 | 数量 台 | 供水量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线工程 | IS65-40-250 | 3 | 3×25 | 80 | 3×15 | 设10m3水池3处 |
| 2 | 尖佛山隧洞进口 | IS65-40-250 | 1 | 25 | 80 | 15 | 设10m3水池 |
| 3 | 尖佛山隧洞出口 | IS65-40-250 | 1 | 25 | 80 | 15 | 设10m3水池 |
| 4 | 代洛山隧洞进口 | IS65-40-250 | 1 | 25 | 80 | 15 | 设10m3水池 |
| 5 | 代洛山隧洞出口 | IS65-40-250 | 1 | 25 | 80 | 15 | 设10m3水池 |

3）施工供电

本工程施工用电就近从国家电网架设10KV输电线路至各施工点，设置降压站，各工区形成相对独立完整的施工供电系统，对部分远离现有电源的渠段，施工时可采用自备柴油发电机供电或采用油动机具施工。本渠道工程共需设置降压站2座，总计共需架设10KV输电线路2.0km。为确保重要建筑物施工不受停电影响，考虑自备电源应急，需备用30KW发电机2台。

4）施工通讯

工程施工期的通讯，可通过附近乡镇机关、移动网络运营商等通信设备联系，并配置一定数量的无线电手机及对讲机进行场内外通信联系。

总体而言，水库施工场地选择无环境制约因素，施工场地的布设以合理利用地形条件、方便工程施工、减少施工占地、缩短运输线路为原则进行规划，对于减少工程土石方开挖量和弃渣量，节约土地资源，防治水土流失，控制施工期“三废”及噪声污染具有积极作用，施工场地的选择基本满足环境保护的要求。

3.2.5移民安置规划方案环境合理性

（1）生产安置方案的环境合理性

本工程生产安置所需耕地主要通过就近调剂的方式分配，无需新开垦耕地，不会对生态环境造成明显不利影响，从环境影响角度，安置方式较为合理。

（2）搬迁安置方案的环境合理性分析

本工程农村移民搬迁安置采取分散安置方式进行安置。分散安置点均位于本组境内的水库工程建设征地范围以外居民聚居点附近的平缓台地上。地形相对平缓，地面坡度一般小于10°，适宜修建移民分散安置点；安置点用水采用打井取水方式解决；安置点用电可直接从当地农网接线；安置点附近有农村道路通过，新修入户道路与其连接后，对外交通方便。

（3）专项设施复建方案的环境合理性

本工程建设征地涉及的专项设施主要为交通设施，经与权属人协商，不对该处设施进行处理。因此从环境影响角度，专项设施复建方案总体合理。

3.3工程施工影响源分析

3.3.1施工废水

施工期间，水污染源主要来自混凝土拌合系统废水、含油废水、基坑废水、生活污水。污染物主要为SS、石油类、BOD5、CODCr等。

#### 3.3.1.1生产废水

生产废水主要来源于混凝土生产系统、施工机械停放场等，其中碎石加工系统是最大的污染源。

（1）混凝土拌合系统冲洗废水

枢纽工程根据施工总布置及施工总进度，结合本工程建筑物布置的特点，拟在枢纽区工区布1个混凝土生产系统。系统设计生产能力约45 m3/h，配备HZS60型混凝土拌和站1座，三班制生产，场地整体高程在全年20年一遇度汛水位以上。

鉴于灌区工程战线较长，根据灌区工程布置情况及施工进度安排，拟在灌区工程沿线布置移动式混凝土搅拌机。由于灌区工程单个建筑物规模小，混凝土浇筑强度较低，共设置10座JZC350型混凝土搅拌机，主要靠近灌区各主要建筑物附近，拌和机移动循环使用。混凝土生产系统废水包括拌和站、地面等的冲洗废水。

拌和站、地面等的冲洗废水量主要由拌和系统的规模和数量决定。产生情况见表3.3.1-1。

表3.3.1-1混凝土拌和系统废水产生情况一览表

| 工区 | 拌和站数量（座） | 每次单站冲洗水量（m3） | 冲洗频率 | 冲洗水损失率 | 日废水产生量（m3） | 施工期总量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土系统 | 1 | 6 | 每日三班、每班冲洗一次 | 10% | 16.2 | 1.02 |
| 拌合机 | 10 | 2 | 每日冲洗一次 | 10% | 18 | 0.54 |
| 合计 |  |  |  |  | 34.2 | 1.56 |

综上，枢纽工程区混凝土拌合站废水量约16.2m3/d，灌区工程混凝土拌合机废水量约18m3/d。本工程枢纽工程、灌区工程主体工程施工工期分别为21个月、10个月，则施工期共产生混凝土拌合冲洗废水约1.56万m3。

拌和站冲洗废水排放量小，排放具有间断性和分散性的特点，但泥沙悬浮物含量较大，pH值偏高。但根据同类工程施工监测资料，该类废水悬浮物和pH值浓度较高（SS约为5000mg/L，pH约值为11.6）。

（2）含油废水

枢纽工程区机修、汽修依托巴州区现有修理厂资源，不再设置修配系统。灌区工程以中小型机械设备为主，各施工区设备使用量不大，施工机修、汽修以巴州区及工区附近乡镇已有修理厂为依托，故施工期无修配废水产生。

本工程在枢纽工程区、灌区工程区各设置了1处综合加工厂，枢纽工程区综合加工厂布置在坝址上游左岸工区，灌区工程综合加工厂布置在黄坭支渠预留管道接口处。工程施工期会产生机械冲洗废水，主要含SS和石油类。根据施工组织设计，本工程约有162辆（台）机械设备，枢纽区和供水施工区机械设备数量按3:2估算，即枢纽区97辆（台）和供水施工区65辆（台）。按每辆每日冲洗1次计算，冲洗用水量为100L/辆∙次，产污率取90%，则冲洗废水量约0.09m3/（辆∙次），枢纽工程区和灌区工程区含油废水产生量约为8.73m3/d和5.85m3/d。本工程枢纽工程主体工程施工期21个月，灌区工程主体工程施工期10个月，工程施工期间含油废水产生总量约0.73万m3，枢纽工程、灌区工程区分别为0.55万m3、0.18万m3。

（3）基坑排水

基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水包括围堰闭气后基础及围堰渗水、基坑积水等。经常性排水包括施工期降水、基础和围堰渗水、施工弃水等。初期排水水质与河流水质基本相似，经常性排水包含了大量的渗水及降水，导致含有SS和少量石油类等物质。

根据已建水利水电工程监测资料，由混凝土浇筑和养护等形成的碱性水，使基坑废水pH值达11～12，悬浮物浓度约2000mg/L。

（4）隧洞排水

根据本工程建设特点，工程施工对地下水环境的影响主要表现在隧洞工程开挖。隧洞工程开挖主要影响地下水水质和地下水疏排。水库隧洞工程主要为取水（导流、放空）隧洞。水库取水（导流放空）隧洞由进口段、洞身段、消力池和泄水渠段等组成，隧洞全长396.6m。隧洞施工废水中污染物主要来源为：爆破材料产生的污染、机械设备产生的污染、注浆材料和支护过程的污染。

（1）爆破材料产生的污染。隧道开挖常用的爆破材料主要为炸药。爆炸后产生主要物质为N2、NO2、NH3和钠盐，其水溶态为NH4+、NO3-、Na+，乳化硝铵炸药还可能含有一些脂类物质。此外，乳化炸药中的乳化剂为一些石油类物质，随涌水流入地表以后下渗也可能造成地下水体的污染。

（2）机械设备产生的污染。施工过程中使用的开挖设备、钻孔设备、运渣机械、喷锚注浆机械等均会不同程度地产生油污。

（3）注浆材料和支护过程的污染。注浆材料主要是水泥水玻璃溶液。当喷射混凝土以及模筑时，流失的注浆材料（包括水泥砂浆、混凝土等）等液态物

质，成为隧道污染物的一个来源。

因隧洞涌水量无论是正常涌水量还是最大涌水量，都是依季节变化，预测时误差较大，本阶段不对水量进行估计。隧洞施工时如遇涌水，应做好清污分流措施，且洞口设置二级沉淀池，对隧洞涌水进行沉淀，沉淀时间不低于2h，处理达标后回用于绿化、场地洒水，禁止直排入水体。

#### 3.3.1.2生活污水

生活污水主要来自于施工营地现场办公、施工人员餐饮、洗浴和卫生冲洗排放等污水。污染物及浓度分别为COD250mg/L、BOD5150mg/L、氨氮150mg/L、SS20mg/L。枢纽工程施工高峰期人数为每天420人，灌区工程施工高峰期人数为200人，用水量按120L/人·d计，排放系数按0.8计。本工程枢纽工程主体工程施工期21个月，灌区工程主体工程施工期10个月，工程施工期间生活污水产生总量约3.12万m3，枢纽工程、灌区工程区分别为2.54万m3、0.58万m3。施工期生活污水排放量见下表：

表3.3.1-2  寒溪寺水库工程生活污水排放一览表

| 生活福利区 | 高峰人数 | 生活用水量（m3/d） | 污水产生量（m3/d） | 污水总量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枢纽工程 | 420 | 50.4 | 40.32 | 2.54 |
| 灌区工程 | 200 | 24 | 19.2 | 0.58 |
| 合计 | 620 | 74.4 | 59.52 | 3.12 |

3.3.2施工废气

施工期大气污染物主要包括：主体工程基础开挖、土石方回填、水泥和粉煤灰装卸运输过程产生的粉尘，拌和机械在生产混凝土过程中产生的扬尘，施工机械运行、场内及对外交通运输过程中产生的扬尘和汽车尾气，挖掘机械生产和炸药爆破时产生的废气等。特征污染物主要有NO2、CO、SO2和飘尘等，为无组织排放。

（1）粉尘

粉尘主要来源于施工爆破、基础开挖、渣场堆、混凝土拌和以及车辆运输产生的道路扬尘等。同时，在供水管道开挖、回填的过程中，也将产生粉尘，但产生量少、时间短。

①渣场堆渣作业

工程施工期渣场堆渣作业易产生扬尘。渣场堆渣作业扬尘排放量参照建筑工地施工粉尘排放速率，为19.44×10-5g/s·m2t。

②运输扬尘

交通扬尘主要来源于施工车辆行驶。根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面越脏扬尘量越大。本工程场内临时施工道路多为混凝土路面，不易产生扬尘，但道路运输过程中如有砂石洒落，在大风时容易产生扬尘。查询相关资料和本项目车辆荷载可知，当汽车载重量15t，平均车速35km/h，单辆运输车辆引起的道路起尘量散发因子为0.02kg/km，水库工程施工期平均运输里程为5km，高峰日运输车辆100车次/d，则水库工程施工高峰期交通运输扬尘产生量为10kg/d。通过对路面及时清洁和洒水，可以有效减少交通运输扬尘的产生。

除此之外，场地开挖、平整和填筑，物料堆存，水泥等建筑材料装卸、搬运、使用及弃渣堆存等过程中，均会产生一定的粉尘等污染，粉尘的排放方式均为无组织排放。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。

③混凝土拌合系统粉尘

混凝土拌和系统粉尘主要产生在水泥、掺和料的运输和装卸及进料过程中。在无防治措施的情况下，粉尘排放系数可达0.91kg/m³凝土，本项目混凝土使用量为8.86万m3，则混凝土拌合系统产生粉尘量为80.63t。通过洒水降尘等措施，可以使粉尘排放量减少75%，同时混凝土拌合系统中骨料通过胶带密闭运输，搅拌罐配套有袋式除尘处理，除尘效率≥99%。本工程设有1座混凝土拌合站，最大生产能力为45m3/h，经计算，粉尘排放总量为0.36t。

本工程砂石料均通过自卸汽车输送，砂石料均通过冲洗且含水量较高，运输汽车有盖板覆盖砂石料，拌和站装卸过程粉尘产生量较小。水泥全部考虑采用散装，由水泥罐车运送至拌合站，通过气送入水泥罐，粉尘排放量相对较小。

④施工作业面粉尘

本工程灌区工程施工作业面小，施工强度不大，施工产生的粉尘量小且影响范围有限。枢纽工程区布置有弃渣场、料场及临时堆渣场，渣料场与枢纽区开挖、土石方施工产生无组织排放的扬尘，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节土质及施工季节等诸多因素有关。参考对大型土建工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05～0.10mg/m2.s。考虑本项目区域的土质特点、风速大小（多年平均风速仅1.1~1.4m/s），取0.05mg/m2·s。按地表裸露面积50%计算，因本项目枢纽施工区、渣料场总占地面积为19.62万m2，则项目施工现场TSP的源强为76.608kg/h，通过非雨日洒水降尘3~5次，可使粉尘浓度降低75%左右，本工程枢纽工程主体工程施工期21个月，则其他施工作业面扬尘排放总量约193.1t，并将影响范围控制在作业面20m~50m内。

（2）燃油废气

本工程施工过程中需使用大量的大型燃油机械设备及运输车辆，因此在使用过程中会产生NOx、CO等废气。机械燃油废气属于连续、无组织排放源，污染物呈面源分布。

本工程施工期燃料总量为3363t。根据《环境保护实用数据手册》，柴油发动机大气污染物排放系数NOx为21.9g/L、CO为33.3g/L，柴油密度按840g/L，则施工期高峰期燃油产生NOx约8.3kg/h，产生CO约12.6kg/h。

（3）施工爆破及开挖

工程开挖前需进行爆破，爆破过程将产生一定量的粉尘（TSP）、NOx、CO等污染物，会对施工区环境空气质量产生一定影响。主要产生部位为坝基开挖施工，对工程附近的环境空气质量产生一定影响。类比同类工程，施工期爆破产生的粉尘、NOx排放系数分别取47.49（kg粉尘/t炸药）和3.508（kgNOx/t炸药）。寒溪寺水库工程施工所需炸药共计约343t，炸药类型主要采用乳化炸药。本工程施工爆破产生的污染物总量见表3.3.3-1。

表3.3.3-1  本工程施工爆破产生的污染物总量单位：t

| 项目 | 炸药总量 | 粉尘 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程消耗总量 | 343 | 16.289 | 1.203 |

*注：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）模式中相关参数的选取，在计算小时或日平均质量浓度时，可取Q（NO2）/Q（NOx）=0.9，表中NO2产生量由NOx折算得出。

（4）运输车辆尾气

施工期运输车辆取大型车，车速取40km/h，交通量取枢纽工程区施工期最大交通量30辆/h。得出寒溪寺水库公路交通运输车辆尾气污染物排放源强见表3.3.3-2。

表3.3.3-2  本工程公路施工期交通运输车辆尾气排放源强

| 污染物 | CO | THC | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放源强（kg/h·km） | 0.42 | 0.17 | 0.84 |

3.3.3施工噪声

施工噪声主要来自施工开挖、钻孔、爆破、混凝土拌和、辅助企业生产和交通运输等活动。

（1）交通运输

交通噪声源强与车辆载重类型、行车速度密切相关。本工程主要采用自卸汽车（20t）运输，行车速度根据施工规交通噪声源强与运输车辆载重类型、汽车流量和行驶速度密切相关，本工程噪声强度为70～90dB（A），均为流动声源。

（2）爆破作业

本工程需要进行大规模爆破作业的有枢纽施工区和料场，爆破噪声强度与爆破点岩性、爆破方法及单孔装药量密切相关，最高爆破噪声强度可达到125～132dB（A）。类比同类工程，工程爆破噪声源强将达到125dB（A）。

（3）施工区噪声

施工区施工工厂噪声源主要来自于混凝土拌和系统、各类加工厂等施工工厂企业以及作业区施工机械噪声，均为固定声源。根据对同类工程施工期的实际监测数据，噪声源强较大的施工工厂主要为综合加工厂（包括钢筋加工和木板加工）、混凝土生产系统等，其噪声为间歇性点声源，噪声源强在90～110dB（A）之间。

3.3.4固体废物

（1）生活垃圾

根据施工规划，本工程枢纽工程主体工程施工高峰期人数420人；灌区工程施工高峰期人数200人。按人均垃圾产生量约1.0kg/d考虑，估算施工期日最大垃圾产生量0.62t/d，施工期共产生垃圾312.6t（枢纽工程、灌区工程区产生垃圾分别为264.6t、60.0t），容重率以0.45t/m3计，共产生垃圾721m3。

（2）建筑垃圾和辅助企业生产垃圾

建筑垃圾主要是临时工程拆除和地面清理产生的砖瓦、混凝土块、弃土等。这些建筑垃圾的来源主要是场平、道路铺设和其它施工现场。施工辅助企业生产过程中产生一定数量的废物，如报废的施工机械和车辆、废旧钢材、钢管、油桶、包装袋、木材、蓄电池等。

（3）工程弃渣

本工程灌区开挖方量经过自身调配处理，达到平衡状态。枢纽工程区开挖土石方分别堆放在渣场。本工程共规划有8个渣场，均布置枢纽工程区及附近。

（4）危险废物

施工期间，机械设备、空压机和液压设备因事故产生的废机油、废液压油及废机油桶、废液压油桶等属于危险废弃物（废物类别HW08，废物代码900-210-08；900-214-08），类比同类工程，该类危废产生量约为0.5t/a。该部分危废若随意堆放，将侵占土地，破坏地貌、植被和自然景观；其中的有害成分会侵蚀渗入土壤中，杀灭土壤中的微生物，使土壤丧失腐解能力，破坏植物生长环境。

3.3.5生态影响源

（1）施工占地、扰动

工程所在区域植被以农业植被、马尾松林、杉木林和毛竹林为主，生态环境较为脆弱。工程施工开挖、回填、工程场平、占地等均将扰动占地区植被，工程占地将使区域植被面积减少，植被面积的减少和各类施工活动干扰影响工程区原有野生动物的正常活动，对其造成一定影响。

（2）土石方开挖、弃渣

各类施工活动将扰动占地区的地表，损坏部分水土保持设施，增加水土流失强度。

工区场地各类建筑材料和土石方堆放，容易引发新的水土流失。弃渣和表土堆置将损坏现有植被，雨水冲刷下易造成水土流失。

（3）水土流失影响

本工程施工期水土流失主要由枢纽工程、输水工程以及施工公路施工开挖及各生产生活区施工占地引起的。这些区域的施工活动将损坏水土保持设施，增加水土流失强度。

（4）动植物影响

施工队伍进驻施工场地带来的人类活动频繁，以及各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，都将对施工区及其附近的野生动物产生惊吓和干扰。

工程施工永久及临时占地将会对农业生产造成一定的影响。工程临时和永久占用林地，占地范围内植被将遭到破坏，造成一定量的植物生物量损失。通过工程对施工临时占地的植被恢复或施工迹地复垦，工程造成的植被和农田损失可以在一定程度上得到补偿。

（5）水生生物的影响

施工区生产废水和生活污水将对水体造成一定程度的污染，使施工期间喜洁净水体饵料生物种类的密度和数量下降，蓝藻等种类和数量将有所增加；施工期人员、机械、车辆产生的噪音，爆破的地震波将使鱼类往上下河段迁移，使其生存空间减小。

3.3.6社会环境影响

#### 3.3.6.1人群健康影响

施工期间，施工人员容易疲累，抗病能力下降，加上人员居住密集，如果不做好卫生工作，容易产生疾病传染。施工人员产生的生活废水、生活垃圾增多因此，要严格按有关要求做好卫生防疫工作，保证施工人员及周围群众的身体健康。

#### 3.3.6.2其他影响

工程施工物资的运输有可能会对当地的交通造成一定的干扰，特别是在运输高峰期造成当地交通堵塞。因此，在工程施工允许的情况下应选择当地交通流量低时进行物资运输。工程施工对当地交通的影响是暂时的，随着施工期的结束，这种影响也随之消失。另外，工程施工劳动力的需求及施工人员的各种生活需求将会一定程度的促进当地经济的发展；工程施工需要大量的建筑材料，基本就近从当地市场购买，可促进当地建材业的发展。

3.3.7施工期污染源汇总

表3.3.7  施工期污染物排放汇总表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 排放源强 | 污染源位置 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | 混凝土拌合系统冲洗废水 | SS：5000mg/l PH>10 | 1.56万m3 | 枢纽工程施工区、灌区工程施工区 | 点源，不连续排放 |
|  | 含油废水 | SS，1000mg/L；石油类，100mg/L | 0.73万m3 | 枢纽工程施工区、灌区工程施工区 | 点源，不连续排放 |
|  | 基坑废水 | SS：5000mg/l PH>10 | 8.16万m3 | 枢纽工程施工区 | 点源，不连续排放 |
|  | 生活废水 | BOD，200mg/L； COD，400mg/L； | 3.12万m3 | 枢纽工程施工区、灌区工程施工区 | 点源，不连续排放 |
| 大气污染 | 燃油废气 | CO和NOX等废气 | NOx：8.3kg/h，CO：12.6kg/h | 枢纽工程施工区、灌区工程施工区 | 无组织排放、面源 |
|  | 施工爆破及开挖 | TSP | 粉尘17.24t、NOx1.27t | 枢纽工程施工区 | 无组织排放、面源 |
|  | 运输扬尘 | 扬尘 | 10kg/d | 枢纽工程施工区、灌区工程施工区 | 无组织排放、线源 |
|  | 车辆尾气 | CO、THC、NO2 | CO：0.42t、THC：0.17t、NO2：0.84t |  | 无组织排放、线源 |
|  | 混凝土拌合系统粉尘 | 粉尘 | 0.36t | 枢纽工程施工区 | 无组织排放、面源 |
|  | 施工作业面粉尘 | 粉尘 | 193.1t | 枢纽工程施工区 | 无组织排放、面源 |
| 噪声污染 | 施工区噪声 | 噪声 | 90～110dB（A） | 施工场地 | 面源 |
|  | 施工爆破 | 噪声 | 125dB（A） | 枢纽工程施工区 | 间歇点源 |
|  | 交通噪声 | 噪声 | 70～90dB（A） | 进场道路两侧 | 线源 |
| 固废 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 312.6t | 生活营地 | 间歇性排放 |
|  | 枢纽区及还建道路 | 弃渣 | 9.34万m3 | 枢纽工程施工区 | / |
|  | 机械保养 | 危险废物 | 0.5t | 枢纽工程施工区 | 间歇性排放 |

3.4工程运行影响源分析

水库工程运行期产生的环境影响源主要为：通过水库调蓄，使得区域水资源配置发生改变，解决了灌区缺水和生活供水问题；水库调蓄引发的河流水文情势的变化，以及由此引发的下游河道水环境和生态环境变化；大坝阻隔将对鱼类的繁殖、生长产生一定的不利影响；另外，水库淹没、工程占地等将引起工程区土地利用格局变化以及由此引发的生态系统变化。拟建长征渠建成后，其外调水量至寒溪寺调蓄，对区域水资源配置、库区及坝址下游水文情势、水生生态均会产生一定的影响。

3.4.1水文情势

（1）库区水文情势

水库建成后，大坝阻隔河道，库区水位壅高，水深增大，水面比降变缓，从库尾至坝前随着水深沿程的增加而流速减小，至坝前达到最小，在水库局部岸边可能会有回流。

（2）坝下水文情势

①水库初期蓄水

根据本工程初期蓄水进度安排：

在P=95%枯水年份，在7月下闸蓄水，蓄水时应适度开启生态放水洞，保证下游生态用水要求（0.0084m3/s），当年8月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），但蓄水一年后只能蓄至水位674.00m，库容约64万m3）；

在P=70%枯水年份，在7月下闸蓄水，当年7月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），蓄水一年后可蓄至水位685.00m，库容约157万m3；

在P=50%平水年份，在7月下闸蓄水，当年7月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），蓄水一年后可蓄至水位691.00m，库容约244万m3；

在P=30%丰水年份，在7月下闸蓄水，当年7月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），蓄水一年后可蓄至水位694.00m，库容约295万m3；

在P=5%丰水年份，在7月下闸蓄水，当年7月即可蓄至死水位669.0m（库容15.8万m3），蓄水约11个月至次年5月可蓄水至正常蓄水位695.00m，库容约313.6万m3。

②水库运行

1）水库兴利调度

根据水库来水和蓄水状况，在优先下泄河道内生态用水的条件下，按照水库开发任务，水库供水次序由各用水部门供水设计保证率决定，依次为场镇供水、农村人畜供水、灌溉。

正常情况下，水库按需水过程供水，当来水大于供水，水库蓄水，库水位上升，当水库水位达到正常蓄水位695.00m时，水库按防洪运用方式运行；当来水小于供水，则动用水库库容，库水位下降，当库水位降落至死水位669.00m时，供水开始破坏。

2）水库防洪调度

本工程泄洪建筑采用侧槽式溢洪道，上下游无防洪保护目标，不设汛限水位。

水库调洪从正常蓄水位起调。在涨水段，在涨水段，随来水量的增大，库水位上涨，泄流能力也增大；在退水段，当来水大于该水位的下泄能力时，库水位继续升高，当来水与泄流能力相等时，库水位达到最高，其后随来水减小，库水位降低，直至水位降至正常蓄水位，停止溢流。

3）水库兴利调度图

水库为多年调节水库，根据《水库调度设计规范》（GB/T50587-2010），多年调节水库宜按时历法绘制调度图：将长系列调节计算成果中灌溉或供水设计保证率以内年份的同时段水位，点绘在同一图上，其上包线为初步上基本调度线（保证供水线），下包线为初步下基本调度线（降低供水线），上、下包线之间即为保证供水区。

3.4.2水温

寒溪寺水库坝址处多年平均流量为0.084m3/s，多年平均径流量264.6万m3，总库容337.7万m3，5年一遇、20年一遇3d洪水量分别为37.4万m3、62.8万m3。判别指标计算式为：

当α<10时，水库水温为分层型；当10<α<20时，水库水温为过渡型；当α>20时，水库水温为混合型。

经计算，寒溪寺水库α=0.78，可判断水库水温为分层型。遇5年一遇、20年一遇3d洪水量时，其相应β值分别为0.11、0.19，均小于1。水库具有多年调节性能。预测水库水温分层，水温在3～9月分层较强，其余月份分层较弱，升温期水库表面水温明显高于中下层水温，而出现温度分层。

经过初设阶段左岸取水放空隧洞的水力计算，其取水能力完全能满足灌区用水要求，对于分层取水，在灌区春灌时，左右岸取水隧洞取水口基本都是在水下20m以下，水温基本恒定，分层取水作用不大。因此项目未采取分层取水措施。

3.4.3地表水环境

#### 3.4.3.1初期蓄水库区水质影响

水库蓄水将淹没正常蓄水位以下的植被、土地，植物腐烂等将释放出有机物质，土地浸泡而使化肥和农药流失，增加水库 N、P 等有机污染物。由于大坝阻隔，河流的漂浮物、悬浮物等积存在水库内或沉入库底，物质腐烂将释放出有机物质。水库营养物质的增加，对水体水质将可能产生影响。

#### 3.4.3.2水库水质影响

运行期枢纽工程本身不存在污染物排放，水库蓄水后一方面水面变宽，水体流速变缓，水中悬浮物沉降较快，水体透明度会增大；另一方面，由于库区水体水深增大，流速变缓，水面坡降变小，横向扩散系数和污染物降解系数都相应减小，从而降低污染物的扩散、净化能力，污染物排放后污染带的长度将变长，排放口下游断面浓度平均值较建库前会有小幅提高，但在经过一段距离的扩散后，与建库前基本趋向一致。受库水顶托作用，在库尾局部河段和支流汇合口区域可能形成岸边污染带，水质状况较天然状态稍有下降。但总体上寒溪寺水库水质不会向富营养程度状态转化。

#### 3.4.3.3下游河道水质影响

寒溪寺水库具有多年调节性能。工程运行后，通过水库枢纽取水，向受水区提供灌溉和生活用水，丰、平、枯代表年下游河道各月均发生减水，河道内水体水深减少，流速降低，自净能力下降，水环境容量受到影响。主要受影响的河段为坝址至下游寒溪寺水库之间的河段，寒溪寺水库下游河道流量得到一定程度改善。

水库坝址下游蔡家河沿岸分布的污染源以农村生活污染源以及农业面源为主，没有集中排放的工业污染源。总体上坝址下游河道污染负荷较小，水库建成后，运行期间，通过水库调度，保证下游环境需水要求，可减缓河道水环境的影响。

#### 3.4.3.4工程管理区生活污水排放影响

水库管理生活区主要污染源为管理人员产生的生活污水、生活垃圾等。寒溪寺水库运行期水库管理所人员27人，管理人员生活污水量产生量按120L/人·d考虑，运行期全部管理人员生活污水产生量为3.24m3/d。参照城市生活污水指标，主要污染物BOD5浓度值150mg/L，COD浓度值250mg/L，NH3-N浓度值20mg/L，TP浓度值4.5mg/L。则BOD5产生量0.49kg/d，COD产生量0.81kg/d，NH3-N产生量0.065kg/d，TP产生量0.014kg/d。

#### 3.4.3.5灌溉退水环境影响

灌溉回归水水质主要受农业生产的影响，一般由各级渠道退水和农田排水组成。设计水平年寒溪寺水库灌区设计灌溉面积2.25万亩，农田灌溉回归水可能使灌区退水受纳水体水质、水量发生改变。农田灌溉后产生的回归水流回附近河流水域，灌溉前期，主要是由于灌溉前期施用大量氮肥、磷肥等做基肥和追肥，加上该时期正值雨季，使大量农田水回流河流，以及水土流失携带地表污染物进入水体等综合作用所造成的。总体而言，本工程实施后灌区灌溉回归水量的增加，将可能对灌区附近河道等地表水体水质带来一定不利影响。

#### 3.4.3.6城市供水退水环境影响

本项目不涉及。

#### 3.4.3.7农村城镇供水退水影响

寒溪寺水库场镇生活供水退水去向为龙滩河与天星桥水库。农村废污水排放量相对较小，排放分散，目前无污水处理系统，如果直接排放，将对水质产生一定的影响，需建设污水处理站进行处理。场镇则依托现有污水处理站处理达标外排。

3.4.4生态环境

#### 3.4.4.1陆生生态

运行期对陆生生态环境的影响主要是水库淹没森林植被、野生动物生境和土地资源等，改变栖息地生物多样性性质，不仅使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，也使生物组分自身的异质性构成发生改变，使动植物资源受到影响。供水灌溉对农业生态环境及其周边水生生态环境也会产生一定影响。

#### 3.4.4.2水生生态

大坝建成后，使坝址上下游原有连续的河流生态系统被分隔成不连续的2个河段，使河流生态的完整性、连续性受到影响。水库蓄水将改变库区水域生境条件，由原来的河流型变为缓流或静水型，将引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化，使静水、缓水生活的鱼类将成为优势种，喜急流的鱼类可能向库尾和支流迁移。

初期蓄水期，坝址下游水生生物用水受到影响，在保证一定的生态流量下泄后，可一定程度减缓对下游鱼类的影响。

寒溪寺水库运行期，应考虑采取措施尽可能减缓水库建库对下游河道鱼类繁殖的影响，通过保证生态流量等方式，保障坝下游保护区河道内鱼类的产卵繁殖。

3.4.5地下水环境

水库蓄水，库区水位抬升，对地下水产生补给，可能会引起库周局部地下水位的升高，但库区两岸水文地质条件总体较简单，水库蓄水后，库区两岸地下水补、径、排方式不变，工程建设对库周地下水影响很小。

3.4.6土壤环境

水库蓄水导致库周土壤潜水位提高，但发生盐渍化现象的可能性较低。另外，水库建成后，形成宽阔水面，库区湿度增加，昼夜温差小，抑制土壤有机质的矿化过程，有利于土壤有机质的积累，同时土壤有机质的增加又有利于植物的生长，增加库周的森林植被，增加枯枝落叶，可以增加库周土壤的有机质含量。

灌区及其周边范围排水条件较好，能控制地下水位，有效地防止土壤过湿和次生盐渍化的发生。只要采取科学合理的灌溉方式，灌区发生大面积土壤次生盐渍化的可能性很小。

3.4.7移民安置

#### 3.4.7.1移民安置环境影响

寒溪寺水库移民安置工程包括农村移民安置点的建设、生产用地开发，以及专项设施的复建工程。上述活动将对移民安置环境带来一系列影响，主要表现在分散安置建设和生产开发对土地利用现状的改变，不可避免对部分植被及野生动物生境造成破坏，安置过程中土石方开挖、弃渣堆存及地表裸露将造成新增水土流失影响等。另一方面，针对移民所进行的交通、通讯、卫生等基础设施配套建设也会为当地居民生活带来便利，项目的建设还将刺激经济发展、促进就业。

此外，分散移民安置的长期环境影响还表现在废污水和固体废物的排放。农民移民安置生活污水主要来源于人畜粪便，以及日常洗涤等用水。

#### 3.4.7.2专项改复建工程环境影响

寒溪寺水库工程专项设施复建主要为交通设施，经与权属人协商，不对该处设施进行处理。

3.5环境影响识别和评价因子筛选

3.5.1环境影响识别

（1）施工期

工程施工期对生态环境的影响主要为施工活动及施工占地扰动破坏植被，对陆生植物和陆生动物产生影响；

水环境的影响主要为施工期混凝土拌和系统冲洗废水、机械设备停放场含油污水、基坑排水、施工人员生活污水排放对河流水质的影响；

环境空气的影响主要为基础开挖、炸药爆破、弃渣场弃渣以及车辆运输等产生的粉尘、扬尘、施工机械尾气等，对周边居民点产生影响；

声环境的影响主要为施工机械作业、车辆运输、炸药爆破等噪声，对施工人员及周边居民点产生影响；

固体废物主要来自土石方开挖等施工活动中所产生的弃渣以及施工人员的生活垃圾等，可能对施工环境产生影响。

（2）运行期

运行期，寒溪寺水库库区及坝址下游水资源、水文情势发生变化，进而对库区及下游河流、退水受纳水体的水环境、地下水、陆生生态、水生生态、土壤环境等产生影响。

3.5.2评价因子筛选

将工程环境影响评价因子按要素划分为水文情势、水环境、水生生态、陆生生态、大气环境、声环境、环境地质和社会环境；按影响范围划分为淹没区、施工区、移民安置区、坝上河段、坝下游河段和受水退水区；将工程作用因素划分为工程施工、淹没与占地、移民安置、水库运行、灌溉供水和城乡供水。

通过评价因子识别分析，根据工程任务和特性，结合工程影响区的环境背景状况，确定将水库运行对水文情势变化和地表水环境的影响、水生生态环境的影响、施工对地表水环境的影响、水库蓄水对生态环境和社会环境的影响、移民安置的环境影响等作为本次影响评价的重点评价内容；将施工期的大气环境和声环境影响、工程运行对环境地质的影响、施工期的人群健康影响、施工对生态环境的影响等作为本次影响评价的一般评价内容。

表3.5.2-1  寒溪寺水库工程环境影响识别矩阵表

| 环境要素 |  | 工程作用因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影响范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程施工 |  |  |  |  | 淹没 与占地 |  | 移民安置 |  |  | 水库运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弃渣 | 施工导流 | 土石方开挖 | 混凝土工程 | 施工活动 | 工程占地 | 水库淹没 | 生产安置 | 搬迁安置 | 专业项目 | 水库蓄水 | 灌溉供水 | 城镇供水 | 淹没区 | 施工区 | 移民安置区 | 坝上河段 | 坝下河段 | 受水退水区 |
| 水文情势 | 水文 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 泥沙 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |  |
|  | 水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  | ☆ |  |
| 水环境 | 地表水 | ● | ● | ● | ● | ● |  | ▲ |  | ● |  | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ☆ |  |  |  |  | ☆ |
| 环境地质 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  |  |
| 社会环境 |  |  |  |  |  |  | ● | ▲ |  | ● | ● | ▲ |  | ▲ |  |  | ☆ |  |  | ☆ |
| 水生生态 | 水生生境 |  | ● |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |
|  | 饵料生物 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |
|  | 鱼类 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ▲ | ▲ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 陆生生态 | 陆生植物 | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆ |
|  | 陆生动物 | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 重点保护物种 |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ |
| 大气、声环境 |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  | ☆ |  |  |  |  |

说明：▲：影响显著；●：影响一般；空白：影响轻微或无；☆：影响区

3.6工程分析结论

通过工程分析，结合工程区的环境现状特征，可以认为：寒溪寺水库工程建设符合国家产业政策要求，与地方相关规划也是协调一致的。工程建设十分必要，工程选择的调水规模等设计方案是环境合理的。

工程施工期的环境影响主要有：工程占地对地表植被、陆生动植物等生态环境的影响；工程开挖与弃渣堆放产生的水土流失问题；输水线路施工对地下水的影响；施工“三废一噪”对环境的影响。施工期环境影响是暂时的、局部的。

工程运行基本不产生污染物，但水库调水对水源区、受水区的水资源利用产生影响。水库蓄水会对水库库区、坝下河道的水文情势、水生生境产生影响；水库调水对蔡家河流域的地表水资源量，对坝下河道水文泥沙情势、水生生境产生一定影响，可能对坝下的用水户用水产生一定的影响，从而对坝下河道的地表水环境、水生生态环境等将产生影响；水库调水对受水区、退水区的水环境可能产生影响。水库运行期对地表水环境、水生生态环境产生影响是主要的、长远的。

4环境现状

4.1地质

4.1.1区域地质

#### 4.1.1.1地形地貌

工区属川北中山～低山丘陵区，地势北高南低。区内巴中以北山脊标高多在800m以上，望香台一带1316m～1460m，以单面山为主的中山地形；巴中以南由褶谷桌状山和深谷梁状山组成的低山丘陵地形，山脊标高多在500m～800m，相对高差200m～500m，最低侵蚀基准面为巴河，海拔335m～360m。地貌单元主要为构造侵蚀、侵蚀堆积地貌。

构造剥蚀地貌：分布于工区的河流两岸坡及外围，河谷一般呈不对称“U”字型谷地，局部呈“V”字型谷地。在构造作用下，河谷下切较深，河流蜿蜒曲折，两岸沟谷较发育，形成树枝状。受岩性控制，砂岩常形成陡崖，粉砂质泥岩、泥质粉砂岩常形成斜坡和多级小平台或平顶山、桌状山。

侵蚀堆积地貌：区内不甚发育，主要沿巴河两岸小面积分布，由于构造运动作用，地壳上升与河流下切沿河两岸分布Ⅰ～Ⅲ级阶地。

#### 4.1.1.2地质特征

工区大地构造单元属扬子地台之四川台坳的北缘，地处北北东向华蓥山断裂带、大巴山南缘推覆构造带和北东向龙门山断裂带围成的块体内。

图4.1.1-1 构造纲要图

a）大巴山南缘推覆构造带

大巴山南缘推覆构造带由一系列弧顶向南凸出的弧形断裂组成，在研究区范围内由北向南主要有安康—竹山断裂（6）红椿坝—岚皋断裂（7）城口—房县断裂（8）万源—红池坝断裂（9）和九盘石—巫溪断裂（10）等，在剖面上构成一系列铲式逆冲断裂叠瓦系的逆冲构造岩片（推覆体），叠置而成构造形态北厚南薄的逆冲楔，系秦岭造山带印支期以来向四川盆地推覆逆掩运动的结果。其中尤以城口—房县断裂规模最大，与北川—洋县断裂共同构成了秦岭造山带与扬子准地台边界。距工程区的最近距离约110km，

在城口县龙田，城口—房县断裂的基岩破碎带宽达60m～70m，为震旦纪上统（Zb）硅质灰岩逆冲在寒武纪下统鲁家坪组（）硅质板岩之上。主断面产状为走向N60°W，倾向NE，倾角45°，显示由北东向南西的逆冲性质。断裂破裂带主要由构造角砾岩、糜棱岩、劈理带及断层泥组成，呈压性特征。在主断面上取断层泥经热释光（TL）法测定的年龄值为176000±26200a，表明断裂为第四纪一般性活动断裂。

于万源大竹镇，见城口—房县断裂的另一基岩破碎带露头，为震旦纪下统南山组（Zn）砂板岩逆冲在二叠纪上统阳新组（P2y）灰岩之上。断裂破碎带宽约20m，由构造角砾岩、糜棱岩等组成，显压性特征。主断面产状为走向N40°W，倾NE，倾角57°，在次级断裂上取断层泥经热释光（TL）法测定的年龄值为117000±16500a，为第四纪一般性活动断裂。

庙坝南西约2km处，可以见到万源—红池坝断裂的基岩破碎带，为二叠纪（P2）砂页岩逆冲在下三叠纪大冶组（T1d）灰岩地层之上。破碎带宽度在15～20m左右。次级小断层产状为走向N40°W，倾角70°，取断层泥经热释光（TL）法测定的年龄值为825200±61100a，为第四纪一般性活动断裂。

在双河竹园，九盘石—巫溪断裂断于寒武纪（Є）灰岩地层与志留纪（S）砂页岩地层间，由3条逆断层组成约50m～60m的冲断带。断裂产状为走向N50～70°W，倾向SW，倾角在65°以上，为高角度逆冲断裂。在主断面上取断层泥经热释光（TL）法测得的年龄值为174900±14300a，为第四纪一般性活动断裂。

安康—竹山断裂总体呈N40～50°W方向延伸，总长约250km，由一系列近于平行的分支断层组成羽状斜列的剪切带，伴随断裂的左行剪切活动，形成有一系列拉分盆地，如石泉、安康、汉阴、宝丰、溢水第四纪盆地和挤压隆起等，如陈家铺、擂鼓台和前池隆起。沿断裂线形成有断层三角面、断层崖，多级河流裂点与活动构造标志。于安康—汉阴段，发源于凤凰山和牛山的水系在流经断层线时，呈现出有规律的左旋错动，并在许多地段形成有第四纪新断层，如良花沟一带，下更新统中发育的断层走向为N70～85°W，倾向NE，断距2.5～3.9m等。该断裂上发生过公元前143年竹山5.0级地震、788年房县西北6级地震和1742年房县5级地震等，显示出一定的近代活动性。综上认为，安康—竹山断裂为一条晚更新世活动断裂。

综上以为，除安康—竹山断裂为一条晚更新世活动断裂，表现为左旋剪切运动外，大巴山南缘推覆构造带的几条主干断裂皆显示为由北向南逆冲的逆断层性质。根据断裂破碎带内断层物质的年代学测定结果，这些断裂的最晚一次活动时间皆在10万年以上，为第四纪一般性活动断裂，地表上亦无活动构造地貌形迹显示，现今以一些零星的5级左右中强地震活动为主。

b）华蓥山断裂带

该断裂带北起达县北、向南西经大竹、邻水、合川、铜梁、荣昌至宜宾南，长约460Km，是四川盆地内规模最大的断裂带，也是地震构造意义最为重要的一条断裂带。距工程区的最近距离约89km，断裂带总体走向N40～45°E，倾向SE，倾角30～70°，具挤压逆冲性质。断裂发育于背斜轴部或陡翼，由一系列长数千米～数十千米的断裂斜列或平行展布而成。深部在相应位置则存在华蓥山基底断裂。

华蓥山断裂带在第四纪有一定的活动性，在北西西向主压应力场作用下，显示为挤压逆冲性质，并具有一定的右旋滑动分量。从断裂带的平面展布形态、几何组合特征、地表背斜与断裂构造的规模、基底断裂特征、断裂活动性及其地震空间分布图象和地球物理场特征来看，华蓥山断裂带大致以合川和邻水为界，可分为南段、中段和北段。

1）南段（宜宾南—合川段）

该段南起宜宾南，北止于合川附近，全长约250余km，走向N45°E左右。该段由5条～6条规模不等的背斜构造呈右阶羽列而成，断裂常发育于背斜的轴部或靠近轴部的陡翼一侧，呈压性特征。背斜长度不等，长约10km～60km，断裂规模不等，长数千米至30余km。在荣昌、宜宾、高县及富顺等地，断裂破碎带中的断层泥、方解石等样品经热释光（TL）法测定的年龄值在102200±60000年～702400±38400年之间。SEM法鉴定结果也表明，断裂晚更新世以来无明显的活动性，且以蠕滑活动方式为主。

该段断裂曾发生过5级左右的地震，如公元前26年宜宾—带5级地震，1610年高县庆符5级地震等，小震亦沿断裂密集成带分布，表明该段断裂现今仍具有一定活动性。

2）中段（合川—邻水北段）

该段南起合川，北至邻水北，全长约80余km，走向N30°E左右。该段断裂发育于华蓥山复式背斜的西翼，在平面上由3～4条断裂近于平行展布、剖面上构成迭瓦状构造，并出现有反向冲断层。华蓥山复式背斜轴部高点达1700m左右，高出四川盆地1300～1400m，显示出较强的差异运动。从合川至邻水，断裂破碎带经热释光（TL）法测定的年龄值在140900±11800年～262400±20700年之间。SEM法鉴定结果表明活动亦在中更新世中晚期，以粘滑活动方式为主。现今有弱震沿断裂零星分布。最大地震为1986年邻水3级地震。

3）北段（邻水北—达县北段）

该段南起邻水北，北至达县以北，全长约120km，走向N30°E左右。该段主干断裂未出露地表，仅天池—桂兴北之间露有20～30km长的次级断裂。背斜构造形迹亦呈减弱的趋势，轴部高点降低，但深部的基底断裂依然显示清晰。在桂兴乡所取断层泥经热释光（TL）法测得的年龄值为404700±29100年。现今地震活动呈零星状分布。

综上所述，华蓥山断裂带地表可以比较明显的分为上述三段，从断裂和背斜构造的地表形态上来看，中段差异活动幅度最大，南、北两段次之。现今地震活动则是南段最强，中段次之，北段最弱。

c）龙门山断裂带

龙门山断裂带呈N40—50（E方向展布于泸定、天全与陕西勉县间，长约500km，断面倾NW，倾角不定，是一条重要的活动断裂带。主要由茂汶—汶川断裂、洋县—北川—中滩铺断裂、彭县—灌县断裂和龙门山山前隐伏断裂等四条主干断裂组成宽约30km～40km的冲断带，发育有数量众多，大小不一的飞来峰构造。

1）平武一青川断裂②

属于龙门山后山断层的北中段，是摩天岭地块与龙门山构造带的分界断层，断层由四川平武、青川，经陕西宁强延入勉县境内，全长250km左右，总体走向N50～60ºE，倾向NW，倾角50º～80º。平武—青川断层带在局部地段形成有较平缓的槽谷和陡崖等地貌，断层破碎带的宽度在数十米～百余米不等，压性特征明显。

根据目前的调查资料，平武—青川断裂不具备晚第四纪以来活动的地质地貌证据。但是2008年05月12日汶川8.0级大地震的余震沿该断裂的北中段密集成带分布，最大余震达6.4级，虽然在地表未见本次地震的破裂，地震学证据亦表明平武—青川断裂在本次地震中深部亦同时产生了破裂。因此，推测该断裂系活动断裂。该断裂组距工程场地最近距离为125km。

2）茶坝—林庵寺断裂③

该断裂属北川—映秀断裂的北东段，走向N40°E，倾角北西，倾角50～60°，航卫片上线性影像不明显，活动构造地貌不发育。在北川太平村可见到震旦系上统邱家河组灰岩逆冲在志留系中～上统罗惹坪+沙帽群之上，破碎带由糜棱岩、断层泥和构造透镜体等组成，宽度在100m左右，显示压性构造特征。于断层带内取断层泥物质经TL测龄结果为（11.40±0.93）×104年，而作SEM法结果为：N2晚期～Q2。在2008年5月12日汶川8.0级大地震中，该断裂的南西段亦同时产生了地表破裂，地表破裂终止于南坝东的石坎子附近，余震亦沿茶坝以西段具有密集成带现象。因此，综合判定茶坝—林庵寺断裂的石坎子以西段为全新世活动断裂，石坎子—茶坝段为晚更新世活动断裂，茶坝以东段为早、中更新世断裂。该断裂组距工程场地最近距离为106.2km。

场址区构造

工程场址区内构造较为简单、变形微弱，以褶皱构造为为主，地表未见具规模的断裂构造形迹。工区近场构造主要由区域NEE向构造组成，与工程有关的近场褶皱主要是南阳背斜（见图3.2.1-2）。南阳背斜（7）：轴线在凤仪场～南阳场附近通过，轴向N47～69°E，长度68km，距工区最近约3.2km，发育在J3p中，两翼对称，，为一平缓背斜。场址区位于南阳背斜SE翼，为单斜构造，岩层倾角平缓，未见断层分布。

#### 4.1.1.3地震

a）历史地震及对工程区的影响

有史料记载以来，工区及其附近未发生过中强性破坏地震，对工区造成影响的是来自外围地区发生的多次中、强性破坏地震。这些地震对四川省巴中市黄石盘水库工程场地均造成了不同程度的影响和破坏（表3.2.2-1）。从表3.2.2-1中可看出，历史上对四川省巴中市黄石盘水库工程场地产生较大影响的地震主要有7次，即1654年天水南8级地震、1713年茂县叠溪7级地震、1879年甘肃武都南8级地震、1920年宁夏海原8½级地震、1933年茂县叠溪7½级地震、1976年松潘、平武间7.2级震群型地震和2008年汶川8级地震。除1879年7月1日甘肃文县—武都8级地震和2008年5月12日四川汶川8级地震，对工程场地的影响烈度均为Ⅵ～Ⅶ度。其他地震对工程场地的地震影响烈度一般不超过Ⅴ度。

表4.1.1-1  区域主要历史地震对工程场地的最大影响烈度表

| 编号 | 时 间 | 震 中 位 置 |  |  | 震级 | 震中烈度 | 最大影响烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纬度 | 经度 | 地 点 |  |  |  |
| 1 | 1654.7.21 | 34.3 | 105.5 | 甘肃天水南 | 8 | Ⅺ | Ⅴ |
| 2 | 1713.9.4 | 32.0 | 103.7 | 茂县叠溪 | 7 | Ⅸ | ＜Ⅴ |
| 3 | 1879.7.1 | 33.2 | 104.7 | 甘肃武都南 | 8 | Ⅺ | Ⅵ |
| 4 | 1920.12.16 | 36.5 | 105.7 | 宁夏海原 | 8½ | Ⅻ | Ⅳ—Ⅴ |
| 5 | 1933.8.25 | 32.0 | 103.7 | 茂县叠溪 | 7½ | Ⅹ | ＜Ⅴ |
| 6 | 1976.8.16 1976.8.22 1976.8.23 | 32.7 | 104.1 | 松潘、平武间 | 7.2 6.7 7.2 | Ⅸ | ＜Ⅴ |
| 7 | 2008.5.12 | 31.02 | 103.42 | 汶川 | 8 | Ⅺ | Ⅶ |
| 8 | 2018.8.8 | 33.2 | 103.82 | 九寨沟县 | 7.0 | Ⅸ | ＜Ⅴ |

b）区域稳定性评价

工区位于四川盆地北部边缘，大地构造位置属于扬子准地台四川台坳的北部边缘，北西、北东方向与龙门山—大巴山台缘褶断带相邻，处于龙门山断裂带、秦岭大巴山断裂带、华莹山断裂带所围限块体内，工区内无区域性断裂构造，其构造稳定性主要受工程区外围龙门山断裂带、秦岭大巴山断裂带、华蓥山断裂带中强地震活动波及影响。有史料记载以来，对工程场地影响最大的是1879年7月1日甘肃文县—武都8级地震和2008年5月12日四川汶川8级地震，对工程场地的影响烈度均为Ⅴ度。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度；根据《水电工程区域构造稳定性勘察规程》（NB/T35098-2017）判断，工程区域构造稳定性较好。

4.1.2水库工程地质

#### 4.1.2.1地形地貌

寒溪寺水库库区属于构造侵蚀低山峡谷地形，河谷形态以“V”型谷为主，库区中部呈不对称“U”型谷，河床两岸地形陡峻，相对高差＞200m。

水库库区平面上呈直线型，库区两岸地形较完整。现代沟床水流向总体为S15～27°E；库区内沟床地面高程为663.12m～695m，平均坡降为2.1%；原水库现代沟床宽51m～73m；扩建水库正常蓄水位附近河谷宽度为179～360m。近坝段库区两岸地形陡峻，地形坡度一般为35°～44°，正常蓄水位附近基岩裸露；库区中段蒋家河、龙神榜、党家榜一带分布由阶梯状状斜坡，地形坡度一般为11°～20°，正常蓄水位附近见大面积分布的崩塌堆积体，其上分布有居民点、耕地；库尾河道狭窄，库区两岸地形中倾，正常蓄水位附近基岩裸露。

4.1.2.2地质构造

水库区位于南阳背斜SE翼，库内无断裂构造，构造简单。

库区内岩层产状为N63～76°E/NW∠18～24°，岩层走向和河流流向大角度相交，整体倾下游、偏左岸。岩体中发育两组构造裂隙，产状分别为：①N10°～15°W/SW∠60°～65°，间距0.3m～0.5m，长4m～7m，裂面平直粗糙，张开0.1cm～0.4cm，充填岩粉、岩屑；②N70°～80°E/NW∠55°～60°，间距0.6m～0.8m，延伸长1m～3m，裂面起伏粗糙，微张。

#### 4.1.2.3水文地质

库区内地下水按含水介质及埋藏条件，可分为第四系松散堆积层孔隙潜水和基岩裂隙水两大类。

a）孔隙潜水

主要赋存在第四系冲、洪积和崩、坡积堆积层中，接受大气降水和地表水补给，排泄于河流和冲沟，水量不丰，地下水位受季节影响较大。

b）基岩裂隙水

由于库区两岸地形陡峻，岸坡岩体卸荷相对较显著，基岩裂隙水埋藏较深 ，多位于风化卸荷岩体中，库内局部泉水出露，以下降泉型式排泄于岸坡沟谷及河流，主要接受大气降水补给流量季节变化较大。

4.1.3灌区工程地质

#### 4.1.3.1地形地貌

渠道沿线属中、深切割构造剥蚀地貌，渠道沿线山顶高程一般728m～792m，沟底高程546m～653m，相对高差180m～260m；地形起伏、沟谷纵横。山顶多为单斜山、条状山地貌形态，山间树枝状沟谷发育，沟谷一般呈不对称的“V”形谷，受岩性控制，砂岩常形成陡崖，粉砂质泥岩、泥质粉砂岩常形成斜坡和多级窄小阶梯状斜坡。管线沿线次级小支流水系及冲沟较呈树枝状发育。

#### 4.1.3.2地质构造

渠道沿线无断裂构造通过，为单斜构造，整体岩层产状为N63～71°E/SE∠4～23°。整体倾向下游，岩层倾角沿轴线逐渐变缓。

#### 4.1.3.3地层

渠道沿线山体分布有第四系全新统崩坡积（Q4col+dl）之孤块碎石土、第四系全新统坡、残积（Q4dl+el）之粉质粘土夹碎石，第四系全新统冲、洪积堆积层（Q4al+pl）之卵砾石砂。沿线出露基岩地层为侏罗系上统蓬莱镇组上段（J3p2）白垩系白垩系下统苍溪组（K1c）白垩系下统白龙族（K1b）白垩系下统七曲寺组（K1q）。现由新至老分述如下：

第四系全新统冲、洪积堆积层（Q4al+pl）：分布于现代河床、沟床中，主要由孤漂卵砾石砂组成，漂卵石成分以成份为砂岩为主，多呈次棱角状，偶见次浑圆状，分选性差，其间充填砂、富含泥质物；分布在河流沟谷一带，厚度2.3m～4.9m。管道沿线主要分布于陈家山排架所在沟床中。

第四系全新统坡残积（Q4dl+el）：主要由褐黄色、棕红色粉质粘土夹碎石构成，粉质粘土以可塑状为主，一般厚1.7m～3.8m，多分布于管线沿线缓坡台地中。

第四系全新统崩、坡积堆积层（Q4col+dl）：主要分布于输水管线沿线缓倾平台及河谷两岸山体坡脚，主要由含孤块石粉质粘土夹碎石及孤块碎石土构成。孤块碎石土中孤块石成分以砂岩、粉砂岩为主，含量约占40%～50%，粉质粘土一般呈棕红色，可塑状，整体结构稍密，主要分布于输水管线沿线缓倾平台；粉质粘土夹碎石中粉质粘土一般呈棕红色、可塑状，其内充填少许孤块石，含量约占20%～30%；主要分布于输水管道沿线缓倾平台。一般厚度为3.4m～12.6m。

第四系全新统地滑堆积层（Q4del）：主要分布于坝区下游1#滑坡体中，其多呈二元结构，表层多为厚1m～3m的粉质粘土夹块碎石，中下部主要由孤块碎石土构成，孤块石含量约占65%，其母岩多为棕红色粉砂质泥岩、粉砂岩，孤块石间多充填粉质粘土。工区滑体土厚5.2m～8.1m。

白垩系下统七曲寺组（K1q）： 青灰、灰白色厚层状细粒长石细砂岩夹砖红色粉砂质泥岩，粉砂质泥岩含钙质，砂岩为孔隙式和接触式胶结。主要分布于桩号4+905.4m以后段管道沿线山体。输水管线渠道沿线共分八层（K1q①～K1q⑧），其中工区分层第一、三、五、七层以灰白色砂岩为主，偶夹薄层状砂岩，呈厚层状，单层厚度约13m～30m，工区分层第二、四、六、八偶数层以粉砂岩、粉砂质泥岩为主，呈薄层～互层状，单层厚度约14m～20m为主。整体厚度＞150m。

白垩系下统白龙组（K1b）：青灰色厚层状细粒长石细砂岩与砖红色粉砂质泥岩互层，粉砂质泥岩含钙质，砂岩为孔隙式和接触式胶结。砂岩和粉砂质泥岩呈厚互层，上部和下部砂岩较厚，底部有10m左右厚的砾岩。主要分布于桩号2+450m～4+905.4m以后段管道沿线山体。输水管线渠道沿线共分八层（K1b①～K1b⑧），其中工区分层第一、三、五、七层以灰白色砂岩为主，偶夹薄层状砂岩，呈厚层状，单层厚度约18m～25m，工区分层第二、四、六、八偶数层以粉砂岩、粉砂质泥岩为主，呈薄层～互层状，单层厚度约15m～30m为主。整体厚度260m～428m。

白垩系下统苍溪组（K1c）：青灰色块状中～细粒长石细砂岩夹砖红色粉砂质泥岩，底部有一层厚1.0m左右的砾岩，自下而上砂岩厚度由厚变薄，层次减少。主要分布于桩号0+876m～2+450m以后段管道沿线山体。输水管线渠道沿线共分八层（K1b①～K1b⑧），其中工区分层第一、三、五、七、层以灰白色砂岩为主，偶夹薄层状砂岩，呈厚层状，单层厚度约10m～19m，工区分层第二、四、六、八偶数层以粉砂岩、粉砂质泥岩为主，呈薄层～互层状，其内夹薄层状砂岩，单层厚度约15m～40m为主。整体厚度336m～539m。

侏罗系上统蓬莱镇组上段（J3p2）：以棕红色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹细粒长石石英砂岩为主，整体厚266m～368m。本阶段按其岩性特点及组合，将坝址岩体进行工程岩组划分、共分为为6个工区分层，其特征如下：

J3p2-1：以棕红色、浅灰色泥质粉砂岩为主、夹数层薄层状粉砂质泥岩、砂岩，其中粉砂质泥岩单层厚度一般为0.4mm～2.3m。整体厚度＞80m。

J3p2-2：以互层状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩为主、其中粉砂质泥岩单层厚度一般为2.6m～3.7m。整体厚度约35m。

J3p2-3：紫灰色中细粒长石石英砂岩为主，其内偶见透镜体状粉砂岩、粉砂质泥岩。整体厚度10m～12m。

J3p2-4：以泥质粉砂岩、粉砂质泥岩不等厚互层为主、其中粉砂质泥岩单层厚度一般为1.8m～4.5m。整体厚度约56m。

J3p2-5：紫灰色中细粒长石石英砂岩为主，其内偶见透镜体状粉砂岩、粉砂质泥岩。整体厚度12m～15m。

J3p2-6：以棕红色粉砂质泥岩、粉砂岩不等厚互层主。整体厚度约＞100m。

#### 4.1.3.4水文地质

a）地下水类型

地下水类型按埋藏条件分为覆盖层中孔隙潜水、基岩裂隙潜水两种类型。

孔隙潜水埋藏于第四系覆盖层中，主要分布于冲沟、侵蚀凹地内粘性土及漂卵砾石夹砂中，其中粘性土透水性弱，漂卵砾，含水相对较丰，受大气降水及坡体内基岩裂隙水补给，水量随季节性变化较大。

基岩裂隙水：含水地层为侏罗系、白垩系地层，主要赋存于构造裂隙和风化、卸荷带岩体裂隙中，含水不丰，主要接受大气降水的补给，排泄于沟谷，季节影响明显，以泉的形式溢出地表。基岩裂隙水一般分布于地面浅表层，含水层不厚，旱季一般无水，在雨季含水层可能存在短时饱水。

4.2气象

巴州区属亚热带大陆性湿润季风气候区，区内气候具有冬暖、春旱、夏热、秋凉；四季分明、无霜期长、雨量充沛；秋冬多绵雨、多雾、寡日照、霜雪较少的特点。据巴州区气象站1966年～2016年实测资料统计，多年平均气温16.7℃，多年平均相对湿度76%，极端最高气温40.3℃，最低－5.3℃；多年平均降水量1157.2mm，多年平均水面蒸发量500mm～800mm，平均637.5mm；多年平均日照时数1471h；多年平均风速0.8m/s，实测最大风速28.0m/s，风向多为南西风。

区域处大巴山暴雨区，降雨量丰沛，但具有年际变化大，年内分配极不均匀的特点，雨量主要集中在汛期5月～10月，占年雨量的83%，枯水期11月～次年4月降雨量仅占17%。每年夏秋暴雨频繁，大暴雨一般具有强度大、历时短的特点。

4.3水文泥沙

4.3.1径流

寒溪寺水库推荐坝线以上集雨面积4.53km2，比较坝线以上集雨面积5.13km2。为补充水库水量，在临近流域两长河的左右支沟建坝取水，其中左支沟谭家河取水枢纽以上集雨面积5.68km2，右支沟刘家河取水枢纽以上集雨面积3.0km2。根据可行性研究报告审查结论，将参证站蔡家河水文站径流分析计算成果通过面积与雨量修正计算各坝线径流。初设阶段仍然采用该方法计算各坝线的径流。

表4.3.1-1  寒溪寺水库推荐坝线及补水枢纽径流成果见表

| 工程位置 | 参数计算方法 | 均值 | Cv | Cs/Cv | 各 频 率 设 计 值 Xp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | p=30% | p=50% | p=70% | p=95% |
| 上坝线（推荐） | 水利年 （7月-翌年6月） | 0.084 | 0.49 | 2.00 | 0.099 | 0.077 | 0.058 | 0.029 |
|  | 12月-翌年3月 | 0.0119 | 0.95 | 2.00 | 0.0144 | 0.0086 | 0.0046 | 0.0008 |
| 下坝线 | 水利年 （7月-翌年6月） | 0.097 | 0.49 | 2.00 | 0.116 | 0.090 | 0.068 | 0.034 |
|  | 12月-翌年3月 | 0.0139 | 0.95 | 2.00 | 0.0168 | 0.0100 | 0.0054 | 0.0009 |
| 谭家河补水枢纽 | 水利年 （7月-翌年6月） | 0.122 | 0.49 | 2.00 | 0.145 | 0.112 | 0.085 | 0.043 |
|  | 12月-翌年3月 | 0.0174 | 0.95 | 2.00 | 0.0210 | 0.0125 | 0.0067 | 0.0011 |
| 刘家河补水枢纽 | 水利年 （7月-翌年6月） | 0.064 | 0.49 | 2.00 | 0.077 | 0.059 | 0.045 | 0.023 |
|  | 12月-翌年3月 | 0.0092 | 0.95 | 2.00 | 0.0111 | 0.0066 | 0.0036 | 0.0006 |

寒溪寺水库灌区范围主要分布在蔡家河以西、檬子河以东，涉及凌云、化成两个乡镇。灌区附近有凌云雨量站，其气候条件、径流特征、下垫面条件与灌区基本一致。因此本阶段采用凌云雨量站多年平均降雨量作为灌区面雨量，即1136.2mm。

将参证站蔡家河水文站径流分析计算成果移用至灌区，从而推求处寒溪寺水库灌区径流统计参数及设计成果。

表2.5.7-1  寒溪寺水库灌区径流计算成果表

| 时段 | 均值 mm | 各频率设计值 Rp mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p=30% | p=50% | p=70% | p=95% |
| 水利年（7月-翌年6月） | 572.4 | 729.1 | 681.1 | 526.5 | 399.0 |
| 枯期（12月-翌年3月） | 81.5 | 112.8 | 98.6 | 58.7 | 31.5 |

4.3.2洪水

寒溪寺水库设计洪量成果见下表。

表4.3.2-1  寒溪寺水库设计洪量成果表

| 名称 | 各频率设计洪量 万 m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=0.33% | P=3.3% | P=5% | P=10% | P=20% |
| 上坝线（推荐坝线） | 208.79 | 129.82 | 116.09 | 92.95 | 70.69 |
| 下坝线 | 239.78 | 149.13 | 133.39 | 106.73 | 81.12 |
| 谭家河补水枢纽 | 268.43 | 167.01 | 149.40 | 119.48 | 90.75 |
| 刘家河补水枢纽 | 131.61 | 81.83 | 73.18 | 58.68 | 44.67 |

表4.3.2-2  干渠沿渠小流域（P=10%）计算成果表

| 序 号 | 渠道名称 | 类型 | 桩号 | F km2 | L km | J ‰ | Q m3/s | 工程措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干渠 | 支沟 | 0+608 | 0.114 | 0.90 | 247.1 | 1.91 | 山溪渡槽 |
| 2 |  | 支沟 | 0+710 | 0.247 | 1.82 | 258.5 | 3.19 | 山溪渡槽 |
| 3 |  | 支沟 | 2+220 | 1.360 | 2.51 | 199.1 | 18.5 | 山溪渡槽 |
| 4 |  | 支沟 | 2+540 | 0.155 | 1.07 | 205.3 | 2.43 | 山溪渡槽 |
| 5 |  | 支沟 | 2+710 | 0.301 | 1.01 | 237.5 | 5.43 | 山溪渡槽 |
| 6 |  | 支沟 | 3+100 | 0.073 | 0.620 | 191.6 | 1.31 | 山溪渡槽 |
| 7 |  | 支沟 | 3+275 | 0.087 | 0.730 | 186.2 | 1.48 | 山溪渡槽 |
| 8 |  | 支沟 | 3+550 | 0.055 | 0.380 | 216.8 | 1.20 | 山溪渡槽 |
| 9 |  | 支沟 | 3+742 | 0.026 | 0.320 | 224.3 | 0.557 | 山溪渡槽 |
| 10 |  | 支沟 | 4+060 | 0.044 | 0.410 | 229.9 | 0.911 | 山溪渡槽 |
| 11 |  | 支沟 | 4+160 | 0.046 | 0.380 | 253.1 | 1.00 | 山溪渡槽 |

4.3.3泥沙

设计流域无实测泥沙资料，本次计算采用查等值线图法推算坝线以上泥沙。根据《四川省水文手册》多年平均悬移质输沙模数等值线图，查得本流域多年平均悬移质输沙模数，推移质沙量采用占悬移质泥沙比例系数法推求。本流域属大巴山区，河流属山溪性河流，河床比降大，并经现场调查了解，根据《四川省水文手册》，本工程选择采用悬移质沙量的15%为推移质沙量。泥沙计算成果见表2.7.2-1。

表4.3.3-1  寒溪寺水库（上坝线）入库泥沙特征值表

| 项 目 | 寒溪寺水库坝线 |
| --- | --- |
| 多年平均流量（m3/s） | 0.084 |
| 坝线处控制流域面积（km2） | 4.53 |
| 多年平均输沙模数（t/km2） | 380 |
| 多年平均悬移质输沙量（t） | 1721 |
| 多年平均悬移质输沙率（kg/s） | 0.055 |
| 多年平均悬移质含沙量（kg/m3） | 0.618 |
| 多年平均推移质输沙量（t） | 258 |
| 多年平均入库泥沙总量（t） | 1979 |

4.4土壤

区内土壤共有6个土类、10个亚类、16个土属、36个土种。其中有31个土种是农业土壤，7个土种是森林土。水稻土是全区农业土壤中最大的土类，面积406858亩，占农业土壤的54%;次为紫色土类，面积194108亩，占25.8%;再次为黄棕壤、黄壤、石灰岩土、新积土等4个土类。旱作土壤有5个土类、7个亚类、9个土属、16个土种，其中最大的土类是紫色土类，面积194108亩，占旱地面积的56%。本项目区土壤主要以紫色土和黄壤为主。

根据巴中市土壤类型图及辅以国家土壤信息服务平台的查询结果，本项目工程区域的土壤类型为紫色土。本区域属于亚热带湿润气候，根据巴中市气象站数据，流域范围内多年平均降水量为1304.3mm，多年平均蒸发量为912.8mm,干燥度为0.7，不属于滨海、半湿润和半干旱地区，不属于盐化区。根据巴中市生态环境局于2022年1月12日在其官网上发布的《巴中市生态环境质量报告书（2016-2020年〉》，巴中市土壤pH值为6.5~8.5之间，无酸化或碱化。耕地环境质量较好，土壤颜色未呈现明显蓝灰色，土壤质地构型仍然是松散型，土壤未出现明显潜育化。

4.5水环境

4.5.1地表水水质

（1）监测点位

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#：库尾 | 水温、pH、COD、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、SS、氟化物、挥发酚、氰化物、六价铬、铜、铅、镉、锌、硫化物、总磷、硒、总神、总汞、总氮、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铁、锰、叶绿素 | 检测3天，每天一次 |
| 2#：坝前 |  |  |
| 3#：坝址下游1500m（减水河段） |  |  |
| 4#：谭家河 |  |  |
| 5#：刘家河 |  |  |

（2）采样时间、频率及分析方法

各采样点监测3天，每天各采样1次。分析方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中有关规定进行。

（3）监测项目

监测项目按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的基本项目并根据本工程特点确定，监测项目包括：水温、pH、COD、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、SS、氟化物、挥发酚、氰化物、六价铬、铜、铅、镉、锌、硫化物、总磷、硒、总神、总汞、总氮、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铁、锰、叶绿素等。

（4）监测结果

监测单位对各地表水监测点位分三天采样1次，采用极值法选出较差的监测数据，用单因子指数法进行分析，监测结果见表4.6.2-1、表4.6.2-2。

表4.6.2-1  寒溪寺水库地表水监测结果表  单位：mg/L

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# 库尾 | 2# 坝前 | 3# 坝址下游1500m（减水河段） | 4# 谭家河 | 5# 刘家河 |  |
| 3月7日 | pH | 无量纲 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | ≥5mg/L |
|  | 水温 | ℃ | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | / |
|  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | / |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 16 | 12 | 11 | 10 | ≤20mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.7 | 0.9 | 未检出 | 0.7 | 1.1 | ≤6mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | ≤4mg/L |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.134 | 0.330 | 0.138 | 0.158 | 0.188 | ≤1.0mg/L |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.2mg/L |
|  | 总氮 | mg/L | 0.58 | 1.38 | 0.72 | 0.81 | 0.57 | / |
| 3月7日 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005mg/L |
|  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ≤0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 叶绿素a | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 氟化物（氟离子） | mg/L | 0.124 | 0.153 | 0.199 | 0.138 | 0.160 | ≤1.0mg/L |
|  | 硝酸根（硝酸盐氮） | mg/L | 0.304 | 0.326 | 0.303 | 0.317 | 0.317 | ≤10mg/L |
|  | 氯化物（氯离子） | mg/L | 12.6 | 12.6 | 9.62 | 13.1 | 11.5 | ≤250mg/L |
|  | 硫酸盐（硫酸根） | mg/L | 12.2 | 19.3 | 12.0 | 13.5 | 12.9 | ≤250mg/L |
|  | 汞 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.0001mg/L |
|  | 砷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 硒 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01mg/L |
|  | 铅 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 镉 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005mg/L |
|  | 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.0mg/L |
|  | 锌 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.0mg/L |
|  | 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3mg/L |
|  | 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.2×102 | 1.5×102 | 1.3×102 | 84 | 1.2×102 | 10000个/L |
| 3月8日 | pH | 无量纲 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | ≥5mg/L |
|  | 水温 | ℃ | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | / |
|  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | / |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 17 | 13 | 11 | 11 | ≤20mg/L |
| 3月8日 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.6 | 0.9 | 未检出 | 0.5 | 1.3 | ≤6mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | ≤4mg/L |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.117 | 0.312 | 0.151 | 0.176 | 0.176 | ≤1.0mg/L |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.2mg/L |
|  | 总氮 | mg/L | 0.60 | 1.38 | 0.55 | 0.72 | 0.61 | / |
|  | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005mg/L |
|  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 石油类 | mg/L | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ≤0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 叶绿素a | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 氟化物（氟离子） | mg/L | 0.139 | 0.133 | 0.124 | 0.157 | 0.144 | ≤1.0mg/L |
|  | 硝酸根（硝酸盐氮） | mg/L | 0.302 | 0.381 | 0.308 | 0.309 | 0.318 | ≤10mg/L |
|  | 氯化物（氯离子） | mg/L | 12.3 | 14.1 | 10.5 | 16.4 | 11.8 | ≤250mg/L |
|  | 硫酸盐（硫酸根） | mg/L | 12.5 | 22.8 | 13.3 | 14.0 | 12.9 | ≤250mg/L |
|  | 汞 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.0001mg/L |
|  | 砷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 硒 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01mg/L |
|  | 铅 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 镉 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005mg/L |
|  | 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.0mg/L |
|  | 锌 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.0mg/L |
|  | 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3mg/L |
|  | 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.2×102 | 96 | 93 | 1.4×102 | 1.4×102 | 10000个/L |
| 3月9日 | pH | 无量纲 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | ≥5mg/L |
|  | 水温 | ℃ | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | / |
|  | 悬浮物 | mg/L | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | / |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 18 | 15 | 10 | 11 | ≤20mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.5 | 0.9 | 未检出 | 0.6 | 1.4 | ≤6mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.7 | 3.8 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | ≤4mg/L |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.133 | 0.346 | 0.125 | 0.156 | 0.210 | ≤1.0mg/L |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.2mg/L |
|  | 总氮 | mg/L | 0.68 | 1.41 | 0.59 | 0.74 | 0.61 | / |
|  | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005mg/L |
|  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2mg/L |
|  | 叶绿素a | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 氟化物（氟离子） | mg/L | 0.133 | 0.113 | 0.132 | 0.174 | 0.126 | ≤1.0mg/L |
|  | 硝酸根（硝酸盐氮） | mg/L | 0.304 | 0.302 | 0.302 | 0.304 | 0.314 | ≤10mg/L |
|  | 氯化物（氯离子） | mg/L | 13.2 | 14.0 | 10.6 | 12.6 | 11.4 | ≤250mg/L |
|  | 硫酸盐（硫酸根） | mg/L | 13.6 | 21.4 | 13.4 | 13.9 | 12.6 | ≤250mg/L |
|  | 汞 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.0001mg/L |
|  | 砷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 硒 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01mg/L |
|  | 铅 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
|  | 镉 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005mg/L |
|  | 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.0mg/L |
| 3月9日 | 锌 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.0mg/L |
|  | 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3mg/L |
|  | 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.0×102 | 1.5×102 | 1.2×102 | 94 | 84 | 10000个/L |

（5）水质现状评价

1）评价方法

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（2011年3月）评价寒溪寺水库地表水环境质量，具体分为断面水质评价以及河流水质评价。

断面水质评价：

断面水质评价采用单因子评价指数法。采用断面水质类别比例法，即根据评价河流、流域（水系）中各水质类别断面数占河流、流域（水系）所有评价断面总数百分比来评价其水质状况。断面水质定性评价分级的对应关系见下表：

表4.6.2-2  断面水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ~Ⅱ类水质 | 优 |
| Ⅲ类水质 | 良好 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 |

单因子评价法：单项水质参数i在j点的标准指数的计算公式为：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——单项水质参数i在j点的标准指数；

Cij——评价因子i在监测点j的浓度值，mg/L；

CSi——评价因子i的地表水质标准限值，mg/L。

pH值标准指数的计算公式为：

（pHj≤7）

（pHj>7）

式中：SpH，j——单项水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——水质参数pH在j点的实测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH的下限值，mg/L；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH的上限值，mg/L。

DO标准指数的计算公式为：

（DOj≥DOs）

（DOj<DOs）

式中：SDO，j——单项水质参数DO在j点的标准指数；

DOj——水质参数DO在j点的浓度，mg/L；

DOf——某水温条件下的饱和DO浓度，mg/L，其计算公式为：

DOf=468/（31.6+T）

DOS——DO的地表水水质标准限值，mg/L。

当各项参数的标准指数≤1时，表明该水质要素满足规定的水质标准要求；当各项参数的标准指数＞1时，则表明该水质要素不能满足水质标准要求。

2）河流水质评价

当河流、流域（水系）的断面总数少于5个时，计算河流、流域（水系）所有断面各评价指标浓度算术平均值，然后按照“断面水质评价”方法评价；当河流、流域（水系）的断面总数在5个以上时，采用断面水质类别比例法，即根据评价河流、流域（水系）中各水质类别断面数占河流、流域（水系）所有评价断面总数百分比来评价其水质状况。

河流、流域（水系）水质类别比例与水质定型评价分级的对应关系见下表：

表4.6.2-3  河流、流域（水系）水质定性评价分级

| 水质类别比例 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ~Ⅲ类水质比例≥90% | 优 |
| 75%≤Ⅰ~Ⅲ类水质比例＜90% | 良好 |
| Ⅰ~Ⅲ类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例＜20% | 轻度污染 |
| Ⅰ~Ⅲ类水质比例＜75%，且20%＜劣Ⅴ类比例＜40% | 中度污染 |
| Ⅰ~Ⅲ类水质比例＜60%，且劣Ⅴ类比例≥40% | 重度污染 |

3）水质综合评价结果

断面水质：评价因子采用监测因子中的pH、DO、CODcr、BOD5、氨氮、总N、总P、石油类、六价铬、汞、氟化物、挥发酚、粪大肠菌群，监测因子中温度不进行评价，粪大肠菌群、总氮仅作为参考指标单独评价。未检出的项目按检出限的1/2取值进行评价。

当各项参数的标准指数≤1时，表明该参数满足规定的水质标准，当各项参数的标准指数＞1时，不能满足，标准指数数值越大，参数代表的环境质量越差。

由监测结果表明：监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

4.5.2地下水水质

（1）监测点位

本次评价项目区共设地下水水质监测点5个、水位监测点6个，消纳区地下水水质点1个监测点位置见下表。

表4.6.2-1 地下水监测点位置

| 点号 | 监测点位置 | 类型 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 拟建大坝上游安家坝村 | 监测井 | 地下水水位，K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
| 2# | 拟建大坝下游白岩河村 | 监测井 |  |
| 3# | 拟建大坝右岸古楼山村 | 监测井 |  |
| 4# | / | 监测井 | 地下水水位 |
| 5# | / | 监测井 |  |
| 6# | / | 监测井 |  |

（2）监测项目

地下水水位，K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

（3）监测时间

2023年3月7日。

（4）监测结果

区域地下水环境质量现状监测结果见下表。

表4.6.2-2 地下水水质现状检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# 拟建大坝上游安家坝村水井 | 2# 拟建大坝下游白岩河村水井 | 3# 拟建大坝右岸古楼山村水井 |  |
| 3月7日 | pH | 无量纲 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.5-8.5 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 316 | 449 | 416 | 1000mg/L |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.098 | 0.097 | 0.082 | 0.50mg/L |
|  | 铬（六价） | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05mg/L |
|  | 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.002mg/L |
|  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.00mg/L |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.28 | 0.48 | 0.38 | 3.0mg/L |
|  | 总硬度 | mg/L | 204 | 393 | 253 | 450mg/L |
|  | 碳酸根 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 重碳酸根 | mg/L | 292 | 600 | 351 | / |
|  | 氟化物（氟离子） | mg/L | 0.142 | 0.173 | 0.127 | 1.0mg/L |
|  | 硝酸根（硝酸盐氮） | mg/L | 0.457 | 0.303 | 0.599 | 20.0mg/L |
|  | 氯化物（氯离子） | mg/L | 9.74 | 13.6 | 11.4 | 250mg/L |
|  | 硫酸盐（硫酸根） | mg/L | 12.1 | 13.2 | 15.8 | 250mg/L |
|  | K+ | mg/L | 4.68 | 6.69 | 4.21 | / |
| 3月7日 | Na+ | mg/L | 9.08 | 25.2 | 10.6 | / |
|  | Ca2+ | mg/L | 67.4 | 125 | 89.0 | / |
|  | Mg2+ | mg/L | 6.44 | 18.7 | 7.71 | / |
|  | 汞 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001mg/L |
|  | 砷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01mg/L |
|  | 铅 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01mg/L |
|  | 镉 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005mg/L |
|  | 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.3mg/L |
|  | 锰 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 200mg/L |
|  | 总大肠菌群 | MPN/L | 20 | 未检出 | 20 | 3.0MPN/100mL |
|  | 菌落总数 | MPN/mL | 40 | 56 | 40 | 100CFU/mL |

（1）评价因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氟化物、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

（2）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（3）评价方法

采用单项水质指数评价法，公式为：

Pi =Ci/Csi

式中，Pi ——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度限值，mg/L；

Csj——第i个水质因子的标准浓度限值，mg/L。

对具有上、下限标准值的指标pH，公式为：

PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）pHj≤7.0

PpH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0）pHj>7.0

式中，PpH——pH值的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsd ——标准中pH的下限值；

pHsu ——标准中pH的上限值。

当水质评价因子的标准指数大于1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水环境要求。

（4）评价结果

由上表可知，本项目区域各地下水监测点评价因子浓度值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

4.6陆生生态

评价单位对生态评价范围区进行了陆生生态调查，根据寒溪寺水库工程总体布置、建设规模和施工特点，结合当地环境对工程建设的要求，水库淹没区、枢纽工程建设区、渠道工程建设区及临时工程占地区，以及以水库淹没范围间接影响区（正常蓄水位规划红线外约500m范围）、主体工程与施工临时占地的间接影响区（施工红线垂直外延约500m的范围）、减水河段河岸带外延200m、新增灌区、改善灌区、退水区与受水区等作为评价范围，局部评价边界参考等高线或现有道路确定。生态评价区范围共2469.8hm2，主要分为评价区域：枢纽工程及淹没区评价区域（507.7hm2）、减水河段评价区域（300.4hm2）、新增灌区（980hm2）、改善灌区（520hm2）、退水区与受水区（161.7hm2）等。

4.7.1调查方法

#### 4.7.1.1陆生植物调查

（1）基础资料收集

收集整理评价区及邻近地区，包括区域自然环境资料、当地林业、环保、水务等单位的记载资料，以及历史研究资料等。

（2）野外实地考察

1）GPS地面类型取样

GPS 样点是卫星遥感影像判读植被类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS 取样点作如下记录：海拔表读出海拔值；记录样点植被类型（群系、群系组或植被亚型） ； 记录样点优势植物；拍摄典型植被特征（外貌与结构）在视野广阔清晰之处，拍摄周围植被或景观的照片，GPS 样点上作记录。

2）群落调查

根据评价区域的植被状况，用典型抽样法布设若干条垂直方向的样线。调查时沿样线由低向高行进，直至评价区域的上限。在样线上布设若干个20m×20m的乔木样方，5m×5m的灌木样方，1m×1m的草本样方。群落样方布设时在每一种群落类型内的典型地段，布设一个至数个样方；在植被调查样线的起点、终点须布设一个至数个样方；在植物群落类型（群系级别）发生变化的地点，布设一个至数个样方。

对每个群落样方用GPS精确定位，记录样方所处部位、坡形、坡向和坡度。在每个群落样方的4个角和中心设置5m×5m的灌木小样方和1m×1m的草本小样方。进行样方调查时，填写调查表，包括样方的物种种类、数量、经纬度、海拔、植被类型、盖度或郁闭、等内容。物种识别主要依靠野外现场鉴定，对鉴定有困难的物种细部进行拍摄照片、记录物种的形态学特征、物候等方式，回到驻地后再进行准确鉴定。

调查样线8条，共32个样方。

3）生物量的估算

根据样地调查估算样地生物量，以及根据评价区及其近邻区域已发表成果，使用遥感影像对评价区和工程占地区的生物量进行估算。

4）生态系统调查

以野外 GPS 定点的植物群落学调查结果和当地森林资源调查资料，参考卫星遥感照片解译结果，利用 3S 技术制作评价区的植被分布图。归并各类森林群落、灌丛群落、草地群落等，制作生态系统类型分布图。据此计算生态系统组成、结构等现状特征。

#### 4.7.1.2陆生动物调查

动物调查主要用样线法，辅以样方进行。由于不同类群栖息地生境有差别，样线的选择有所不同。哺乳类和鸟类可在一条样线中同时调查，大中型哺乳类主要观察地面上的痕迹，如：巢穴、食迹、足迹、粪便、皮毛等，鸟类主要通过野外观察记录和鸣声辨别，小型哺乳类主要采取铗日法；两栖类与水有很大关系，样线的布设沿河道和水塘设置；爬行类的样线布设除了占地区外，在库区范围、移民安置区、居民聚居地及周围环境均进行调查。由于调查时容易受到调查季节和调查时间的影响，还补充对大中型哺乳类、珍稀保护鸟类或大型鸟类的访问调查，结合资料查阅，进行分析整理和确认。在调查中发现的珍稀保护动物实体和痕迹位置均用 GPS 定点并记录分布生境、地点、海拔、数量等信息。

4.7.2陆生植物

#### 4.7.2.1植物多样性

（1）维管植物物种多样性及组成特征

经过野外调查，结合标本鉴定和历史资料的查阅，寒溪寺水库工程评价区森林植被共有维管束植物73科170属238种。各类群维管植物的科属及种的组成特征为：①蕨类植物有11科12属15种；②裸子植物仅4科5属5种；③被子植物有58科153属218种。

（2）种子植物区系特征

采用李锡文对中国种子植物区系的统计分析方法和吴征镒等对世界种子植物科的分布区类型统计和吴征镒对中国种子植物属的分布区类型的划分本区种子植物的属可划归为中国所有分布区的9个类型。区系中世界分布的科共 31 科，占总科数的 42.27%；热带分布（分布类型 2-7）的科有 22 科，占总科数的 30.14%；温带分布的科（分布类型 8-11）有 18科，占总科数的 24.66%。详见下表：

表4.7.1-2  寒溪寺水库评价区维管束植物属的分布型与属数

| 分布型及变型 | 属数 | % |
| --- | --- | --- |
| 1.世界分布 | 31 | 42.47 |
| 2.泛热带分布 | 18 | 24.66 |
| 3.热带亚洲和热带美洲间断分布 | 2 | 2.74 |
| 4.旧大陆热带分布 | 1 | 1.37 |
| 5.热带亚洲至热带大洋洲分布 | - | - |
| 6.热带亚洲至热带非洲分布 | - | - |
| 7.热带亚洲（印度-马来西亚）分布 | - | - |
| 8.北温带分布 | 17 | 23.29 |
| 9.东亚和北美洲间断分布 | 1 | 1.37 |
| 10.旧世界温带分布 | - | - |
| 11.温带亚洲分布 | - | - |
| 12.地中海区、西亚至中亚分布 | - | - |
| 13.东亚分布 | 1 | 1.37 |
| 14.中国特有分布 | 1 | 1.37 |
| 合计 | 73 | 100.0 |

（3）珍稀、濒危和保护植物

根据野外调查和资料查证，按照中国家林业和草原局、农业农村部，发布的《国家重点保护野生植物名录》中所列物种，评价区内没有国家重点保护野生植物。银杏在评价区无野生分布，为人工栽培。工程建设区尚未发现野生保护植物以及古树名木分布。

（4）重要资源植物简介

寒溪寺水库评价区内有一定的野生资源植物，其中较重要的有观赏植物、药用植物、优良牧草、野生水果资源等。但是，有突出的资源优势和潜在开发价值的种类不多，且当地群众对这些资源植物的利用仅限于零星的采收或个别利用，没有在他们的经济生活中形成对某种或某类物种的依存关系。寒溪寺水库工程评价区主要资源植物见表4.7.1-3。

表4.7.1-3  寒溪寺水库工程项目评价区的主要资源植物

| 类别 | 主要种类 |
| --- | --- |
| 用材植物 | 柏木、马尾松、桉树等。 |
| 粮食作物 | 水稻、玉米、小麦、番薯、马铃薯、豆类、蔬菜等。 |
| 蔬菜 | 萝卜、青菜、莴苣、瓜类、四季豆、藜、蕨等。 |
| 淀粉植物 | 番薯、马铃薯等。 |
| 药用植物 | 车前草、紫苏、荆芥、八角枫、青蒿、贯众等。 |
| 花卉与绿化植物 | 野蔷薇、黄葛树等。 |
| 水果 | 柑橘、龙眼等。 |
| 油料植物 | 油菜等。 |
| 纤维植物 | 竹类等。 |

（5）入侵植物

初步调查表明，寒溪寺水库工程评价区范围内受入侵植物影响较大，据不完全统计，评价区共有入侵植物15种（表4.7.1-4），其中空心莲子草（Alternantheraphiloxeroides）、凤眼莲（Eichhorniacrassipes）、土荆芥（Chenopodiumambrosioides）分别列入中国环保总局发布的《中国第一批外来入侵物种名单》（2003）和中国环保部发布的《中国第二批外来入侵物种名单》（2010），属于危害极严重的外来入侵植物。

表4.7.1-4  寒溪寺水库工程评价区范围内的入侵植物

| 序号 | 种名 | 种的拉丁名 | 科名 | 科的拉丁名 | 起源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心莲子草 | Alternanthera philoxeroides | 苋科 | Amaraothaceae | 南美洲的巴西、乌拉圭、阿根廷等国。 |
| 2 | 凤眼莲 | Eichhornia crassipes | 雨久花科 | Pontederiaceae | 美洲热带 |
| 3 | 土荆芥 | Chenopodiumam brosioides | 藜科 | Chenopodiaceae | 美洲热带 |
| 4 | 圆叶牵牛 | Pharbitis purpurea | 旋花科 | Convolvulaceae | 美洲热带 |
| 5 | 裂叶牵牛 | Pharbitis nil | 旋花科 | Convolvulaceae | 美洲热带 |
| 6 | 反枝苋 | Amaranthus retroflexus | 苋科 | Amaraothaceae | 非洲热带 |
| 7 | 土人参 | Talinum paniculatum | 马齿苋科 | Portulacaceae | 美洲热带 |
| 8 | 三叶鬼针草 | Bidens pilosa | 菊科 | Compositae | 美洲热带 |
| 9 | 加拿大蓬 | Erigeron canadensis | 菊科 | Compositae | 北美洲 |
| 10 | 胜红蓟 | Ageratum conyzoides | 菊科 | Compositae | 墨西哥及邻近地域 |
| 11 | 辣子草 | Galinsoga parviflora | 菊科 | Compositae | 南美洲 |
| 12 | 红花酢浆草 | Oxalis corymbosa | 酢浆草科 | Oxalidaceae | 美洲热带 |
| 13 | 万寿菊 | Tagetes erecta | 菊科 | Compositae | 美洲热带 |
| 14 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 蝶形花科 | Leguminosae | 北美洲 |
| 15 | 白车轴草 | Trifolium repens | 蝶形花科 | Leguminosae | 欧洲 |

综上所述，寒溪寺水库评价区维管植物植物区系具有地理成分复杂多样，热带亚热带成分和温带成分相互交触，具有明显的过渡性质。中国特有成分占有一定的比例，但均为人工种植，世界分布的种类在本区植物组成中占有较大的比例，对本区生态环境具有一定的影响，入侵植物对本区农业生态系统和水域生态系统具有影响。

#### 4.7.2.2植被群落类型

（1）植被类型的划分

参考《中国植被》的分类原则、单位和方法，结合野外实地考察记录，依据《四川植被》（四川植被协作组，1980）划分，寒溪寺水库评价区植被隶属于亚热带常绿阔叶林区：I 川东盆地偏湿性常绿阔叶林地带→IA 川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带→IA3 盆地底部丘陵低山植被地区→IA3（5）川北深丘植被小区。在自然因素和人为因素干扰下，评价区植被具有如下特征：

自然植被主要为柏木林、马尾松林、栎类灌丛、亚热带草丛及其各种过渡类型。柏木林多分布在深丘下部的紫色页岩地段上，形成疏林，混有化香、黄连木、油桐。马尾松林多分布在深丘顶部砂页岩发育的黄壤地段上，灌木有米饭花、映山红、米碎花、铁仔，而在干燥生境下。则以映山红、火棘、栎类为主。栎类灌丛多分布在山顶，由麻栎、栓皮栎、烟管荚蒾、火棘、蔷薇、盐肤木，映山红，铁仔、毛黄栌组成，为马尾松林和落叶栎林砍伐后形成的灌丛类型。柏木林再度砍伐后形成以黄茅、白茅、香茅为主的亚热带草丛，并散生着黄荆、牡荆、马桑、铁仔等植物。

植被具有明显的次生性质：评价区人类活动十分频繁，地带性植被常绿阔叶林几乎被破坏殆尽，目前森林主要以次生林和人工林为主，且树种单一，以针叶林分布面积最大，针叶树种以柏木、马尾松等为主。森林覆盖率较低，栽培植被分布广泛：评价区地形气候等自然条件较好，人类活动十分频繁，开垦程度较高，森林覆盖率较低，栽培植被在评价区广泛分布，主要作物有水稻、小麦、玉米、豆类、红薯、油菜、花生等，经济作物主要有柑橘等。

（2）主要植被类型

根据植物种类成分、群落外貌和结构特征、生态地理特征以及群落动态，将拟建寒溪寺水库评价区自然植被分为5个植被型，12个群系；按照《四川植被》栽培植被分类原则和依据，根据种类组成、层片结构、生境特点、经济性状和经济效益，将寒溪寺水库评价区内的栽培植被分为农作物和经济林木2个类型（表4.7.1-5），水田已无双季稻种植，旱地耕作以带植复种轮作为主。经济林木主要为茶树、桑树、油桐、油茶以及水果类。

寒溪寺水库评价区主要植被类型见表4.7.1-5。

表4.7.1-5  寒溪寺水库工程评价区主要植被类型

| 植被型 | 群系 | 分布 | 占评价区面积比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 柏木林 | 库区、灌区、干渠 | 2.4 |
|  | 马尾松林 | 库区、灌区、干渠 | 0.7 |
| 阔叶林 | 桤木林 | 灌区、库区 | 1.1 |
|  | 栎类林 | 库区、灌区、干渠 | 2.2 |
|  | 盐肤木林 | 灌区、支渠 | 1.4 |
| 针阔混交林 | 柏木+桤木混交林 | 库区、灌区、干渠 | 1.7 |
|  | 柏木+慈竹混交林 | 库区、灌区、干渠 | 1.4 |
|  | 柏木+香椿混交林 | 库区、灌区、干渠 | 0.8 |
| 竹林 | 慈竹林 | 库区、灌区 | 2.6 |
| 灌丛 | 黄荆、马桑灌丛 | 库区、干渠 | 2.2 |
|  | 白栎、短柄枹栎灌丛 | 库区、灌区 | 1.2 |
| 草丛 | 蕨类草丛 | 库区、灌区、干渠、 | 1.0 |
|  | 芒+白茅草丛 | 库区、灌区、干渠 | 3.1 |
|  | 艾蒿草丛 | 库区、灌区、干渠 | 2.0 |

注：农田植被，在评价区广布。主要有水稻，小麦、玉米、甘蔗、薯类、豆类、各类蔬菜、桑树、柑橘、柚子等。

（3）评价区群落样方调查

在全面考察了评价区环境现状和工程布置的基础上，根据推荐方案，对评价区典型植被采用样方法进行抽样调查，样方布设位置见调查方法。样方集中分布于库区、工程区、干渠和支渠、减水河段河岸范围内，共布设样方32个。

1）柏木林（Form.Cupressusfunebris）

柏木（Cupressusfunebris）为柏木属乔木，常绿针叶乔木，水库工程调查区域中，柏木林郁闭度在0.4-0.8之间。调查区域乔木层中柏木林的分布极为广泛，多在山丘中部至顶端混交生长，均为人工种植，但经过多年发育生长，该群丛已达到半人工林状态。其土壤类型为钙质、中性或石灰性土。群落中植物组成简单，林中伴生有少量水青冈、灯台树、光皮树等，灌草盖度一般为40％，林下灌木组成种类有构树、冬青、十大功劳、野蔷薇，伴生有黄荆、盐肤木等，草本有野黄菊、青蒿、胜红蓟、鸢尾、卷柏、土茯苓、小通草、冷水花、乌敛莓、大枝绣球等。由于林分郁闭度较高，林木保水保土功能较好。柏木形成了部分混交林，部分样方如下表：

表4.7.1-6  柏木林植被样方（1）

| 样线号 | HXS-4 | 样方号：#1 | 小地名 | 王家梁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′11.456″E，31°57′29.085″N |  | 海拔（m） | / |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| 柏木 | Cupressusfunebris | 12 | 0.5 | 样方：20×20m 柏木为优势种，样方郁闭度0.6，乔木高度12m左右 |
| 苦楝 | Meliaazedarach | 3 | 0.1 |  |
| 桤木 | Alnuscremastogyne | 5 | 10 |  |
| 马尾松 | Quercusspinosa | 2 | 0.1 |  |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 黄荆 | Vitexnegundo | 2 | 10 | 样方：5×5m 总盖度：20% 灌木均高约1.5m |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 白茅 | Imperatacylindrica | 3 | 5 |  |
| 胜红蓟 | Ageratumconyzoides | 2 | 2 |  |
| 鬼针草 | Bidensbipinnata | 2 | 5 |  |

表4.7.1-7  柏木+慈竹混交林植被样方（2）

| 样线号 | HXS-4 | 样方号：#2 | 小地名 | 陈家山 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′14.469″E, 31°57′24.809″N |  | 海拔（m） | / |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| 柏木 | Cupressusfunebris | 20 | 0.4 | 样方：20×20m 柏木为优势种，样方郁闭度0.6，乔木高度10m左右 |
| 慈竹 | Neosinocalamusaffinis | 16 | 0.3 |  |
| 桤木 | Alnuscremastogyne | 3 | 0.1 |  |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 黄荆 | Vitexnegundo | 2 | 10 | 样方：5×5m 总盖度：15% 灌木均高约1.5m |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 淡竹叶 | Lophatherumgracile | 5 | 5 | 样方：1×1m 总盖度：10% 草本均高0.2-0.5m |
| 冷水花 | Pileanotata | 2 | 2 |  |
| 荩草 | Arthraxonhispidus | 1 | 5 |  |

表4.7.1-8  柏木+桤木混交林植被样方（4）

| 样线号 | HXS-5 | 样方号：#2 | 小地名 | 岳家坡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′24.955″E, 31°57′10.316″N |  | 海拔（m） | 367 |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| 柏木 | Cupressusfunebris | 12 | 0.3 | 样方：20×20m 柏木为优势种，样方郁闭度0.5，乔木高度10m左右 |
| 桤木 | Alnuscremastogyne | 10 | 0.3 |  |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 黄荆 | Vitexnegundo | 4 | 5 | 样方：5×5m 总盖度：8% 灌木均高约1.5m |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 淡竹叶 | Lophatherumgracile | 5 | 5 | 样方：1×1m 总盖度：10% 草本均高0.2-0.5m |
| 冷水花 | Pileanotata | 2 | 1 |  |
| 荩草 | Arthraxonhispidus | 3 | 2 |  |
| 鬼针草 | Bidensbipinnata | 8 | 5 |  |

2）马尾松林（Form.Pinusmassoniana）

马尾松是本区域的本该有的原生植被，属暖性常绿针叶林，但是目前所见均为退耕还林种植的树木。马尾松是向阳、喜温暖的树种，分布于酸性土壤，分布海拔幅度200-1500米，郁闭度0.4-0.8在大部分地区可以成为纯林，本评价区域的马尾松林为含有多种阔叶树的马尾松林，群落外貌绿色，林冠整齐。这是本区域群落正向演替的终极群落，但是由于人工的干扰经济利益的追求，退耕还林，常常选用速生树种。调查区域的马尾松林的特点为组成种类复杂，林下多喜阴成分、层片结构复杂，也常有柏木混生其中。阔叶树种主要由栎科等树种组成。常见树种为青冈、刺叶栎等。林下灌木茂密，常见种为黄荆、山蚂蝗等。草本以白茅、鬼针草、马唐等组成，层外植物多见孔雀草、假杜鹃等。部分样方如下：

表4.7.1-10  马尾松林植被样方

| 样线号 | HXS-2 | 样方号：#5 | 小地名 | 寺岭村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′53.325″E, 31°58′36.912″N |  | 海拔（m） | / |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| 马尾松 | Quercusspinosa | 20 | 0.4 | 样方：20×20m 马尾松、柏木为优势种，样方郁闭度0.5，乔木高度14m左右 |
| 柏木 | Cupressusfunebris | 6 | 0.2 |  |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 山蚂蝗 | Desmodiumracemosum | 5 | 2 | 样方：5×5m， 总盖度：20% 灌木均高约2.5m |
| 黄荆 | Vitexnegundo | 9 | 10 |  |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 蕨 | Pteridiumaquilinum | 6 | 10 | 样方：1×1m 总盖度：30% 草本均高0.2-0.5m |
| 蜈蚣草 | Pterisvittata | 3 | 5 |  |
| 白茅 | Imperatacylindrica | 2 | 5 |  |
| 马唐 | Digitariasanguinalis | 1 | 2 |  |
| 淡竹叶 | Lophatherumgracile | 2 | 5 |  |
| 冷水花 | Pileanotata | 1 | 2 |  |
| 荩草 | Arthraxonhispidus | 4 | 2 |  |
| 夏枯草 | Prunellavulgaris | 1 | 2 |  |

3）构树林（Form.Broussonetiapapyrifera）

构树具有速生、适应性强、分布广、易繁殖、热量高、轮伐期短的特点。构树根系浅，侧根分布很广，生长快，萌芽力和分蘖力强，耐修剪。抗污染性强。在中国的温带、热带均有分布，不论平原、丘陵或山地都能生长，其叶是很好的猪饲料，其韧皮纤维是造纸的高级原料，材质洁白，其根和种子均可入药，树液可治皮肤病，经济价值很高。以构树为优势种构成的灌丛，灌木层由构树和八角枫构成，草本层主要种类有刻叶紫堇、冷水花、窃衣、牛筋草、乌蕨等。部分样方如下：

表4.7.1-11  构树林植被样方

| 样线号 | HXS-3 | 样方号：#3 | 小地名 | 范家寨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′29.648″E, 31°54′54.113″N |  | 海拔（m） | / |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| 构树 | Broussonetiapapyrifera | 16 | 0.4 | 样方：20×20m 构树为优势种，样方郁闭度0.5，乔木高度7m左右，构树均高2m |
| 桤木 | Alnuscremastogyne | 6 | 0.3 |  |
| 柏木 | Cupressusfunebris | 3 | 10 |  |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 桑 | Morusalba | 1 | 3 | 样方：5×5m 总盖度：12% 灌木均高约2m |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 冷水花 | Pileanotata | 5 | 5 | 样方：1×1m 总盖度：25% 草本均高0.2-0.5m，葎草为攀缘植物，样方内多匍匐在地。 |
| 荩草 | Arthraxonhispidus | 2 | 5 |  |
| 葎草 | Humulusscandens | 4 | 20 |  |

4）慈竹林（Form.Sinocalamasaffinis）

工程建设项目评价区内竹种较多，有慈竹、斑竹等竹种。水库工程影响区域周边及山顶部分均有竹林分布，主要组成为慈竹、斑竹、毛竹等，竹林群落间或混交柏木、麻栎等区域性优势乔木，并有苦楝等伴生树种，一般为单竹种成林。样方竹层盖度在30%左右，竹均高9m左右，胸均径9cm左右，层下灌木或有火棘、水麻等，但不多；层下草本多蕨类，伴有麦冬、接骨草等。

表4.7.1-13  慈竹林植被样方

| 样线号 | HXS-2 | 样方号：#1 | 小地名 | 梁家咀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′30.401″E, 31°55′5.555″N |  | 海拔（m） | / |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| 慈竹 | Neosinocalamusaffinis | 52 | 0.3 | 样方：20×20m 桉树为优势种，样方郁闭度0.5，高度10m左右 |
| 毛竹 | Phyllostachysheterocycla | 22 | 0.2 |  |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 火棘 | Pyracanthafortuneana | 3 | 2 | 样方：5×5m， 总盖度：2% 灌木均高约1.2m |
| 水麻 | Boehmeriapenduliflora | 3 | 1 |  |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 空心莲子草 | Alternantheraphiloxeroides | 5 | 2 | 样方：1×1m 总盖度：5% 草本均高0.2-0.4m |
| 蕨 | Imperatacylindrica | 6 | 2 |  |
| 麦冬 | Ophiopogonjaponicus | 2 | 1 |  |
| 接骨草 | Sambucuschinensis | 1 | 2 |  |

5）黄荆灌丛（Form.Vitexnegundo ）

该群丛由黄荆和马桑组建而成，外观绿色，丛状，参差不齐，平均盖度60%，平均株高约1.4m，所采各样方内优势种株数不一。其中，火棘、水麻、马鞍羊蹄甲也在群从中占有一定数量。

表4.7.1-14  黄荆灌丛植被样方

| 样线号 | HXS-1 | 样方号：#4 | 小地名 | 罗筐岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°51′40.513″E, 31°58′46.437″N |  | 海拔（m） | 388 |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| / | / | / | / | / |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 黄荆 | Vitexnegundo | 6 | 40 | 样方：5×5m， 总盖度：60% 灌木均高约1.2m |
| 马桑 | Coriarianepalensis | 3 | 20 |  |
| 火棘 | Pyracanthafortuneana | 3 | 2 |  |
| 马鞍羊蹄甲 | Bauhiniafaberi | 2 | 2 |  |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 蕨 | Imperatacylindrica | 8 | 5 | 样方：1×1m 总盖度：5% 草本均高0.2-0.4m |
| 白茅 | Imperatacylindrica | 2 | 5 |  |

6）盐肤木（Form.Rhuschinensis）

生于向阳山坡、沟谷、溪边的疏林或灌丛中。常见树种为盐肤木、黄荆，分布于农田周围，草本由白茅、野黄菊等构成。

表4.7.1-15  盐肤木林植被样方

| 样线号 | HXS-6 | 样方号：#5 | 小地名 | 杨家坪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′43.900″E, 31°54′0.767″N |  | 海拔（m） | / |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| 盐肤木 | Rhuschinensis | 28 | 0.5 | 样方：20×20m 高度1.5-5m，胸径1-8cm. |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 黄荆 | Vitexnegundo | 5 | 10 | 样方：5×5m， 总盖度：40% 灌木均高约1.2m |
| 水麻 | Boehmeriapenduliflora | 3 | 2 |  |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 蕨 | Imperatacylindrica | 8 | 5 | 样方：1×1m 总盖度：10% 草本均高0.2-0.6m |
| 白茅 | Imperatacylindrica | 10 | 5 |  |
| 马唐 | Digitariasanguinalis | 2 | 2 |  |

7）蔷薇灌丛（Form.Rosasp.）

此类灌丛零星分布于坡顶、山腰，常与柏木林、马尾松林镶嵌分布。组成群落的种类成分与栎林的林下植物相差不大，常见灌木为小果蔷薇、火棘、黄荆、马桑、映山红、细齿叶拎、茶梅，部分茂盛群丛含金樱子、悬钩子类多刺成分；从草本成分看，向阳处则以铁芒萁、芒为优势，环境偏阴湿则多苔草和蕨等较喜阴湿的成分。

表4.7.1-16  蔷薇灌丛植被样方

| 样线号 | HXS-8 | 样方号：#4 | 小地名 | 郑家沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′17.868″E, 31°53′51.192″N |  | 海拔（m） | / |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| / | / | / | / | / |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 小果蔷薇 | Rosacymosa | 5 | 25 | 样方：5×5m， 总盖度：50% 灌木均高约1.5m |
| 细齿叶柃 | Euryanitida | 2 | 5 |  |
| 黄荆 | Vitexnegundo | 2 | 5 |  |
| 火棘 | Pyracanthafortuneana | 1 | 2 |  |
| 马桑 | Coriarianepalensis | 3 | 2 |  |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 蕨 | Imperatacylindrica | 7 | 5 | 样方：1×1m 总盖度：15% 草本均高0.2-0.8m |
| 白茅 | Imperatacylindrica | 5 | 5 |  |
| 薹草 | Carexspp. | 5 | 2 |  |
| 铁芒萁 | Dicranopterislinearis | 2 | 5 |  |

8）芒+白茅草丛（Form.Miscanthussinensis+Imperatacylindrica）

白茅（Imperata cylindrica）为绝对优势草种，广泛分布，耐干旱，在河岸、沙土地、干旱坡地均可旺盛生长。其生长周边伴生种多，对其他植被无大危害。针茅在大部分地区作为建群种存在。白茅草丛在四川除西部的高山峡谷、高原外，各地均有分布，其中以盆地内部的低山、丘陵地区较多。虽然草丛分布地区极为广泛，但各地都比较零星小块。其群落无明显层次，总盖度多在50％以上。白茅常占草丛的主要优势，盖度一般为20-30％，一些地段盖度可达80％左右，植株高40-60厘米。除白茅外，金发草，芒萁蕨、球光香青也常形成5-10％的盖度。常见的草本植物还有双花草、芸香草、荩草、野古草、滇蔗茅、狗牙根、翻白草、瓜子金、细叶苦荬、苦荬菜、糯米团、风轮菜等。白茅的典型样方盖度在40%左右，均高0.6-1.7m。如下是典型样方的植被种类。

表4.7.1-17  芒+白茅草丛植被样方

| 样线号 | HXS-8 | 样方号：#2 | 小地名 | 郑家沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 106°50′18.254″E, 31°53′51.717″N |  | 海拔（m） | / |
| 乔木层 | 拉丁名 | 数量（株） | 郁闭度 | 备注 |
| / | / | / | / | / |
| 灌木层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| / | / | / | / | / |
| 草本层 | 拉丁名 | 数量（株/丛） | 盖度% | 备注 |
| 白茅 | Imperatacylindrica | 12 | 50 | 样方：1×1m 总盖度：15% 草本均高0.2-0.8m |
| 芒 | Miscanthussinensis | 2 | 15 |  |
| 蕨 | Imperatacylindrica | 6 | 5 |  |
| 水麻 | Debregeasiaorientalis | 1 | 10 |  |
| 地瓜藤 | CaulisFiciTikouae | 4 | 5 |  |
| 荩草 | Arthraxonhispidus | 6 | 2 |  |
| 千里光 | Senecioscandens | 2 | 2 |  |

（5）工程各重点区域植被概况

工程各重点区域植被状况见表4.7.1-21。

表4.7.1-21  工程各重点区域植被状况

| 工程区域 |  | 植被状况 |
| --- | --- | --- |
| 永久占地区域 | 坝址 | 坝址两岸下部多为柏木林，其间有少量桤木、黄荆灌丛。主要植物种类有柏木、合欢、乌桕、宜昌悬钩子、盐肤木、冬青、黄荆、冷水花、马桑、粗糠柴、白茅、土牛膝、商陆、繁缕、山酢浆草、四川新木姜子、打破碗花花、白花碎米荠、香花崖豆藤、短序荚蒾、艾蒿、杜蒿、牛筋草、微绒绣球等。 |
|  | 淹没区 | 淹没区两岸主要为农田和柏木林。淹没区主要植物种类有慈竹、柏木、盐肤木、黄荆、桤木、枫杨、乌桕、马桑、悬钩子、楤木、合欢、清香木姜子、车前、刚毛忍冬、短序荚蒾、苦荬菜、千里光、芦竹、芒、蒲公英、菝葜、狗牙根、白顶早熟禾、土牛膝、碎米莎草、绞股蓝、杜蒿、灰苞蒿、艾蒿以及水稻、小麦、玉米、冬瓜、南瓜、马铃薯、辣椒、蚕豆、大豆等农作物。 |
|  | 渠系永久占地 | 渠系占地区主要植被类型为农作物植被，禾本、蒿草草丛及黄荆-马桑灌丛。主要植物种类有黄荆、马桑、白茅、盐肤木、芒、油桐、短序荚蒾、苦苣菜、商陆、繁缕、水麻、桑、金色狗尾草、宜昌悬钩子、高梁泡、火棘、楤木、马棘、粗糠柴、竹叶椒、茜草、艾蒿、紫菀、三叶鬼针草、苍耳以及水稻、小麦、玉米、葱、薯蓣、牛皮菜等农田作物。 |
| 临时占地区域 | 施工生产生活区 | 生活区以禾本、蒿草草丛、农田植被为主，主要植物种类有桑、水稻、白茅、松蒿、苦苣菜、剪股草、小麦、玉米、马铃薯、牛筋草、鱼眼草、艾蒿、打碗花、繁缕、地果、山酢浆草、车前、三叶鬼针草、豌豆等。 |
|  | 施工道路占地区 | 施工道路主要为现用公路，仍有一部分为新建施工公路，涉及到的植被类型主要为农作物植被和禾本、蒿草草丛。主要植物有慈竹、枫杨、旱柳、桤木、麻栎、香椿、盐肤木、马桑、马鞭草、风轮菜、艾蒿、苦苣菜、细叶早熟禾、狗牙根、白茅、竹叶茅以及农作物植被等。 |
|  | 料场占地区 | 料场占地主要为农田植被、竹林、黄荆灌丛，农田植物组为玉米、小麦、水稻、黄豆、扁豆、繁缕、蒲公英、蜈蚣草、酸模、豆、大豆、辣椒、地桃花、紫菀、三叶鬼针草、茅叶荩草、看麦娘。 |
|  | 渣场占地区 | 各弃渣场植被主要为禾本、蒿草草丛，及农田植物组为黄豆、扁豆、茅叶荩草、看麦娘、白茅等，油菜、蒜、茄、白菜、乌桕、柏木、悬钩子、黄荆、山麦冬、蕨、芒萁等。 |

（5）主要植被类型生物生产力

根据本工程占地区主要植被的实地样方生物量测定，结合《中国森林生态系统的生物量和生产力》等相关资料进行分析，估算评价区植被生产力为评价区植被生产力为41112.1t/hm2·a。评价区内主要植被类型的平均净生产力和总生产力见表4.7.1-22。

表4.7.1-22  寒溪寺水库工程评价区植被生产力分析表

| 序号 | 植被类型 | 主要建群种 | 面积 （hm2） | 平均净生产力 （t/hm2·a） | 总生产力 （t/hm2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏木林 | 柏木 | 34.6 | 14.3 | 818.6 |
| 2 | 马尾松林 | 马尾松等 | 24 | 7.1 | 113.5 |
| 3 | 桤木林 | 桤木、柏树等 | 22.4 | 15.2 | 401.2 |
| 4 | 栎类林 | 麻栎、青冈等 | 34.1 | 11.2 | 587.6 |
| 8 | 慈竹林 | 慈竹等 | 45.7 | 4.9 | 305.1 |
| 10 | 黄荆灌丛 | 黄荆、马桑等 | 32.5 | 2.5 | 131.6 |
| 11 | 多花蔷薇灌丛 | 蔷薇 | 31.9 | 1.9 | 56.5 |
| 12 | 蕨草草丛 | 蕨 | 23.5 | 1.6 | 37.1 |
| 13 | 芒+白茅草丛 | 白茅、芒 | 67.8 | 1.2 | 90.1 |
| 14 | 艾蒿草丛 | 艾蒿、青蒿 | 43.2 | 1.1 | 52.6 |
| 15 | 人工栽培植被 | 水稻，小麦、玉米、甘蔗、薯类、豆类、各类蔬菜、桑树、柑橘、柚子等 | 1132.8 | 23.5 | 37539.1 |
| 合计 |  |  | 1492.5 | / | 28540.65 |

4.7.3陆生动物

#### 4.7.3.1陆生动物概况

工程区域陆生野生动物调查工作在参考相关资料的同时，对评价区域进行了详细的实地调查，经初步统计评价区域内共有脊椎动物22目56科141属190种（见表4.7.3-1）。其中，两栖动物共1个目5个科7个属9种，其中蛙科4种，是优势类群，蟾蜍科、雨蛙科、树蛙科和姬蛙科各1种；爬行动物1个目5个科10个属11种，属于蜥蜴亚目的有4科4种（占种总数的36.4%），属于蛇亚目的有1科7种（占种总数的63.6%），是优势类群，以游蛇科种类最多；鸟类属于15个目36个科102个属146种，其中雀形目鸟类78种，占总量的53.4%，非雀形目鸟类68种，占总量的46.6%，调查区域以雀形目鸟类占优势；哺乳纲动物有5目10科22属24种，调查区兽类的组成中以啮齿目和食肉目物种占优势，各有11种和6种，各占兽类种类的45.8%和25%，此外，食虫目4种、翼手目2种、兔形目1种，种类相对较少。

表4.7.3-1  调查评价区陆生野生动物资源统计表

| 种类 | 目、科、属 | 数量（种） | 保护物种数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两栖纲 | 1个目5个科7个属 | 9 | 特有种4种 |
| 爬行纲 | 1个目5个科10个属 | 11 | 特有种2种 |
| 鸟纲 | 15个目36个科102个属 | 146 | 国家Ⅱ级4种；省级1种；特有种1种 |
| 哺乳纲 | 5个目10个科22个属 | 24 | 特有种3种 |
| 合计 | 22个目56个科141个属 | 190种 | 国家Ⅱ级4种；省级1种；特有种10种 |

#### 4.7.3.2珍稀保护保护动物种类及分布

根据调查，寒溪寺水库工程不涉及珍稀濒危野生动物栖息地，工程占地范围无国家级重点保护鸟类及其繁殖巢穴记录。评价区内其他调查区段调查发现有国家Ⅱ级重点保护动物4种，红隼Falco tinnunculus、鸢Milvus migrans、普通鵟Buteo buteo、斑头鸺鹠Glaucidium cuculoides。另有四川省重点保护动物1种，为小鸊鷉Tahybaptus ruficollis poggei。

水库工程影响区域还有中国特有动物10种。中国特有两栖动物中有4种，即中华蟾蜍华西亚种Bufo gargarizans andrewsi，崇安湍蛙Amolops chunganensis，沼水蛙Hylarana guentheri斑腿树蛙Rhacophorus megacephalus。中国特有爬行动物有2种，即蹼趾壁虎Gekko subpalmatus、乌梢蛇Zaocys dhumnades。有中国特有鸟类1种，棕头鸦雀Paradoxornis webbianus。中国特有兽类3种，川鼩Blarinella quadraticauda、中华山蝠Nyctalus velutinus和岩松鼠Sciurotamias davidianus。

#### 4.7.3.3评价区野生动物种类及区系组成

（1）两栖类

此项调查共调查到两栖动物共1个目5个科7个属8种（具体名录详见附表2），其中蛙科优势类群；蟾蜍科、雨蛙科、树蛙科和姬蛙科各1种。

从区系成份看，8种两栖动物中有5种为东洋界的物种，3种为古北界物种。以东洋型为主，占3种，分别是泽陆蛙Pelophylax limnocharis，斑腿树蛙Rhacophorus megacephalus，饰纹姬蛙Mycrohyla ornata。其次为喜马拉雅-横断山区型和南中国型，各占2种，分别是中华蟾蜍华西亚种Bufo gargarizans andrewsi，华西雨蛙武陵亚种Hyla annectans wulingensis，崇安湍蛙Amolops chunganensis，沼水蛙Hylarana guentheri。季风型仅1种既黑斑侧褶蛙Pelophylax nigromaculata。

从保护物种来看，该调查区段没有发现国家和省重点保护两栖类动物。该8种两栖动物中有4种为中国特有种，即中华蟾蜍华西亚种Bufo gargarizans andrewsi，崇安湍蛙Amolops chunganensis，沼水蛙Hylarana guentheri，斑腿树蛙Rhacophorus megacephalus。

（2）爬行类

此项调查共调查到爬行动物1个目5个科10个属11种（附表3）。有鳞目5科10属11种。其中属于蜥蜴亚目的有4科4种，占种总数的36.4%；属于蛇亚目的有1科7种，占63.8%，均为游蛇科，是优势类群。

从区系成份看，东洋界的物种有10种，广布种的物种有2种，古北界的物种有1种，东洋界物种为优势种。从分布型看，南中国型4种，分别有蹼趾壁虎Gekko subpalmatus、丽纹攀蜥Japalura splendida、翠青蛇Cyclophiops major、王锦蛇Elaphe carinata；东洋型4种铜蜓蜥Sphenomorphus indicus、黑眉锦蛇Elaphe taeniura、乌华游蛇Sinonatrix percarinata、乌梢蛇Zaocys dhumnades；季风型3种北草蜥Takydromus septentrionalis、赤链蛇Dinodon rufozonatum，虎斑颈槽蛇Rhabdophis tigrinnus。

调查区段没有发现国家和省重点保护爬行类动物。该11种动物中，中国特从保护物种来看，该种有2种，即蹼趾壁虎Gekko subpalmatus、和乌梢蛇Zaocys dhumnades。

（3）鸟类

寒溪寺水库工程工程区域调查记录到鸟类94种，属于12个目30个科60个属（附表4）。其中雀形目鸟类69种，占总量的73.4%；非雀形目鸟类25种，占总量的26.5%。调查区域以雀形目鸟类占优势。

从物种的居留类型上看，调查区有留鸟66种，占70.21%；夏候鸟24种，占25.53%；调查区域以留鸟和夏候鸟为主，占了总数的绝大多数。

从动物地理区系来看，在94种鸟中，完全或主要分布于古北界的有24种，占繁殖鸟总数的25.53%；；完全或主要分布于东洋界的有46种，占繁殖鸟总数的48.94%；；广泛分布于古北、东洋两界的或分布区较狭窄不易明显划分其界限的种，称为广布种，共24种，占繁殖鸟总数的25.53%，可见东洋界种类占优势。这与动物地理区划是相一致的。

从该区鸟类的分布型来看，统计结果为全北型有8种，古北型14种，东北型5种，高地型2种，东洋型24种，喜马拉雅-横断山区型9种，南中国型14种，季风型3种，不易归类的有15种；在所有的分布型中以东洋型的种类最多，计有24种，占总数的25.53%；其次是古北型和南中国型，均为14种，均占总数的14.89%，分布最少的是高地型，仅2种。由此可见该区鸟类区系复杂，南北鸟类混杂比较明显。

寒溪寺水库工程直接占地区域没有记录到国家级重点保护鸟类。但在直接占地区域外的其他调查区段和有国家Ⅱ级重点保护动物4种，红隼Falco tinnunculus、鸢Milvus migrans、普通鵟Buteo buteo、斑头鸺鹠Glaucidium cuculoides。另有四川省重点保护动物1种，鸟类为小鸊鷉Tahybaptus ruficollis poggei；有中国特有鸟类1种，棕头鸦雀Paradoxornis webbianus。

调查区观测到的保护鸟类和特有鸟类共有9种，占总数的9.57%。

（4）兽类

此项调查共调查到兽类24种，隶属于5目10科22属（附表5）。调查区兽类的组成中以啮齿目和食肉目物种占优势，各有11种和6种，各占兽类种类的45.8%和25%，此外，食虫目4种、翼手目2种、兔形目1种，种类相对较少。

在动物地理区划上，评价区地理位置处于属于东洋界西南山地亚区。根据张荣祖（1999）的划分标准，在动物地理区划上，调查区动物属于东洋界的15种，占62.5%，古北界种类有7种，占29.2%，广布种有2种，占8.3%。可见，东洋界种类占绝对优势，这与动物地理区划是相一致的，和鸟类的区系相一致。

从分布型来看，这24种兽类中，东洋型11种，古北型7种，南中国型3种，喜马拉雅-横断山型1种，不易归类的广布种2种。调查区属东洋界西南山地亚区，东洋型和南中国型多反映了与该区动物地理区划相一致；而古北型也占7种，是南北动物区系相互渗透的结果。

在评价区内分布的24种兽类中未见国家级、省级保护动物。共有中国特有兽类3种，占12%。分别是川鼩Blarinella quadraticauda、中华山蝠Nyctalus velutinus和岩松鼠Sciurotamias davidanus。

4.7.4景观生态系统现状

#### 4.7.4.1评价区生态系统现状

按照景观结构和生态系统的划分原则，可以将寒溪寺水库工程评价区划分为自然生态系统和人工生态系统，以农田生态系统为主，现分述如下。

（1）自然生态系统

1）森林生态系统

寒溪寺水库评价区内的森林生态系统主要有柏木林为主的针叶林森林生态系统。

森林生态系统分布在湿润或较湿润的地区，其主要特点是动物种类繁多，群落的结构复杂，种群的密度和群落的结构能够长期处于稳定的状态。森林生态系统是评价区的主体，分布广泛。评价区内森林生态系统为人工林，分布于陡坎、不宜于耕作地带。代表性的植被类型有暖性针叶林、次生落叶阔叶林、针阔混交林、竹林和常绿阔叶林，主要针叶树种为柏木林等，柏木林是评价区内常见的针叶林型，主要分布于在海拔350－800m地区，在评价区内分布比较稀疏，林内通视度好，透光性强，郁闭度0.5-0.7，柏木林群落外貌翠绿色，林冠较整齐，群落外貌深绿，黄绿镶嵌，林冠不整齐；主要落叶阔叶树种有枫杨、桤木、野桐、构树、喜树、苦楝等。林下灌木层种类较少、盖度偏低，主要有黄荆、铁仔、蔷薇等。林下草本层常以常优群落状态呈现，盖度常与森林郁闭度和环境湿度密切相关，森林郁闭度小且环境湿度大的地段草本层盖度可达100%，反之，草本层盖度极低，主要的草本植物有白茅、荩草、粉葛等。

虽然评价区内森林质量不高，但仍为鸟类、兽类、两栖类和爬行类动物提供了栖息环境，也为国家二级保护鸟类红隼等提供了食物。森林生态系统种动物种类主要有沼水蛙、斑腿树蛙、中华蟾蜍、社鼠、褐家鼠、黄鼬、山斑鸠、棕背伯劳、灰头啄木鸟、草兔、麻雀、大山雀、山麻雀、树鹨、乌梢蛇、赤链蛇等。

2）竹林生态系统

寒溪寺水库评价区当中以慈竹林、麻林为主的竹林生态系统，主要分布在区域内的河岸两旁、支沟河谷、村宅附近，外貌整齐。林分内除慈竹、硬头黄竹外，分布有少量杉木、八角枫、盐肤木、悬钩子、微绒绣球、展毛野牡丹、黄荆、马桑等。竹林生态系统种动物种类主要有泽陆蛙、中华蟾蜍、竹叶青、乌梢蛇、麻雀、社鼠、小家鼠等。

3）灌丛生态系统

寒溪寺水库评价区中，以黄荆为主的山地灌丛生态系统，主要分布在河谷两岸山体中上部，盖度在40%左右，除桤木和黄荆外其，还有少量的八角枫、粗糠柴、细齿叶柃、石斑木、高梁泡、地桃花、悬钩子等。草本植物有紫菀、三叶鬼针草、茅叶荩草、看麦娘、白茅等。

灌丛生态系统种动物种类主要有泽陆蛙、斑腿树蛙、中华蟾蜍、蹼趾壁虎、竹叶青、乌梢蛇、白腰雨燕、火斑鸠、麻雀、喜鹊、棕背伯劳、暗绿柳莺、隐纹花松鼠、大耳蝠、草兔等。

4）草丛生态系统

禾本、蒿草草丛为主的草丛生态系统，分布在评价区内的田间地头未利用地、荒草坡、林缘以及河滩地周围。群落无明显层次，群落外观不整齐。总盖度多在0.8以上。常见种类有白茅、芦苇、蒿草、狗牙根、茅叶荩草、金色狗尾草、沿阶草、马鞭草、芒、车前、猪殃殃、异型莎草、菝葜、蜈蚣草、茅叶荩草、千里光、艾蒿、牛筋草等。

动物种类主要有泽陆蛙、中华蟾蜍、乌梢蛇、翠青蛇、喜鹊、山麻雀、麻雀、黄鼬、褐家鼠、社鼠、小家鼠、草兔、灰尾兔等。

5）湿地生态系统

寒溪寺水库调查区内的河流生态系统由大河沟干流及和沿途的支流及受到河流影响的河岸植被共同构成。径流的年内分配极不均匀，年最大流量发生在5～9月，多数集中在7～8月；11月~次年3月为枯季。因此，河流生态系统的水量季节波动很大，导致河流生态系统的物流和能流的季节波动明显。

主要动物种类有沼水蛙、中华蟾蜍、乌梢蛇、赤链蛇、赤麻鸭、斑嘴鸭、雀鹰、麻雀、褐家鼠、社鼠等。

（2）人工生态系统

人工生态系统主要包含农田生态系统、道路生态系统与城镇（村落）生态系统。

1）农田生态系统

农田生态系统在调查内广泛分布。土地利用类型多样，由大田作物和蔬菜等组成。种植的作物多为水稻、玉米、小麦、大豆、油菜等。农田生态系统受地理环境限制明显，主要分布在地势较平坦处。人工经济林主要分布在房屋、河流附近，以竹林、柑橘为主，还有少量李、桃、枇杷、梨等。

动物种类主要有麻雀、竹叶青、赤链蛇、乌梢蛇、社鼠、褐家鼠、草兔等组成。

2）道路生态系统

道路生态系统是道路用地范围内原有生态系统受到破坏后，由人工定向设计的生态系统，是典型的一种人工生态系统，比周围的自然生态系统简单，其稳定性主要受人为因素影响。评价区的道路主要是乡村公路，为水泥路面，路面宽度约3~3.5m，乡村公路基本上没有道路绿化。

评价区公路等级较低，为水泥或泥结碎石路面。结合水库施工交通规划，为改善至水库坝址的交通状况，需先整治通乡公路。因此，随着本工程的兴建，将有利于改善当地交通设施。

3）村镇生态系统

村镇生态系统是城镇（村落）居民与周围生物和非生物环境相互作用而形成的一类具有一定功能的网络结构，也是人类在改造和适应自然环境的基础上建立起来的特殊的人工生态系统。它是由自然系统、经济系统和社会系统所组成的。与自然生态系统相比，城镇（村落）生态系统具有以下特点：第一，城市生态系统是人类起主导作用的生态系统；第二，城市生态系统是物质和能量的流通量大、运转快、高度开放的生态系统；第三，城市生态系统中自然系统的自动调节能力弱；容易出现环境污染等问题。植被方面，城镇以园林观赏植物为主；村落以竹林和经济果木为主。动物方面，野生种类以麻雀、家燕、蝙蝠、鼠类等；家禽牲畜有鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊、狗等。

#### 4.7.4.2评价区景观生态现状

（1）景观生态系统的组成结构

由于寒溪寺水库地处盆地浅丘区，评价区考虑了库区集水面积和灌溉区域面积。

建设用地共划分针叶林、阔叶林、针阔混交林、灌丛、草丛、竹林、湿地、民居（城镇/村落）、道路、农业用地等10个景观生态类型。斑块935个，斑块数最少的景观生态类型为道路，仅有20个斑块；斑块数较多的景观生态类型为灌丛、民居，分别多达246、156个斑块，斑块面积最大的是农业用地，面积最小的景观生态类型为灌丛。

景观生态体系的质量现状是由区域内自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定的。从景观生态学结构与功能相匹配的观点出发，结构是否合理决定了景观功能状况的优劣。为判断评价区景观生态体系空间结构的合理程度，按以下公式计算评价区各类拼块的优势度值：

密度

频率

景观比例

优势度值

在拼块频率判定中，以1km×1km的样方，在评价范围内均匀布点抽样，计算得出评价区各类拼块的优势度值见下表4.7.4-1。如表，人工生态系统是评价区生态环境质量的控制性组分，森林、灌从、草丛和湿地是评价区生态环境质量的调控组分，评价区受人工主导，具有一定的阻抗能力和受到干扰以后的恢复能力。

表4.7.4-1  评价区内各类拼块优势度值

| 景观类型 | 面积hm2 | 斑块数 | Rd（%） | Rf（%） | Lp（%） | Do（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 73.2 | 43 | 5.8 | 15.0 | 3.1 | 6.5 |
| 阔叶林 | 78.9 | 51 | 6.8 | 13.0 | 3.3 | 6.5 |
| 针阔混交林 | 92.3 | 32 | 4.3 | 11.0 | 3.9 | 6.0 |
| 竹林 | 62.3 | 134 | 18.0 | 36.0 | 2.6 | 13.6 |
| 灌丛 | 114.9 | 187 | 25.1 | 34.0 | 4.8 | 17.5 |
| 草丛 | 146.1 | 124 | 16.6 | 51.0 | 6.1 | 19.1 |
| 农田植被 | 1597.4 | 43 | 5.8 | 62.0 | 66.9 | 50.6 |
| 水域 | 78.9 | 23 | 3.1 | 13.0 | 3.3 | 5.8 |
| 道路 | 68.8 | 41 | 5.5 | 56.0 | 2.9 | 16.4 |
| 民居 | 74.7 | 67 | 9.0 | 75.0 | 3.1 | 24.5 |

注：面积数据来源于评价范围的卫星图片的土地覆被识别（卫星成图时间:第一次调查采用2019.3.11，第二次补充调查后采用2021.9.19），软件Bigemap GIS office。

（2）景观生态类型特征

寒溪寺水库灌区和淹没区都以大田作物为主的栽培植被拼块在评价区内分布面积大，连通程度高，此外以山地草丛景观也占有一定比例。该区域景观生态体系由下列组分组成，这些组分可以是不同的生态系统，也可以是不同的生境。该流域影响评价区景观叠加图是在该区域植被现状图的基础上演绎编制而成。库区各景观类型划分如下：

表4.7.4-2  库区景观类型划分一览表

| 景观类型 | 面积（hm2） | 比例（%） | 斑块数 | 破碎度（块/km2） | 形状指数 | 散布与并列指数 | Shannon多样性指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 73.2 | 3.1 | 43 | 61.5 | 2.52 | 69.54 | 0.81 |
| 阔叶林 | 78.9 | 3.3 | 51 | 73.5 | 2.72 | 46.52 |  |
| 针阔混交林 | 92.3 | 3.9 | 32 | 55.3 | 2.52 | 33.05 |  |
| 竹林 | 62.3 | 2.6 | 134 | 200.6 | 1.72 | 13.65 |  |
| 灌丛 | 114.9 | 4.8 | 187 | 214.1 | 4.68 | 21.16 |  |
| 草丛 | 146.1 | 6.1 | 124 | 84.9 | 7.96 | 17.23 |  |
| 农田 | 1597.4 | 66.9 | 43 | 3.8 | 15.53 | 55.67 |  |
| 水域 | 78.9 | 3.3 | 23 | 44.3 | 11.26 | 31.25 |  |
| 道路 | 68.8 | 2.9 | 41 | 50.8 | 14.18 | 37.46 |  |
| 民居 | 74.7 | 3.1 | 67 | 208.8 | 8.02 | 10.86 |  |

1）以农田作物为主的栽培植被，在评价范围内分布面积最大，连通程度高，属于人工景观，景观破碎度低，呈规律的几何形状分布。该景观外貌整齐，可塑性高，但人为管理不善时可退化为杂草群落。景观的组成与拼块数量受人为影响极大，是水土流失主要的来源之一。

2）以柏木、马尾松为主的亚热带常绿针叶林景观主要分布在山坡中上部，属于环境资源拼块，在库区占有较小面积。柏木和马尾松多为人工种植，有一定的自然更新能力，在居民聚居点附近人为干扰较严重，分布呈较规则的块状或带状。该群落植被覆盖较高，但仅带状分布在栽培植被周围，对水土保持起到重要的作用，是对本区域环境质量起到动态控制的拼块类型。

3）阔叶林景观受人类干扰较大。该群落生态功能较高，在库区占有一定面积，对生态环境和水土保持起到重要的作用。

4）以慈竹为主的竹林景观，在本区呈点状分布，连通程度不高，是本区域重要的资源组成拼块。

5）以禾本、蒿草为主的山地草丛景观主要分布在库区内的河谷、农田周围、林间空地等。群落外貌较整齐，生长均匀，在库区景观分布较少，对生态环境的调控作用较小。

6）以黄荆等为主的灌丛景观，属于环境资源拼块，在本区分布范围小，连通程度低，是对本区环境质量有动态控制功能的拼块。

7）河流拼块属于环境资源拼块类型，彼此相通，连接度和连通性都很高。但该类型拼块相当脆弱，易受水库建设和降雨季相变化等外界影响而在结构和功能上发生巨大变化。

这些景观类型之间有着既相辅相成又相互制约的特点。以栽培植物拼块为特征的人工群落在数量上稍占优势，但其抵御环境干扰能力较弱，对该区域生态环境无维护作用。本区域生态环境质量的主要控制性组分是环境资源拼块，所以环境资源拼块自然生产能力的维护和稳定状况的维护是本区生态环境质量控制的判定因素。

受地貌和人为干扰因素影响，景观类型的分布可分为3种：①规则分布型，受人为因素和地貌限制，形成规则形状的栽培拼块类型。②聚合分布型，受地貌和人类干扰的控制，在居民点附近或山地呈聚合分布。③线状分布型，多出现在河谷两边，沿河流走向呈线状分布。

（3）景观生态系统稳定性

寒溪寺水库评价区内的景观生态系统类型，除农田、道路和城镇/村落生态系统，人为活动干扰大外，其他景观生态系统类型较稳定，对生态环境的适应性高。部分景观生态系统类型是由于环境资源所引起，除非光、温、水、气等环境因子发生很大的变化外，一般不会发生大的消涨波动。

4.7水生生态

2023年3月，评价单位对工程影响河段开展了水生生物调查，调查的内容主要包括浮游植物、着生藻类、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物以及鱼类的种类组成和分布等。水生生物调查主要参照《内陆水域渔业自然资源调查手册》、《淡水浮游生物研究方法》等的相关技术和要求进行。

4.8.1调查概况

水生生态评价范围参考地表水环境评价范围，重点评价库区、下游减水河段以及灌区退水受纳河段。对蔡家河及其减水河段、退水区河流进行了水生生物资源调查，调查的内容主要包括浮游植物、着生藻类、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物以及鱼类的种类组成和“三场”分布等。

表4.8.1  水生生物采样断面及水体物理特性

| 断面 |  | 经度（°） | 纬度（°） | 气温 ℃ | 水温 ℃ | 底质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 谭家河补水枢纽上游2km处 | 106°52′31.584″E | 31°59′13.588″N | 27 | 20 | 砂砾 |
| 断面2 | 刘家河补水枢纽上游1km处 | 106°51′22.235″E | 31°59′5.251″N | 27 | 20 | 砂砾 |
| 断面3 | 寒溪寺库尾 | 106°50′16.149″E | 31°57′31.772″N | 28 | 21 | 砂砾 |
| 断面4 | 坝址处 | 106°50′21.672″E | 31°57′22.515″N | 28 | 22 | 砂砾 |
| 断面5 | 坝址下游2km | 106°50′33.974″E | 31°56′21.835″N | 28 | 22 | 砂砾 |

4.8.2调查结果

#### 4.8.2.1浮游植物

（1）浮游植物的种类组成区系特点

对巴中市寒溪寺水库工程调查水域采集到的藻类进行业内分析鉴定。共有浮游植物3门、14科、21属、30种。其中硅藻门藻类物种数最多，有 4 目 5 科 9 属 16 种，占总物种数 53.33%；蓝藻门 2 目 2科 3 属 4 种，占总物种数 13.33%；绿藻门有 4 目 7 科 9 属 10 种，占总物种数 33.33%，具体目录详见附表一。

表4.8.2-1  评价区影响水域浮游植物种类统计

| #### 类别 | #### 科数 | #### 属数 | #### 种数 | #### 种数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 硅藻门 | #### 5 | #### 9 | #### 16 | 53.33 |
| #### 绿藻门 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | 13.33 |
| #### 蓝藻门 | #### 7 | #### 9 | #### 10 | 33.33 |
| #### 合计 | #### 14 | #### 21 | #### 30 | #### 100 |

（2）浮游植物的种群密度

定量样本分析表明，硅藻门植物种群密度平均为3211个/L，占绝对优势，绿藻门植物种群密度平均为732个/L，蓝藻门植物种群密度平均为436个/L即调查水域除硅藻外，其它门类的藻类植物的种群密度均小。用物种多样性指数分析，根据Shannon-Wiener多样性指数评价方法，浮游植物生物多样性指数均值为3.12，水质为轻度污染状态。

#### 4.8.2.2浮游动物

（1）浮游动物的种类组成区系特点

对巴中市寒溪寺水库工程影响水域采样点的浮游动物定性样本进行定性镜检，评价河段浮游动物共 4 门 11 种（见附表二），在调查区域内各河段均有浮游动物分布，但总体数量较少，其中原生动物 2 种，占总物种数 18.18%；轮形动物门 4 种，占总物种数 36.36%；枝角类动物 3 种，占总物种数 27.27%；桡足类动物 2 种，占物种总数的 18.18%。各采样点之间采集的种类数目差异不大。调查评价河段内采集到的浮游动物种类较少，除须足轮虫属的种类生物量较大外，其余浮游动物生物量均较小，可能是水中有机质含量少，浮游动物的饵料缺乏，导致浮游动物的种类较少。

（2）浮游动物的种群密度

通过调查分析表明，巴中市寒溪寺水库工程影响水域浮游动物以原生动物为优势种群，这是因为工程及影响水域所处的地理位置、河床结构、水流状态基本相似所致。浮游动物平均种群密度为69个/L。

#### 4.8.2.3水生维管束植物

寒溪寺水库工程影响水域调查发现评价区河段的水生维管束植物包括3个类群共12种，其中苦草、金鱼藻、水稗草和水花生在调查评价河段内分布较多。

挺水植物类群：水稗草、水花生、芦苇、菖蒲、泽泻等5种

浮水植物类群：浮萍1种；

沉水植物类群：苦草、金鱼藻、轮叶黑藻、马来眼子菜、鸭舌草、小叶眼子菜6种。

#### 4.8.2.4着生藻类

寒溪寺水库工程调查的所在河段仅发现少量的着生藻类2门2科2属4种（见附表三）。

表4.8.2-2  评价区影响水域着生藻类调查结果

| #### 类别 | #### 科数 | #### 属数 | #### 种数 | #### 种数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 绿藻门 | #### 1 | #### 1 | #### 2 | 50 |
| #### 蓝藻门 | #### 1 | #### 1 | #### 2 | 50 |
| #### 合计 | #### 2 | #### 2 | #### 4 | #### 100 |

#### 4.8.2.5底栖动物

影响水域底栖动物的区系由3门、13种组成。节肢动物门的种类最多，共有7种，软体动物门4种、环节动物门2种。

从各采样点调查统计看，采样点 4#的底栖无脊椎动物的种类最多，共计 12 种，占总数的 92.31%，这可能与采样点 4#水流较浅，沙砾石底质生境有利于底栖动物活动有关。

底栖断动物种类组成详见附表四。

#### 4.8.2.6鱼类资源

（1）鱼类的种类组成

根据实地调查、走访记录和查阅资料，对寒溪寺水库工程影响水域的鱼类种类进行统计。该工程影响水域共有鱼类 4 目 5 科 15 种（鱼类名录详见附表）。其中鲤形目2科12种，鲇形目1科1种，合鳃目1科1种，鲈形目1科1种。

经统计，调查区内的鱼类主要是鲤形目鱼类，主要是草鱼（Ctenopharyngodon idellus）、鲫（Carassius auratus）、鲤（Cyprinus carpio）、鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙鱼（Aristichthys nobilis）、翘嘴(红)鲌（Erythroculler ilishaeformis）等；经访问周边居民，水库内有青鱼（Mylopharyngodon piceus）、鲇（Silurus asotus）、乌鳢（Channa argus）、马口鱼（Opsariichthys uncirostris bidens），只是资源量较小。同时，在水库岸边偶见餐条（Hemiculter leucisculus）、麦穗鱼（Pseudorasbora parva） 、棒花鱼（Abbottina rwularis）活动。

（2）鱼类区系特点

按动物地理学上对鱼类区系的划分，我国淡水鱼类可以分为8个区系复合体。根据对影响水域内的15种鱼类分析，调查水域内的鱼类可划分为以下4个复合体。

1）中国平原区系复合体

该复合体的鱼类都对水位变动敏感有些鱼类属分批产卵，性成熟较迟，补充群体小。这类复合体是在第三纪形成的，典型分布区是我国东部的江河平原，由于适应于我国的季风气候，它们通常具有下列通性：对氧的要求量高，此类鱼类主要是追捕式，摄食对象规格小。如温和性个体则主要摄食植物及有机碎屑，至于底栖生物食性则多为小型鱼类。草鱼、鳙、鲢等大部分产漂流性鱼卵，一部分种鱼虽产粘性卵，但粘性不大，卵产出后附着于物体上不久即脱离，并顺水漂流发育。主要包括：红鳍鲌、翘嘴鲌和马口鱼等种类。

2）南方平原区系复合体

这类鱼喜暖水，在较高水温的夏季繁殖，多有护卵、护幼习性。在东亚愈往低纬度地带种类愈多。分布至东南亚，少数种类至印度。此类鱼适合在炎热气候、多水草易缺氧的浅水湖泊、池沼中生活。该复合体的鱼类起源较早。其分布北以黑龙江为界，西越不过一千米的高原，东可达朝鲜、日本。主要种类包括黄鳝(Monopterus albus)等。

3）晚第三纪早期区系复合体

这类复合体起源于古代新第三纪，主要分布于我国东北及北方，个别种也有全国分布的，如泥鳅、鲤鱼等，这一类群一般是在水带繁茂的小型湖泊，浑浊的大型河流和一些小溪河中，它们的主要特性：对水溶氧易要求低，体色多为拟草性，卵子多数产在草上，一般具触须，凶猛种类较多，多为伏击式，温和种类则以底栖生物食性居多，这一类群的某些种类能对干旱形成特殊适应。。在调查河段其有较大的资源量，主要包括泥鳅(Misgurnus anguillicaudatus)、鲇(Silurus asotus)、鲤、鲫和棒花鱼等。

4）北方平原区系复合体

该复合体区系鱼类种类不多，鱼类特点是耐寒，较耐盐碱，产卵季节较早，在地层中出现得比中国平原复合体靠下，在高纬度分布较广，随着纬度的降低，这一复合体种的数目和种群数量逐渐减少。代表种类有麦穗鱼(Pseudorasbora parva)等。

（3）鱼类生态类群特点

按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将调查范围内分布的 15 种鱼类分为 2个生态类群，分别是流水类群和缓流水及静水生态类群。

1）流水类群

此类群主要或完全生活在江河流水环境中，体长形，略侧扁，游泳能力强，适应于流水生活。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以鱼虾类为食，甚或为杂食性；或以浮游动植物为食。该类群有草鱼、鳙、鲢等，这一类群在水库中占有很大资源量。

2）缓流水和静水生态类群

此类群适宜生活于静缓流水水体中，或以浮游动植物为食，或杂食，或动物性食性，部分种类须在流水环境下产漂流性卵或可归于流水性种类，该类群种类有泥鳅、麦穗鱼、棒花鱼、鲤、鲫、鲇、乌鳢、黄鳝等，为寒溪寺水库及下游河段的第一大群。

（5）鱼类保护、特有、经济资源类型及特点

资源类型的划分是人为的，主要根据国家和省级人民政府对珍稀保护鱼类保护级别、鱼类濒危现状、经济价值大小、种群数量多少、分布区大小、科学价值等条件划分的。依据上述条件将项目区域鱼类分为以下几种资源类型。

1）主要经济鱼类

主要经济鱼类有鲤、鲇、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼，翘嘴红鲌等，主要分布在水库内，且资源量较大。

2）小型鱼类

调查区域内的小型鱼类主要有棒花鱼(Abbottina rivularis) 、泥鳅(Misgurnus anguillicaudatus)、黑尾䱗(Hemiculter tchangi)、麦穗鱼(Pseudorasbora parva)等，在水库及下游河段均有较大分布

（6）鱼类“三场”的分布

鱼类的活动随外界条件的变化而改变。在一个生命周期内，它们的活动也随着环境条件的变化和鱼类本身生理上的要求而有规律的变化。为了查明影响区域主要经济鱼类活动规律，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类种群组成，根据走访和实地调查，结合鱼类生物学特性和水文学特征，收集了主要经济鱼类产卵场、越冬场和索饵场的资料。

1）产卵场

鱼类对产卵条件的要求根据其不同类群生物学及生态学特性等方面的差异而有所不同。鳅类类在砾石间或乱石间的洞、缝中产卵；南方鲇等微流水或流水产卵类型则主要在滩上的砾石、卵石间产卵，卵粒粘附在砾石、卵石间上发育；性成熟早、生长快、适应能力强的鲤、鲫的产卵环境主要分布在凹岸湾沱。

巴中市寒溪寺水库调查水域鱼类产卵类型大致可分为：石砾或沙质基底产卵类型，浅水或岸边产卵类型，流水石滩、石缝产卵类型等。水库评价河段的浅水或岸边产卵类型、石缝是主要的产卵场。

2）越冬场

每年秋冬季节，随着季节性气温下降、水量减少、水位降低等环境因素的影响，鱼类活动逐渐减少。冬季来临之前，鱼类经过夏、秋季的索饵，大都长得身体肥壮，体内贮积大量脂肪，每年入秋以后天气转冷，水温随之下降，而河水流量逐渐减少，水位降低透明度增大，饵料减少，此时，在各不同深度、不同环境中觅食的主要经济鱼类，逐渐受气候等各种外部因素变化的影响进入深水处活动。具有明显越冬习性的种类，“归沱”便是鱼类进入越冬场的开始期。没有越冬习性的种类，受天气变化等不利条件的影响，也可暂时归沱，躲避不利条件。总之，它们都找到冬季适宜的环境条件而栖息越冬。鱼类的活动能力将减低，为了保证在寒冷的季节有适宜的栖息条件，往往进行由浅水环境向深水的越冬洄游，方向稳定。

巴中市寒溪寺水库影响区域内分布鱼类，开始从坝址上游或支流，迁徙至水温相对较高的干流湾沱进行越冬活动，寻找温度相对稳定且饵料较为丰富的深水区域。通常认为位于干流的河床深处或穴、石腔、巨砾石及砾石间的洞缝隙等，水体要求宽大而深，一般水深3-4m，最大水深8-20m，多为河沱、河槽、湾沱、回水或微流水或流水，底质多为乱石、河槽、湾沱、洄水或微流水式流水、凹凸不平的水域。这类型的越冬场在整个调查水域均有零星分布，评价河段流域分布的越冬场规模不大，总体呈零星分布状态。

3）索饵场

鱼类摄食与其食性、垂直捕食范围有密切关系，并且鱼类一般在水体透明度小，觅食的水层浅，反之，觅食的水层较深；白天觅食水层深，夜间觅食水层浅，大多数鱼类喜欢晚上觅食。成鱼的索饵场一般在浅滩急流水域，而幼鱼的索饵场一般在缓流水的浅水水域。鱼类的活动场所往往也是其索饵场所。鱼类的不同种类对索饵场的环境要求差异较大，并且随时间不断发生变化。进入3月份以后，河流水温度开始回升，鱼类从越冬的深水区域到河流浅水的礁石或砾石滩索饵。在调查水域生活的鱼类绝大多数以着生藻类、有机碎屑和底栖动物等为主要食物的鱼类。在浅水区域光照条件好，有利于着生藻类的生长，相应地底栖动物也相对较为丰富，往往这些河段成为鱼类重要的索饵场所。

以水文条件分析，巴中市寒溪寺水库调查区域鱼类主要索饵场多位于静水或缓流的河湾，根据此河的地理环境条件和水流量，其索饵场主要分布在洄水沱及沿岸浅水区域。

总体上，蔡家河下游鱼类量较少，无野生的珍稀、特有鱼类存在。基本不存在大规模的鱼类“三场”，只有零星分布的小型索饵、越冬、产卵地点。

#### 4.8.2.8水生生态现状评价总结

评价河段共有浮游植物 3 门 10 目 14 科 21 属 30 种。其中，硅藻门4 目 5 科 9 属 16 种，占总物种数 53.33%；蓝藻门 2 目 2科 3 属 4 种，占总物种数 13.33%；绿藻门有 4 目 7 科 9 属 10 种，占总物种数 33.33%。浮游动物 4 门 11 种，其中：原生动物 2 种，占总物种数 18.18%；轮形动物门 4 种，占总物种数 36.36%；枝角类动物 3 种，占总物种数 27.27%；桡足类动物 2 种，占物种总数的 18.18%。水生维管束植物12种，其中挺水植物5种，浮水植物1种，沉水植物6种。着生藻类2门2科2属4种。水域底栖动物的区系3 门 13 种，节肢动物门的种类最多。鱼类 4 目 5 科 15 种，其中鲤形目2科12种，鲇形目1科1种，合鳃目1科1种，鲈形目1科1种。评价河段不存在大规模的鱼类“三场”，只零星分布有小型的索饵、越冬、产卵地点，寒溪寺水库库区区域是重要的鱼类栖息地。

4.8大气与声环境

4.8.1大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.11规定:项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年(近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于巴中市巴州区化成镇，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）要求，本次评价选取巴中市生态环境局2021年1月11日公布的《巴中市2020年1-12月环境质量公报》中的城区环境空气质量结论进行区域达标判定。

根据巴中市生态环境局2021年1月11日公布的《巴中市2020年1-12月环境质量公报》，巴城环境空气质量1-12月优良率为96.7%，与去年同期相比上升了1.9个百分点，主要污染物PM10、PM2.5同比浓度有所下降，环境空气质量年平均数据（PM10、PM2.5）:PM10年平均浓度值为44.8微克/立方米;PM2.5年平均浓度值为28.1微克/立方米。

区域环境空气中的PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求，故根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）“环境空气质量现状调查与评价，6.4.1项目所在区域达标判断”，项目所在评价区域为环境空气达标区。

4.8.2声环境

（1）监测布点

监测点位置见下表。

表4.9.2-1  项目噪声监测点位

| 点位编号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 渣场附近居民点 | 现状噪声 |
| 2# | 坝址附近居民点 | 现状噪声 |
| 3# | 枢纽渣场附近居民点 | 现状噪声 |
| 4# | 枢纽渣场附近居民点 | 现状噪声 |
| 5# | 枢纽渣场附近居民点 | 现状噪声 |

（2）评价标准、评价因子及评价方法

评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

评价因子及评价方法：以等效连续A声级作为评价因子，对照标准进行分析评价。

监测时段：声学环境采用现场监测，监测时段为2019年7月23～24日。

（3）监测方法和方法来源

本次噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表4.9.2-2。

表4.9.2-2    厂界噪声监测方法、方法来源及使用仪器

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | AWA6218B噪声统计分析仪 |

（4）监测结果

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行监测，连续两天，分为昼间和夜间测量。现状监测及评价结果见下表：

表4.9.2-3  噪声监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果dB(A) | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 渣场附近居民点 | 3月7日 | 10:51-11:01（昼） | 53 | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  |  | 22:01-22:11（夜） | 41 |  |
| 2# 坝址附近居民点 |  | 11:39-11:49（昼） | 53 |  |
|  |  | 22:32-22:42（夜） | 40 |  |
| 3# 枢纽渣场附近居民点A |  | 12:39-12:49（昼） | 50 |  |
|  |  | 23:16-23:26（夜） | 44 |  |
| 4# 枢纽渣场附近居民点B |  | 13:00-13:10（昼） | 54 |  |
|  |  | 23:32-23:42（夜） | 45 |  |
| 5# 枢纽渣场附近居民点C |  | 12:05-12:15（昼） | 52 |  |
|  |  | 22:56-23:06（夜） | 44 |  |
| 1# 渣场附近居民点 | 3月8日 | 09:04-09:14（昼） | 52 |  |
| 3:16-13:26（昼）152 |  | 22:00-22:10（夜） | 40 |  |
| 2# 坝址附近居民点 |  | 09:43-09:53（昼） | 54 |  |
| 3:29-13:39（昼）151 |  | 22:36-22:46（夜） | 42 |  |
| 3# 枢纽渣场附近居民点A |  | 10:38-10:48（昼） | 51 |  |
| 3:44-13:54（昼）154 |  | 23:18-23:28（夜） | 43 |  |
| 4# 枢纽渣场附近居民点B |  | 10:58-11:08（昼） | 53 |  |
|  |  | 23:40-23:50（夜） | 43 |  |
| 5# 枢纽渣场附近居民点C |  | 10:15-10:25（昼） | 52 |  |
|  |  | 22:58-23:08（夜） | 42 |  |

由上表可知：项目区域声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

4.9区域主要环境问题

4.9.1生态环境问题

（1）自然植被遭到不同程度的破坏

评价区人类活动十分频繁，地带性植被常绿阔叶林破坏较为严重，目前森林主要以次生林和人工林为主，且树种单一。

（2）局部水土流失

工程区在局部区域存在轻度和中度侵蚀。随着社会经济发展，流域内大面积的山地丘陵可能开发为经济林或者建设用地，加上山高坡陡、降雨强度大等自然因素的影响，造成生态环境脆弱，存在水土流失加剧的可能。

4.12.2水环境问题

（1）流域内污染源仍需治理

评价区涉及的主要河流水质尚好，区域内经济发展较为落后，无大的工矿企业、大型养殖场等，区域的污染源主要是农村生活源和农业面源污染。

（2）生活污水处理水平不高

评价区以农村地区为主，从调查中发现，由于社会经济发展落后，目前区域生活污染源多以散排为主，没有经过充分收集和处理，这就导致随着区域人口的增加，入河污染物量也持续增加，对河流水体水质的影响逐渐严重。

（3）农业面源污染依然严重

流域内农业快速发展，特色经济作物种植面积较广，且河流、水库等水体沿岸存在耕种现象，导致农药化肥、农田固废大多直接进入水体，对流域内水体造成的面源污染仍较为严重。

5环境影响预测与评价

5.1水文情势影响分析

5.1.1生态流量

根据《关于印发〈水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会议纪要〉的函》（环办函〔2006〕11号）和《关于印发〈水电水利建设项目生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）〉的函》（环评函〔2006〕4 号），为维护坝下游河流的基本生态需求，寒溪寺水库工程必须下泄一定的生态流量。根据规程规范推荐的计算方法，结合蔡家河的水文规律，统筹考虑下游河道内外的综合用水需求，确定寒溪寺水库下泄生态流量及过程。

寒溪寺水库坝线位于化成河支流蔡家河，控制集水面积4.53km2，多年平均流量0.084m3/s，多年平均来水量264.6万m3；谭家河、刘家河补水枢纽分别位于化成河支流两长河上游，控制集水面积分别为5.68km2和3.0km2，多年平均流量分别为0.123m3/s和0.065m3/s，多年平均来水量分别为387.1万m3和204.5万m3。

寒溪寺水库坝线及补水枢纽所在河流无国家和省级保护鱼类等特种水生生物，枯水时段河道内水生物活动少；下游河道两岸无集中居民点及企事业单位，蔡家河下游取水户已纳入水库供水范围；坝线及补水枢纽下游3.5km～4.0km即为寒溪寺水库库区。因此下游河道内用水只需满足最小的河道内生态用水量。

根据《水利水电工程水资源论证导则》（SL525—2011）和《长江保护修复攻坚战行动计划》要求，本阶段研究复核了下游河道两个生态用水方案：①常年按多年平均流量的10%下泄；②常年按多年平均流量的15%下泄。

方案①：水库坝线和两个补水枢纽多年平均下泄生态水量分别为，补水枢纽有效补水量为。因区域来水丰枯悬殊，53年系列有47年158个月枯期来水不足多年平均流量的10%，寒溪寺水库正常蓄水位695.00m，需调节库容297.9万m3。

方案②：水库坝线和两个补水枢纽多年平均下泄生态水量分别为39.7万m3、58.1万m3和30.7万m3，共计128.4万m3，补水枢纽有效补水量为219.7万m3。，补水枢纽有效补水量为。53年系列有51年201个月枯期来水不足多年平均流量的15%，寒溪寺水库正常蓄水位697.80m，需调节库容352.0万m3，正常蓄水位较方案①高2.8m，增加调节库容约54.1万m3。

考虑到两方案对下游影响差异较小，推荐方案①，即常年按多年平均流量的10%下泄，水库坝线和两个补水枢纽多年平均下泄生态水量分别为26.6万m3、38.7万m3和20.5万m3，共计85.8万m3，补水枢纽有效补水量为215.7万m3。

根据初设计算结果，坝址处按照坝址河段多年平均流量（0.084m3/s）的10%来确定下泄生态流量，要求下泄生态流量下泄不低于0.0084m3/s。谭家河、刘家河两补水枢纽也分别按照相应河段多年平均流量（0.123m3/s和0.065m3/s）的10%来确定下泄生态流量，要求生态流量下泄分别不低于0.0123m3/s和0.0065m3/s，解决了河道减水带来的生态问题。

5.1.2水文情势变化

寒溪寺水库下闸蓄水后，因蓄水位较长，库内水位将由常水位缓慢升至正常蓄水位。

根据水工布置要求，选择CS1、CS2、CS3，3个水位流量关系控制断面，其中CS1断面为补水枢纽1水位关系控制断面；CS2为补水枢纽2水位关系控制断面；CS3为溢洪道下游20米位置处水位关系控制断面。

图5.1.2-1 控制断面位置

水位流量关系曲线采用曼宁公式推算。

公式为：

式中：

—流量（m3/s）；

—过水面积（m2）；

—河床糙率；

—水力半径（m）；

—比降（‰）。

1）水面比降J的确定：水面比降参考实测河床比降和历史洪水水面比降，最后确定CS1河段比降为0.05；CS2河段比降为0.072；CS3河段水面比降0.015。

2）河床糙率n的确定：是根据目前国内外分析研究成果和编制的天然河流河床糙率表，结合实际河床地貌组成，岸边光洁度、水深变化、断面形状、河槽变化等因素，综合分析，最后确定该断面糙率0.04。

3）根据实测大断面，逐级计算过水面积、水力半径，最后推算出控制断面水位力量关系曲线，同时参考已经通过评审的相关资料，推出CS1、CS2、CS3水力要素表详见下表，绘制光滑的水位流量关系曲线图。

表5.1.2-1  CS1（断面）水力要素表

| 序号 | 高程 | 河宽 | 湿周 | 过水面积 | 水力半径 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 | m | m3/s |
| 1 | 699.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 699.60 | 11.21 | 11.28 | 1.11 | 0.10 | 1.3 |
| 3 | 699.80 | 11.77 | 11.96 | 3.41 | 0.28 | 8.2 |
| 4 | 700.00 | 12.32 | 12.65 | 5.81 | 0.46 | 19.5 |
| 5 | 700.20 | 12.88 | 13.33 | 8.33 | 0.63 | 34.0 |
| 6 | 700.40 | 13.43 | 14.02 | 10.97 | 0.78 | 52.1 |
| 7 | 700.60 | 13.99 | 14.70 | 13.71 | 0.93 | 72.8 |
| 8 | 700.80 | 14.55 | 15.39 | 16.56 | 1.08 | 97.2 |
| 9 | 701.00 | 15.10 | 16.08 | 19.53 | 1.21 | 124 |
| 10 | 701.20 | 15.66 | 16.76 | 22.60 | 1.35 | 154 |
| 11 | 701.40 | 16.21 | 17.45 | 25.79 | 1.48 | 187 |
| 12 | 701.60 | 16.77 | 18.13 | 29.09 | 1.60 | 223 |

表5.1.2-2  CS2（断面）水力要素表

| 序号 | 高程 | 河宽 | 湿周 | 过水面积 | 水力半径 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 | m | m3/s |
| 1 | 697.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 697.80 | 7.54 | 7.78 | 1.49 | 0.19 | 3.3 |
| 3 | 698.00 | 7.77 | 8.24 | 3.02 | 0.37 | 10.3 |
| 4 | 698.20 | 8.00 | 8.70 | 4.59 | 0.53 | 20.0 |
| 5 | 698.40 | 8.23 | 9.16 | 6.22 | 0.68 | 32.1 |
| 6 | 698.60 | 8.46 | 9.62 | 7.89 | 0.82 | 46.6 |
| 7 | 698.80 | 8.69 | 10.08 | 9.60 | 0.95 | 62.5 |
| 8 | 699.00 | 8.92 | 10.54 | 11.36 | 1.08 | 80.0 |
| 9 | 699.20 | 9.15 | 11.00 | 13.17 | 1.20 | 100 |
| 10 | 699.40 | 9.38 | 11.46 | 15.02 | 1.31 | 121 |
| 11 | 699.60 | 9.61 | 11.93 | 16.92 | 1.42 | 143 |
| 12 | 699.80 | 9.83 | 12.39 | 18.86 | 1.52 | 167 |

表5.1.2-3  CS3（断面）水力要素表

| 序号 | 高程 | 河宽 | 湿周 | 过水面积 | 水力半径 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 | m | m3/s |
| 1 | 649.80 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 650.00 | 9.31 | 9.45 | 1.8 | 0.19 | 1.8 |
| 3 | 650.20 | 9.92 | 10.19 | 3.72 | 0.37 | 5.8 |
| 4 | 650.40 | 10.53 | 10.94 | 5.77 | 0.53 | 11.5 |
| 5 | 650.60 | 11.14 | 11.68 | 7.94 | 0.68 | 18.7 |
| 6 | 650.80 | 11.75 | 12.43 | 10.23 | 0.82 | 27.6 |
| 7 | 651.00 | 12.36 | 13.17 | 12.64 | 0.96 | 37.5 |
| 8 | 651.20 | 12.98 | 13.92 | 15.17 | 1.09 | 49.2 |
| 9 | 651.40 | 13.59 | 14.66 | 17.83 | 1.22 | 62.2 |
| 10 | 651.60 | 14.2 | 15.41 | 20.61 | 1.34 | 76.4 |
| 11 | 651.80 | 14.81 | 16.15 | 23.51 | 1.46 | 92.1 |
| 12 | 652.00 | 15.42 | 16.9 | 26.53 | 1.57 | 110 |

图5.1.2-2  CS1（断面）断面图

图5.1.2-3  CS2（断面）断面图

图5.1.2-4  CS3（断面）断面图

5.1.5泥沙情势影响分析

#### 5.1.5.1泥沙淤积分析

设计流域无实测泥沙资料，本次计算采用查等值线图法推算坝线以上泥沙。根据《四川省水文手册》多年平均悬移质输沙模数等值线图，查得本流域多年平均悬移质输沙模数，推移质沙量采用占悬移质泥沙比例系数法推求。本流域属大巴山区，河流属山溪性河流，河床比降大，并经现场调查了解，根据《四川省水文手册》，本工程选择采用悬移质沙量的15%为推移质沙量。泥沙计算成果见表2.7.2-1。

表5.1.2-4  寒溪寺水库入库泥沙特征值表

| 项 目 | 寒溪寺水库坝线 |
| --- | --- |
| 多年平均流量（m3/s） | 0.084 |
| 坝线处控制流域面积（km2） | 4.53 |
| 多年平均输沙模数（t/km2） | 380 |
| 多年平均悬移质输沙量（t） | 1721 |
| 多年平均悬移质输沙率（kg/s） | 0.055 |
| 多年平均悬移质含沙量（kg/m3） | 0.618 |
| 多年平均推移质输沙量（t） | 258 |
| 多年平均入库泥沙总量（t） | 1979 |

由于水库库沙比很大，水库泥沙淤积速率很慢，上游来沙基本带不到库前，因而泥沙淤积所造成的水库库容损失很小。

#### 5.1.5.2排沙影响分析

本项目坝址下游设有钢筋砼护坦，水流冲刷不易向深处发展，泄流时不会对大坝坝脚造成大的冲刷，抗冲满足规范要求。随着水库运行年限的增加，水库拦沙率的降低，下游河道冲淤也逐渐达到平衡状态。因此，水库坝下的河床受寒溪寺水库影响较小。

5.2 水环境影响预测评价

5.2.1施工期地表水环境影响

5.2.1.1枢纽与灌区工程

（1）混凝土拌和冲洗废水

枢纽工程区采用1个混凝土拌和站。每天冲洗3次，废水中主要含悬浮物，pH值也较高，悬浮物浓度在1500mg/L。由于洗刷水呈强碱性，随意排放会对附近地表水环境造成污染。故拌和系统冲洗水拟采取沉淀法处理后，全部回用于系统自身，不外排。

灌区工程混凝土均采用移动式混凝土拌和机，共设置10座JZC350型混凝土搅拌机。拌和机移动循环使用，分布较散，产生的废水量较小，通过储水容器收集沉淀处理后循环使用，对地表水环境影响小。

混凝土拌和冲洗水不会对地表水环境造成环境环境影响。

（2）含油废水

含油废水主要来自于施工车辆、机械清洗过程。含油废水在采取成套油水分离设施处理后，全部回用，不排放，对地表水环境影响较小。

（3）基坑排水

本工程主体建筑物开挖将在坝区形成基坑，降水、渗水和施工用水等在基坑内汇集成基坑水，其主要污染物为悬浮物和pH，悬浮物浓度一般在2000mg/L左右，一般为碱性。

基坑排水对坝址所在支流及蔡家河水质的影响，主要体现在基坑开挖阶段，主要影响因子是悬浮物，其浓度受降水、地下岩隙渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等因素的影响，具有间歇排放的特点。如废水不经处理直接排放，将对河流水质产生不利影响，故考虑用沉淀法对其进行处理，加药静置2h左右，SS含量可降至200mg/L以下。经处理后的基坑废水回用于施工拌合、机械冲洗水或场地、道路抑尘洒水等，禁止未经处理直接排入河流，故施工对河流水质影响较小。

（4）隧洞排水

本工程隧洞开挖过程中，受爆破、机械设备运行、注浆等施工活动的影响，会产生一定的施工废水，进一步影响到地下涌水。由于隧洞涌水量无论是正常涌水量还是最大涌水量，都是依季节变化，预测时误差较大。因此，隧洞施工时如遇涌水，应做好清污分流措施，且洞口设置二级沉淀池，对隧洞涌水进行沉淀，沉淀时间不低于2h，处理达标后回用于绿化、场地洒水，禁止直排入水体。

（5）生活污水

根据工程分析，本工程施工期间生活污水产生总量约3.12万m3，枢纽工程、灌区工程区的生活污水产生量分别为2.54万m3、0.58万m3。生活污水中主要污染物及浓度分别为BOD5150mg/L、COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N20mg/L。由于项目位于农村区域，无管网承接生活污水，建设单位应在施工期间对生活污水进行收集处理。枢纽工程施工营地应采用一体化污水处置系统处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后综合回用，可回用于道路洒水和绿化。灌区工程可在施工区设置旱厕，粪便经化粪池沉淀、降解处理后可定期清运就近施肥。

综上，本工程施工生产废水和生活污水在施工过程中经过处理后重复使用，未排入蔡家河。施工生活污水严格按环评要求采取措施并处理达标后，对地表水环境影响小。

5.2.1.2库区道路复建

寒溪寺水库还建道路及桥梁大部分沿寒溪寺水库库尾、大坝下游修建，均不

涉水施工。由于库周内桥梁、公路线路短，数量多，若不加强施工管理采取措施不当或未采取临时防护措施，施工弃土弃渣进入水库或河道，会使局部水体泥沙量增大，使河流下游水体浑浊，从而对下游水质造成污染。

此外，路基填筑、筑路材料的运输、堆放等均会产生扬尘，并可能随风飘落到附近的地表水体中，或是遇暴雨时被冲刷进入河道，对其水质产生一定程度的不利影响。施工生产废水、生活污水等排放也会对地表水体（蔡家河及其支沟）的水质产生不利影响。

5.2.2运行期地表水环境影响

#### 5.2.2.1库区水质影响分析

（1）初期蓄水对水质的影响

水库蓄水初期，随着水库蓄水量的增加，淹没区内残留的污染物以及土壤分解释放出的有机质使得水体中BOD、COD、氮和磷等浓度增加，溶解氧降低。如若蓄水前未按照规范清库，库底浸出物可能较多，会影响到初期蓄水的水质。

寒溪寺水库工程位于山地丘陵区，蓄水期库区污染主要来自上游来水以及库周面源汇入。水库建成蓄水后，水体面积、体积、水深以及水面宽度均较天然情况下有一定的增加，流速也一定程度的趋缓。通过对国内相似水库初期蓄水过程水质变化的类比调查，水库在蓄水初期水质主要受淹没区土壤污染物释放的影响，蓄水后则主要受入库来水水质影响。因水库上游来水水质较为稳定，库区沿岸污染物排放量也不大，因此，蓄水期间，影响水库水质的主要因素是淹没土地的污染物内源释放。通过做好库底清理工作，减少内源释放，寒溪寺水库初期蓄水期水体污染物浓度增加幅度较小，不会影响库区水质达标，而且影响时间也较短，水质会较快恢复。

（2）运行期库区水质预测

1）污染源预测

① 居民生活污染源

根据2020年统计资料，库区集雨面积内目前共有户籍人口4712人。考虑自然增长率，预测水平年2030年库区集雨面积内分布有人口4864人，污水产生量按农村0.0415m3/人.d计算，库区集雨面积内生活污水产生量为7.37万m3/a。

根据调查，目前寒溪寺水库库区集雨面积内的乡镇均尚未有建成污水处理设施，各乡镇供水已覆盖，但污水管网尚不完善，存在雨污合流、无污水处理设备等问题。预测水平年，为计算最不利预测情景，考虑各乡镇没有生活污水处理设施，对生活污染源的调查和计算仍采用排污系数法估算，公式如下：

W生活=N人×α1×0.365

式中：

W生活——居民生活污染源特征污染物排放量，kg/a；

N人——城镇居民或农村居民人口，人；

α1——排污系数，g/人.d。

本项目调查居民生活污染源排污系数参考《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，项目农村地区分类为六区二类，根据“表6-6 六区农村居民生活污水及污染物产生和排放系数”具体取值见表5.2.2-1。

表5.2.2-1  居民生活污染源排污系数取值  单位：g/（人.d）

| 类别 | 生活污水量 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村居民 | 0.0415m3/人.d | 40.2 | 2.83 | 4.35 | 0.30 |

各类污染源污染物入河量，根据污染物产生量乘以入河系数估算。根据《全国水环境容量核定技术指南》及其最新修订，点源污染源入河系数确定方法见表5.2.2-2，其中城镇生活污水减除污水处理厂实际削减量再乘以入河系数，非点源污染物入河系数在0.1～0.9选取。

表5.2.2-2  点源污染源入河系数确定方法

| 排污口至河道距离L（km） | L≤1 | 1＜L≤10 | 10＜L≤20 | 20＜L≤40 | L＞40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河系数 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |

根据各村组人口，统计计算寒溪寺水库库区集雨面积内生活污水污染物年排放量为：COD71.37t、氨氮5.02t、总磷0.54t、总氮7.72t，详见表5.2.2-3。农村生活污水污染物入河系数取0.2，计算流域内生活污水污染物年入河量为：COD14.27t、氨氮1.0t、总磷0.10t、总氮1.54t，详见表5.2.2-4。

表5.2.2-3  寒溪寺水库库区流域生活污水污染物排放量

| 污水排放量 万m3/a | 污染物排放量 t/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 7.36 | 71.37 | 5.02 | 7.72 | 0.54 |

表5.2.2-4  寒溪寺水库库区流域生活污水污染物入河量

| 污水入河量 万m3/a | 污染物入河量 t/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 1.48 | 14.27 | 1.00 | 1.54 | 0.10 |

②畜禽养殖污染源

根据调查，目前寒溪寺水库库区流域规模化及非规模化养殖各类家禽（鸡、鸭、鹅）约6362只，生猪839头、肉牛11头。预测水平年考虑畜禽养殖污染源与现状保持同一水平，根据各村组畜禽养殖量，统计计算寒溪寺水库库区流域畜禽养殖污水污染物年排放量为COD86.93t、氨氮1.20t、总磷1.09t、总氮4.23t，各镇污染物排放量详见表5.2.2-6，畜禽养殖污染物入河系数取0.4，计算流域内畜禽养殖污水污染物年入河量为：COD34.77t、氨氮0.48t、总磷0.44t、总氮1.69t，各镇污染物入河量详见表5.2.2-7。

根据调查，寒溪寺水库库区集雨面积内畜禽养殖主要为非规模的养殖专业户以及散养户。养殖品种以猪、鸡、鸭为主，此外还有少量羊、牛养殖户。部分养殖场有化粪池、沼气池等处置措施，大部分简易存贮后外运，基本都在本流域内消纳。由于大部分畜禽养殖场没有集中的污水排口，也缺乏排水监测数据，因此畜禽养殖污染源的特征污染物排放量采用排污系数法估算，公式如下：

W畜禽=N畜禽×α2

式中：

W畜禽——畜禽养殖污染源特征污染物排放量，kg/a；

N畜禽——某种畜禽年养殖量，头（只）；

α2——排污系数，g/（头.年）或g/（只.年）；

本项目畜禽养殖污染源排污系数参考《第二次全国污染源普查农业污染源产排污系数手册》中表3畜禽养殖户产污系数表，具体取值见表5.2.2-5。

表5.2.2-5  畜禽养殖污染源排污系数取值

| 养殖品种 | 单位 | COD | 氨氮 | 总氮 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉鸡 | kg/（只.年） | 2.4 | 0.01 | 0.1 | 0.03 |
| 蛋鸡 | kg/（只.年） | 9.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 生猪 | kg/（头.年） | 49.4 | 0.6 | 4.6 | 0.7 |
| 肉牛 | kg/（头.年） | 1388.6 | 1.4 | 51.5 | 8.9 |

表5.2.2-6  寒溪寺水库库区流域畜禽养殖污水污染物排放量

|  | 污染物排放量t/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 合计 | 86.93 | 1.20 | 4.23 | 1.09 |

表5.2.2-7  寒溪寺水库库区流域畜禽养殖污水污染物入河量

|  | 污染物入河量t/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 合计 | 34.77 | 0.48 | 1.69 | 0.44 |

③农田径流污染源

根据调查，寒溪寺水库库区流域内有农用地4410亩（294公顷），预测水平年考虑农业面源与现状保持同一水平，统计计算寒溪寺水库库区流域农田径流污水污染物年排放量为COD17.64t、氨氮0.10t、总磷0.01t、总氮0.10t，各镇污染物排放量详见表5.2.2-9，农田径流污染物入河系数取0.5，计算流域内农田径流污水污染物年入河量为：COD8.82t、氨氮0.05t、总磷0.005t、总氮0.05t，各镇污染物入河量详见表5.2.2-10。

根据调查，寒溪寺水库库区流域主要种植有水稻、小麦等。根据各镇水田、旱地、菜地、园地和林地的统计数据，农田径流污染源排污量采用排污系数法估算，估算公式如下：

W农田=N农田×α4

式中：

W农田——农田径流污染源特征污染物排放量，kg/a；

N农田——某种地类面积，亩；α4为排污系数，kg/亩.a；

本项目调查农田径流污染源排污系数参考《第二次全国污染源普查农业污染源产排污系数手册》中种植业氮磷排放（流失）系数，COD系数参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，具体取值见表5.2.2-8。

表5.2.2-8  种植业氮磷排放（流失）系数取值  单位：kg/（公顷.a）

| 地类 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川省 | 0.336 | 3.402 | 0.373 | 4.0 |

表5.2.2-9  寒溪寺水库库区流域农田径流水污染物排放量

|  | 污染物排放量t/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 合计 | 17.64 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |

表5.2.2-10  寒溪寺水库库区流域农田径流污水污染物入河量

|  | 污染物入河量t/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 合计 | 8.82 | 0.05 | 0.05 | 0.001 |

④ 库区污染源汇总

库区集雨面积内污染物排放量、入河量见表5.2.2-11。

表5.2.2-11  寒溪寺水库库区流域污染物排放量、入河量

| 库区流域 | 污染物t/a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 排放量 | 175.94 | 6.32 | 12.05 | 1.65 |
| 入河量 | 57.86 | 1.53 | 3.28 | 0.54 |

2）常规水质预测

①预测模型选择

寒溪寺水库库周没有点源污染，入库污染源主要以面源形式汇入。本次预测拟采用狭长湖移流衰减模式进行预测。狭长湖移流衰减模式计算式为：

式中：

Cl——狭长水库出口污染物平均浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Ch——水库上游背景浓度，mg/L；

Qp——污染物排放流量，m3/s；

Qh——多年平均入库流量，m3/s；计算中取各代表年逐月的入库流量；

K1——污染物综合衰减系数，1/d；设计水平年，库区流速降低，污染物衰减系数减小，考虑不利条件，COD拟取0.01，氨氮拟取0.04，总磷拟取0.01，总氮拟取0.05；

V ——水库总库容，m3。

②预测因子选择

根据调查区域水质污染现状，其主要污染物为COD、氨氮、总磷、总氮，污染特征为有机污染性，因此选用以上污染物作为预测因子。其中，平枯水期（10月~次年6月）水库上游背景浓度选择2023年3月坝址断面水质监测值，即COD为9.67mg/L，氨氮为0.087mg/L，总氮为0.47mg/L，总磷为0.027mg/L；丰水期（7月~9月）水库上游背景浓度取2021年7月坝址断面水质监测值，COD为13.0mg/L，氨氮为0.42mg/L，总氮为2.0mg/L，总磷为0.12mg/L。

③预测结果

水库水质预测断面选择为坝前，计算建库后正常调度运行时，丰、平、枯代表年条件下坝前断面水质的情况，以反映水库建设对库区河段地表水水质的影响。水质评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。预测成果见表5.2.2-12~14。

表 5.2.2-12  丰水年水库水质预测结果表

| 月份 | 入库流量 m3/s | 出库流量 m3/s | COD mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.133 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 2 | 0.072 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 3 | 0.123 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 4 | 0.443 | 0.092 | 9.69 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 5 | 0.761 | 0.322 | 9.78 | 0.087 | 0.470 | 0.028 |
| 6 | 1.249 | 1.232 | 9.90 | 0.087 | 0.470 | 0.029 |
| 7 | 1.124 | 1.524 | 13.21 | 0.420 | 2.000 | 0.122 |
| 8 | 6.687 | 1.572 | 13.19 | 0.422 | 2.003 | 0.122 |
| 9 | 1.547 | 0.092 | 13.26 | 0.420 | 2.000 | 0.122 |
| 10 | 0.269 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 11 | 0.164 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 12 | 0.094 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |  |  | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.05 |

表 5.2.2-13  平水年水库水质预测结果表

| 月份 | 入库流量 m3/s | 出库流量 m3/s | COD mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.062 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 2 | 0.049 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 3 | 0.201 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 4 | 0.423 | 0.092 | 9.68 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 5 | 0.491 | 0.092 | 9.70 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 6 | 2.143 | 0.092 | 9.96 | 0.087 | 0.470 | 0.029 |
| 7 | 0.697 | 0.092 | 13.09 | 0.420 | 2.000 | 0.121 |
| 8 | 2.356 | 0.092 | 13.29 | 0.420 | 2.000 | 0.123 |
| 9 | 0.273 | 0.092 | 13.00 | 0.420 | 2.000 | 0.120 |
| 10 | 0.491 | 0.092 | 9.70 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 11 | 0.171 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 12 | 0.097 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |  |  | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.05 |

表 5.2.2-14  枯水年水库水质预测结果表

| 月份 | 入库流量 m3/s | 出库流量 m3/s | COD mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.155 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 2 | 0.168 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 3 | 0.212 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 4 | 0.266 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 5 | 0.419 | 0.092 | 9.68 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 6 | 0.508 | 0.092 | 9.70 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 7 | 1.724 | 0.092 | 13.28 | 0.420 | 2.000 | 0.123 |
| 8 | 3.186 | 0.092 | 13.28 | 0.421 | 2.001 | 0.123 |
| 9 | 0.419 | 0.092 | 13.02 | 0.420 | 2.000 | 0.120 |
| 10 | 0.371 | 0.092 | 9.68 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 11 | 0.075 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 12 | 0.085 | 0.092 | 9.67 | 0.087 | 0.470 | 0.027 |
| 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |  |  | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.05 |

丰水年条件下，建库后，坝前断面COD浓度在9.67mg/L～13.26mg/L；氨氮浓度在0.087mg/L～0.422mg/L；总磷浓度在0.027mg/L～0.122mg/L；总氮浓度在0.470mg/L～2.003mg/L。在本预测情景下，建库后，枯水期坝前断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；除总磷指标外，水库水质可基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。丰水期，坝前断面水质总氮、总磷指标无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，这与预测时丰水期来水浓度取值偏高有关，实际上，从2020年~2021年所收集的常规水质监测成果来看，蔡家河流域整体水质较好，总氮、总磷因子已没有超标的情况发生，因此，预计在寒溪寺水库建成运行的设计水平年，库区水质在丰水期要好于预测值。

平水年条件下，建库后，坝前断面COD浓度在9.67mg/L～13.29mg/L；氨氮浓度在0.087～0.420mg/Lmg/L；总磷浓度在0.027mg/L～0.123mg/L；总氮浓度在0.470mg/L～2.000mg/L。与丰水年预测成果相似，建库后，枯水期坝前断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；除总磷指标外，水库水质可基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。丰水期，坝前断面水质总氮、总磷指标无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但预计设计水平年丰水期水库水质要好于预测值。

枯水年条件下，建库后，坝前断面COD浓度在9.67mg/L～13.28mg/L；氨氮浓度在0.087mg/L～0.421mg/L；总磷浓度在0.027mg/L～0.123mg/L；总氮浓度在0.470mg/L～2.001mg/L。与丰水年预测成果相似，建库后，枯水期坝前断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；除总磷指标外，水库水质可基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。丰水期，坝前断面水质总氮、总磷指标无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但预计设计水平年丰水期水库水质要好于预测值。

（3）水库富营养化预测

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号），湖库营养状态评价指标采用综合营养指数法，具体步骤为：

综合营养状态指数计算公式如下：

TLI（∑）=∑Wj·TLI（j）

式中：

TLI（∑）——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数；

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数

中国湖泊（水库）的chla与其它参数之间的相关关系rij及rij2见下表。

表5.2.2-15  中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6274 | 0.6889 | 0.6889 |

水库富营养化状况评价指标包括：叶绿素a（chla）、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数，营养状态指数计算公式为：

TLI（chl）=10（2.5+1.086lnchla）；

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）；

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）；

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）；

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）；

式中chla单位为mg/m³，SD单位为m，其他指标单位为mg/L。

采用0~100的一系列连续数字对水库营养状态进行分级。见下表。

表5.2.2-16  水库营养状态分级

| TLI（∑） | 营养状态分级 |
| --- | --- |
| TLI（∑）＜30 | 贫营养 |
| 30≤TLI（∑）≤50 | 中营养 |
| TLI（∑）＞50 | 富营养 |
| 50＜TLI（∑）≤60 | 轻度富营养 |
| 60＜TLI（∑）≤70 | 中度富营养 |
| TLI（∑）＞70 | 重度富营养 |

根据计算，寒溪寺水库枯水期坝前总氮浓度0.47mg/L，总磷浓度0.027mg/L。对于待建水库，其高锰酸盐指数参照坝址现状实测浓度值，叶绿素a和透明度可类比区域内已建水库的实测值参与评价。根据收集到的寒溪寺水库所在流域河口水库2020年的水质监测资料，在枯水期，河口水库叶绿素a监测值的平均值为5.5mg/m3，透明度平均值为236cm。坝址处的高锰酸盐指数为5.3mg/L，根据计算，水库坝前综合营养指数为40.4，属于中营养水平。

丰水期，寒溪寺水库坝前总氮浓度2.0mg/L，总磷浓度0.12mg/L，叶绿素a取河口水库2020年汛期监测值的平均值5.8mg/m3，透明度取河口水库汛期监测值的平均值249cm，高锰酸盐指数为5.3mg/L。根据计算，水库坝前综合营养指数为49.3，仍属于中营养水平。

由此可见，在本次环评预测情景下，运行期，寒溪寺水库不会出现整体向富营养化转化的情况，全年都维持在中营养化水平。为了防止水库发生富营养化，必须在水库蓄水前全面做好水源区水污染防治工作，将现有的污染源清理到位，并削减污染物入库量，确保蓄水后水库水质稳定向好转变，保证水库供水安全。

#### 5.2.2.2下游水质影响分析

（1）下游河道水质计算

1）污染源预测

坝下河段水质影响预测范围为寒溪寺水库坝址至下游寒溪寺水库回水末端的蔡家河河段，长约3.15km（减水河段）。本河段两岸目前没有集中分布的点源，主要污染源为两岸分布的农村居民的生活污染源和农业面源。目前这些自然村人口约有5023人，预测水平年考虑人口增长率3.18‰，下游减水河段分布有农村人口约5103人，农田耕地约7011亩。采用库区污染物排放量、入河量计算方法（取值详见5.2.2.1小节），经计算，预测水平年下游河段两岸污染物排放量和入河量见表5.2.2-17。预测水平年，寒溪寺水库下游8.5km减水河段两岸大多不是本工程的受水区灌面，少量灌面在本工程规划中也是作为改善灌面设计。因此，本次预测过程中所核算的两岸污染物排放量、入河量按现状情况考虑，并结合人口增长是基本合理的，可以反映预测水平年坝址下游减水河段偏大的污染物排放、入河水平。

表5.2.2-17预测水平年坝下河段污染物排放量、入河量

| 坝下河段 | 污染物t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 排放量 | 74.47 | 5.27 | 0.71 |
| 其中生活污染源 | 59.90 | 4.22 | 0.45 |
| 农业面源 | 14.57 | 1.05 | 0.27 |
| 入河量 | 28.17 | 2.00 | 0.32 |
| 其中生活污染源 | 17.97 | 1.27 | 0.13 |
| 农业面源 | 10.20 | 0.74 | 0.19 |

2）计算模式选择

预测模型采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的纵向一维水质数学模型，模型计算公式为：

式中：

C——污染物浓度，mg/L；

Q——断面流量，m3/s；

q——单位河长的旁侧入流，m2/s；

A——断面面积，m2；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s；

CL——旁侧出入流（源汇项）污染物浓度，mg/L；

根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。经计算，本项目COD、TN、TP的O’Connor数α小于0.027，贝克来数Pe大于1，因此，本次预测适用对流降解模型。公式为：

式中：

C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

x——河流沿程坐标，m；x=0指排放口处，x>0指排放口下游段，x<0指排放口上游段；

k——污染物综合衰减系数，1/s；COD拟取0.06，氨氮拟取0.1，总磷拟取0.04；

u——断面流速，m/s；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；计算时按各代表年预测寒溪寺水库出库水质取值；

Qh——河流流量，m3/s；计算时按各水平年水库出库流量取值；

3）水质预测结果

坝下河段水质预测断面选取寒溪寺水库回水末端断面，距离寒溪寺水库坝址3.15km，预测水平年选择丰、平、枯代表年，预测因子选取COD、氨氮和总磷，预测工况为建库后，水质评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。计算结果见表5.2.2-18~20。

表 5.2.2-18丰水年坝下减水河段水质预测结果表

| 月份 | 出库流量 m3/s | COD mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 2 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 3 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 4 | 0.092 | 17.07 | 0.680 | 0.121 |
| 5 | 0.322 | 12.10 | 0.274 | 0.057 |
| 6 | 1.232 | 10.52 | 0.137 | 0.037 |
| 7 | 1.524 | 13.69 | 0.458 | 0.128 |
| 8 | 1.572 | 13.65 | 0.459 | 0.127 |
| 9 | 0.092 | 19.74 | 0.953 | 0.203 |
| 10 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 11 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 12 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |  | 20 | 1.0 | 0.2 |

表 5.2.2-19平水年坝下减水河段水质预测结果表

| 月份 | 出库流量 m3/s | COD mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 2 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 3 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 4 | 0.092 | 17.06 | 0.680 | 0.121 |
| 5 | 0.092 | 17.07 | 0.680 | 0.121 |
| 6 | 0.092 | 17.30 | 0.680 | 0.123 |
| 7 | 0.092 | 19.59 | 0.953 | 0.202 |
| 8 | 0.092 | 19.77 | 0.953 | 0.204 |
| 9 | 0.092 | 19.52 | 0.953 | 0.201 |
| 10 | 0.092 | 17.07 | 0.680 | 0.121 |
| 11 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 12 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |  | 20 | 1.0 | 0.2 |

表 5.2.2-20枯水年坝下减水河段水质预测结果表

| 月份 | 出库流量 m3/s | COD mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 2 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 3 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 4 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 5 | 0.092 | 17.06 | 0.680 | 0.121 |
| 6 | 0.092 | 17.07 | 0.680 | 0.121 |
| 7 | 0.092 | 19.76 | 0.953 | 0.204 |
| 8 | 0.092 | 19.76 | 0.954 | 0.204 |
| 9 | 0.092 | 19.53 | 0.953 | 0.201 |
| 10 | 0.092 | 17.06 | 0.680 | 0.121 |
| 11 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 12 | 0.092 | 17.05 | 0.680 | 0.121 |
| 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |  | 20 | 1.0 | 0.2 |

丰水年条件下，建库后，坝下减水河段末端断面COD浓度在10.52～19.74mg/L；氨氮浓度在0.137～0.953mg/L；总磷浓度在0.037～0.203mg/L。可以看到，建库后，除9月总磷指标略有超标之外，断面总体水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。同时，由于丰水代表年5、6、7、8等4个月下泄流量较大，水质较好，下游减水河段的水质也较好，这与河道内水质主要取决于上游来水水质的规律相符合。

平水年条件下，建库后，坝下减水河段末端断面COD浓度在17.05～19.77mg/L；氨氮浓度在0.680~0.953mg/L；总磷浓度在0.121～0.204mg/L。可以看到，建库后，除7~9月总磷指标略有超标之外，断面总体水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。平水代表年，寒溪寺水库下游下泄流量维持在生态流量水平，使得汛期减水河段水质预测值较枯水期差，与丰水年情况相同，预计在设计水平年，减水河段水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

枯水年条件下，建库后，坝下减水河段回水末端断面COD浓度在17.05～19.76mg/L；氨氮浓度在0.680~0.954mg/L；总磷浓度在0.121～0.204mg/L。可以看到，建库后，除7~9月总磷指标略有超标之外，断面总体水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。寒溪寺水库建成运行后，枯水代表年水质预计也可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（2）下游河道纳污能力计算

寒溪寺水库坝下5km处为寒溪寺水库库尾，本次纳污能力计算考虑将寒溪寺水库坝址~寒溪寺水库库尾的5km蔡家河河段作为计算单元。本段河道大部分为窄而长的河流，可只考虑断面平均浓度，不考虑浓度的横向分布，纳污能力计算采用《水域纳污能力计算规程》（GB25173-2010）推荐的一维计算模型计算，其公式为：

M=（CS-CX）×（Q+QP）

式中：

M—水域纳污能力，t/a；

CS—水质目标浓度值，mg/L，计算河段地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；

CX—下断面污染物浓度值，mg/L，建库前采用实测水质，建库后采用断面水质预测计算值；

Q—入流流量，m3/s，建库前采用90%保证率最枯月平均流量，建库后采用断面枯水年月平均预测最小流量；

QP—废污水排放流量，m3/s，建库前后采用不同水平年的排污量。

计算因子选择水质控制指标COD和氨氮，并考虑本流域水环境实际情况，增加总磷指标，纳污能力计算结果见表5.2.2-21。

表5.2.2-21建库前后寒溪寺水库坝址下游河段纳污能力

| 计算河段位置 | 河段长度 （km） | 计算指标 | CX （mg/L） | CS （mg/L） | Q （m3/s） | Qp （m3/s） | 纳污能力M（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 建库前 | 建库后 |
| 寒溪寺水库坝址~寒溪寺水库坝前 | 5.0 | COD | 10/15.43 | 20 | 0.068/0.092 | 0.009/0.012 | 82.86 | 43.94 |
|  |  | 氨氮 | 0.169/0.581 | 1 |  |  | 7.97 | 4.04 |
|  |  | 总磷 | 0.05/0.09 | 0.2 |  |  | 1.56 | 0.87 |

根据表中计算结果，现状水平年坝址下游蔡家河河段水体COD的纳污能力为82.86t/a，氨氮的纳污能力为7.97t/a，总磷的纳污能力为1.56t/a；寒溪寺水库建库后，下游蔡家河河段COD的纳污能力为43.94t/a，较建库前减少幅度47%；氨氮的纳污能力为4.04t/a，较建库前减少幅度49%；总磷的纳污能力为0.87t/a，较建库前减少幅度44%。寒溪寺水库建成运行后，水库坝址至寒溪寺水库库尾河段的纳污能力有所降低，但仍有一定的纳污能力。

#### 5.2.2.3水库管理区水环境影响分析

水库管理生活区主要污染源为管理人员产生的生活污水、生活垃圾等。寒溪寺水库运行期水库管理所人员27人，管理人员生活污水量产生量按120L/人·d考虑，运行期全部管理人员生活污水产生量为3.24m3/d。参照城市生活污水指标，主要污染物BOD5浓度值150mg/L，COD浓度值250mg/L，NH3-N浓度值20mg/L，TP浓度值4.5mg/L。则BOD5产生量0.49kg/d，COD产生量0.81kg/d，NH3-N产生量0.065kg/d，TP产生量0.014kg/d。管理区人员生活污水通过一体化设备处理后回用或达标排放，对周边水体的影响较小。

5.2.3地下水环境影响

#### 5.2.3.1施工期地下水影响

根据本工程建设特点，工程施工对地下水环境的影响主要表现在隧洞工程开挖。隧洞工程开挖主要影响地下水水质和地下水疏排。寒溪寺水库隧洞工程主要有灌溉取水隧洞和导流放空隧洞。

施工期地下水水质影响针对施工区域及废水排放区而言，由于环境污染和地下水水动力化学形成条件改变，使隧道施工废水排放区地下水中的某些化学、微生物成分含量不断增加，以致超出规定使用标准，使水质恶化。隧洞施工废水中污染物主要来源为：爆破材料产生的污染、机械设备产生的污染、注浆材料和支护过程的污染。

（1）爆破材料产生的污染。隧道开挖常用的爆破材料为铰梯炸药和乳化硝按炸药。爆炸后产生主要物质为N2、NO2、NH3和钠盐，其水溶态为NH4+、NO3-、Na+，乳化硝铰炸药还可能含有一些脂类物质。此外，乳化炸药中的乳化剂为一些石油类物质，随涌水流入地表以后下渗也可能造成地下水体的污染。

（2）机械设备产生的污染。施工过程中使用的开挖设备、钻孔设备、运渣机械、喷锚注浆机械等均会不同程度地产生油污，这些油污随着隧道废水混入地表水体中，下渗造成地下水中石油类物质浓度偏高。

（3）注浆材料和支护过程的污染。注浆材料主要是水泥水玻璃溶液。当喷射混凝土以及模筑时，流失的注浆材料（包括水泥砂浆、混凝土等）等液态物质，成为隧道污染物的一个来源。注浆材料中所含的化学物质随着隧道排水流入地表，下渗致使地下水体pH、SS浓度升高，并可能改变水理化成分，造成地下水不同程度的污染。

（4）施工人员生活污水、垃圾及排泄物等含动植物油脂、洗涤剂等多种有机物以及氮、磷等无机污染物，在降雨的条件下，这些污染物及一些病毒、细菌在雨水的淋滤作用下通过岩石裂隙等通道进入地下水体。生活废弃物中富含的有机物和盐类，在微生物的作用下，分解成有机氮—氨氮—亚硝酸盐氮—硝酸盐氮，是造成有机物污染的主要途径。

为避免上述施工过程排水随地表径流下渗对地下水质造成污染，施工期间需采取相应的防治措施。

#### 5.2.3.2营运对地下水环境影响

（1）水库浸没影响分析

寒溪寺库区地下水类型以孔隙水和基岩裂隙水为主，地下水均接受大气降水补给，向河道排泄。水库蓄水后，水位抬高，水面面积增大，若水库发生渗漏，将使地下水位升高，导致次生盐渍化、砂土液化等问题。

水库回水范围内两岸坡度较缓，基岩埋藏浅或裸露。库周无重要矿产资源、无大型居民点及大片农田。无水库浸没问题。

（2）渗流对地下水影响分析

位于四川盆地西南部，区内地形北部突起为山地、四周低缓为丘陵。山顶高程一般在600～720m，最高高程位于越溪和东兴场间，为865.8m，山势巍峨、谷深坡陡、切割深度达300m以上。左岸地形坡度为3～15°斜坡，右岸地形坡度为5～18°缓坡。左、右坝肩基岩为砂岩、砂质泥岩，部分基岩裸露，有少量崩坡积、残坡积物，两岸山体高程从上游～下游逐渐降低，右岸低于左岸，右岸山体较单薄，存在向低邻谷渗漏的可能。该坝址河床坝基、坝肩均存在透水岩层，强风化、强卸荷带岩体完整性较差，属中～强透水层；弱风化及新鲜岩体构造裂隙仍较发育，一般属弱～中等透水层，岩体q＞5Lu透水带厚度为20～40m。故坝基存在渗漏和绕坝渗漏问题，需进行帷幕防渗处理，防渗处理按透水率q≤5Lu控制，防渗帷幕深度宜深入相对不透水层（q≤5Lu）以下5～10m，水平方向至相对隔水层或至地下水位高于设计正常蓄水位处一定深度。右坝肩防渗帷幕应与右岸单薄分水岭的防渗帷幕相接。

综合上述分析，在采取相应的防渗措施后寒溪寺水库发生永久性渗漏的可能性较小，对坝下游地下水位的影响有限。

（3）水库蓄水对地下水资源的影响

寒溪寺水库蓄水过程中，地下水资源量将随水位抬高不断增加，至正常蓄水位线后，库水对地下水的补给达到最大。运行期，地下水资源量将随库水位不断变化，正常蓄水位时最大，死水位时最小。

（4）对灌区地下水的影响

对于灌区而言，地下水位将一定程度地受灌溉影响。灌溉后地下水位上升，

停灌后下降；灌水量多，则上升幅度高；灌水量少，则上升幅度低。而灌区内

排水对灌溉起到反调节作用，如排水及时，灌溉时间短，地下水位的上升幅度

较小。由于寒溪寺水库灌区总体存在一定地形高差，一般情况下，由于灌溉时间

短、排水快，工程运行对灌区地下水位影响不大。

运行期灌区的地下水水质主要受以下几方面影响，包括灌溉水质、农药化

肥的施用和土壤中污染物的含量等，随着灌溉条件的改善，区内化肥、农药的

施用水平将呈上升趋势。

通常农田灌溉在土壤中的浸润深度约0.6m，因此，最有可能受影响的地下

水类型为松散堆积层孔隙潜水。且由于灌区高差大，支沟较多，灌溉退水、排水条件良好，在采取科学施用化肥和农药的基础上，不会对地下水水质造成较大影响。此外，根据实地走访，灌区乡镇或居民点采掘地下水的深度一般在15m以上，因此农村地区以饮用为目的的地下水源没有受灌溉污染的可能。

#### 5.2.3.3输水线路工程对沿线地下水的影响

1进水口工程对地下水的影响

坝址区地下水基本类型主要为第四系松散覆盖层中的孔隙潜水、基岩裂隙水。孔隙潜水主要赋存于冲积、洪积堆积物中，由上游河水和大气降水等补给，向下游排泄。基岩裂隙水主要分布于砂岩中，主要受大气降水补给，向沟谷及其支流排泄。

右岸局部基岩出露，受断层影响，岩体完整性较差，坝基岩体渗透性为弱透水，渗漏问题存在，建议设置防渗帷幕，帷幕深度应深入相对隔水层以下5m～10m，并向两岸适当延伸。

2引水隧洞对沿线地下水的影响

输水线路沿线地下水可分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类岩溶水、基岩裂隙水三种类型。孔隙水主要赋存于第四系冲洪积和坡积层中。碳酸盐岩类岩溶水主要赋存于寒武系地层中。基岩裂隙水主要赋存于沿线各构造裂隙中。从地下水的富水性来看，输水隧洞跨越的构造带裂隙水相对较为丰富，部分断层及其影响带内裂隙较为发育，地下水相对富集，形成富水区。在隧洞开挖并穿越这些断层带时，洞内可能出现较大的渗水量，从而对地下水构成一定的影响，待隧洞施工完成并衬砌后，对地下水影响较小。

5.2.5水温影响分析

水库水温是否分层及分层强度，与水库所处地理位置、径流特性、水深、气候条件、库容、面积等有关。经验公式考虑了水库库容、径流对水温结构的影响，能一定程度对水温结构做简单判断，但往往存在一定的失真，而且不能获得水温的时空变化过程。除经验公式法外，数学模型法是目前研究水库水温结构的主要手段和方法，水库水温数学模型基于热量平衡原理建立起来的，在理论上比较严密，综合考虑了气象、水文、地形等因素的影响，更能较好地反映水库水温状况。

根据导则推荐，水库垂向水温数学模拟方法包括水库垂向一维水温数学模型、立面二维水库水温模型、三维模型等，其中河道分层或过渡型水库水温宜采用立面二维数值模型计算。该模型在水库水温预测中较为成熟。根据寒溪寺水库的水温结构初步判别，拟采用立面二维水库水温模型对库区和下泄水温进行预测，采用纵向一维河道水温模型对坝下游河道水温进行预测。

#### 5.2.5.1预测模型

（1）立面二维水温数学模型

立面二维水温数学模型主要方程如下：

连续方程：

动量方程：

x向：

模型认为在纵向尺度远大于垂向尺度的情况下，垂向流速远小于纵向流速，假定垂向流速对时间和空间的偏导数和湍流剪应力偏导数均为小量，在忽略时变加速度项、位变加速项和湍流剪应力项后，将z方向动量方程简化为静水压力方程，这种假定对于有明显垂向加速度的流动不适用，如强降温导致的垂向对流等模拟不准确。

z向：

状态方程：

自由水面方程：

热输运方程：

式中，B为水体宽度，m；u为纵向流速，m/s；w为垂向流速，m/s；q为侧向单位体积净入库流量，1/s；η为水位，m；α为河道倾角，rad；ρ为水体密度，kg/m3；为控制体在面向的湍流剪应力，N/m2；为控制体在面向的湍流剪应力，N/m2；ux为支流流速的x分量；f（Tw，ΦTDS，ΦSS）为密度函数，为水温、盐度、悬浮物浓度的函数。Bη为水面宽度，m；Dx为纵向离散系数，m2/s；Dz为垂向离散系数，m2/s；qΦ为单元控制体侧向热量（水质）出入流的速率，J/m3/s（mg/L/s）；SΦ为源汇项，J/m3/s（mg/L/s）。

热输运方程源项中考虑了水面热交换和河床热交换两部分。

1）水面热交换

水面热交换主要由辐射、蒸发和传导三部分组成，由下式表达：

式中，Hn为通过水体表面的热交换净热量，W/m2；Hs为太阳短波辐射，W/m2；Ha为大气长波辐射，W/m2；He为蒸发热损失，W/m2；Hc为热传导通量，W/m2；Hsr为反射的太阳短波辐射，W/m2；Har为反射的大气长波辐射，W/m2；Hbr为水面长波辐射，W/m2。

①太阳短波辐射Hsr

式中，是水面反射率，取0.03；C是云层覆盖率。进入水体中的太阳辐射按比尔定律（Beer’s Law）衰减：

式中，Hs（z）为穿过水深z平面的太阳辐射，W/m2；BETA为水面太阳辐射吸收系数；EXH20为纯水中太阳辐射衰减系数，1/m；Hs为水面的太阳短波辐射，W/m2。

②大气长波辐射Ha

大气所吸收的太阳能以长波形式向地面发射，其长波辐射强度取决于气温和云量，可用Stefan-Boltzman定律计算

式中，（℃）是水面上2m处的气温；是长波反射率，取0.03；是Stefan-Boltzman常数，为5.67×10-8 W/m2·K4；为大气发射率，晴天的大气发射率可用Idso及Jackson公式计算得到，

在多云天气可用Bolz公式修正为：

式中参数与云层高度有关，美国田纳西工程管理局推荐其平均值为0.17。

③大气长波返回辐射Har

大气长波返回辐射可用Stefan-Boltzman定律计算：

式中，Ta〔℃〕是水面气温；是长波反射率，取0.03；是Stefan-Boltzman常数，为5.67×10-8W/m2·K4；为大气发射率，晴天情况下可用Idso及Jackson公式计算：

在多云天气可用Bolz公式修正为：

式中K取为0.17。

④蒸发热损失He

水的蒸发过程需要吸收热量，蒸发热损失表达式为：

其中为风函数：

式中，W为地面2m高处的风速，m/s；es为水面饱和蒸发压力，mmHg；ea为大气蒸气压，mmHg。

⑤热传导通量Hc

式中，Cc为Bowen常数，取为0.47mmHg/℃。

2）河床热交换

相对于水面热交换，河床热交换比较小，许多模型不考虑河床热交换。调查表明，要精确模拟水库下层滞水带水温必须要考虑河床热交换。河床热交换公式和水面热交换公式类似：

式中：Hbw为河床和水体之间的热交换通量，W/m2；Kbw为热交换系数，Wm-2℃-1，取0.3Wm-2℃-1；Tw为水温，℃；Tb为泥沙温度，℃，一般取年平均气温。

3）下泄水温

下泄水温为出水口高程对应单元网格的流量加权平均水温，具体为：

式中：为第出水口高程范围内对应的第i个网格单元的流量，m3/s；为第i个网格单元的水温，℃；To为下泄水温，℃。

（2）纵向一维水温数学模型

纵向一维河道水温模型由河道水面线计算方程和一维温度对流扩散方程组成。河道水面曲线的计算采用逐段试算法。

（1） 水面线计算公式

式中，Zi、Zi+1分别为流段上游、下游水位（m）；Q为流量（m3/s ）；A为过水断面面积（m2）；K为断面平均流量模数；n为糙率；R为水力半径（m）；若已知下游断面的水位Zi+1，通过迭代可求出上游水位Zi。

（2） 纵向一维温度方程

式中：DL为纵向弥散系数（m2/s），为水的密度（kg/m3），Cp为水的比热（cal/（kg·℃）），B为河面宽度（m），为水体与大气之间的热交换通量（W/m2）。其中为移流产生的热变化率，为离散产生的热变化率，为表面热交换率，其它符号意义同前。

（3）纵向弥散系数

式中：为断面平均流速（m/s），b为河宽（m），h为平均水深（m），为摩阻流速（m/s），，其中为重力加速度，为水力半径，为水力坡降。

#### 5.2.5.2预测工况

根据寒溪寺水库调度运行特性，水温预测共设置3种工况，分别为丰水年（P=10%）、平水年（P=50%）、枯水年（P=95%），入流水温采用同气候区河流水气温关系推求成果。

#### 5.2.5.3边界条件

本项目附近河流无长期水温观测成果，现阶段收集到与本工程气候特征、海拔高度基本相近的升钟水库所在嘉陵江支流西河流域开封水文站多年平均水温监测成果，升钟水库距离寒溪寺水库直线距离约250km，均位于四川盆地，同属长江流域，因此其水气温相关关系可近似用于本工程天然水温推求。

升钟水库开封水文站水温与附近海拔高度相仿的南部县气象站多年平均气温关系如如下表所示。

表5.2.5-3  开封水文站多年平均水温与南部县气象站多年平均气温

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 5.8 | 9.4 | 12.4 | 17.6 | 21.2 | 24.6 | 26.8 | 27.2 | 23.3 | 18 | 12.9 | 7.8 |
| 水温 | 5.7 | 9.1 | 10 | 16.8 | 20.9 | 24.7 | 26.8 | 27.7 | 22.8 | 18.2 | 13.8 | 7.2 |

根据上述水气温相关关系，采用巴中气象站多年平均气温推求得到寒溪寺水库坝址天然水温过程，由于寒溪寺水库正常蓄水位下回水长度很短，因此入库水温以及长征渠补水水温亦采用坝址天然水温。

表5.2.5-4  寒溪寺坝址天然水温推求成果

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 7.6 | 9.8 | 13.7 | 18.7 | 22.8 | 24.7 | 26.9 | 26.7 | 23.0 | 18.3 | 14.1 | 9.0 |
| 天然 水温 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 17.9 | 22.5 | 24.8 | 26.9 | 27.2 | 22.5 | 18.5 | 15.1 | 8.3 |

#### 5.2.5.4库区水温预测及分析

1）平水年水温预测

寒溪寺水库平水年各月15日库区二维水温预测结果见图5.2.5-1，各月15日坝前垂向水温分布见图5.2.5-2，各月15日坝前库表、库底水温及其温差见表5.2.5-8。

图5.2.5-1  无长征渠补水平水年库区水温二维分布

图5.2.5-2  无长征渠补水平水年坝前垂向水温分布

表5.2.5-8  平水年库表、库底水温及其温差  单位：℃

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库表水温 | 9.2 | 8.3 | 12.3 | 18.1 | 22.8 | 26.0 | 28.9 | 29.0 | 27.1 | 22.9 | 18.6 | 13.5 |
| 库底水温 | 9.2 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 11.3 | 14.1 | 17.0 | 19.4 | 21.2 | 18.5 | 13.4 |
| 最大温差 | 0.1 | 0.3 | 4.0 | 9.5 | 13.5 | 14.7 | 14.7 | 12.1 | 7.6 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |

总体来看，寒溪寺水库平水年库区水温在3～9月分层较强，其余月份分层较弱，基本为垂向同温状态，库表水温8.3℃～29.0℃，库底水温8.0℃～21.2℃，垂向温差0.1℃～14.7℃。

1月气温、太阳辐射均为全年最低，来流水温比库区水温低约0.7℃，但入库流量较小，进入库区后与库区水体迅速混合均匀，对库区水温影响较小，库区水温在来流和气象的共同作用下，保持同温状态，坝前平均水温约9.2℃。

2月入库流量仍然较小，月均入库水温9.5℃，在低温来流水及气象的影响下，库表库底水温均有所下降，但全库区近乎为同温状态。

3月开始进入升温期，入流水温、气温均有所升高，表层水温受气象影响升高明显，库表水温12.3℃，受2月持续低温入流的影响，库底水温则出现一定的延迟，库底水温8.2℃，水温在垂向上逐渐有所分层，坝前垂向温差为4.1℃。

4月受气象条件和来流水温影响库区水温上升较快，库表温度达18.1℃。由于入出库流量的加大，增强了库区底部的掺混，整体上库区垂向热量传递增大，中上层水体水温增温较快，库底为约10m的低温层，水温较低且稳定，平均水温约9.0℃。

5月~8月，来流水温和气温、太阳辐射等大幅提升，库区水温也大幅提高。5~6月入库流量较大，库区保持较低水位运行，受气温和太阳辐射升高影响，库表水温也不断攀升，由5月的22.8℃升至8月的29.0℃。5月、6月坝前垂向温差分别达到13.5℃、14.7℃。7月的气温和太阳辐射均为全年最高，但入出库流量较6月大幅减小，表底温差仍保持在14.7℃左右，为全年最大。8月的气温、太阳辐射仍然保持较高水平，入出库流量较7月大幅度降低，库区流速相对减缓，热量易于蓄集，使该月表层水温达到全年最高的29.0℃，库底水温也上升明显，较7月升高2.9℃，坝前垂向平均温度为26.2℃。

9月库区水温分层仍然十分明显，但表层水温较8月有所下降，而垂向热传导使得库底水温有所升高，坝前垂向平均水温25.7℃，为全年最高。10月气温、太阳辐射的下降，使得库表水温也有所下降，垂向温差不断缩小。但出库流量较小，库区流速较小，垂向热传导作用使得中下层水体水温不断升高，坝前水温逐渐趋向于同温，垂向平均水温约22.7℃。

11～12月水库仍保持较高水位运行，蓄热作用明显，气温及太阳辐射的降低使得库表水温不断降低，温差缩小，垂向趋于同温，11月、12月坝前垂向平均水温分别为18.5℃、13.5℃。

2）丰水年、枯水年水温预测

丰水年及枯水年库区水温及其演变规律基本相似，3～8月水温分层较强，其余月份垂向趋于同温或弱分层。丰水年库表水温9.0℃～28.9℃，库底水温9.0℃～19.7℃，垂向温差0.1℃～15.9℃，由于丰水年库区水位较高，因此对水温的调节能力相对较强，坝前年内垂向温差略大于平水年。枯水年库表水温8.4℃～29.1℃，库底水温8.2℃～22.6℃，垂向温差0.1℃～14.8℃，枯水年水温基本与平水年相似。

图5.2.5-3  无长征渠补水丰水年坝前垂向水温分布

图5.2.5-4  无长征渠补水枯水年坝前垂向水温分布

表5.2.5-9  无长征渠补水丰水年库表、库底水温及其温差  单位：℃

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库表水温 | 10.6 | 9.0 | 12.3 | 18.0 | 22.7 | 26.0 | 28.9 | 28.8 | 27.0 | 23.8 | 19.6 | 14.9 |
| 库底水温 | 10.5 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | 13.1 | 16.6 | 19.7 | 22.0 | 19.5 | 14.8 |
| 最大温差 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 8.9 | 13.3 | 15.9 | 15.8 | 12.2 | 7.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |

表5.2.5-10  无长征渠补水枯水年库表库、底水温及其温差  单位：℃

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库表水温 | 9.5 | 8.4 | 12.4 | 18.2 | 22.7 | 26.3 | 29.1 | 28.8 | 26.9 | 23.4 | 18.8 | 13.8 |
| 库底水温 | 9.4 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 11.5 | 16.9 | 19.9 | 21.6 | 22.6 | 18.7 | 13.7 |
| 最大温差 | 0.1 | 0.2 | 4.1 | 9.6 | 13.6 | 14.8 | 12.2 | 8.9 | 5.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |

#### 5.2.5.5下泄水温预测及分析

（1）放水洞下泄水温

本工程放水洞取水主要为保障下游生态流量、灌溉供水、人畜饮水等，表5.2.5-14给出了放水洞各典型年月均下泄水温过程，总体来看，寒溪寺水库的调节能力较强，通过左岸放水洞下泄水体水温2～7月存在不同程度的低温水。

4月、5月月均低温水幅度最大，丰水年、平水年、枯水年4月月均低温水幅度分别为8.5℃、8.1℃、8.4℃，5月月均低温水幅度分别为11.5℃、7.0℃8.6℃，其中丰水年由于1～4月库区蓄水量较大，而5月、6月供水量相对稳定，因此导致5月、6月低温水相对平水年、枯水年显著。各典型年9月至次年1月则存在不同程度的高温水，丰水年、平水年、枯水年最大月均高温水幅度分别为6.4℃、5.1℃、5.3℃，均出现在12月。

表5.2.5-14  无长征渠补水左岸放水洞各典型年月均下泄水温过程

| 月份 | 坝址天然 水温 | 下泄水温 |  |  | 与天然水温温差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 |
|  | A | B | C | D | B-A | C-A | D-A |
| 1月 | 7.5 | 10.6 | 9.3 | 9.5 | 3.1 | 1.8 | 2.0 |
| 2月 | 9.5 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | -0.5 | -1.4 | -1.3 |
| 3月 | 11.0 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | -2.0 | -2.6 | -2.6 |
| 4月 | 17.9 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | -8.5 | -8.1 | -8.4 |
| 5月 | 22.5 | 11.0 | 15.5 | 13.9 | -11.5 | -7.0 | -8.6 |
| 6月 | 24.8 | 19.2 | 20.7 | 24.1 | -5.6 | -4.1 | -0.7 |
| 7月 | 26.9 | 24.1 | 23.4 | 25.6 | -2.8 | -3.5 | -1.3 |
| 8月 | 27.2 | 26.3 | 25.7 | 26.9 | -0.9 | -1.5 | -0.3 |
| 9月 | 22.5 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
| 10月 | 18.5 | 23.5 | 22.5 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| 11月 | 15.1 | 19.5 | 18.4 | 18.7 | 4.4 | 3.3 | 3.6 |
| 12月 | 8.3 | 14.7 | 13.4 | 13.6 | 6.4 | 5.1 | 5.3 |
| 平均 | 17.6 | 16.9 | 16.7 | 17.3 | -0.8 | -0.9 | -0.3 |

表5.2.5-15  长征渠补水左岸放水洞各典型年月均下泄水温过程

| 月份 | 坝址天然 水温 | 下泄水温 |  |  | 与天然水温温差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 |
|  | A | B | C | D | B-A | C-A | D-A |
| 1月 | 7.5 | 10.6 | 9.2 | 9.5 | 3.1 | 1.8 | 2.1 |
| 2月 | 9.5 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | -0.5 | -1.4 | -1.3 |
| 3月 | 11.0 | 9.1 | 8.4 | 8.5 | -2.0 | -2.6 | -2.6 |
| 4月 | 17.9 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | -8.5 | -8.1 | -8.4 |
| 5月 | 22.5 | 11.5 | 16.6 | 14.7 | -11.0 | -5.9 | -7.8 |
| 6月 | 24.8 | 20.6 | 22.5 | 24.4 | -4.2 | -2.3 | -0.4 |
| 7月 | 26.9 | 25.5 | 24.7 | 26.2 | -1.4 | -2.2 | -0.7 |
| 8月 | 27.2 | 27.1 | 26.7 | 27.3 | -0.1 | -0.5 | 0.1 |
| 9月 | 22.5 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| 10月 | 18.5 | 23.4 | 22.4 | 22.9 | 4.9 | 3.9 | 4.4 |
| 11月 | 15.1 | 19.3 | 18.3 | 18.6 | 4.3 | 3.2 | 3.5 |
| 12月 | 8.3 | 14.6 | 13.3 | 13.7 | 6.3 | 5.0 | 5.4 |
| 平均 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | -0.4 | -0.4 | -0.2 |

#### 5.2.5.6下游河道水温预测及分析

采用纵向一维河道水温模型对坝址下游3.15km减水河道（寒溪寺坝址至化成库尾）水温进行预测。

（1）下游河道天然水温及支流水温

根据寒溪寺水库坝址天然逐月水温、坝址多年平均逐月流量过程、巴中气象站多年平均气象要素，采用纵向一维河道水温模型对下游天然河道水温进行模拟，并假设支流水温与汇入处干流水温相同，得到下游河道天然水温及支流水温如下表所示。

表5.2.5-18  下游河道天然水温及支流入汇水温

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支流入汇水温 | 7.7 | 9.7 | 11.8 | 18.5 | 22.9 | 25.2 | 27.2 | 27.4 | 22.9 | 18.8 | 15.1 | 8.6 |
| 2.0km处天然水温 | 7.6 | 9.6 | 11.4 | 18.1 | 22.7 | 25.0 | 27.0 | 27.3 | 22.7 | 18.6 | 15.1 | 8.5 |
| 5.0km处天然水温 | 7.8 | 9.8 | 12.3 | 18.8 | 23.2 | 25.4 | 27.4 | 27.5 | 23.2 | 19.0 | 15.1 | 8.8 |

（2）建库后坝下典型断面水温预测

1）坝址下游2km断面

由于寒溪寺水库蓄水后，坝下河道流量减小，大多数月份在无弃水情况下仅下放最小生态流量，因此下泄水体在河道沿程气象作用下，水温得到了一定程度的恢复，其中5月由于水气温差较大，低温水恢复最快。无长征渠补水方案下丰水年、平水年、枯水年坝址下游2km断面低温水幅度减小为9.4℃、5.6℃、7.0℃，较坝址下泄水温升高2.3℃、1.6℃、1.8℃，而冬季高温水较坝址下泄最大降低1.5℃（丰水年12月）、0.8℃（平水年11月）、0.8℃（枯水年10-12月）。长征渠补水方案下丰水年、平水年、枯水年坝址下游2km断面低温水幅度减小为9.0℃、4.7℃、6.3℃，较坝址下泄水温升高2.2℃、1.4℃、1.7℃，而冬季高温水较坝址下泄最大降低1.5℃（丰水年12月）、0.8℃（平水年11月）、0.8℃（枯水年11-12月）。

2）坝址下游5km断面

受沿程河道气象作用以及坝下5km处支流入汇，且该支流入汇流量较坝址下泄生态流量大，因此水温得到进一步的恢复。无长征渠补水方案下丰水年、平水年、枯水年最大低温水幅度降低为1.8℃、1.7℃、1.7℃，低温水的影响进一步减小，较坝址下泄最大升高10.5℃、7.4℃、7.6℃。冬季高温水最大降低5.3℃、3.4℃、3.7℃，水库的影响基本消失，恢复至天然状态。长征渠补水方案下丰水年、平水年、枯水年最大低温水幅度降低为1.7℃、1.7℃、1.8℃，低温水的影响进一步减小，较坝址下泄最大升高10.0℃、7.4℃、7.7℃。冬季高温水最大降低5.2℃、3.4℃、3.7℃，水库的影响基本消失，水温接近天然状态。

表5.2.5-19  寒溪寺水库典型年坝下2km断面水温预测  单位：℃

| 月份 | 坝址下泄水温 |  |  | 坝下2km天然水温 | 坝下2km断面水温 |  |  | 水温影响 |  |  | 较下泄增温 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 |  | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 |
|  | A | B | C | D | E | F | G | E-D | F-D | G-D | E-A | F-B | G-C |
| 1月 | 10.6 | 9.3 | 9.5 | 7.6 | 10.1 | 8.9 | 9.1 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | -0.5 | -0.3 | -0.4 |
| 2月 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | 9.6 | 9.0 | 8.2 | 8.3 | -0.6 | -1.4 | -1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 3月 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 11.4 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | -1.6 | -2.1 | -2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 4月 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 18.1 | 11.0 | 11.3 | 11.1 | -7.2 | -6.8 | -7.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 5月 | 11.0 | 15.5 | 13.9 | 22.7 | 13.2 | 17.1 | 15.7 | -9.4 | -5.6 | -7.0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 |
| 6月 | 19.2 | 20.7 | 24.1 | 25.0 | 20.7 | 21.9 | 24.6 | -4.2 | -3.1 | -0.4 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| 7月 | 24.1 | 23.4 | 25.6 | 27.0 | 25.3 | 24.6 | 26.4 | -1.8 | -2.4 | -0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 |
| 8月 | 26.3 | 25.7 | 26.9 | 27.3 | 26.6 | 26.2 | 27.1 | -0.7 | -1.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| 9月 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 22.7 | 26.4 | 25.6 | 25.9 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 0.1 | -0.3 | -0.3 |
| 10月 | 23.5 | 22.5 | 23.0 | 18.6 | 22.7 | 21.9 | 22.3 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | -0.9 | -0.7 | -0.8 |
| 11月 | 19.5 | 18.4 | 18.7 | 15.1 | 18.5 | 17.6 | 17.8 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | -1.0 | -0.8 | -0.8 |
| 12月 | 14.7 | 13.4 | 13.6 | 8.5 | 13.1 | 12.6 | 12.8 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | -1.5 | -0.7 | -0.8 |
| 平均 | 16.9 | 16.7 | 17.3 | 17.8 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |

表5.2.5-21  寒溪寺水库典型年坝下5km断面水温预测  单位：℃

| 月份 | 坝址下泄水温 |  |  | 坝下8.5km天然水温 | 坝下8.5km断面水温 |  |  | 水温影响 |  |  | 较下泄增温 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 |  | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 |
|  | A | B | C | D | E | F | G | E-D | F-D | G-D | E-A | F-B | G-C |
| 1月 | 10.6 | 9.3 | 9.5 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -1.5 | -1.7 |
| 2月 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | 9.8 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 3月 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 3.2 | 3.7 | 3.6 |
| 4月 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 18.8 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | -1.5 | -1.7 | -1.7 | 8.0 | 7.4 | 7.6 |
| 5月 | 11.0 | 15.5 | 13.9 | 23.2 | 21.4 | 22.6 | 21.9 | -1.8 | -0.6 | -1.3 | 10.5 | 7.0 | 8.0 |
| 6月 | 19.2 | 20.7 | 24.1 | 25.4 | 25.0 | 25.2 | 25.7 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 5.8 | 4.6 | 1.6 |
| 7月 | 24.1 | 23.4 | 25.6 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 4.2 | 2.0 |
| 8月 | 26.3 | 25.7 | 26.9 | 27.5 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.6 |
| 9月 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 23.2 | 25.3 | 23.9 | 24.2 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -2.1 |
| 10月 | 23.5 | 22.5 | 23.0 | 19.0 | 19.9 | 19.4 | 19.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | -3.6 | -3.1 | -3.4 |
| 11月 | 19.5 | 18.4 | 18.7 | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -4.0 | -3.2 | -3.4 |
| 12月 | 14.7 | 13.4 | 13.6 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -5.3 | -3.4 | -3.7 |
| 平均 | 16.9 | 16.7 | 17.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 |

5.3生态环境影响评价

5.3.1陆生生态影响

本工程建设对当地的生态影响主要表现在水库淹没、施工开挖对当地植被破坏以及工程弃渣新增水土流失对当地生态环境的影响。

#### 5.3.1.1对陆生植物的影响

（1）对植被的影响

寒溪寺水库及灌区建设的影响主要集中在水库淹没及灌区干渠、支渠的修建等永久或临时占地工程，表现为侵占地表植被，其中施工期直接占地和营运期库区淹没将导致大量植株死亡，导致植被类型消失。

表5.3.1-2  陆生植物多样性和植被影响类型分析表

| 影响 类型 | 施工类型 | 影响结果 |
| --- | --- | --- |
| 水库 淹没 | 大坝建成后蓄水 | 永久侵占库区原有植被和植物个体，导致其中分布的个体永久消失且无法恢复。 |
| 永久 占地 | 坝址及附属永久建筑物，分散移民安置，引水渠隧洞口，引水支渠 | 原有植被被永久侵占，不可恢复；植物物种死亡，不可恢复 |
| 临时 占地 | 临时施工便道，临时施工辅助设施 | 原有植被临时侵占，可恢复；植物物种破坏消失，植株数量减少，可缓慢恢复 |

工程占地引起植被的生产力的损失（表5.6-3）共约3735.7t/hm2·a，约占评价区总生产力的9.09%，其中永久占地损失生产力3318.4t/hm2·a，临时占地损失生产力417.3t/hm2·a。通过植被恢复、复垦等措施，工程总体上对区域生产力的影响相对较小。

表5.3.1-3  工程占地对植被生产力的损失

| 序号 | 类型 | 占地面积（hm2） |  |  | 损失总生产力 （t/hm2·a） |  |  | 占评价区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 | 永久占地 | 临时占地 | 合计 | 总生产力% |
| 1 | 柏木林 | 3.6 | 0.00 | 3.6 | 51.6 | 0.0 | 51.6 | 0.13 |
| 2 | 马尾松林 | 0.7 | 0.00 | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.01 |
| 3 | 桉树林 | 0.9 | 0.00 | 0.9 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 0.03 |
| 4 | 构树林 | 2.2 | 0.00 | 2.2 | 24.5 | 0.0 | 24.5 | 0.06 |
| 5 | 柏木+桤木混交林 | 0.5 | 0.00 | 0.5 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.01 |
| 6 | 柏木+慈竹混交林 | 0.6 | 0.00 | 0.6 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 0.01 |
| 7 | 柏木+香椿混交林 | 0.6 | 0.00 | 0.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.01 |
| 8 | 慈竹林 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.02 |
| 9 | 盐肤木林 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.00 |
| 10 | 黄荆灌丛 | 0.2 | 0.00 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.00 |
| 11 | 多花蔷薇灌丛 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.00 |
| 12 | 葎草草丛 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.00 |
| 13 | 芒+白茅草丛 | 0.2 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.00 |
| 14 | 艾蒿草丛 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.00 |
| 15 | 农田植被 | 136.0 | 17.76 | 153.8 | 3196.0 | 417.3 | 3613.3 | 8.79 |
| 16 | 住宅、交通、水利等 | 25.38 | 2.08 | 27.46 | \ | \ | \ | \ |
| 合计 |  | 173.14 | 19.84 | 192.98 | 3318.4 | 417.3 | 3735.7 | 9.09 |

备注:各类型占地数据根据工程布置与植被分布图叠加后计算。

综上所述，寒溪寺水库工程建设工程占地及淹没区影响植被均为评价区最常见的植被类型，且影响面积较小，从整个评价区的大尺度上来看，项目建设和运营不会造成评价区主要植被类型的消失，对评价区植被的影响程度较小。

（2）对植物的影响

1）施工期影响

寒溪寺水库工程建设施工影响区影响较集中的区域有水库淹没区及其影响区，水库枢纽工程区、灌区渠系占地地段、料场、渣场所在地段以及施工便道等。各施工区的直接影响时间和时段不等。产生影响的因数主要有土方明挖、岩石明挖、岩石洞挖、土石方填筑、堆渣、渣场占地、工程施工各种生产、生活临时建筑物、永久占地等所带来的影响。其它如施工过程所产生的粉尘、有害气体、废水、固体废弃物、噪声等对自然生态和动植物都有直接的影响。期间外来施工人员所产生的影响在各施工区也不尽相同，主要集中在坝址枢纽地段，其它施工区人员相对较少。

水库坝址施工建设主要影响到栽培植被和禾本、蒿草草丛，以及黄荆灌丛。主要植物种类有白茅、芦苇、盐肤木、黄荆、桑、马桑、芒、三叶鬼针草、艾蒿、蒲公英、皱叶狗尾草及大田作物等。建设施工会对这些植被造成一定程度的破坏，造成一部分植株的死亡；同时因施工段沿河两岸土层较薄，施工会导致表层土壤与浅层岩石剥离，最终将对这些地带的灌丛植被造成破坏；施工中的道路及渠道建设开挖将使道路以下的植被遭到一定程度破坏。

本次调查尚未发现工程建设区存在野生保护植物以及名木古树，如果在施工中发现有珍稀保护植物或名木古树，应立即设置保护标志，并通知相关林业管理部门处理，工程建设尽量避开珍稀保护植物和名木古树，实在不能避开的，在林业部门的指导下进行移栽。

2）蓄水期影响

蓄水过程中，淹没区的植被会被逐渐淹没至水面下，淹没区植被主要以栽培植被为主，还有部分河滩地，禾本、蒿草草丛，盐肤木、黄荆灌丛等。淹没区常见植物种类有白茅、牛筋草、竹叶茅、蒿类、黄荆、马桑、三叶鬼针草以及其他大田作物等。

3）营运期影响

水库建成后，各施工点人员、机械设备均撤除现场，各支洞口封闭，临时道路等废弃。水库除永久占地外，其它区域均将进行植被恢复，对陆生植物的影响将会减弱，部分地区也将恢复到建设前的水平。仅对库区的植物造成较大的影响，淹没范围内的植株将被砍伐，一些原生植物将受淹没而死亡。受淹没范围面积很小，且受淹没的植被均为一般常见种，淹没线以上地带可见到相似的群落，在不同海拔地区均有分布，其受淹没影响的物种适应性强，不存在因局部植被淹没而导致种群消失或灭迹。减水河段由于河流水位的下降，陆地面积增加，有利于河段两侧旱生植物生长，旱生植物数量有所增加。

寒溪寺水库闸坝蓄水后，库区水域面积有所增加，热容量将有小幅度增大，年温差有所减少，无霜期也会有一定的延长，这些自然条件的变化所形成的局部小气候将对植被产生影响，有利于植物的生长和扩大其分布。由于湿度增大，热容量增加，植被类型的成分和分布范围可能会有所变化，针叶树种的种类将会增加，其垂直分布范围将会有所扩大。特别是坝蓄水后，随着静水部分增加，水域面积的加大，河岸相应增加，一些耐短期渍水的物种数量将增加。

寒溪寺水库减水河段两岸下部主要为农田用地和禾本、蒿草草丛，黄荆灌丛、竹林。影响植物主要种类有白茅、蒿草、马尾松、黄荆等。

4）消落带的影响

根据施工布置专题核算结果，建设征地区由水库淹没区、枢纽工程区、渠道工程区等三项组成。土地总面积631.79亩，其中水库淹没区及枢纽永久占地区501.34亩，临时征用130.45亩（巴中市）。从坡度分析，15°以下的消落带面积最大，约占消落带总面积的55%，主要集中在支库和坝址附近；15°~25°的消落带面积约占消落带总面积的30%；25°以上的消落带主要集中在库尾，占消落带总面积的15%。

从消落带的分布情况看，由于河道两岸和支流地势不开阔，平缓和开阔的河段不多，因此，出露期不会形成较大面积和成片的消落带。由于在水库调节过程中，时淹时旱的情景反复出现，消落带区域的一些物种因不耐水淹而可能逐步消亡。水库蓄水后，随着水位的上涨，局部小气候将发生变化，有利于库区周边一些湿生植物的生长。湿生植物不能长时间忍受缺水，抗旱能力差，多生长在水边或潮湿的环境中。

5）其他影响

①生态入侵的影响

寒溪寺水库工程施工、工程绿化、工程人员进出评价范围形成人员车辆交流、工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，由于外来物种可能比当地物种能更好的适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少、树木逐渐的衰退。

特别是工程绿化阶段，施工方应采用本土植物用作植被恢复，尽量不用外来物种进行植被恢复。生态入侵属于人为可控，只要严格检查外来人员及车辆，防范外来种的入侵，可大幅减少生态入侵的影响。

改善区、受水区、退水区等的生态入侵影响，主要体现在人们在种植生产过程中将外来物种带进该区域，由于外来物种可能比当地物种能更好的适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少、树木逐渐的衰退。植物外来种可降低土壤的营养水平, 这主要是由于竞争, 落叶的营养贫乏或难分解, 积累盐分改变土壤 pH 值等造成的 .外来种可影响土壤的盐分含量, 如盐生植物侵入淡生植物占优势的群落, 积累盐分多于淡生植物, 其残体分解时, 释放出盐类化合物, 土壤盐分增加, 影响其他植物的生存。总体上，灌区改善区和新增灌区是农田植被区域，主要受当地居民的农业生产活动影响，应加强入侵物种的防治宣传，做好防治措施，最大程度降低外来物种入侵影响。

②对珍稀保护植物及古树名木的影响

本次调查尚未发现工程建设区存在野生保护植物以及名木古树，如果在施工中发现有珍稀保护植物或名木古树，应立即设置保护标志，并通知相关林业管理部门处理，工程建设尽量避开珍稀保护植物和名木古树，实在不能避开的，在林业部门的指导下进行移栽。

#### 5.3.1.2对陆生动物的影响

寒溪寺水库工程建设将影响的生境主要包括河流、灌丛、耕地以及少量的林地，于是工程将影响的脊椎动物也就是主要活动于这些生境中的物种。从大的类型来讲，受直接影响的动物主要包括雀形目鸟类、小型兽类、两栖爬行动物和农田、灌丛生境中的物种。

（1）施工期影响

1）两栖动物

由于爬行类数量较少，水库枢纽施工建设对原生活于此的爬行类动物有直接影响，但建设时采用缓慢开工等方式可以促使它们能较早的迁徙到工程区以外的地方，这样建设活动对它们影响可以减少到最小。水库建设对库区周围的两栖动物有着直接的影响，生物多样性会有所减少，此处生活的两栖类主要有中华蟾蜍、沼水蛙和泽陆蛙等。其影响在施工期间主要有两个方面：其一是河岸施工造成两栖类栖息地减少、堆渣造成两栖类直接死亡，繁殖季节更甚；其二，施工造成的污染破坏了两栖类生存环境，使两栖类繁殖受到影响。

2）爬行动物

施工期中，由于人类活动范围及频率增大，工地、生产生活区、渣料场等的施工，将使灌草丛覆盖度降低，地面的光照度更加充足，干燥度亦增大，蜥蜴类动物种群数量将可能增加。

施工过程中出现的垃圾堆等可引来鼠类和蚊蝇，从而引来蛇类和蜥蜴类，这点对爬行动物较为有利，但竣工后将会消失。施工人员如发现蛇类，可能进行捕捉或捕杀，对其生存有一定影响。

3）鸟类

水库施工区的建设活动对原在于此居留的鸟类有一定干扰，由于建设区域为农田植被，居留于此的多为一些小型雀翅目鸟类，植被的破坏可能对其筑巢、育雏有一定影响，施工的噪声、污染等对它们有一定威胁。但总体来看，首部枢纽的建设活动对鸟类影响不大，主要是由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，首部工区的建设活动对它们都没有太大的影响。在水库库区内，由于水面面积的增加，亲水种类如赤麻鸭、绿翅鸭等以水域为主要栖息地的鸟类有正面影响，它们的种群数量会增加，还可能会使一些原来不在此栖息的水鸟也会迁徙过来，从而使鸟类种类增加。渠系等建设会对附近的鸟类造成一定的影响，但鸟的活动范围大，替代生境普遍存在，厂房为农田区，鸟类没有栖息于此，仅觅食可能前来，影响甚小。

4）兽类

水库施工区域活动的动物以小型兽类为主，多是一些小型的啮齿类动物。水库及管线沿线以农业活动为主，区域附近活动的动物也是以一些小型的啮齿类为主的小型兽类。施工建设活动破坏了小型兽类的栖息地，会较大改变小型兽类的分布格局，使建设区域内的小型兽类急剧减少，建设区域外的小型兽类在短时间内会有所增加。如在施工区域人多的地方，可能造成社鼠、小家鼠数量增加。植被破坏区域，社鼠等数量会上升，其他种类数量将下降。但总体上，首部工区的施工活动对大多数哺乳动物没有太大的影响，因为哺乳动物有较强的迁徙能力，环境改变了，它们会迁移到适合它们生活的环境中继续生存、繁衍。

（2）蓄水期影响

1）两栖动物

蓄水将会使两栖动物的部分现有栖息地被逐步淹没和消失，蓄水虽造成水位变化，但对两栖类来说都会随之改变，不会造成较大影响。

2）爬行动物

蓄水会在现有水库基础上增加淹没范围，侵占爬行动物的部分栖息地，爬行动物随之而离开淹没区，但蓄水对爬行类的日常活动影响很小。

3）鸟类

库区蓄水，将使水体生态系统面积扩大，深度增加。蓄水时，大多数鸟类可以有足够多的时间逃离淹没区。蓄水期间对鸟类的影响是短暂的，其后对于气候和植物群落的影响将对鸟类的栖息产生长期影响。水库蓄水后将形成更大面积的水面，给许多游禽、涉禽提供了良好的食物来源和繁殖场所，因此水域鸟类多样性和种群数量都可能再次增加。

4）兽类

淹没区周边也主要是小型鼠类、草兔等常见种类，其活动范围广，蓄水将迫使生活在淹没区域内的啮齿目、兔形目动物迁居它处，但蓄水对它们产生的影响不大。

（3）运行期影响

1）两栖动物

运行期对两栖动物的影响主要在于水库水位的涨落。

水库在蓄水和放水灌溉季节一般都会出现水位的变化，而两栖动物对环境变化是十分敏感的。水位涨落对两栖动物的不利影响在于水库正常蓄水位与最低水位之间的变化将影响两栖动物的繁殖。水库水位下降时，处于产卵繁殖期的两栖动物，将随水位的下降向下寻找合适水体抱对、产卵、受精。如果水位频繁变化，将使两栖动物觅食困难，进而影响它们的体质，影响精子和卵子的形成，或产出的卵块或卵带可能因水位下降干涸而死亡。孵出的蝌蚪因来不及随水位下降而搁浅至干死，这些是水位消涨期的重要的不利影响。

2）爬行动物

蓄水后，库周地区将变得比以前潮湿，有利于库周施工影响区植物物种生长和植被的恢复，给草食昆虫等提供合适的生境生存与繁殖，昆虫增多，可以为蜥蜴类提供丰富的食物，有利于蜥蜴类种群的扩大。蜥蜴类的增多，以及啮齿目、食虫目等小型兽类的短时间的密度的增加，又为蛇类物种的生存、繁殖创造更好的条件，有利于它们数量的增加。

运行期间水位的涨落会使该区域植物贫乏，导致爬行动物的食物和隐蔽场所都极少，因此极少有爬行动物到涨落区活动，但对爬行动物种群数量基本不会造成影响。

3）鸟类

水库运行后，水面的扩大，可能吸引游禽做短暂停留，如小鸊鹈等，水库周边也会吸引白鹭、苍鹭、环颈鸻等喜水鸟类的到来，增加水库周边的鸟类多样性和种群数量。

4）兽类

水库运行，造成的水位变化很小，对兽类的生存环境影响不明显，对物种的种类和数量影响很小。

（4）对珍稀保护动物的影响

评价区虽然有1种国家Ⅱ级保护动物，1种省级保护动物，但未出现在工程直接占地区域。工程施工期间增加的、较强的人为干扰可能会促使它们远离这些活动场所，不会对它们的种群或个体造成危害，只是可能发生的偷猎行为将直接危害它们单个个体的生存。保护鸟类物种的活动范围非常广域，迁徙能力很强，迁徙的途径较多。水库施工期，由于施工活动的影响，保护鸟类可能往工程建设区以外的区域迁徙；中国林蛙在本区域分布很少，作为两栖动物，受工程活动影响它们会直接后撤，工程建设对其影响不大；小鸊鷉受工程活动影响它们会远撤，工程建设对其影响不大。

#### 5.3.1.3景观生态体系影响

（1）对景观结构的影响预测

对寒溪寺水库工程建设结束后景观结构的影响仍然从斑块、廊道、基质三个方面进行分析。

1）斑块的变化

工程建设期间，施工活动将对评价区内的景观斑块进行侵占、分割，被侵占斑块将转化为建设用地斑块，这些斑块的功能变为为水库及其灌区服务，这就切断了同类斑块间的连接性，增加了斑块的破碎化。这些被改变的斑块同时切断与周围斑块结构和功能上的连接，水库扩建工程增加了线路两侧及周边斑块的破碎度。评价区各类景观在项目建成后的斑块数及面积变化见下表：

表5.3.1-4  建设期库区各景观类型划分一览表

| 景观类型 | 面积（hm2） | 比例（%） | 变化面积（hm2） | 预测面积（hm2） | 预测面积比例（%） | 变动占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 73.2 | 3.1 | -13.9 | 59.3 | 2.5 | -0.6 |
| 阔叶林 | 78.9 | 3.3 | -5.2 | 73.7 | 3.1 | -0.2 |
| 针阔混交林 | 92.3 | 3.9 | -17.8 | 74.5 | 3.1 | -0.7 |
| 竹林 | 62.3 | 2.6 | -11.7 | 50.6 | 2.1 | -0.5 |
| 灌丛 | 114.9 | 4.8 | -22.2 | 92.7 | 3.9 | -0.9 |
| 草丛 | 146.1 | 6.1 | -4.5 | 141.6 | 5.9 | -0.2 |
| 农田 | 1597.4 | 66.9 | -111.4 | 1486 | 62.2 | -4.7 |
| 水域 | 78.9 | 3.3 | +190.4 | 269.3 | 11.3 | 8.0 |
| 道路 | 68.8 | 2.9 | -2.1 | 66.7 | 2.8 | -0.1 |
| 民居 | 74.7 | 3.1 | -1.6 | 73.1 | 3.1 | -0.1 |

从上表可看出：拼块的变化包括拼块类型的变化和拼块数量的变化。在库区，原有分散破碎的景观会形成连通度极高的水域，工程的施工建设会减少栽培植被景观，禾本、蒿草、草丛、盐肤木、黄荆灌丛寒溪寺水库工程重点影响区域包括：水库坝址及淹没区，料场，渣场，干渠开挖区域（包括明渠、暗渠、倒虹管等）等工程的施工建设主要会减少栽培植被景观，禾本、蒿草草丛，盐肤木、黄荆灌丛，及少量的针叶林景观，施工公路的设置会导致建设区到原有公路连接处两侧植被连续性中断，增加所在区域景观破碎度，增加灌区的拼块数量，但与评价区整个景观相比，拼块的影响面积很小，施工占地也较少，因此整体拼块结构不会受太大影响。

其次，在工程建设中进行的工程施工将占用一部分土地，对原有的拼块类型进行一定的破坏，致使废弃成裸地。这类被破坏的拼块类型主要是山地草丛拼块、山地灌丛拼块、农田拼块以及沿河的部分河流拼块。施工还将影响到厂址附近的拼块，由于施工的进行和厂房、施工临时的住房都将改变原有的景观拼块类型和结构，并形成一部分人为景观拼块类型。

最后一点是引水隧洞的建设对景观格局的影响。引水隧洞虽然藏于山体之中不外露，对景观格局的影响很小，但是建设隧洞时各个出渣口，各个建设节点都是外露的，对景观有一定的影响，但是面积较小，对景观格局的改变影响不大。

工程的修建将改变一部分拼块类型，并形成新的人为景观拼块类型。同时由于新建公路的出现和大量施工设施形成过程中，部分原有拼块将被进一步分割，施工地附近拼块将趋于破碎化，同类型拼块间的连通性降低。

2）廊道的变化

廊道各个类型都将受到施工及工程完成后不同程度的改变。首先河流廊道受到的影响最大。特别是在施工完成、水库开始蓄水之后。坝址上游将形成库区，沿途河流宽度增大，廊道影响的宽度相应增加，对两岸景观动态交流的阻隔作用增大。而坝址下游则水量减少形成减水河段，河流廊道宽度有向线性廊道转化的趋势，随之而来的河流功能萎缩和阻隔作用的减弱，陆地拼块随之向河流延伸。

工程施工将新建和拓宽多条施工公路，施工期间车辆过往频繁，公路线型廊道的阻隔作用强化，这些公路廊道的形成和频繁的干扰活动将使当地的景观拼块趋于破碎化，严重破坏当地动物栖息地。但是施工完成后，临时公路将被废弃退化，其干扰能力将会减弱，永久性的公路也会因为车辆过往数量的较少，而对动、植物的干扰减弱。

3）基质的变化

由于水库工程影响主要集中在工程建设区和淹没区，而工程建设区域不大，淹没区面积相对来说较大，主要影响栽培植被和少量的禾本、蒿草草丛，远离这些地方的景观类型几乎没有变化。对于整个评价区，栽培植被在评价区分布最广，在库区分布最多，本项目对库区的影响面积较大，所以它受到的影响较大，但它在评价区内分布很广，虽然基质的拼块数、连通性、面积等都会有一定的变化，但是不会改变栽培植被作为基质的地位。

寒溪寺水库工程运行后，由于工程水土保持措施的实施，植物的恢复对工程区生态系统体系带来良好的影响，另一方面在工程区对施工临时企业、渣场等占地进行复耕措施，对农业生产力的恢复和提高是有利的。

#### 5.3.1.4影响分析小结

综上所述，寒溪寺水库工程的建设和运营对影响评价区陆生生态有一定的影响，受影响的植物植被均为区域常见种和广布种，且次生性加强，没有珍稀野生保护植物和古树名木受到影响，项目建设和运营不会造成评价区主要植被类型和植物物种的消失，对植物植被的影响程度为小，但要防止工程结束后景观绿化和植被恢复带入外来物种入侵。

工程影响的野生动物以雀形目鸟类、小型兽类、两栖爬行动物和农田、灌丛生境中的物种为主，对其栖息地、种群数量和分布虽然会造成占用或惊扰，但不会造成物种灭绝或种群数量大的波动，影响较小；评价区内直接占地区域外的其他调查区段和有国家Ⅱ级重点保护动物4种，红隼Falco tinnunculus、鸢Milvus migrans、普通鵟Buteo buteo、斑头鸺鹠Glaucidium cuculoides。另有四川省重点保护动物1种，鸟类为小鸊鷉Tahybaptus ruficollis poggei；有中国特有鸟类1种，棕头鸦雀Paradoxornis webbianus。施工期对这些保护动物有惊扰的影响，但基本无实质性伤害；运营期库区和灌区水面的扩大，更利于小鸊鷉等鸟类的活动。

5.3.2水生生态影响

#### 5.3.2.1对水生生物生境的影响

（1）生境片段化

寒溪寺水库建成后，由于挡水坝的阻隔，挡水坝上下游形成了相对独立的水域，造成河段水生生境的片段化。

（2）库区河段

1）水文情势

寒溪寺主库回水长约1.28km。原为急流生境的河段将成为缓流库区，水面变宽，流速变缓，水深增加，河流的水动力学形态总体上将发生较大变化。寒溪寺具有不完全年调节性能，兴利调节时水位在669.00m（死水位）～695.00m之间变动，水位变幅26m，水库消落带深0～26m。库区河段水位均较原水位有不同程度的抬升，越靠近坝址抬升越明显

2）泥沙及透明

现状蔡家河水体透明度较好，成库后库区河段流速减缓，泥沙的沉降作用增强，水体透明度会得到进一步的改善，透明度的增加有利于水生生物特别是浮游生物的生长繁殖。

3）水质

随着水源保护区的划定，设计水平年水库水质能达到Ⅲ类水体要求；根据水库富营养化预测，运行期水库富营养化程度属于中营养程度，加强上游面源污染控制以及水质监测等相应污染防治措施，水库富营养化发生概率较低。

4）水温

原河道水域水深较浅，落差较大，水体基本没有上下分层现象，上下水体水温趋于一致。水库建成蓄水后，库区水流变缓或呈静水状态，水面变宽，水体变深，库区河段的水温会发生变化，水体将出现分层现象，尤其在夏季分层现象较为明显。

（3）坝下河段

1）水文情势

水库初期蓄水期间，会导致大坝下游河道流量明显减少，对下游水文情势有一定影响，从而对下游生态环境用水及取用水造成影响。

2）水质

水库初期蓄水，残留在水库正常蓄水位以下库区的人畜粪便、树木、杂草等因浸泡而使其中污染物释放，可能会引起水体中某些污染指标含量升高；水库淹没耕地将使耕地内化肥、农药浸出，发生二次污染，在短时间内影响水库水质，随着时间的推移，此类影响会逐渐消失。因此，在水库蓄水前，须认真做好水库淹没区的卫生清理工作，并加强水质监测工作

（4）灌区

根据“5.1.4灌区水文情势影响分析”的分析成果，寒溪寺水库供水对受水区河道水文情势影响较小。

#### 5.3.2.2对水生生物的影响

（1）施工期的影响

巴中市寒溪寺水库工程施工高峰期产生的生活废水中含有大量悬浮物、有机污染物和大肠杆菌等将会导致局部水体中SS、BOD和COD浓度较大。施工期废水若不经处理直接排放，将对水体造成一定程度的污染，导致水体中硅藻等喜洁净水体的种群密度和生物量下降，蓝藻门和绿藻门中一些耐污染的种群密度和生物量将增加，同时工程施工引起水体中SS和油污的大量增加，导致水体透明度下降，引起浮游动植物的生物量大幅下降。相反，如果对施工废水和生活污水进行有效处理后达标排放，那么施工期对水域水质的影响较小且为暂时性，藻类植物的生物量和种类变化不大。

若不采取有效措施，这将导致枯水季节工程影响河段水体浑浊度进一步增大，部分近岸缓流坑凼可能在局部呈现富营养化，而缓流水滩之砾石也将被灰色污泥覆盖，直接影响浮游动物、底栖动物的生存和繁衍。工程施工期，由于坝址上游河段的水流量基本不受影响，因此，坝址上游的水生维管束植物在施工期基本不受影响。坝址下游，工程施工高峰期产生的生活废水中含有大量悬浮物、有机污染物等将会导致局部水体中SS、BOD和COD浓度较大。施工期废水若不经处理直接排放，将对水体造成一定程度的污染，这对水生维管束植物的生长产生不利影响。总体上浮游动植物会更多，底栖动物组成会发生改变。

（2）运营期的影响

1）坝址上游淹没区的影响

巴中市寒溪寺水库工程坝址建成后蓄水区域水流速度减缓，泥沙沉降水体透明度降低，被淹没区域土壤内营养物质渗出，水中有机物质及矿物质增加，这些条件的变化均有利于浮游生物的生长繁殖。预计蓄水区浮游植物生物量会有一定程度的增加，硅藻门种类将会一定程度地降低但仍将是坝上的优势种类。

寒溪寺水库工程坝址建成后，在蓄水区较短水域内原有急流生境丧失，浮游动物的种类组成和种群密度将会受到一定程度的影响，其生存和繁衍将受到影响，导致原有适应于急流浅滩生活的水蚤等将可能稍有减少，在深水区将完全消失，仅在回水区边缘残存。

水库运营期，坝址上游水位上升，原有河流底部和边缘的水生维管束植物基本无法继续生长。然而，新形成的浅水区面积更大，给水生维管束植物提供了更多的生长空间，有利于水生维管束植物的生长和种群的增长。

2）坝址下游减水河段的影响

寒溪寺水库坝址布置于肖兵村蔡家河上游，小地名断桥，下游减水河段长约至寒溪寺水库。

蔡家河干流下游河道两岸综合用水已纳入水库供水范围，较原天然河道变化较大，直接表现在水量锐减和流速变缓等。取水工程建成后藻类植物总生物量将会减小，同时硅藻门等流水种类将可能减少，蓝藻中半气生性种类会一定程度的增加。加之坝址下游支流的汇入，水文情势影响逐渐减弱。浮游藻类的生物量和种群密度不会受到河水减水的影响，其区系组成与种类组成基本不会改变。

蔡家河在丰水期对取水口下游河段减水的影响较小，但在枯水和平水季节水量将会增大。蔡家河河取水口下游浮游动物的生物量和种群密度主要受到河水流量减少而减少。与此同时，减水河段内水流变缓、水面变浅等因素的变化，将会导致该区域的浮游动物的区系组成发生一定的变化，种类组成趋于简单。

减水河段，由于水位下降，原有的水生维管束植物的生长空间将可能缩小。但由于河段原有的小型拦水坝具有一定的蓄水功能，并且水库有基本的下泄生态流量。水生维管束植物的生长空间仅在较小程度上的缩小，其物种数不会减少，种群数量仅在较小范围类减小。

3）退水区涉及河流

由于供水和灌溉回归水的汇入，使得河流水量会较天然状况下有所增加，水体营养水平在现有本地营养来源的情况下会有所增加，浮游植物的密度和生物量也会相应增大，水体总生物量会有所增加。但因供水和灌溉区分散、退水不集中、水量也有限，对退水区涉及河流水生生物种类组成影响较小。

#### 5.3.2.3对鱼类的影响

（1）施工对鱼类的影响

由于工程施工难免会有弃渣下河，导致的水质破坏，浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，改变了原有施工范围内鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁到其它地方，施工区域鱼类密度显著降低。本工程施工对鱼类有驱赶作用，会使鱼类远离施工现场，导致工程区局部水域鱼类资源量下降。

（2）运行对鱼类的影响

库区河段在鱼类种类组成影响方面，水库建成蓄水后，库区内原有的河流生态系统将变成水库生态系统，该库区中鱼类在种类和数量上，会发生变化，但总趋势仍是以鲤科鱼类为主。从生态类型上分析将仍以喜缓流和静水鱼类占优势，而喜栖于流水和急流的鱼类，有的将迁至库尾，有的将转移到支流的上游，因此其种类和数量会有所下降。

坝下河段由于流水河段缩短，下泄水温变化、气体过饱和、水流冲刷等因素影响，坝下适宜鱼类生长繁衍的空间萎缩，鱼类资源数量将减少。下泄水温度变化、气体过饱和、水流冲刷等，将造成坝下河段栖息鱼类减少。减水导致栖息地面积减小，对于河道中生活的喜流水性鱼类明显不利。同时，稳定的流量对鱼类繁殖不利；其他综合因素如水生生物，索饵场面积减小，气体过饱和等对鱼类的不利影响。鱼类对气体过饱和的耐受程度与水深密切相关。研究表明，鱼类具有对气体过饱和的探知和躲避能力。自然条件下，鱼类能够通过探知气体过饱和来选择适宜深度生存，从而减少气泡病的发生。同时，本工程库容较大，泄洪的概率比较低，鱼类基本不会受气体过饱和的影响。

坝上河段寒溪寺水库工程实施后，蔡家河将被闸坝分别分割成两至三个不连续的生境单元，河流生境破碎化；大坝将破坏河道原急流生态系统的连续性和完整性，导致坝址上、下游水生环境片段化。但是根据调查分析，大坝附近河段主要分布鱼类为鲫鱼、南方鲇、鲤、泥鳅等，无长距离洄游习性，阻隔可能影响不同单元间遗传交流，但它们在在不同的单元可完成生活史。

（3）温度对减水河段鱼类三场及鱼类性腺发育、繁殖的影响的影响

本工程评价河段内的鱼类资源是以温水性鱼类为主，生长繁殖的适宜水温是15～30℃，超过30℃或低于15℃，鱼的食欲减退，新陈代谢变缓，5℃以下停止进食。根据水温预测结果，在未采取措施之前，寒溪寺水库2~8月下泄水温要低于天然水温。寒溪寺设计使用叠梁门取水用于缓解低温水影响，叠梁门对下泄水温改善较为显著。在使用叠梁门的情况下，寒溪寺水库3～8月下泄水温均有不同程度的升高，月均升高2.1～8.2℃，其中6月水温改善最好，较未采取措施升高8.2℃，下泄水温的提高可在一定程度上减轻对鱼类的影响。同时，水库运行后，坝下河道流量减小，大多数月份仅下放最小生态流量，因此下泄水体在沿程气象作用下，2~8月均得到了较好的恢复。在减水河段处水体水温和外环境气温发生热量交换，温度会逐渐趋向气温，采取分层取水后，生态管放水口下放的生态流量水温不会对大坝下游5km外的鱼类造成明显的不利影响。

水温对鱼类性腺发育、繁殖行为具有重要的影响，如产漂浮性卵的鱼类通常将水温以及径流量作为其产卵的信号，青、草、鲢、鳙一般为17～18℃以上开始产卵。本工程调查水域，鲢鱼、草鱼、鳙均为养殖种（或逃逸种），在自然条件下往往难以自然繁殖。当一些野生鱼类产卵繁殖时，遇到水温突降会停止产卵，水温回升会重新开始产卵。江河漂流性仔鱼的出现是鱼类产卵的主要表现，也是鱼类种群补充的重要前提。以鲫鱼为例，鲫鱼的性腺分化属于温度依赖的类型。性腺分化的关键时期。即温度影响性腺分化的敏感时期在12～40日龄之间。在此期间对仔、稚鱼进行温度处理对性腺的分化有明显影响。在低温（16±1）℃下幼鱼有雄性化趋势；而在高温（27℃以上）可诱导幼鱼性腺趋向雌性化。在（30±1）℃这一高温组中雌性率最高达到86∙0％而在更高的温度（32±1）℃和（34±1）℃下培育幼鱼雌性率有所下降表明雌性率并不是随着温度持续上升而继续升高的。温度对于不同鱼类性腺分化的影响不尽相同。黄颡鱼在高温（30℃）中培育的雄性率可达83.3％，性腺分化是趋向雄性化。但是在更高的温度如34℃雄性率也不是更高而是降低至26∙4％性腺明显有向雌性分化的趋势。蔡家河下游鱼类量较少，多为野杂鱼及少量经济鱼类，无野生的珍稀鱼类。不存在大规模的鱼类“三场”，只零星分布有小型的索饵、越冬、产卵地点。水库建成后，水涨幅波动变小，而产漂浮性卵的鱼类在繁殖时期对涨水条件要求比较高，受水库运行的影响相对较大，根据调查结果，参考《四川鱼类原色图志》等资料，寒溪寺水库工程调查区域中没有产漂浮性卵的鱼类。同时根据水温影响结果表明，坝址下游5km外的水温影响趋于和自然条件下相同。并且在水温影响河段，没有鱼类的产卵场和越冬场存在。因此，冬季下泄温水变化对鱼类性腺的发育和鱼类资源的影响小。同时流水变成静水或缓流，漂流性鱼卵漂流孵化的流程变短，鱼卵在没有孵化前就沉入水底，使得孵化、成活率会有所降低。由于蔡家河径流小，且下游已建有寒溪寺水库，水生生境条件并不适宜产漂浮性卵的鱼类繁殖。分析判断，寒溪寺水库对产漂浮性卵鱼类的影响有限。

产粘性卵的鱼类对产卵条件要求比较低，有的甚至只要有微小的流水刺激，就会产卵繁殖，受影响会比较小。水库建成蓄水后，原来适宜产粘性卵鱼类繁殖的生境，将有一部分会消失，但水库储水后会淹没大片土地和植被，水库中产粘性卵的鱼类将找到新的产卵场所。因此，水库建成后，对产粘性卵鱼类的繁殖生态不会产生明显影响。然而由于水库在发挥引水、灌溉等功能时将会水库水位周年产生大幅度的变动，在鱼类繁殖季节，可能会因为水位下落而导致鱼卵裸露出水而干枯死亡。

总体上，蔡家河下游鱼类量较少，多为野杂鱼及少量经济鱼类，更无珍稀、特有鱼类存在。基本不存在大规模的鱼类“三场”，只零星分布有小型的索饵、越冬、产卵地点。因此，水库工程的修建对蔡家河鱼类资源的影响不是太明显。而水库大坝建成后，使原有水面扩大，容量增加，饵料生物得以发展，各种浮游动植物、水生维管束植物、底栖动物等的种群数量将会明显增加，给一些敞水性鱼类和静水生活的鱼类造成良好的生活环境，鱼类资源的种群数量，得以迅速发展，鱼产量将大幅度增加。

（4）库区水位消落对鱼类的繁殖、栖息等活动的影响

本项目库区的死水位为669.00m，正常情况下，非汛期（10月至翌年6月），水库按正常水位695m控制运行；汛期（7～9月），水库按亦按正常蓄水位695m控制运行。工程建成后进入稳定运行期间，水库形成约26m“消落带”的变化。从出露时间和面积看，非汛期水位会逐渐出现消落带，水位下降至死水位时候出现最大出露面积，此时水库周围形成“669m-695m的环库地带”。开始进入汛期，最大出露面积随着水位的上升而减小，直至正常蓄水位时出露面积最小。

寒溪寺库区河段与支沟的生境相似，鱼类情况基本相同，以小杂鱼种为主。其中缓流水和静水生态类群鱼类4种，适应底层生活3种，适应各水层3种，鲫适应中下层或各水层，无只适应于上层的鱼类。库区水位消落对原栖息于消落带区域的鱼类栖息面积减少，但由于库区分布的野生鱼类资源小，偶见种，并且这些物种属于流域层面的广布种，消落带区域的减小不会影响鱼类物种及资源量的减少。

（5）对珍稀濒危及特有鱼类的影响

调查水域的15种鱼类中，没有野生的珍稀特有鱼类。巴中市寒溪寺水库调查河段无国家I、II级重点保护鱼类，无四川省级保护鱼类。

#### 5.3.2.4对长江上游特有鱼类的影响

巴中市寒溪寺水库调查河段无国家I、II级重点保护鱼类，无四川省级保护鱼类。

根据章节“5.2.3.1对水温的影响”，温度作为一种非常重要的生态因子，对鱼类的生长、发育、代谢等生命活动具有显 著的影响。鱼类属于变温动物，其体温随水温的变化而变化，一般与周围水温相差不超 过 0.5℃～1.0℃。因此，水温直接或间接地影响鱼类生长代谢、消化酶活性、蛋白质合 成以及基因表达等。水库在各典型水文年的水温结构均为季节性分层型。水温降低不至于影响鱼类的生存，但会影响鱼类的生长和繁殖。设计使用叠梁门取水，生态下泄流量采用分层取水措施后，对下泄水温改善较为显著，其中3～8月下泄水温均有不同程度的升高，月均升高2.1～8.2℃，其中6月水温改善最好，较未采取措施升高8.2℃，下泄水温的提高可在一定程度上减轻对鱼类的影响。

#### 5.3.2.5对渔业生产的影响

调查区域无专业渔民，天然捕捞量很小，工程建设和运行对渔业影响甚小。水库建成后，库区为大水面渔业提供了发展的机会，但本工程任务以灌溉、供水为主，库区将作为水源地加以保护，不宜发展养殖渔业。

#### 5.3.2.6影响分析小结

寒溪寺水库工程的施工将引起鱼类短暂逃离工程影响河段，但会随施工结束后回到工程水域，施工对区域内鱼类多样性不会造成明显的影响。水库建成运行后，由于水位比原水库有所抬升，原河段适应流水生活鱼类的栖息地将被淹没，这些鱼类可能向库尾以上河段迁徙。但由于库区水体变深、水域面积变大、饵料生物量增加，适于缓流水和静水生态类型的鱼类可以在库区内找到合适的索饵和越冬生境。水库蓄水后，由于淹没区的增加，随着新的营养物质的进入，库缘水生维管束植物将有所增加，适于缓水产粘性卵的鱼类可以重新找到合适的产卵生境。

坝下河段由于流水河段缩短，下泄水温变化、气体过饱和、水流冲刷等因素影响，坝下适宜鱼类生长繁衍的空间萎缩，鱼类资源数量将会减少。减水导致栖息地面积减小，对于河道中生活的喜流水性鱼类明显不利；低温和稳定的流量对鱼类繁殖不利。自然条件下，评价河段鱼类能够通过探知气体过饱和来选择适宜深度生存，气体过饱和不会对主要的鱼类产生明显不利影响。本工程评价河段内的鱼类资源是以温水性鱼类为主，设计使用叠梁门取水，生态下泄流量采用分层取水措施后，对下泄水温改善较为显著，下泄水温的提高可在一定程度上减轻对鱼类的影响。

总的来讲，寒溪寺水库在施工期和运行期对工程上、下游至化成的鱼类及水生生物将会产生一定的影响，化成坝址下的鱼类影响叠加影响小。从流域层面分析，工程不会影响蔡家河流域的鱼类及水生生物分布的种类和数量。

5.4大气环境影响预测评价

本工程建设过程中，对环境空气的影响主要集中在工程施工期。施工期影响范围主要为施工征地范围内，主要污染源为混凝土拌合系统、主体工程开挖时产生的扬尘和施工车辆运输引起的扬尘、尾气等。

5.4.1混凝土拌合系统粉尘影响

混凝土拌合系统粉尘产生在水泥、粉煤灰、骨料的运输、装卸及进料过程中。本工程在混凝土生产系统运行过程中需在袋装水泥（粉煤灰）仓库和贮罐顶部装设有袋式除尘器作为除尘设备，并辅以洒水降尘，以降低现场粉尘。

工程混凝土拌合系统配置一座HZS60型混凝土拌和站，拌和楼最大生产能力为45m3/h。混凝土拌合系统中骨料通过胶带密闭运输，搅拌罐等粉尘产生节点上方设有集气罩，粉尘经集气罩收集后经袋式除尘处理（除尘效率≥99%），估算除尘后系统粉尘综合排放系数为0.0012kg/t产品，高峰期污染物（TSP）排放量为0.11kg/h。

经估算模式预测，混凝土拌合系统周围最大地面浓度预测值为0.004mg/m3，因此本工程混凝土拌合系统在采取集气罩、袋式除尘器等环保措施后对周围环境空气影响很小，均能达到环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准。

5.4.2施工作业面粉尘影响

施工期土石方开挖与填筑及施工结束后临时设施拆除均会造成粉尘、扬尘等环境空气污染；建筑材料若运输、装卸、储存方式不当，可能造成泄露，产生扬尘和粉尘污染。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节土质及施工季节等诸多因素有关。

根据对类似施工现场及周边的TSP监测，空气中的TSP监测情况见下表，距施工场地不同距离处空气中的TSP浓度变化见下图表。

表5.4.3  施工近场空气中TSP浓度监测值

| 监测点位置 |  | 场地不洒水 | 场地洒水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距场地不同距离处TSP的浓度值（mg/m3） | 10m | 1.75 | 0.437 |
|  | 20m | 1.30 | 0.350 |
|  | 30m | 0.78 | 0.310 |
|  | 40m | 0.365 | 0.265 |
|  | 50m | 0.345 | 0.250 |
|  | 100m | 0.330 | 0.238 |

图5.4.3   施工近场大气中TSP浓度变化图

由监测数据可知，施工场地周边地区TSP浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，40m范围以外，TSP浓度变化基本稳定。洒水后场地40m处的TSP日均浓度为0.265mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，施工期间可以通过采取洒水降尘（非雨天洒水降尘3～5次）等措施避免土石方开挖施工对环境空气的影响。

根据现场调查情况，右岸1#生产生活区有26户居民点；左岸与隧洞施工区相邻盐井坡有20户居民点距离在40m以内。为避免弃渣场扬尘对道路附近居民点的不利影响，需加强洒水降尘减少对附近居民的影响。

5.4.3施工交通运输扬尘影响

工程施工期的场内公路多为泥结碎石路面，在干燥天气情况下，车辆行驶容易产生扬尘。扬尘在道路两侧扩散，最大起尘浓度出现在道路两侧，随离散距离的增加浓度逐渐降低，最终可达背景值。

根据交通运输扬尘相关研究，交通运输扬尘不会在大范围内平均分布，但在小空间内浓度较高，在道路局部地段积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘，根据同类工程经验，在同样路面情况下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般情况下，施工交通道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可防止施工扬尘的污染。实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染的影响范围缩小到20～50m。因此，通过限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水可有效减少汽车扬尘。

根据现场调查情况，4#施工公路、左岸还建道路、右岸还建道路沿线约有20户居民点距离施工道路在50m以内，为避免交通运输扬尘对道路沿线居民点的不利影响，需加强居民点路段的路面清扫、洒水降尘，运输粉状物料须采取密闭措施等。

5.4.3施工爆破及燃油废气影响

施工燃油及爆破过程中将产生含NOx、CO、THC及SO2的有害尾气，这些污染源排放具有流动性、间歇性特点，但日排放量不大。

由于本工程工区范围较大，施工机械布置也较为分散，且全部机械并非同时使用，而是根据施工进度，分时段分区域的开展施工作业。施工区域周边大气扩散条件较好，有利于污染物的扩散。施工过程中，燃油废气均为近地表排放，排放强度较小，总体上燃油废气对大气环境的影响仅限于施工现场及临近区域，具有污染范围小、程度轻的特点。施工期使用符合环保标准机械设备，并加强对施工机械及车辆的维护保养，使之处于良好的工作状态，燃油废气对工程区空气环境质量总体影响不大。

5.4.4对环境空气保护目标的影响

工程枢纽区附近分布有多处居民点。需加强居民点路段的路面清扫、洒水降尘，运输粉状物料须采取密闭措施等。

综上分析，施工过程中产生的扬尘及交通运输产生的扬尘、尾气等对周围环境敏感点产生一定程度的影响，特别是对施工场界100m范围内影响较大，工程施工单位应加强施工过程管理，采取适当的洒水降尘、车辆限速限量、运输覆盖等措施，以减轻施工作业对大气环境的影响程度及范围，将施工期带来的扬尘影响降低到最小程度；对于车辆、施工机械运行排放的废气，因施工机械布置分散，且当地环境空气质量现状较好，空气扩散条件较好，有利于污染物质的扩散，在采用施工机械、车辆定期维护保养，保证其良好工作状态的前提下，对该区域大气环境影响较小且短暂，而且工程选线、选址基本避让了大的居民点，少数受工程占地直接影响的居民点均将征地搬迁，受影响对象主要为工程施工及管理人员。以上影响均只集中在施工期，随着施工结束影响也随之消失。

5.5声环境影响预测评价

5.5.1施工区噪声

（1）固定噪声源预测模式

固定源噪声采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的无指向性点源户外声传播衰减模式，公式如下：

LA（r）=LAw-20lg（r）-ΔL

其中：

LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）；

LAw——声源的A声级，dB（A）；

r——测点与声源的距离，m；；

ΔL——其它因素引起的噪声衰减量，此处取0dB。

（2）影响分析

场界噪声影响预测施工区、弃渣场、料场开采等固定噪声源源强均选择实测值中最大值，预测最不利情况。噪声源影响范围预测结果见表5.5.2-1。

表5.5.2-1  固定噪声源影响预测表

| 声源 | 源强 | 离声源不同距离的噪声预测值dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （dB） | 10m | 20m | 30m | 50m | 70m | 90m | 100m | 150m | 200m |
| 典型施工区 | 85 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 51.0 | 48.1 | 45.9 | 45.0 | 41.5 | 39.0 |
| 弃渣场 | 89 | 69.0 | 63.0 | 59.5 | 55.0 | 52.1 | 49.9 | 49.0 | 45.5 | 43.0 |
| 料场开采 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 61.0 | 58.1 | 55.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 |

根据以上几种固定噪声源的预测结果，料场开采源强最大，厂界达标距离亦最远。通过计算，料场开采作业点17m处噪声预测值为70dB（A），满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值；距离料场开采作业点100m处噪声预测值为55dB（A），满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间限值。

5.5.2爆破噪声影响预测

炸药爆破时会产生粉尘、CO等污染物，污染源主要集中在石料场取料、坝基开挖、导流洞爆破施工等，噪声强度可达125～132dB（A），目前还没有针对爆破噪声影响预测的模式，参考其他工程坝址区爆破炸药使用量、离爆破点同一方向不同距离的噪声实地监测成果，具体监测成果见表5.5.3。

表5.5.3 工程爆破噪声监测成果表

| 单响药量（kg） | 测定结果LmaxdB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40m | 70m | 120m | 450m |
| 30 | 95.8 | 90.5 | 97.6 | 67.6 |
| 60 | 92.0 | 84.6 | 88.0 | 64.0 |
| 5 | 88.8 | 90.4 | - | 66.9 |
| 10 | 105.9 | 90.8 | 110.8 | 69.7 |
| 15 | 107.0 | 106.9 | - | 72.8 |

图5.5.3  爆破噪声测定值与测定距离的关系

对表5.5.3中的数据进行分析，以测定距离为X坐标，测定结果为Y坐标，分别对单响炸药量10kg、30kg和60kg作图（图5. 5.3对曲线进行拟合发现，不同单响炸药量条件下，测定结果随测定距离变化趋势相似，曲线与多项式拟合较好，R2=0.95。本工程单响炸药量按30kg计，经计算，爆破噪声昼间达标距离约为470m。距离本工程爆破点（主要是大坝施工区）470m范围内分布有蔡家河右岸1#生产生活区西侧居民点、蔡家河左岸隧洞施工区居民点等2处居民点，爆破期间将受到一定影响。但爆破噪声为瞬时噪声，通过合理安排爆破时间，爆破前鸣警报，采取微差爆破等减少炸药用量等措施，可以减轻降低爆破施工对周围声环境的影响。

5.5.3场内道路交通噪声影响预测

根据枢纽工程布置及坝址区地形地质条件，库区外主要布设4#道路。

（1）预测公式

线声源噪声采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的公路（道路）交通运输噪声预测模式，公式如下：

式中：

Leq（h）i——第i类车的小时等效声级，dB（A）；

（L0E）i——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A

声级，dB（A）；（L0E）i=38.5+24.6lgVi；

Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m，（A12）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度。此处取ψ1=ψ2=π/2。

△L此处取0。

（2）场内道路两侧交通噪声影响预测

根据施工组织设计，本工程4#均按场内三级公路设计，路面宽6.5m，泥结石路面。考虑到工程交通噪声主要来自装载车等大型车，预测按大型车。各条施工道路均按照最高时段车流量进行预测，影响范围预测详见表5.5.4-1。

表5.5.4-1  道路高峰时段噪声预测值

| 声源 | 时段 | 交通噪声衰减预测结果dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 200m | 300m |
| 场内道路 | 昼间 | 65.93 | 62.92 | 59.91 | 55.93 | 52.92 | 49.91 | 48.15 |
|  | 夜间 | 62.88 | 59.87 | 56.86 | 52.88 | 49.87 | 46.86 | 45.10 |

由上表预测结果可以看出，场内施工道路距离道路中心线两侧昼间100m、夜间100m处满足声环境质量1类标准。

（3）对敏感目标的影响预测

场内交通噪声对敏感目标的影响预测结果见表5.5.4-2。

表5.5.4-2  场内交通噪声对声环境敏感点影响预测结果	（单位：dB（A））

| 敏感点 | 噪声源 | 最近距离 | 噪声源贡献值 |  | 现状监测 | 叠加值 | 标准值 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民点 | 4#道路 | 10m | 昼间 | 62.92 | 55 | 63.57 | 55 | 8.57 |
|  |  |  | 夜间 | 59.87 | 44 | 59.98 | 45 | 14.98 |

从预测结果来看，受场内交通噪声影响，道路两侧最近居民点噪声昼间、夜间均超标。

5.5.4对声环境保护目标的影响

本工程枢纽施工区附近有居民点，工程施工期间可能受到施工噪声、交通运输噪声的叠加影响。通过计算施工噪声、交通运输噪声在保护目标处的噪声贡献值。取现状监测值中的最大值与之叠加得到保护目标处的噪声预测值。

（1）噪声叠加

噪声叠加公式如下：

式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）；

Li——第i个声源的噪声值，dB（A）；

n——噪声源个数。

（2）预测结果

表5.5.5  工程施工噪声对环境敏感点叠加影响预测结果	  单位：dB（A）

| 敏感点 | 固定点源 | 交通噪声 | 背景值 dB（A） | 叠加值dB（A） | 标准值dB（A） | 达标 情况 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工道路中心线两侧100m范围内居民点 | 65 | 62.92 | 55 | 67.35 | 55 | 超标 | 12.35 |

综上分析，施工过程中施工场地作业噪声及车辆运输噪声对周围环境敏感点产生一定程度的影响，特别是对施工场界100m范围内影响较大。以上影响均只集中在施工期，随着施工结束影响也随之消失。

工程施工单位应加强施工过程管理，优化施工布置，施工强噪声源尽量远离居民点布置。合理安排施工强度，合理布置机械设备；合理规划施工时间，受施工噪声影响较大的路段禁止夜间施工。施工爆破采用先进的爆破技术，炮眼分散，不集中放炮，控制加药量，不鸣大炮，坚决禁止夜间爆破；施工过程尽量避免打干钻，湿钻可使噪声降低 30dB（A）左右。施工道路两侧的零星居民点受施工交通运输噪声影响相对较大，除采取减速行驶、禁止夜间施工等噪声源控制措施外，对临路最近的居民屋前，对噪声超标居民住宅根据高噪声的产生和传递特征有针对性地布设移动式隔声屏障。施工单位通过各项减噪措施后，源强可降低20dB（A）。采取措施后工程施工噪声对环境敏感点影响预测结果均达标，预测结果见下表。

表5.5.6  采取措施后工程施工噪声对环境敏感点影响预测结果	  单位：dB（A）

| 敏感点 | 固定点源 | 交通噪声 | 降噪措施后噪声源强 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工道路中心线两侧100m范围内居民点 | 65 | 62.92 | 47.09 | 55 | 55 | 55 | 达标 |

5.5.5敏感点保护措施

根据预测结果，本工程区分布的部分居民点昼间和夜间噪声均存在不同程度的超标现象，需增加对敏感点的防护措施。

（1）优化施工布置，将高噪声混凝土拌和系统远离居民点布置；合理安排施工时间，禁止夜间施工；

（2）合理安排施工强度，合理布置机械设备，避免在同一地点集中布置过多强噪声设备；

（3）对夜间超标的敏感点，施工前及时告知受影响居民，做好宣传工作，取得其理解和支持，合理安排施工时间，尽量避开午间居民休息时段施工。

5.5.6水库运行噪声影响分析

工程运行期产生的噪声主要是汛期泄洪时的水流声，根据区内有关同类工程的资料，泄洪噪声随距离增大而衰减。本工程大坝附近除管理用房外，无其他居民点，另外考虑到泄洪噪声随汛期具有暂时性，因此汛期泄洪噪声对周边声环境影响较小。

5.6固体废物影响分析

5.6.1施工期影响分析

（1）生活垃圾影响

根据工程分析，工程施工期生活垃圾产生总量约312.6t。工程产生的生活垃圾若不及时进行处理，其堆放和垃圾渗滤液的排放，不仅会破坏当地土地资源、植被和景观，还将可能污染当地地表水和地下水，成为流行性疾病的疫源地。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要是工程竣工阶段临时工程拆除和地面清理产生的砖瓦、混凝土块及弃土等。这些建筑垃圾若不及时处理，将影响临时用地的恢复和生态重建。

（3）工程弃渣

弃渣若随意堆放，不但会占压土地，破坏地表植被，影响景观，并且在降雨时会产生水土流失，弃渣场占压旱地及林地等用地还会造成土地生产力减退，因此，工程弃渣必须运至指定的弃渣场堆放。

弃渣场必须满足施工堆渣的需要，布设在附近冲沟低洼地、荒坡地等，尽量靠近施工现场，以减少弃渣运距；尽量少占耕地，严禁直接倾入水库、沟道、河流，防止乱堆、乱弃而产生新的水土流失；尽量避开风景优良的场地和四级以上高等级公路的视野范围；尽量避开生态敏感区及旅游景点。遵循以上选址原则，本工程枢纽工程规划布置了5个弃渣场，用于枢纽建筑物和库区还建道路施工弃渣。

5.6.2运行期影响分析

运行期产生的固体废物主要为管理区的生活垃圾，日产生生活垃圾约为47kg/d。运行期生活垃圾产生量较少，但若不加以收集和处理，随意弃置，将对本工程周围环境产生一定影响。

5.7土壤环境影响分析

5.7.1  施工期影响

工程施工期各类废污水处理后回用或达标排放，生活垃圾运至垃圾填埋场处置，危险废物运送至危险废物处置中心处置，在采取上述措施后，施工期各类污染物对工程区土壤环境污染影响很小。

施工期施工作业产生的表土扰动、弃渣等将造成扰动区表层土壤环境的破坏，对其产生不利影响，因此，应对扰动区表土进行收集并单独存放，在施工结束后用于扰动区的植被恢复，减缓施工活动对土壤环境产生的影响。

5.7.2  运行期影响

a） 对库区土壤环境的影响

工程运行期主要污染物为业主营地生活污水和厂房油污水，经处理达标后回用或外排，不会引起土壤的盐化、酸化、碱化。

运行期水库蓄水可能造成周边土壤的盐化现象，对水库蓄水可能引起的盐化影响采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录F“土壤盐化综合评分预测方法”进行预测评价。

1） 土壤盐化综合评分法

采用公示5.2-1计算土壤盐化综合评分值（Sa），具体如下：

式中：n—影响因素指标数目；

Ixi—影响因素 i 指标评分；

Wxi—影响因素 i 指标权重。

2） 土壤盐化影响因素赋值

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤盐化影响因素赋值情况见表5.7.2-1。

表5.7.2-1  土壤盐化影响因素赋值表

| 影响因素 | 分值 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 |  |
| 地下水位埋深（GWD）/（m） | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD＜2.5 | 1.0≤GWD＜1.5 | GWD＜1.0 | 0.35 |
| 干燥度（蒸降比值）（EPR） | EPR＜1.2 | 1.2≤EPR＜2.5 | 2.5≤EPR＜6 | EPR≥6 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量 （SSC）/（g/kg） | SSC＜1 | 1≤SSC＜2 | 2≤SSC＜4 | SSC≥4 | 0.15 |
| 地下水溶解性总固体 （TDS）/（g/L） | TDS＜1 | 1≤TDS＜2 | 2≤TDS＜5 | TDS≥5 | 0.15 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 砂壤、粉土、 砂粉土 | 0.10 |

水库蓄水完成后，库区内地下水将升高，水库区属构造剥蚀的丘陵地貌，蔡家河为工程区最低侵蚀基准面，两岸不存在低于正常蓄水位的沟谷，库区不存在渗漏问题。工程建成后库区两侧地下水埋深仍将大于2.5m，土壤盐化影响赋值为 0分。

工程区域多年平均降水量为949.5mm，多年平均蒸发量为1188.5mm，干燥度（EPR）为1.25，土壤盐化影响赋值为2分。

根据土壤环境质量监测结果，工程区土壤含盐量均值1≤SSC＜2，土壤盐化影响赋值为2分。

根据地下水水质监测结果，TDS＜1，土壤盐化影响赋值为 0分。

根据土壤理化特性调查，工程区域土壤主要为壤土，土壤盐化影响赋值 4分。

3）土壤盐化影响预测

根据本项目土壤盐化影响因素赋值及权重，本项目的土壤盐化综合评分值 Sa=（0×0.35+2×0.25+2×0.15+0×0.15+4×0.10）/3=0.40＜1。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的土壤盐化预测表，水库建成后周边土壤不会发生盐化现象。

另外，水库建成后，形成宽阔水面，库区形成特殊的小气候环境。湿度增加，昼夜温差小，抑制土壤有机质的矿化过程，有利于土壤有机质的积累，同时土壤有机质的增加又有利于植物的生长，增加库周的森林植被，增加枯枝落叶，可以增加库周土壤的有机质含量。而且库周水土流失的减少，土壤养分得到均衡发展。

b）对灌区土壤环境的影响

1）对灌区土壤次生盐渍化的影响

灌区引水可能造成周边土壤的盐化现象，对灌区引水可能引起的盐化影响采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录F“土壤盐化综合评分预测方法”进行预测评价。

灌区范围地下水埋深在5m左右；运行期灌溉水补给地下水，会使附近地下水位升高，但灌区地下水埋深一般仍大于2.5m，土壤盐化影响赋值0分。

灌区多年平均降水量为949.5mm，多年平均蒸发量为1188.5mm，干燥度（EPR）为1.25，土壤盐化影响赋值为2分。

根据土壤环境质量监测结果，灌区土壤含盐量均值1≤SSC＜2，土壤盐化影响赋值为2分。

根据地下水水质监测结果，TDS＜1，土壤盐化影响赋值为 0分。

根据土壤理化特性调查结果，灌区土壤主要为壤土，土壤盐化影响赋值4分。

根据本项目土壤盐化影响因素赋值及权重，本项目的土壤盐化综合评分值 Sa=（0×0.35+2×0.25+2×0.15+0×0.15+4×0.10）/3=0.40＜1。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的土壤盐化预测表，灌区土壤不会发生盐化现象。

灌区工程建成运行后，灌溉回归水量有所增加，据调查统计，灌区及其周边范围排水条件较好，能控制地下水位，有效地防止土壤过湿和次生盐渍化的发生。作为灌溉水源的蔡家河矿化度低，水质较好，加之灌区毛管水不甚发育，可减少土体水分的无效蒸发，可抑制因蒸发带来的返盐现象，具备了不易积盐的特征。灌区的灌溉用水时段主要为 4月～10月，而灌区的集中降水时段为6月～9月，集中的降水对灌溉期间的小量聚盐有较好的冲洗降盐作用，降低了灌区发生土壤次生盐渍化的可能性。

总体上分析，只要采取科学合理的灌溉方式，灌区发生大面积土壤次生盐渍化的可能性很小。但从小地形来看，尤其是在低洼地区的局部高处，由于蒸发快，盐分聚积更强烈，随着时间的推移以及盐分积累效应，有可能发生局部盐渍化。在输水工程运行过程中，对地下水水位的监测和控制仍需加以足够的重视。

2） 对灌区土壤重金属的影响

（1） 农药对灌区土壤污染的影响

灌区建成后，可有效促进农业的发展，农药的施用量将有所增加，灌溉会把农药等污染物质带入土壤造成土壤污染。根据灌区内土壤现状检测成果，六六六及滴滴涕检测结果均为“未检出”，灌区土壤因农药施用而遭受污染的可能性较小。

（2） 对土壤中重金属的淋溶作用的影响

根据灌区土壤环境质量监测结果，土壤的 pH为7.35～8.30，无酸化或碱化现象，土壤环境中的8个基本项目检测指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中农用地土壤污染风险管制值。

土壤中重金属可通过雨水、灌溉水的淋溶等作用从土壤环境中释放，并迁移进入地表水和地下水，对人类健康和生态环境安全产生威胁。重金属在土壤中的迁移过程由生物地球化学过程（如吸附、溶解等）决定，主要受土壤pH，离子强度，土壤溶液组成，粘土、有机物含量及土壤中重金属种类、含量等因素影响。

相关研究表明：As在土壤中是属于难迁移元素，酸性土壤比碱性土壤更有利于增强土壤中重金属的迁移转化过程。灌区土壤无酸化及碱化现象，土壤中重金属的迁移转化效果不明显。另外，根据《饮用水源地重金属溶出的影响研究-以广东石门台水库为例》中的研究结果，淋溶过程中各元素释放强度依次为：Mn>Ni>Cu>Pb>As>Hg。

根据清华大学对耕地进行的土壤淹没静态释放实验，当淹没0.5d时，As的释放速率可以忽略不计；当淹没1d时，As的释放速率最大为0.168mg/（m2·d）。As在淋溶过程中的释放强度相对较低，且属于难迁移的元素，因此在土壤中重金属释放到水体中的浓度也相对较低。

因此，通过淋溶作用从土壤环境中释放、迁移的重金属的量较少，对该区地表水、地下水环境的影响较小。

5.8水土流失影响

本工程建设过程中，一方面扰动了沿线的地形地貌，损坏了原有的地表、植被，使其原有的蓄水保土功能丧失或降低；另一方面在施工中开挖、填筑等的土石方量很大，极易造成水土流失。根据工程沿线的地形、地质、土壤、植被、降雨以及施工方式等特点，本工程可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面：

（1）淤积河道，影响河道行洪

工程施工过程中将进行大量的土石方开挖和搬运，同时，大量施工作业面位于河道及沿线，开挖的土石方等若不及时处理，随意堆置，暴雨时会被冲至蔡家河等河流内，进而造成施工区下游的河道淤积，过水断面减小，河床水位抬高，在一定程度上降低防洪、排涝能力。

（2）诱发多种形式的水力侵蚀

本工程的开挖填筑、临时堆置和弃渣量均较大，涉及的范围也较广，各区域建设引起的水土流失如不进行有效的防治，必将引发沟蚀、面蚀等多种形式的水力侵蚀发生。如未及时清理，会加剧水土流失。工程施工期间是水土流失最严重的时期，如不做好施工期间的临时防护和相应的管理措施，在施工区域内将产生雨滴击溅侵蚀、面蚀等多种形式的水土流失。

（3）对土地资源的破坏

工程建设将扰动和破坏大面积地表，原地表裸露或形成高陡边坡，失去原有植被的防冲固土能力，若不采取水土保持措施对其进行防护，表层耕作土或腐殖质层将被剥离、冲蚀殆尽；工程开挖方及弃渣若随意堆置、流失，将有可能流失并发生侵占农田的现象，淤塞田间沟渠，甚至占压田面，对周围农田的耕作带来不利影响。

（4）影响周边景观、降低空气质量

各施工区附近有村庄及道路分布，施工期间产生的水土流失将对周边环境带来不利影响，浊水、扬尘将降低施工区周围的地表水和空气质量，工程开挖产生的土方临时堆放时也会对周边景观产生影响。

因此，对本工程建设引起的水土流失区域，必须采取有效的水土保持措施，做到水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，把建设过程中产生的水土流失降至最低程度。

5.9建设征地和移民安置的环境影响分析

5.9.1移民安置对环境的影响

（1）生产安置的环境影响分析

本工程绝大部分移民安置方式为农业安置，在土地开垦的过程中可能造成植被破坏和水土流失，同时移民的日常生活及圈养牲畜将会产生一定量的粪便和生活污水，但各户均修建有厕所和化粪池，生活污水及人畜粪便不外排，全部用做农家肥，对周边水环境基本没有影响。移民日常生活垃圾产生量较小，不可降解

垃圾利用各村庄原有的垃圾堆放点，对周围环境影响不大。对于部分养老保险安

置的移民，也将按照规划修筑完善的卫生及基础设施，移民生活产生的污染物将得到妥善处置。

- 拆迁施工的环境影响分析

大气和声环境：拆迁对大气环境的影响主要来自房屋的拆除。本项目房屋拆除8.39万m2，拆迁过程中将产生大量粉尘，房屋拆除后要对建筑垃圾进行及时清运，装卸过程将产生粉尘污染，运输过程将产生道路粉尘，会对道路沿线的大气环境产生不利影响。房屋拆除和装卸过程的受影响主体为施工人员，运输过程受影响主体为道路沿线两侧200米范围内的居民。

固体废物：主要来源于房屋拆除及附属物拆除产生的建筑垃圾，处理不当将造成占用土地、水土流失、污染水质及影响景观等。

（3）搬迁安置的环境影响分析

对生态环境的影响：分散安置农户住宅的建设将永久占用部分土地，地表植被将被完全清除，但规划的安置点是受人类活动影响比较强烈的区域，现状自然植被阔叶林、灌丛和草丛为主，移民点建设不会对区域植被结构产生明显影响；受影响的植物种类为区域常见种类，区域无国家、四川省保护植物种类分布，不会对区域植物区系和物种数量造成明显影响。

分散移民安置后，区域的生态环境将变为结构更简单、物种单一但生产量

更高的人工植被，一部分原植被土地变为宅基地或基础设施用地。原有植被的破坏将使动物丧失部分栖息地，但由于该区域均为人类活动较频繁的地区，现有的野生动物数量有限，且多为小型动物，这些动物对生境适应性强。因此，安置移民不会影响生物多样性和当地生态系统的稳定性。

对土地利用的影响：根据本阶段规划，分散安置的现状土地利用类型主要为林草地和耕地。安置点和迁建集镇建设虽然将使原来的土地利用方式发生永久改变，但影响是局部且有限的，不会对原居民的生产和生活带来影响。

对水环境的影响：移民安置的散居农户生活污水主要来源于人畜粪便，以及日常洗涤等用水。至规划设计水平年，农村移民安置日生活污水产生量总计140.28m3，分散排放。生活污水产生量虽不大且分布较为分散，但若不采取措施妥善处理，将会对附近水环境产生一定的不利影响。

固体废弃物影响：至规划水平年，生活垃圾产生量为1.2t/d，垃圾若任意排放或随意堆置，不仅污染生活区的环境空气、影响美观，而且在每年雨季垃圾渗滤液及病菌随地表径流进入地表水体，将污染区域地表水水质。任意排放的垃圾容易滋生蚊蝇，引起鼠类大量繁殖，增加安置区疾病传播机会，影响移民身体健康。

5.9.2专项设施复建工程的环境影响分析

本项目不涉及。

5.10其他环境影响分析

5.10.1人群健康影响

5.10.1.1施工期影响分析

施工期，施工人员集中，生活区产生的生活污水、生活垃圾，若处理不当，将会对生活区及周边的卫生环境产生影响，污染水环境，污染水源，同时为苍蝇、蚊虫等的大量孽生提供了环境，导致传染病极易发生，施工人员的健康受到影响。主要体现在以下两个方面：

（1）与卫生条件和习惯不良有关的疾病

工程动工之初，生活上的安排因陋就简，卫生设施不完善，卫生条件较差，与此相关的疾病如痢疾、肝炎等肠道性传染病将有可能发生，特别是在炎热的夏季，此类病的发病率可能会上升。

施工期间由于生产需要，大量的施工人员进驻工地，生活污水、垃圾等的排放量增加。生活污水中含有细菌、病原菌等病源微生物，垃圾的乱堆乱放将会给蚊虫孳生创造有利条件，若不采取有效措施，可能会增加肠道传染病、虫媒传染病等疾病的流行机会，对施工人员造成不利影响。

（2）与人群密度增大有关的疾病

这类疾病主要为流行性感冒、肺炎等呼吸系统疾病。施工期，施工人员相对集中，施工劳动强度大，作业环境较差，可能导致个人抗病能力下降，加之其居住环境较差，可能使这类疾病发病率增加。

5.10.1.2水库蓄水影响分析

水库蓄水后，会改变一些传染病病媒的生境，水面的增加，有利于蚊虫的孳生，介水传染病和虫媒传染病在一定范围内会有所增加。

对于介水传染病，由水质污染而引起流行是途径之一，但在水库蓄水前将淹没遗弃的厕所、粪池、畜圈、坟地等进行认真的库底卫生清理，可基本避免水质污染而造成介水传染病的流行。

另外，由于水库的淹没使鼠类的生活环境受到影响随人群迁移、同时局部鼠类数量增多易诱发鼠类传播疾病，对库周居民威胁较大，因此在移民搬迁期间需采取相应的预防措施进行预防。

5.10.2对文物古迹的影响

项目不涉及文物古迹。

6环境保护措施

6.1设计原则、任务、目标

本工程环境保护措施的规划设计应遵循以下原则：

（1）法制性原则：环境保护措施规划设计需遵循国家有关环境保护的法律、法规及水土保持的要求；

（2）“三同时”原则：各项环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

（3）科学性、针对性原则：结合工程施工、运行生态影响及产污特点、大气环境功能、声环境功能、水域功能、生态环境及水土流失特点，有针对性的采取各项环境保护措施；

（4）全局观点、协调性原则：各项措施与当地的生态环境建设紧密协调、互为裨益，并与主体工程施工总体布置紧密结合；

（5）经济性、有效性原则：遵循环境保护措施投资省、效益好和可操作性强的原则；

（6）适地适时原则：本工程各项环境保护措施应遵循因地而异，因时而异，永久措施与临时措施相结合的原则。

6.2水环境保护措施

6.2.1地表水环境保护措施

#### 6.2.1.1施工期保护措施

根据施工分区布置及施工区附近地表水功能、施工废污水主要污染物特征，对各区不同的废污水采取因地制宜、分别处理的方式，在各废污水排放口分别设置水处理系统，废污水处理系统设置情况见表6.2.1-1。

表6.2.1-1  施工期污废水处理系统设置情况

| 项目 |  | 区域 | 环保措施 | 环保措施可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 混凝土拌和系统废水 | 枢纽区 | 采取中和混凝沉淀法处理后，循环使用。大坝工区设置混凝土拌合站1座，拌和冲洗水通过设管沟引至混凝沉淀系统内。经二级沉淀处理，pH值调至中性后接入清水池再回用于施工生产或场地抑尘洒水，不外排。灌区设置混凝土拌和机10座，采用固定储水容器进行沉淀处理后回用。 | 混凝土冲洗废水处理构筑简单，不借助任何机械动力，经重力沉降及适当人工投加绿矾和聚丙烯酰胺的混合物以降低悬浮物浓度和降低沉淀池内的碱性。没有机械设备维护问题，在运行过程中主要注意定时清理。 |
|  |  | 灌区 |  |  |
|  | 含油废水 | 枢纽区 | 隔油池+气浮隔油处理。 主要构筑物包括隔油池和气浮池。枢纽区1座。 | 废水主要含石油类，隔油池 除油效率在60%~80%之间，处理后的出水含油浓度在20~40mg/L，对水质要求不高的施工车辆、机械保养、清洗等可实现废水全部回用，不排入地表水体 |
|  | 基坑排水 | 枢纽区 | 向基坑投加混凝剂、助凝剂，沉淀处理后的排水可抽出优先用于洒水降尘，浇灌附近林地和耕地或作为水保植物措施用水等。剩余污泥自然干化后定期运至弃渣场填埋。 | 基坑排水以SS为主，经收集、沉淀处理后回用。施工操作简便，投资少。 |
|  | 隧洞排水 | 枢纽区 | 做好清污分流措施，且洞口设置二级沉淀池，对隧洞涌水进行沉淀处理。 | 隧洞排水以SS为主，经分流、收集、沉淀处理后回用。施工操作简便，投资少。 |
| 生活污水 |  | 枢纽区营地 | 设一体化污水处理系统。 | 施工营地、管理营地位于库区内，采取一体化成套处理设备可行 |
|  |  | 灌区营地 | 设置简易化粪池处理后后全部用于周边农地浇灌，作农肥使用，不外排。 | 生活污水作临近农地灌溉水处理，实现的废物的资源化利用 |
| 涉水工程临时保护措施 |  | 枢纽区 | 针对围堰、桥梁等涉水工程，采取优化施工工艺和时序、在枯水期施工、严格控制施工范围等措施 | 蔡家河河流径流量小，通过控制性措施，可以有效减缓涉水工程的影响 |
|  |  | 灌区 |  |  |

（1）混凝土拌合系统废水处理措施

1）废水概况

枢纽工程在坝址上游左岸工区布1个混凝土生产系统。布置于坝址左岸上游约0.5km处，紧邻砂石骨料堆存场。系统设计生产能力约45m3/h，配备HZS60型混凝土拌和站1座，三班制生产。灌区工程沿线布置移动式混凝土搅拌机，共设置10座JZC350型混凝土搅拌机，主要靠近灌区各主要建筑物附近，拌和机移动循环使用。

混凝土系统废水量约16.2m3/d，混凝土拌合机废水量约18m3/d，则施工期共产生混凝土拌合冲洗废水约1.56万m3。废水悬浮物和pH值浓度较高（SS约为5000mg/L，pH约值为11.6）。

2）处理目标

处理目标按《水电工程施工组织设计规范》（NBT10491-2021）中对生产用水的要求，混凝土生产等产生的废水应进行适当处理后回收利用或排放，回收利用水的悬浮物含量不应超过100mg/L。废水经处理后重复使用混凝土系统冲洗用水，不参与混凝土拌制。

3）工艺流程

混凝土拌合系统废水处理量小，每班废水产生量为5.4m3，日废水产生量为16.2 m3。类比其它工程混凝土废水处理的成功经验，采用简易沉淀的方法进行处理。废水经管道收集后排入沉淀池，在池内沉淀后排入清水池，废水中的颗粒物主要以混凝土和水泥残渣为主，上清液可回用冲洗搅拌仓、地面。工艺流程如下图所示：

图6.2.2-1   简易沉淀法工艺流程图

4）处理方案设计

在枢纽区砼拌和站附近设置1套固定的沉淀池与清水池。沉淀池和清水池均采用统一形式和规模的矩形处理池。每台班末的冲洗废水排入池内，在池内沉淀后排入清水池回用于冲洗搅拌仓、地面等。沉淀池及清水池的容积均设有效容积为10m3，尺寸为3m×2m×2m（长×宽×高，其中含超高0.30m），清水每班循环使用。均为半地下式。池的出水端设计为活动式，便于清运和调节水位。沉淀池主要工程量见下表。

表6.2.2-2  混凝土拌合系统废水处理主要工程量表

| 分区 | 数量 | 长×宽×高 （m×m×m） | 挖方 （m3） | 填方 （m3） | 混凝土 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枢纽区 | 沉淀池 | 3m×2m×2m | 16.9 | 7.5 | 9.5 |
|  | 清水池 | 3m×2m×2m | 16.9 | 7.5 | 9.5 |
| 合计 | 1套 |  | 33.8 | 15 | 19 |

灌区移动式拌合机无法修筑固定的沉淀池对拌和废水进行处理，故每个搅拌机配备2个容积为1.5m3的储水容器轮流使用，并注意定期清淤，共需混凝土拌合容器30个。每台班末的冲洗废水排入其中一个储水容器内，絮凝静置沉淀到再下一台班末，沉淀时间约6h，沉淀后上清液通过提升泵回用，泥渣定期运往附近造地垫高区堆放。

由于混凝土冲洗废水量很小，处理构筑物简单，没有机械设备维护的问题，在运行过程中主要注意定时清理。管理工作纳入混凝土拌和系统统一安排，不另设机构和人员。

（2）汽车保养系统废水处理措施

1）废水概况

灌区工程以中小型机械设备为主，各施工区设备使用量不大，施工机修、汽修以巴州区及工区附近乡镇已有修理厂为依托，故施工期无修配废水产生。本工程在交通方便的大坝工区设置1处综合加工系统，灌区工程设置5处综合加工系统，包括钢筋木材综合加工工厂、仓库系统等，工程施工期会产生机械冲洗废水，主要含SS和石油类。针对含油废水排放的特点，拟在枢纽工程施工区的1处车辆保养场设置1处含油废水处理系统，设计处理规模为31.4m3/d。施工机械车辆定期冲洗将产生一定的含油废水，主要污染物为石油类和悬浮物，排放的废水中悬浮物约1000mg/L、石油类约100mg/L。

2）处理目标

含油废水处理后循环利用于设备冲洗，不得外排。

3）方案比选

根据含油废水的水量、产生时段特点，对废水处理工艺拟定4个设计方案进行比选，详见表6.2.2-3

表6.2.2-3 寒溪寺水库工程含油废水处理方案

| 处理方案 | 方案比较 |
| --- | --- |
| 方案1：简易除油沉淀 | 适用于场地狭窄、处理规模小的机械保养系统。设置集水池及简易隔油池处理后排放。在施工区车辆停放场，可在洗车检修台下布置排水沟，车辆停放场周边布置集水池，收集排水沟内的机械清洗废水，在集水池末端设隔油板，集水池出口处设薄壁堰溢流出水。定时清除隔油板壁聚积的废油，并清理沟底淤泥 |
| 方案2：隔油沉淀法 | 由隔油池与沉淀池组成，占地规模较大，处理量灵活。设置集水沟和隔油池，并进行一定时间的沉淀处理后出水。在施工区车辆停放场，可在洗车检修台下布置集水沟 |
| 方案3：汽浮隔油法 | 含油污水中通过通入空气并使水中产生微气泡，是污水中的浮化油、分散油或水中悬浮颗粒附在气泡上，随气泡一起上浮到水面并加以回收 |
| 方案4：成套油水分离器 | 油水分离效果好，油份回收和去除率高，适用于含油量高的废水，能满足大修时石油类高峰浓度达标排放的要求 |

本工程含油废水处理量小，且时间间隔长，因此从经济合理性考虑，选择隔油池+汽浮隔油法。

4）工艺流程

寒溪寺水库工程施工区含油废水由布设于保养站周围的排水沟收集，经隔油池进行油水初级分离，上层浮油由浮油回收机回收，下层含油乳化油的液体进入气浮装置。一个工作日所产生的含油废水经收集后，在夜间由污水泵抽至气浮装置进行深度处理，即在气浮分离室进行渣水分离。定期由刮渣机刮入浮渣槽，清水由集水管引出进入后续处理构筑物，其中部分清水，则经回流水泵加压，进入压力溶气罐；经多介质过滤器过滤，水质可满足中水回用水要求。处理工艺如下图所示：

图6.2.2-2  隔油池-气浮隔油处理工艺设计流程图

5）处理方案设计

①构筑物设计

本项目隔油池排水沟断面为梯形，用浆砌石衬砌，隔油池基体由开挖筑成，四壁及池底先铺防渗膜，再用砖砌，并以水泥砂浆抹面，最后内衬树脂防腐涂料。隔油池池底挡板由砖砌构成，池壁挡板为钢板，池壁预先埋槽钢。机械停放场隔油池设计型号为《小型排水构筑物》04S519中GC-1QF型。隔油池在空置时进行人工清渣。由于机械冲洗废水中可能含有一定量的泥沙，在隔油池中布设筛网，对大颗粒泥沙进行滤除。为保证隔油池的正常工作，池体表面加盖，盖板用C25混凝土和A3号钢钢筋预制，以防火、防雨、保温及防止油气散发。

②工程量

表6.2.2-3  含油废水处理主要工程量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建工程 |  |  |
| 1 | 土石方开挖 | m3 | 20.51 |
| 2 | 土石方回填 | m3 | 8.79 |
| 3 | C25 混凝土 | m3 | 4.95 |
| 4 | 钢筋 | t | 0.532 |
| 5 | 井盖及支座 | 套 | 2 |
| 二 | 废水处理量 | m3 | 33912 |

（3）基坑排水处理措施

1）废水概况

基坑排水包括初期基坑排水及经常性基坑排水两部分。初期基坑排水与河流水质基本相同，不会增加对江河水质的污染水质。经常性基坑排含混凝土浇筑和养护形成的碱性水，pH值在11左右，悬浮物浓度约2000mg/L。本工程基坑排水主要产生于大坝工程基坑。

2）处理目标

初期基坑排水与河流水质基本相似，静置沉淀后可排至附近河流。经常性基坑排水包含了大量的渗水及降水，本工程基坑排水的处理目标为：SS浓度需控制在100mg/L以下，pH需控制在6～9范围内。拟处理后用于施工区道路降尘、浇灌附近林地和耕地或作为水保植物措施用水等。

3）处理方案

为避免基坑废水溢流或渗流入蔡家河，对地表水环境造成污染，拟完善围堰内的截排水沟，在地势低洼处设基坑废水收集池，收集池容积为120m3，尺寸为8m×4m×3.5m（长×宽×高，其中含超高 0.30m），拟采取在基坑水汇集到一定程度后向基坑投放一定量絮凝剂（聚合氯化铝或聚丙烯酰胺）。根据其它水利项目对基坑初期排水的处理经验，仅向基坑投加聚合氯化铝絮凝剂，让基坑水静置沉淀2h后悬浮物浓度一般能降到100mg/L以下，对初期排水中的 SS 消减作用显著，沉淀处理后的排水可抽出后用于施工区道路降尘、浇灌附近林地和耕地或作为水保植物措施用水等，污泥自然干化后定期运至弃渣场填埋。

4）运行管理和维护

该方案无需专人，在适当时机投放药物、开启水泵即可。

（4）隧洞排水处理措施

1）废水概况

本工程隧洞主要为取水（导流放空）隧洞，隧洞施工废水中污染物主要来自施工爆破、机械设备运行、注浆与支护等施工活动，主要污染物为悬浮物。

2）处理目标

本工程隧洞排水包含了大量的地下涌水以及施工用水，隧洞排水的处理目标为：SS浓度需控制在100mg/L以下，pH需控制在6～9范围内。拟处理后用于施工区道路降尘、浇灌附近林地和耕地或作为水保植物措施用水等。

3）处理方案

在隧洞出口处设置1套固定的沉淀池与清水池。沉淀池和清水池均采用统一形式和规模的矩形处理池。沉淀池及清水池的容积、尺寸与混凝土拌合系统废水处理沉淀池相同。

4）运行管理和维护

本方案处理构筑物简单，没有机械设备维护的问题，在运行过程中主要注意定时清理。管理工作纳入隧洞建设工程，不另设机构和人员。

（5）生活污水处理措施

1）废水概况

寒溪寺水库枢纽区、灌区的施工生活污水日产生量为40.32m3、19.2m3，污水主要含悬浮物、BOD5、COD、氮磷营养物质等污染物。根据类似工程经验，生活污水中主要污染物浓度一般为：SS150mg/L、COD 250mg/L、BOD5150 mg/L、NH3-N20mg/L、TP4.5mg/L。

2）处理目标

经现场调查，水库枢纽区、灌区的施工生产生活区周边均有成片的林地和耕地，能够消纳本项目的生活污水。生活污水经处理后回用于洒水降尘、农林灌溉。水质应达到《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准中的绿化用水水质或《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），并应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

一级标准。

3）方案比选

方案1：采用化粪池。化粪池具有造价低，运行费用低，便于管理等优点，适用于污水量较小，排放标准要求不高的工程。

方案2：采用一体化成套生活污水处理设备。随着人们环保意识的增强和排放标准的逐步落实，成套生活污水处理设备在水电工程及其它小规模生活污水的处理中日渐受到推广。特别是近年来成套设备规模化生产后，因技术指标和经济指标有了相当的优化，在小规模生活污水处理领域中受到了更为广泛的青睐。

4）推荐方案

由于枢纽施工区生活污水量较大，因此，拟在枢纽施工区采用成套生活污水处理设备，废水经处理后回用于洒水降尘（可供8m3洒水车运行5次）、农林灌溉。灌区共设置1个生产生活区，生产生活区污水量较小，因此，拟在灌区各生产生活区修建化粪池，废水经处理后用于农林灌溉。

同时，施工期配备的成套污水处理设备在施工结束后可继续用于运行期管理房办公区现场工作人员生活污水的处理。

图6.2.3-3 生活污水一体化成套设备工艺流程图

5）工艺设计

初沉池：用以沉淀不溶性悬浮物，采用竖流式斜管沉淀池，表面负荷 1.5～3.0m3/（m2·h），停留时间为 1.5h，沉淀污泥泵入污泥池。

接触氧化池：经初沉后的污水自流入生化处理，分二级，总停留时间不小于 6h，池内挂净性填料或填装多面空心球，曝气装置为微孔曝气器，气水比为（10～16）：1。

二沉池：生化处理后污水自流入二沉池，采用竖流式沉淀池，表面负荷为0.9～1.2m3/（m2·h），停留时间为 1.5～2.0h，沉淀污泥泵入污泥池，部分回流到接触氧化池。

污泥池：初沉池污泥和二沉池的部分污泥在该池得到初步浓缩，浓缩后的污泥含水率较小，可用粪车抽出外运施肥等。

鼓风机房：2～3 台鼓风机（其中 1 备用），风机进出口部位配有消音设备，可设于地面或地下。

电控制柜：电控柜设于地面控制室，配有 PLC 控制系统，对风机、水泵及空气提升装置进行自行控制，也可手动控制。对于一体化污水处理设备而言，在进水水质为 BOD5≤250mg/L， COD≤450mg/L 的条件下，出水水质可达 BOD5≤20mg/L，COD≤70mg/L，完全能够达到本项目对生活污水处理的目标。

在灌区各生产生活区内设一座化粪池，化粪池容积为15m3，尺寸为3.2m×2.5m×2.2m（长×宽×高，其中含超高0.30m）。在运行过程中注意对化粪池定期清掏，聘请当地农民进行清掏，通过吸粪车运至附近农田作为农肥。施工生活污水处理主要工程量见下表。

表6.2.3-5  施工生活污水处理工程量表

| 分区 | 长×宽×高 （m×m×m） | 挖方（m3） | 填方（m3） | 混凝土（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枢纽区污水处理设施 | 4.6×3.5×2.2 | 36.5 | 13.0 | 17.4 |
| 合计 |  | 73 | 26 | 34.8 |
| 灌区化粪池（1座） | 3.2×2.5×2.2 | 23.1 | 10.1 | 11.9 |
| 合计 |  | 115.5 | 50.5 | 59.5 |

在成套设备处理运行中，需一名管理人员，在上岗前由设备厂家负责其技术管理培训。操作人员应严格按照操作技术规程，进行正确的操作和定期的维护，发现问题及时向环境管理部门汇报解决。化粪池运行过程中注意定期清掏和灭菌消毒。

（6）涉水工程临时保护措施

本工程枢纽工程导流建筑物由上游枯期围堰、下游全年围堰和右岸泄洪（导流、放空）洞等建筑物组成，灌区工程有两处穿河桥梁需要考虑导流，涉水工程主要是枢纽区的围堰以及灌区的穿河桥梁。由于蔡家河河流径流量小，可采取优化施工工艺和时序、在枯水期施工、严格控制施工范围等措施减缓涉水工程对河流水质的影响。

#### 6.2.1.2运行期保护措施

（1）库底清理

根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）的规定，为了防止淹没于水库内的树木、杂物等对水体水质和水库运行造成影响，在水库蓄水前必须对库底进行清理。寒溪寺水库库底清理无特殊清理，仅有一般清理。水库蓄水前，应按照规范要求对库底清理对象进行复核。清理工作完成后，由省移民局、建设单位、设计单位、人民政府以及其他相关单位的领导与专家组成验收工作组对库区进行验收，验收合格后方能进行水库蓄水。

寒溪寺水库工程库底清理范围包括：

1）一般建（构）筑物清理包括房屋、附属建筑物清理，其清理范围为居民迁移线以下区域。大体积建（构）物清理范围为居民迁移线以下至死水位（含极限死水位）以下3m范围内。

2）林木清理范围为正常蓄水位以下的水库淹没区。

3）易漂浮物清理范围为居民迁移线以下的区域。

4）卫生清理范围为居民迁移线以下（不含影响区）区域。

5）固体废物清理范围为居民迁移线以下的区域。固体废物堆场位于居民迁移线上下，应进行整体处理。

清理技术要求按照《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）执行。

（2）水源区污染源治理

巴州区人民政府应尽快组织编制《寒溪寺水库工程水源区水污染防治规划》，开展污染源清查工作，制定污染源治理措施，落实相关投资，待规划批复后，应尽快组织实施规划中的污染源治理项目，并确保在寒溪寺水库蓄水前全面完成。本次环评要求，对寒溪寺水库上游来水水质开展实时监测，评估水源区水污染防治规划实施效果，确保水库来水水质稳定达标后，水库方可蓄水。

（3）划定饮用水源保护区

寒溪寺水库成库后，按照《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求，巴州区人民政府应当组织相关部门对水源区进行水源保护区的划定保护。水库一级保护区范围内水体应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。水源保护区划分后，要按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）等相关要求，采取积极的水源保护措施，加强监督与管理，禁止在寒溪寺水库饮用水源保护区内新建排放污染物的建设项目。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止水上餐饮；禁止网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。

根据寒溪寺水库各个功能保护区的划定情况，明确各个功能区的地理界线，并在各个功能区边界设立界桩、界碑、公示牌、警戒线等标志，在一级、二级保护区内设置有明显标志的警示牌。

划定后水源保护区应建设必要的物理隔离防护带，防止人类活动等因素对水源地保护和管理的干扰，物理隔离防护带主要采用铁丝防护网。

（4）库周及上游污染源控制措施

1）水库上游污染源控制措施

寒溪寺水库建成后，要加强水库上游区域的污染物排放控制，采取必要的污染治理措施，从源头上减少水源地的污染来源。可采取的措施包括：①小流域治理，对寒溪寺库区周边、坝址以上的小支流进行整治，避免面源污染直接入河。②用现代科学技术成果和现代管理手段，以及传统农业的有效经验，建设能获得较高经济效益和生态效益的生态农业。③对湿地进行恢复和保护，保护库周生态环境。④建设水源涵养生态区，并提出水源涵养生态建设区长期污染预防的措施方案。此外建议有关部门针对水源地上游污染物排放情况与本工程的水源保护要求，研究确定流域污染物排放总量，按总量控制要求进行流域环境管理。

2）库周污染源控制

寒溪寺水库水源区完成污染源清理后，水库建成蓄水，库周污染源主要是农业面源、生活污染。

对饮用水水源一级保护区内的农业种植应严格控制农药、化肥等非点源污染，并逐步退出；饮用水水源二级保护区内农业种植和经济林应实行科学种植和非点源污染防治。

库周居民由于非常分散，不便于污水集中收集，应加大力度宣传水源保护相关要求，重点宣传对象为保护区内农户，要求生活洗衣等所有生活污水一律进入农户粪坑内，采取农地浇灌，禁止向水库排污。生活垃圾通过环卫垃圾箱等设施收集后，定期清运至城市垃圾填埋场，垃圾箱贮放场所应设置于水库保护区外，防止地面渗漏液随雨水进入水库。

（5）水库富营养化防治措施

水库富营养化防治措施包括几个方面的内容，首先是蓄水前由巴州区人民政府组织实施水源区污染源治理，清除残留的污染源；然后是加大库周及上游污染源的控制力度，严格禁止新增污染源，逐渐减少入库污染物量。在本次环评以上措施规划的基础上，对于寒溪寺水库运行期富营养化的防治，还应采取以下措施：

1）减少上游库区点、面污染源，控制营养物质输入

①库周输入性污染源是营养化控制物质氮、磷的主要来源，除库周输入性污染控制措施外，当地政府可根据水体功能要求再制定相应的水质氮、磷浓度的允许标准；

②建议当地政府禁止使用含磷的合成洗涤剂，可有效减少磷排放，降低富营养化水体TP含量；

③控制农业面源污染。结合四川省农业生态与环保工作要求，对农村化肥农药、畜禽粪污、农作物秸秆、废弃农膜等农业面源污染全面治理。大力推广农作物测土配方施肥技术，减少化肥农药使用量；合理种植农作物，减少土壤侵蚀、水土流失与肥料流失；

④科学划定畜禽养殖三区，寒溪寺水库饮用水水源保护区一级保护区应划为畜禽养殖禁养区，二级保护区及以外应划为限养区。禁养区内的畜禽养殖户应全部清理或迁出；限养区内的养殖户应规范化养殖，必须配套粪污处理设施，实现畜禽粪污资源化利用。

2）调整渔业养殖方式、构建水生生态系统

库区禁止围网养殖、网箱养鱼，仅允许自然放养具有滤食性功能的水生生物，如：螺、蚌、鲢鱼、鳙鱼等；培育能吸收和净化氮、磷等营养物质的沉水植物，如：黑藻、伊乐藻、苦草等，构建完整的水生生态系统。在库周全面整治塘库堰投肥养鱼。

3）推进美丽乡村建设

加快农村环境综合整治，以生活污水、生活垃圾收集处理为重点，推进美丽乡村建设。

4）加强库区富营养化管理、巡视，建立水库水质监控系统

①在运行初期对水面浮物、杂草等作进一步清除，防止岸边浅水区、库湾静水区局部水域发生有机污染。

②利用放空构筑物、提水泵站优化调度达到达改善库区水质的目的。工程调度动态调节进出库水量，加快水体更换速度，有效减少库区污染物。

③加强库区富营养化的巡查工作，制定富营养化处理应急预案；对有可能发生富营养化的局部区域开展生物生态性措施、物理工程性措施、化学方法等措施的实验研究工作。

④定期对库区水质进行监督性监测，并上报监测数据，提高突发水污染事故的预警反应能力，确保库区水质安全。

5）开展水库富营养化、水质风险防范关键技术研究

水库运行单位积极开展水库富营养化、水质风险防范关键技术研究工作，加强自身能力建设，为库区水质保护提供科学依据。对《寒溪寺水库工程水源区水污染防治规划》实施效果进行跟踪评估，根据评估结果进一步提出有针对性的库区水污染防治措施，确保水库及供水水质安全。

（5）灌区受水区水环境保护措施

1）水资源管理措施

①采取有力措施控制灌区规模、实施最严格的水资源管理制度。

②在区域水量配置过程中，应优先考虑本流域生态用水需求；合理分配灌溉用水，避免灌溉用水所占份额过大挤占生态用水，以保证生态用水。

③建立用水效率控制制度。确立用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费。加快制定流域各行业用水效率指标体系，加强用水定额和计划管理。加大灌区的节水改造力度。

④建立健全水资源管理责任和考核制度。

⑤开展受水区污染防治规划效果评估，确保河流水质达到要求。

2）水污染防治措施

以农业产业结构、种植结构调整为主导，减少耗水量大、经济效益较低的作物种植面积，增加耗水量小、经济效益较高的作物种植面积。积极调整农业产业结构，促进农民生产生活方式的转变。大力发展有机农业和生态农业，建设生态循环农业经济；全面禁止使用国家明令禁止生产和使用的剧毒高残留农药，在农作物病虫害防治上，坚持以生物防治为主，生物、化学农药防治相结合的手段，达到防治效果。积极推广择土施肥、平衡施肥，大力推广使用有机肥、复混肥，有针对性地施用微肥。逐步推广可降解塑料使用。

（6）水库管理区生活污水处理

寒溪寺水库建成运行后，水库管理机构工作人员生活污水规划通过成套生活污水处理设施处理后用于周边林地浇灌，不外排；处理工艺同前述施工生活污水处理工艺。

6.2.2地下水环境保护措施

#### 6.2.2.1施工期保护措施

（1）枢纽区地下水环境保护措施

加强超前地质预报工作，超前预报探测到断层时，以及发生小型涌泥时，需制定专项技术方案。对极其复杂的断层或向斜构造，应进行迂回绕避、注浆加固等方案的预设计，进行多方案比选。

通过勘探试验性工程，展开地下水封堵试验，探究将施工区与地下水体（储水构造等）隔离的可能途径。

断层或向斜构造富水性较强时，一般会对衬砌结构形成外水压力。施工中，应采取封闭和疏导相结合的方式进行处理，降低对地下水环境影响。

（2）库区地下水环境保护措施

水库施工期间，需要对周边地下水水位、水质进行监测，防止开挖对地下水水位、水质和附近生态环境造成不良影响，并做好防渗工作，，尽量减小对周围居民生活的影响。通过实行地下水动态监测可以全面了解由水库蓄水过程对地下水水环境影响，最大程度减缓地下水环境效应，在保障工程安全顺利建设的同时，保护好当地生态环境。

#### 6.2.2.2运行期保护措施

（1）水库蓄水将导致地下水水位上升、地表排水不畅引发盐渍化等问题会对地下水位、水质造成一定程度影响。

水库下闸蓄水前，结合地灾隐患点和住户敏感点调查成果，采取排水或者拆除等必要措施；初期蓄水过程中，加强地下水敏感点的地下水位监测。通过采取上述措施，防范水库初期蓄水诱发库区地质灾害，确保库岸居民及房屋安全。

运行期间，要结合水库调度特性及库岸地下水敏感点的高程，继续对水库影响区敏感点的地下水水位和水质进行动态监测。

在寒溪寺水库工程地质环境及水文地质条件调查的基础上，依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），并考虑人力、物力等因素，布置地下水环境监测点，可以及时了解水库蓄水引起的地下水环境问题，从而采取合适的防范措施。

（2）灌区退水含有氮、磷、有机物等，迁移到地表水中易造成水环境污染。

完善灌区退水设施建设，形成完整的退水系统，及时掌握灌区退水水质状况。大力推广生态农业，减少化肥农药的施用量，禁止使用剧毒农药，调整肥料施用结构，优化肥料品种，积极引导农民因地、因时、因作物采用合理的施肥技术，提高土壤肥料利用率，以减少农药、化肥对地下水的污染。定期进行灌区地下水水质监测。本工程在灌面现状监测点水库坝址下游杨家咀村设一个地下水位监测点，运行期前3年每年灌溉时节及非灌溉时节分别对地下水水位及水质进行一次监测。为掌握水质状况及制订环保政策提供依据。

6.2.3生态流量泄放措施

为满足水库下泄0.0084m3/s的生态流量要求，需布置生态放水管。根据水库水温情况，为了避免引下部低温水，对下游生态环境影响，生态放水管进口采用分层取水。设置3个进水口，安装高程分别为：687.00m、677.00m和667.10m，各高程放水管均埋设于取水塔竖井内，独立布置，在闸室底板处汇合，沿隧洞底部铺设2根生态放水管，一备一用。放水管采用DN100PE管，进口设置DN100滤水网，单根放水管长300～320m，管道并排沿放空洞底板上部铺设，外包5cm厚C30混凝土，管道出口下游设阀门控制放水流量，出水后顺接泄槽跌坎。

在寒溪寺水库生态放水管日常管理中提出以下要求：①在下泄生态流量管处安装在线计量及视频监控设施用于监控下泄流量情况，在线监控系统应按相关部门要求联线运行，确保工程蓄水初期与运行期下泄生太流量，维持减水河段生态用水和农灌用水。②制定生态流量下泄的管理规程。由水库运行调度人员负责监控水库蓄水、运行期下泄流量情况，并负责数据的存储、统计、整理。③充分发挥当地村民监督，保证坝下河段足够水量，若一段发现断流现象及时向当地有关部门报告。

6.2.4水温缓解措施

在寒溪寺水库运行后，拟开展寒溪寺水库工程水温监测，在水库回水末端上游、坝下0.5km、坝下2km、坝下5km处设置表层水温观测点，同时在库区及坝前设置垂向水温观测点，开展连续的水温观测，以掌握寒溪寺水库水温结构以及下泄水温，确保出库水温不影响农作物生长、鱼类繁衍。

6.2.5水资源保护措施

#### 6.2.5.1“三先三后”原则

在工程建设运行中贯彻“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”的“三先三后”原则，持续推进灌区的节水改造工作，为寒溪寺水库及灌区工程水量保障奠定基础，加强寒溪寺灌区节水减排规划，充分利用当地水量，尽可能减少设计引水量并减轻回归水影响；针对水源水质问题，采取有针对性的水污染防治措施，确保引水水质满足相关要求，引水过程中不产生二次污染；针对寒溪寺水库及灌区工程建设和运行采取全方位的环境保护措施，并推进全灌区的环境保护工作，确保工程正常运行，发挥应有的社会效益和环境效益。

#### 6.2.5.2节水措施

（1）城镇节水

在城镇居民和企业中宣传节约用水意识，提高人们对节约使用水资源的重视程度，普及节水器具，采用先进的节水工艺和设备，更新改造城市供水管网，以减少水资源在供水过程中损失。针对灌区的现状用水状况，建议还采取以下节水措施：

1）加强法制建设，把节约用水纳入法制管理；制定城市节约用水发展计划和规划，并纳入国民经济社会发展计划和规划；

2）应大力宣传、依法实施节约用水和科学用水，研究和引进先进的节水技术，提高全民的节水意识，并从法规和政策上鼓励和支持节约用水；

3）制定回用水（包括工业、建筑、园林市政、农业灌溉等）的水质标准，开发利用好高效低耗污水再生技术、工艺和设备；

4）合理调整产业结构，推行节水型工艺技术；

5）工业用水要制定不同类型行业、各种工业产品的单位用水定额，从水价方面采取一些行之有效的措施，促使工业企业从自身经济效益出发，提高工业用水重复利用率，厉行节约用水；

6）生活用水水价要实行阶梯价格制度，以经济手段促进节约用水，推广和普及节水便器、淋浴器等节水设施；

7）结合城市建设完善供水管网，减少跑、冒、滴、漏现象。

（2）农村节水

为实现水利现代化，开展灌区节水工作是十分必要，为此本灌区将全面开展节水型农业建设。

1）渠道节水

灌区渠系设计时拟采用工程措施对干、支渠采用砼护坡、护底，支渠以下采用“U”型渠槽、砼低压管道等先进输水工程。

2）灌溉节水

灌溉节水从两方面考虑：一为优化耕作制度、调整种植结构，采取间种、套种、立体种植等先进的农耕农艺措施；一为推广先进的灌水技术，吸取其他类似灌区先进的灌水经验，如水稻前期采取免耕、免泡田、灌溉期采取“薄、浅、湿、晒”的优化灌溉方式，旱作物广泛推广喷灌、软管浇灌等节水灌溉技术。

3）农耕农艺节水措施采用合理的农业技术，先进的引种、改制等种植方法，减少水分蒸发，增加土壤水分贮存，也可有效地控制灌区农业用水总量。如水育秧改旱育秧可节水60%～70%；合理轮作、套作；合理密植、深耕；引进优良耐旱品种；合理使用保水剂、复合包衣剂；采用秸秆还田，地膜栽培等均可增加地表覆盖，起到蓄水保墒的作用，从而提高水的利用效率。

4）用水管理

科学管理是控制灌区农业用水总量的根本措施，加强工程管理，减少渠、闸漏水；加强田间管理，杜绝串灌、串排，减少灌水过程中的水量损失；推行计划用水、科学用水、合理进行水量调配。实行按方收费，超用加价等管理措施，也是控制灌区农业用水量的有效措施。建立灌区管理信息系统和灌区管理自动化系统是灌区实现科学的水利现代化管理的根本性措施，是灌区控制灌溉用水总量必要手段。

6.3生态保护措施

6.3.1陆生生态保护措施

6.3.1.1 生态避让措施

（1）陆生植物避让措施。加强施工环境管理，严格控制施工范围，设置生态环境保护警示牌，确保施工活动在征地范围内进行。施工便道和临时用地要采取“永临结合”的方式，尽量缩小范围，减少对林地和农田的占用。

（2） 陆生动物避让措施。施工活动保证在征地范围内进行，尽量减少对陆生脊椎动物及其栖息地的破坏，施工中尽量避免破坏野生动物集中的洞穴、窝巢等，对工程建设区域内的各类生物群落予以保护。优化施工方案，控制爆破时间，防止爆破噪声对野生动物的惊扰。尽量根据动物是生物节律安排施工时间和施工方式。

（3）结合灌区农业生态环境建设，积极开展植保知识的普及教育，健全植保队伍，建立病虫害防治和报告制度，发现问题及时解决。广泛采用各种农业防治和生物防治措施，进一步贯彻预防为主，综合防治和植保工作方针，控制灌区农药、化肥的施用量，提倡科学用药及适时用药，减少农药使用量，加强农药使用的有效管理，防止各类污染事故发生，使灌区农业生态环境将得到保护和改善。

（4）加强施工人员的环境教育，对施工及管理人员普及生态保护知识，提高生态保护意识，并学习和掌握区域内可能分布的珍稀物种的鉴别方法，以便在施工中能自觉保护生态环境和珍稀物种。严禁施工人员随意砍伐工程区及附近的树木、捕猎野生动物。

（5）在施工动土中，对表土要加以剥离、单独存放，用于受损区域的回填覆盖，植树种草。

（6）由于项目区地处暴雨区，夏季多暴雨，春冬易旱，因此施工中凡是土石方开采量大的项目应避开暴雨，减少暴雨冲刷，减轻水土流失。

6.3.1.2 影响减缓措施

（1）针对陆生植物保护及管理措施

在工程可研阶段优化调整了施工布置，减少工程占地扰动。弃渣场、临时道路充分利用了淹没区，最大程度减缓了对库区外植被的破坏。施工过程中，对物料堆放场应采取临时防风、防雨设施；对施工车辆应采取遮挡措施，尽量避免对周围农业土壤和灌溉水体的不利影响。临时用地在施工活动完成后，应尽快进行植被恢复。

针对陆生动物保护及管理。工程建设过程中，将不可避免地对施工区的植被、动植物、景观和周围环境产生一定影响。有些影响是永久性的和不可逆的，如大坝建设的永久占地，有些影响是暂时性的，如施工临时占地。后者可通过采取自然或人工辅助措施的方法加以恢复与重建，前者可通过采取人工措施的方法改建或重建，使区域生态系统的结构和功能整体得到逐步改善。

（3）针对两栖爬行动物保护

加强对现有植被的保护，同时，要大力宣传两栖爬行动物对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量农林卫生业上的害虫、害鼠，对人类有益。应克服任意捕杀两栖爬行动物的恶习；施工期和施工结束后，对工程废物进行快速处理，防止对环境造成污染；加强对施工人员的监管力度，防止他们对两栖和爬行动物的捕食；减少夜间施工。施工期应尽量减少夜间作业，特别是超强的流动噪声源（如大型载重卡车），突然轰鸣的间歇噪声源（如爆破）和连续的固定噪声源（如石料加工厂）等，以便人、两栖类和爬行类动物通过得到调节，逐步适应；选择爆破时间。工程施工过程中，爆破、拆除等操作过程将影响周边地区野生动物的活动。因此，施工中，公路和隧道爆破工程开工最好在4～10月间，避开的两栖类和爬行类动物的冬眠期，以减轻因爆破造成对动物的危害。建议相对集中爆破时间，采用小剂量多点延时爆破方式，减少振动影响；最后，必须确保运行期下泄足够的生态流量，以保证减水河段的水量充足，保护生存在这个区域的两栖动物的栖息环境。

（3）针对鸟类保护措施

由于鸟类有较强扩散能力，工程施工期受到惊扰将使它们迁移到别处，相反水鸟数量会在运行期库区和灌区均有所增加。为保护当地鸟类生物多样性，减少施工对植被的破坏以及施工后植被的恢复；增强人们对鸟类的保护意识；保护水禽及其它鸟类资源。寒溪寺水库建成后形成较大水面，将逐步使该地区的水禽资源得到较大增长，应采取有效措施，保护利用这一资源；加强植树造林，保持水土，促进库周森林的发展，使鸟类的种群数量得到较大的增长，同时还可采取措施，保护、招引有益鸟类。

（4）针对兽类保护措施

由于工程区及周边环境绝大部分兽类都是小型动物，且均为广布种和常见种，分布范围广，因此工程不会对它们造成太大的影响。兽类等动物的栖息环境和分布规律与植被类型密切相关，因此施工期间对植被的破坏，待施工结束后，应及时采取措施，种植树木，使植被尽快恢复，力争在最短的时间内清除施工痕迹，对土层较薄的陡坡和弃土石渣堆积场所，将一时难以恢复林木，可先草后木，即先培育草灌植被，把地面覆盖起来，待土壤改善后，让乔木自然侵入或人工栽种。对工程废物和施工人员的生活垃圾进行快速处理，尽量避免废物为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，同时也可减少工程对动物栖息地的破坏。加强施工人员环境和自然保护教育，杜绝一切不利于兽类生存繁衍的活动，特别是偷猎和破坏动物生境的活动。

（5）针对珍稀保护动物保护措施

对保护动物来说，施工期的工程占地、施工机械噪声、人员活动均会对其造成惊扰，使其远离，影响不可避免；运行期影响很小，对水鸟还有利。对于小鸊鹈，与水库和灌区沿线的水田均有一定的关系，且相对容易发现小的种群；鹰鹃在夏季在该区域可能进行繁殖，叫声响亮，容易发现。因此，对它们的保护措施是严禁捕捉，严禁掏鸟窝、拣鸟蛋、捉幼鸟的行为。

（6）针对外来入侵植物防范措施

针对新增灌区和改善灌区，目前防止外来物种入侵的方法主要有植物检疫、人工方法防治、化学方法防治、生物防治等。结合工程特点，要求加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会，对有种子的植物要现场烧毁，以防种子扩散，在临时占地的地方要及时绿化等。在施工占地区或裸地绿化应采取相应的防范措施，在选择绿化树种和水土保持植物中不使用外来入侵植物，尽可能使用乡土树种。运行期，建设单位应配专人严格监视水库的水面，当水面出现外来入侵植物，一经发现应及时组织人工进行打捞或拔除。对入侵发生可能性较大的地区, 还必须加强入侵的监控力度, 如通往自然区域的公 、小径和河岸走廊都是入侵的早期发生地等.监控的频度是依据地理位置和当地的生态系统的类型来决定的。木本和多年生草本生长通常都比较缓慢，因此对它们的监控可以定为一年一次甚至更少.而一年生草本的监控为一年两次，分别为春季和晚夏———时值前一年的引入种发芽和本年的引入种发芽时间加强检疫,对可能导致入侵的物品严格取缔。

（7）针对景观生态体系保护措施

景观体系是一个紧密联系的动态体系。寒溪寺水库工程的建设，将造成景观类型在面积、斑块数方面发生微小变化，总体而言景观的破碎度升高。应对景观体系采取针对性的保护和恢复措施，减轻工程带来的占地、开挖、动土、填埋等影响。在工程施工期间及施工结束后，应从斑块、廊道、基质几个方面做好保护与恢复工作：

1）斑块。从斑块的角度来看，水库项目实施后施工占地区景观斑块类型及面积组成改变，斑块破碎化程度略有上升。斑块保护与恢复工作重点如下：①对除永久占地以外的所有施工迹地按原有植被类型进行恢复，以减少斑块类型改变和转化的面积；②对施工废弃物进行全面清理，避免留下难以降解的物质；③对施工迹地、临时料场等进行平整和植被恢复，以利于被分割破碎化的斑块能够重新合并，降低项目施工导致的斑块破碎度升高。

2）廊道。评价区内的廊道主要为河流与公路，区内现存河道本身就较为宽阔，水流充沛，水库的建设及蓄水将使河流面积会有一定程度增大，但其阻断河流两岸的物质和能量交流、为水生动植物提供能量物质传输通道的功能并不会发生变化。对于河流廊道的保护措施主要有：减少区内沿河岸的施工活动，尽量保存河流沿岸的天然植被，从而减少水土流失，降低对其他生物栖息地的影响；坚决杜绝施工的工业废水直接向河流排放。项目建设完成后评价区的公路用地面积将有所增加，公路质量、通行效率和车流量都大大提升，公路对其他景观斑块的阻隔作用有所增强。对于公路廊道的保护应做好如下措施：合理设立交通警示牌，提醒在谨慎行车，提示急弯、谨慎驾驶、动物通道、禁止停留、爱护环境等多种信息；提示过往车辆安全行车，降低行车事故，保证区域生态安全；由于本项目沿途民居连续分布，禁止在公路沿线随意鸣笛，禁止丢弃废物；提示司机及早发现并避让穿越公路的野生动物等内容。

3）基质。寒溪寺水库工程建设结束后，将新增永久占地和临时占地，而工程占地对整个评价区生态系统面积的改动程度很小，由于耕地、森林等在评价区内景观中的优势度值远大于其他类型，所以工程结束后景观基质仍然是耕地而没有变化。项目施工应严格划定最小施工范围及占地红线范围，减小植被和动物栖息地受影响范围，从而减缓项目建设和运行对景观基质的不利影响。同时，工程结束后应及时开展复垦及移民安置、恢复农业用地面积。

6.3.1.3 植被恢复与补偿措施

陆生植被修复措施应遵循保护原有生态系统的原则，保护生物多样性，保护耕地资源。弃渣场生态修复，可选用碎石覆盖土壤表面，再用保水剂处理土壤，使其含水力增大；利用植孔营养法、生态袋等方法修复边坡。同时需要做好生态恢复初期的养护管理。同时根据水土保持方案，从水土流失防治分区与措施总体布局等方面做好水土流失防治工作。根据施工布置总体方案，寒溪寺水库临时用地区域包括渣场、施工公路等。

（1）表土剥离及堆放

临时用地区表土肥沃的腐殖质土壤是土地复垦成功与否的关键。建设单位用地前，必须首先将表土尽可能剥离，剥离厚度根据用地区土质条件和土层厚度确定，就近择址堆放；表土堆放场应选择地势较平缓、位置略高、排水通畅便利的场地；表土一般采用梯形双面破堆放，表面应采用草帘垫进行覆盖保护，表土外坡脚1～1.5m处布设截水沟，防止水土流失和剥离的表土混入其他岩石，表土剥离厚度耕地按平均厚度0.6m计。

（2）土地整理

根据临时用地时限和对原地貌破坏类型和程度不同，土地整理的内容和要求亦各不相同，分施工道路、渣场和管道3大类对土地整理要求如下：

1）施工道路

施工道路临时用地，对土地的破坏类型相似，均为压占破坏、破坏程度均为中等，土地复垦措施基本相似。

①迹地清理

在主体工程完工后，由施工单位将地表以上构筑物全部清除，能用的砂石、砖块、木料尽可能二次利用，不能处理的垃圾及其它废物采用深度填埋进行处理，多余弃渣转运至弃渣场堆放，迹地清理由施工单位负责组织实施，其投资不纳入临时用地复垦规划。

②土地翻松

由于施工人员、机具和车辆等碾压，施工场地板结，密实度较大，在迹地清理后，对占地范围进行深翻，根据当地土层厚度，翻松深度为50cm，以达到农耕要求。

③表土回铺

由于施工碾压，短期内旱地很难恢复到原地表土地生产力，一方面是由于碾压后土壤团粒结构差，持水、保肥能力减弱，二是工区内部分砂卵石不能全部清除，使土壤中粗颗粒物质增加。因此在迹地翻松后，在其上覆盖50cm厚表土。

2）渣场

渣场复垦技术要求如下：

①渣体压实

由于渣场弃渣质地松散，持水能力差，在渣体堆放完毕后应对渣体表层压实。

②表土回铺

在渣体表层压实后，在其上覆盖50cm厚复垦土。复垦土分为3层结构：底土层（厚10cm）、心土层（厚10cm）、表土层（厚30cm）。

3）管道临时占地

本工程管道临时占地主要是用于埋管开挖占地。建设单位用地前，必须首先将表土尽可能剥离，剥离厚度根据用地区土质条件和土层厚度确定，就近择址堆放；用地完毕后，首先利用机械对大块碎石进行清理，然后利用机械压实整平；然后利用粘土垫层回填，回填厚度50cm；然后将预先剥离的耕植物土回填，回填厚度50cm。

（3）田间工程规划

①布设排水沟

按灌排两用的设计思路，在区域边界设置C15砼灌排水沟，水沟宽×深=40cm×40cm，壁厚0.10 m，灌排渠道布设按进水口接现有渠道。

②田（地）埂

因临时占地较零星，分块面积较小，需因地制宜根据地块面积需要设置田（地）埂。田埂按每亩10.0m考虑，顶宽0.3m，高0.3m，两侧边坡1:1，用土夹石填筑。

（4）土壤改良、培肥措施

1）深耕翻土，增厚土层

耕作层过浅，不利于作物根系深扎伸展，蓄水融肥性能差，作物生长不良，产量低。结合本工程临时用地区土层特点，规划通过再深耕翻土，增厚土层，扩大农作物物根层体积，积蓄更多的水肥，加强土壤的物理、化学和生物作用，加速土壤熟化，增加土壤的有效养分，提高土壤肥力，促使农作物根系生长健壮，向土层纵深发展，增强其吸收养分的能力。

2）用地与养地结合

在规划种植结构时，既要充分用地，又要积极养地。通过搭配种植豆科植物、绿肥作物及中耕作物，掌握深耕与浅耕作物、高杆与矮秆作物、禾本科与豆科作物的生长的规律性，使其相辅相成，相互促进，充分利用空间和地力，增加产量，改良土壤，提高地力。此外，为提高生物改良效果，对各种作物的种植制度应该进行合理的规划，如轮作、间作、套作、混作等。

3）土地熟化补助

临时占地复耕后，考虑土壤熟化有一定的过程，熟化期按三年考虑，熟化期补助费分别按耕地年产值的1倍计。

（5）消落带生态修复

寒溪寺水库在稳定运行后，水库会形成约26m“消落带”的变化。结合寒溪寺库盆大的特点，可在平缓和开阔的河段种植湿地植物或季节性播撒草籽，以保护消落带的生态质量。

6.3.1.4库区消落带生态治理

寒溪寺水库落差较大，可开展消落带治理，长远看既起到水土保持的作用，也起到绿化美化的作用。

（1）水库消落带景观保护和植被恢复水库消落带又称涨落带或涨落区，是指水库因季节性水位涨落而使周边淹没土地周期性地出露于水面的一个特殊的区域。水库消落带在库区水体与陆岸之间形成一个巨大 的环库生态隔离带，是一种特殊的水陆交错湿地生态系统。其水位的周期性涨落将导致 水土流失、植被破坏、地质灾害等危害，威胁到水库工程功能的正常发挥及库区生态系 统的可持续发展。水库消落带的景观保护，一般通过植被恢复来实现。水库消落带植被恢复后，在水生生态系统和陆生生态系统之间形成一个植被缓冲 带，主要起到护岸，过滤径流、吸收养分、改善水库水质、改善小气候、为水生生物提 供栖息地、能量及食物，美化库区环境的功能。目前，我国三峡库区消落带对消落带恢复重建技术，可作为借鉴。植被重建和恢复的基本要求是通过适应性植被结构来恢复消落带生态系统的基本生态功能，组成上没有外来物种，在应对水位反复涨落周期、耐淹时间、水位变化频率、人为干扰和外来物种入侵上要具有弹性。就目前研究状况来看，应用乡土物种选择适生性两 栖植物进行种植模式的配置，且要保证消落带的基本生态功能运行良好。

树种选择：可采用耐水湿树种为造林树种，分水位线高低选择树种栽植。

①在设计标高水位线以下0～1m标段栽植湿地松、枫杨、桤木、垂柳等；

②在设计标高水位线以下1～2m标段栽植水杉、枫杨、桤木等；

③在设计标高水位线以下2～3m时，宜选用水杉为造林树种。消落带治理位置选择：一般选择地势比较开阔的地带进行治理；

消落带治理推荐范围：水库设计标高水位线以下 3m 至设计标高水位线是造林绿化 较优越的地段，是一种可开发利用的土地资源。可采用耐水湿树种为造林树种，分标段 设计施工。当库尾设计标高水位线以下 2～3m，宜选用水杉为造林树种，采用人工配苗 法混交栽植技术各树种分布较均匀。在水库两侧山体及库尾设计标高水位线以下 0～ 1m，其土壤、水肥条件差，山体较陡，造林难度较大，此时宜选用枫杨、桤木、垂柳、 水杉等适应性强的造林树种。设计标高水位线以下 0～0.5m，栽植湿地松，同时混交 50％ 以上枫杨、桤木、垂柳等树种。树种选择要遵循适地适树、以乡土树种为主、兼顾生态 功能与景观效果的原则。结合树种的观赏特性、生态习性并根据水库消落区的立地条件 合理选择树种进行配置，最大限度的发挥耐水湿树种的综合效益。充分发挥耐水湿生态 防护林树种在调节气候、环境保护、水源涵养、水土保持、防风固沙、观赏游憩和美化环境等方面不可替代的重要作用。推荐的主要栽培技术：

①造林前平整好植树带，挖好树坑，一般应在 4 月中旬后进行。设计标高水位线以下0.0 ～ 0.1m 区 域 ，造林株行距2m×2m，初植密度2400株/hm2，块状整地规格：60cm×60cm×15cm，造林穴规格40cm×40cm×30cm，捡除穴内石块。设计标高水位线以下1.0～2.0m区域，造林株行距2m×3m，初植密度1650株／hm2，块状整地规格80cm×80cm×15cm，造林穴规格60cm×60cm×40cm，捡除穴内石块。设计标高水位线以下2.0～3.0m区域，造林株行距3m×4m，初植密度825株／hm2，块状整地规格l00cm×l00cm×15cm，造林穴规格70cm×70cm×40cm，捡除穴内石块。

②造林密度、时间确定及混交技术 混交林的多种类树种造林技术可提高林分生态系统稳定性，从而实现生态安全、改善库区生态景观。根据造林目的要求，选择较合适的树种数量，确定造林比例。选择枫香、水杉等树种混交造林。拟用EXiYi公式（Xi代表第i 个树种的造林比例，Yi表示第 i个树种国家或地方标准密度），计算多树种混交造林密度，经过科学计算，在上述地区 造林密度宜采用2400株／hm2，按2m×2m 造林配置，把各树种苗木按比例分发给栽植人员进行人工定植，必要时可作适当调整，达到适地适树，各树种在林地分布较均匀的目的，避免机械混交的不足。选择1年生、具有较好的稳定性、抗病虫害能力强的树种， 在每年的夏天排水后水位降到最低、消落带完全裸露时造林为最佳时间。

③在设计标高水位线以下0.0～1.0m区域，可用裸根苗造林。晴天造林采用磷肥拌泥浆蘸根。先回填表土、细土，分层回填分层敲实，切实做到根舒、苗直，壅土至幼树根际部略成“馒头状”以固定幼树。幼树栽植后梢顶必须高出设计标高水位线，否则造林难以成功。设计标高水位线以下1.0～2.0m区域，选用的耐水湿树种宜在2m 以上，必须带土球移栽。每穴施入钙镁磷肥0.2 kg，且与穴内土壤拌均。把大苗移入栽植穴，解除不能降解的土球包裹物，竖直大苗，先回填表土、细土，用木棍插实土球底下的空隙，分层回填、分层敲实，覆土高出土球15cm 即可。定植后24 小时内浇透水1 次。设计标 高水位线以下2.0～3.0m区域的大苗移栽技术同上，但树高必须达到3m以上、胸径3cm以上，带土球。

④移栽后幼龄林要进行及时和适时抚育，加强肥水管理，幼林期必须有足够的养分供给，合理松土、除草，加快其生长势和年生长量。幼中林部分林木个体的抚育、消落带的扩展造林等可同步进行，以减少造林绿化建设费用，改善优化库区旅游资源，遏制水土流失，增加生物多样性，从而达到库区的生态安全。

6.3.2水生生态保护措施

#### 6.3.2.1优化工程设计、施工工艺及调度

工程开工前，可采用多种驱鱼技术手段，对施工区及其邻近水域尤其鱼类分布较密集的深潭、回水沱进行驱鱼作业，将鱼类驱离施工区。合理调整施工进度和施工期，以减小工程施工对鱼类繁殖活动的影响，并严格控制夜间施工时间。涉水施工应选择在枯水期施工，以避开鱼类繁殖期。同时，通过选择低噪音机械降低施工噪音，选择最佳弃渣地点，以减少施工作业对水质及混浊度的影响。保证取水口下游河段生态流量，满足鱼类及其它水生生物生存需要。进一步优化了生态流量下泄。在鱼类繁殖期，可下泄流量可适当增加。

#### 6.3.2.2保护对象及保护措施体系

根据调查，流域内已不存在洄游性鱼类和洄游通道。现场调查结果显示，蔡家河流域内也无珍稀特有保护鱼类，现场捕捉到鱼类以小型鱼类为主，产漂流性卵鱼类均为养殖逃逸种，也未调查到产漂流性卵产卵场。综合蔡家河水文条件以及鱼类资源分布情况，分析寒溪寺水库无需修建过鱼设施。

为保护蔡家河流域的鱼类资料，需受工程影响的鱼类均应作为水生保护对象，考虑鱼类不同种类的分布、资源量、 生活史等特点不同，对工程影响的敏感性有较大差异，受到的影响程度也不一致。寒溪寺水库建成后，库区环境由河流转变为河谷型水库，适应流水生活的鱼类对工程影响较为敏感。

结合寒溪寺水库工程河段鱼类生物学及生态学特性（见附表），提出包括增殖放流、分层取水、下泄生态流量、栖息地保护、水生生态监测及渔政管理的鱼类保护措施体系。

表6.3.2-1  评价区河段鱼类保护措施体系一览表

| 序号 | 保护目的 | 保护措施 | 保护对象 | 保护作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减缓低温水 | 分层取水 | 繁殖对温度敏感的物种 | 改善特有鱼类繁殖期水温条件 |
| 2 | 保证生态流量 | 下泄生态流量 | 减水河段水生物 | 保证减水河段生态需水 |
| 3 | 栖息地保护 | 设置栖息地保护河段 | 半䱗、黑尾䱗、光泽黄颡、长吻鮠、白缘䱀等 | 通过保护鱼类生境，达到保护鱼类 资源的目的 |
| 4 | 水生生态监测 | 对鱼类栖息地环境和人工增殖放流效果监测计划。 | 评价区河段所有鱼 类 | 保护鱼类资源及其重要生境 |
| 5 | 渔政管理 | 加强地方渔政管理投入和力度 | 评价区河段所有鱼 类 | 保护鱼类资源及其重要生境 |

#### 6.3.2.4鱼类栖息地保护

栖息地保护是保护鱼类自然资源的有效措施。由于蔡家河上已建寒溪寺水库，寒溪寺水库工程的建设可能进一步加剧阻隔和生境片段化的影响。因此需要选择适宜的河段加以重点保护，以减缓工程建设对区域水生生物生境的破坏。保护未受工程开发影响的河段对于保护水生生物生境和水生生态系统完整性及其功能方面具有特别意义。

（1）栖息地选取原则

栖息地选取原则有：①生态环境好，接近自然环境，人为干扰少；②具备保护鱼类栖息繁育所需要的基本生境，如：水流平缓，无连续多级大落差自然跌水；③鱼类组成与影响河段基本一致。

（2）栖息地保护河段选择

栖息地保护是保护鱼类自然资源的有效措施。评价河段物种多样性最多的是鲤形目，占绝对优势；鲤科是调查水域的优势类群。评价河段不存在大规模的鱼类“三场”，只零星分布有小型的索饵、越冬、产卵地点，寒溪寺水库库区区域是重要的鱼类栖息地。同时，寒溪寺水库建成后，库区也可作为重要的鱼类栖息地。

评价范围内，流域面积18.04km2，河口多年平均流量0.084m3/s，上游无大的水利水电工程分布，径流基本未受到人工调控影响，下游河段基本维持了天然状态，生境条件与蔡家河天然状况类似，寒溪寺水库建成后，对蔡家河径流影响较小。同时，灌区分散分布在蔡家河流域多个支流或支沟，且退水流量非集中瞬时排放，则灌溉退水对蔡家河干流的整体水文情势影响有限。根据调查结果，寒溪寺水库建设所影响的鱼类种类在蔡家河均有分布。

因此，本次环评拟选择蔡家河作为本项目鱼类栖息地保护的主要河段。

- 栖息地保护

鱼类栖息地保护工程措施和管理措施主要包括：

1）河道整治措施：寒溪寺水库建成以后，对河道进行适当的生态恢复，增加水底生境条件，并禁止修建改变河流水文情势的拦河设施，加强栖息地的生态连通性。

2）打击违法捕鱼，如电捕鱼、炸鱼、毒鱼等，加强《渔业法》的宣传，严禁在禁渔期捕鱼，发动群众参与鱼类资源的保护。库区禁止对水质有影响的网箱养鱼和肥水养鱼等养殖行为。

3）寒溪寺水库和化成库区由水库管理部门在渔政监督下进行定期或不定期捕捞鲢、鳙（不能繁殖），再投放新的苗种。

#### 6.3.2.6水生生态监测

见章节8.3.6水生生态监测计划。

#### 6.3.2.7管理措施

水生生态保护不但要运用工程措施，还要建立制度和内部用水规范等综合措施，以达到有效保护水资源和水生生物的目的。

（1）加强渔政管理

在寒溪寺水库工程的施工期和运营期，渔业主管部门应当加强监督管理，确保施工期生产废水和生活污水处理达标后排放；渣场、料场和生活垃圾按相关措施处理，减小固体废弃物对水环境的影响；同时还应加强渔政管理，打击违法捕鱼，加强《渔业法》的宣传，严禁在禁渔期捕鱼，发动群众参与鱼类资源的保护。在工程影响区域加大宣传力度，设立宣传和警示牌，并加强对施工人员的管理和环境保护的宣传力度；特别在寒溪寺水库工程建成后，在灌区内大力宣传和推广使用绿肥和环保型农药，保护河流水质。因此建议建设单位与渔政主管部门建立协调小组，加强施工期和营运期对影响区域的管理，特别是施工期的渔政监管尤为重要。由于为保证此项工作的有效开展，提高工作效率，并解决监管范围大的问题，项目承担单位应提供一定的经费以强化管理。

（2）流域管理

协调防洪、建设、水污染和水土保持监测等各方面的管理办法，抓好落实，加强河道用水管理，减少水污染，确保寒溪寺水库库区及坝下河流水质达到管理目标。

（3）水库水源保护

加强水政及环保法规宣传教育，使水库库周及渠道沿线居民依法保护库区和渠道水质。工程建成后应加强库区周边及渠道沿线各乡镇的废污水排放控制，做到库周不新增污染源，并防止将废污水排入渠道。

为加强水库水源地保护，建议报请政府划定饮用水水源地保护区范围，定期对水源进行水质监测，做好水源区域保护，杜绝源头污染，确保供水安全。

（4）灌区水体保护

为防止对沿渠水质污染，应加强水政宣传教育，不得在渠道内淘洗、抛弃有毒有害和污秽物品。灌区大力推广生态农业，减少化肥农药的施用量，禁止使用剧毒农药，以减少面污染负荷及其危害。通过水土保持措施的实施，进行渠堤绿化，避免灌区小流域汇流增加渠道内污染物及泥沙含量。定期进行水质监测，为掌握水质状况及制定环保政策提供依据。

（5）加强法律保护

加强水资源保护政策法规的建设；依法行政，建立水资源保护法规体系和执法体系，进行统一检测和管理。

（6）加强水资源宣传力度

深入开展水资源保护宣传，增加全民的水忧患意识，形成一个人人爱水、保护水的氛围。

6.4大气环境保护措施

6.4.1污染源控制措施

（1）优化施工布置，根据地形条件合理布置施工生产设施，避免施工过程中产生的粉尘、废气影响施工人员及附近居民的居住环境。

（2）加工施工环境管理及施工人员的教育，要求施工人员按照规定开展生产系统的施工作业，控制施工对大气的污染。

（3）定期开展环境监测，掌握寒溪寺水库施工对区域空气质量的影响及范围。

6.4.2混凝土拌和系统粉尘控制

（1）水泥和掺合料运输必须采用封闭措施，避免在运输过程中的扬尘。水泥和掺合料装卸要实行封闭作业。

（2）混凝土拌和系统采用具有除尘设备的装置。应采用全封闭混凝土生产系统，选用自动化拌和楼以减少粉尘的飞扬，水泥输送选用螺旋输送机，管道接口密封，在袋装水泥（粉煤灰）仓库和贮罐顶部装设脉冲袋式除尘器作为除尘设备，以降低现场粉尘，并在现场及附近洒水降尘，降低粉尘影响时间和范围。

（3）混凝土拌和系统设备要符合国家有关标准，加工系统附近采用洒水降尘的方法，结合水土保持中的绿化措施，以降低粉尘污染的程度。

（4）细骨料堆应设简易棚，骨料堆积的边坡角度应稳定，细骨料堆应适当加湿，防止细骨料被风吹散。

6.4.3施工开挖、爆破粉尘防治

（1）选用低尘工艺，工程爆破方式应优先选择凿裂爆破、预裂爆破、光面爆破和缓冲爆破技术等，以减少粉尘产生量。

（2）凿裂、钻孔、爆破应采用湿法作业，以降低粉尘。

（3）爆破钻孔设备要选用带除尘器的钻机，爆破时应尽量采用草袋覆盖爆破面，减少粉尘的排放量。

（4）配置洒水车，在大坝、进场道路等多粉尘作业面配备人员及设备，非雨日每日洒水降尘，加速粉尘沉降，减小粉尘影响时间与范围。

（5）施工弃土弃渣等及时清运至弃渣场堆放处理。

（6）加强施工人员个人防护，佩戴防尘口罩等。定期对施工人员进行身体检查，提高健康意识，积极有效地强调施工人员的个人自我保护效用，并按照有关劳动保护的规定，加强劳动保护。

6.4.4交通扬尘、尾气与机械燃油废气防治

（1）在运输水泥、粉煤灰等材料时采取储罐、密封运输方式，运送渣土等应遮盖运输，防止沿程遗撒；严禁超载。

（2）提高公路路面等级、及时清扫路面粉尘，定时进行洒水降尘工作。特别是大坝进场路段，需对其洒水降尘及清扫路面的力度应加大，建议成立公路养护、清扫专业队伍，施工阶段在无雨日对汽车行驶路面勤洒水，每天3～4次，可减少扬尘70%左右。

（3）降低车速，在进场道路入口区域设置限速标志，以减轻交通扬尘对附近居民点的影响。

（4）结合水土保持措施，依不同路段情况，在可绿化区段栽植乔木、灌木等。

（5）车辆尾气：安装尾气净化器，保证尾气达标排放；确保执行汽车报废标准，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、尾气排放严重超标的老、旧车辆，及时更新。

（6）燃油机械废气：在下一阶段进一步优化工艺，减少油料量；同时定期维修、保养机械设备，排污量大的燃油设备需配置尾气净化装置。每年11月至次年4月，加强对燃油机械废气的削减力度。

（7）敏感目标防护措施：

除落实（2）中所列的环境空气保护措施外，对环境空气保护目标还应采取以下保护措施：

1）对受施工交通扬尘影响的居民点，通过密闭运输、保持路面湿润清洁等措施，可以有效减轻扬尘影响。

2）对受渣场扬尘和施工生产生活区扬尘影响的范围，应加强洒水次数和绿化覆盖，如裸露地表播撒草籽或土工布覆盖、场界处加强乔灌草隔离带建设等。对距离枢纽施工区较近的居民点一侧设不低于1.8m的施工围栏，灌区各渣场及施工围栏长度为50m。

6.5声环境保护措施

6.5.1施工期噪声防治措施

#### 6.5.1.1噪声源控制措施

（1）选用低噪声机械设备，同时加强施工设备的维护和保养，对振动大的机械设备使用减振基座或减振垫，从根本上降低噪声源强。

（2）选用符合国家有关环保标准的施工车辆，如运输车辆噪声应符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB1495-2002）等。

（3）优化施工布置和施工工艺，施工强噪声源尽量远离居民点布置。

（4）合理规划施工时间，特别是受施工噪声影响较大的路段，禁止夜间施工。须连续施工作业的施工点，施工单位应与当地环境保护部门联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，最大限度地争取民众支持，并采取移动式或临时声屏障等防噪措施。

（5）尽量缩短高噪声意机械设备的使用时间，配备减震坐垫和隔音装置，降低噪声源的声级强度。加强施工机械的保养，做好机械设备使用前的检修，使设备性能处于良好状态。

（6）对高噪声设备施工，通过安装消声管、消声器、隔声罩进行降噪；产生噪声的部件可以部分或完全封闭，并用减振垫、防振座等手段减少振动面板的振幅。

（7）施工爆破采用先进的爆破技术，炮眼分散，不集中放炮，控制加药量，禁止夜间爆破；施工过程尽量避免打干钻，湿钻可使噪声降低 30dB（A）左右。

#### 6.5.1.2传播途径降噪措施

（1）大坝区生产系统施工噪声防治

根据预测，大坝右岸混凝土拌和系统对大坝上游敏感点造成影响。由于超标敏感点均属于淹没区内移民搬迁户，因此，评价要求在大坝施工前，完成移民搬迁工作，可完全避免对其产生的噪声影响。

（2）大坝区进场交通噪声防治

进场道路口外零星居民点受施工噪声影响不大，通过优化施工组织设计、加强施工管理、管制昼夜间施工强度等措施来减免影响。

坝址东侧、西侧进场道路口处两侧的零星居民点受施工交通运输噪声影响相对较大，除采取减速行驶、禁止夜间施工等噪声源控制措施外。应对临路最近的居民屋前根据实际情况布设移动式隔声屏障，隔声屏障高3.0m，采用金属和复合材料结构，可拆卸重复使用。

（3）灌区混凝土拌和系统噪声防治

灌区沿线布置的混凝土拌和机，应设临时工棚，将生产设施置于工棚内进行。同时，施工区四周增设硬质围挡，以减轻施工对敏感点的噪声影响。

6.5.2运营期噪声防护措施

提水泵房灌、供水水泵（含电机）等优先选择低噪声设备；设备基础采取减振措施。

6.5.2.1传播途径降噪措施

泵房位于室内，泵房采用隔声性能好的建筑材料，在房间四周、房顶增设吸音棉等消声隔声材料

6.5.3个人防护措施

工程施工噪声主要影响对象为场内施工人员，可采取配备使用耳塞、耳罩、防声头盔等个人防护措施进行保护。

6.5.4敏感点保护措施

根据预测结果，本工程区分布的部分居民点昼间和夜间噪声均存在不同程度的超标现象，需增加对敏感点的防护措施。

（1）优化施工布置，将高噪声混凝土拌和系统远离居民点布置；合理安排施工时间，禁止夜间施工；

（2）合理安排施工强度，合理布置机械设备，避免在同一地点集中布置过多强噪声设备；

（3）对受噪声影响程度最大的是蔡家河西岸（与隧洞施工区域相邻）的盐井坡及距离渣场2#45m的老房子居民点，采取设置移动式声屏障降噪，底部采用滑轮形式，便于移动和重复利用。声屏障材料选择金属和复合材料结构，下部可采用穿孔铝合金板内包离心玻璃棉，上部采用双效微穿孔板共振吸声结构，中部使用双钢化夹胶玻璃板。声屏障高度3m，倒L型声屏障结构。

（4）对夜间超标的敏感点，施工前及时告知受影响居民，做好宣传工作，取得其理解和支持，合理安排施工时间，尽量避开午间居民休息时段施工。

6.6固体废物处置措施

6.6.1工程弃渣处理措施

施工弃渣必须堆放至规定的渣场，施工中严禁随意弃渣。为了防止弃渣增加水土流失量，应该对土石弃渣采取妥善处理措施。堆渣前，先拦后弃，在弃渣的过程中要逐层压实，始终保持渣场平整，并且根据弃渣场的现状，修建完善的排水沟、砌筑挡墙等防护设施，避免环境污染和水土流失。施工完毕后要对弃渣场进行迹地恢复，加强植树种草等绿化措施，防治水土流失。

6.6.2生活垃圾处理措施

施工期生活垃圾总产量约312.6t。施工期生活垃圾处理属于临时工程，生活垃圾总量不大，拟采取生活垃圾统一收集后，委托环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场进行处理。

生活垃圾处理具体操作如下：施工期，在生活营地附近设置垃圾收集池，并在各施工生活区设置垃圾桶，清扫后的生活垃圾集中至垃圾桶内，垃圾桶内的垃圾由清洁人员集中至垃圾收集池，再由相邻场镇环卫部门定期清运至生活垃圾处理场进行处理。

运行期水库管理处生产人员生活垃圾集中堆放、及时清运、统一处理，可以合同形式委托当地环卫部门实施，纳入市政管理系统。

6.6.3清库固体废物

淹没区范围内库底各类建（构）筑物、生活垃圾、林木严格按照“无害化”、“减量化”、“资源化”的原则对清库垃圾实行分类处置或回收利用。各类垃圾回收、处置应符合《中华人民共和国固体废物污染防治办法》相关规定。

淹没区内1家生产企业固体废物的处置，应按照“谁污染、谁治理”的原则。对生产过程产生的有毒有害、危险废物、一般工业固废采取妥善处理，危险废物交由有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置。工业场址土壤污染，由建设单位在与企业签订赔偿协议时应明确土壤修复的责任与义务，并预留一定资金作备用。在工程清库时委托有资质监测机构开展土壤监测，一旦发生土壤污染应立即委托相应资质机构开展场地风险评估和土壤修复，待土壤修复符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中风险管制值后，方可蓄水。

6.6.4危险废物处理

施工期建设单位拟将废油池设置在综合加工厂，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》在危险废物管理中应做到以下几点：①在施 工过程中建立危险废物定期巡视制度，要求有巡检、维护制度；②配备足够的消防设施（如：干粉灭火器、二氧化碳灭火器及砂石等）；③在危险废物贮存处设置明显标识牌，暂存间地面做好防渗措施，并建立危险废物暂存场所的管理制度。 委托有资质的单位对寒溪寺水库施工过程中产生的废油及其包装物统一收集、运输及后续处理，并与委托单位签订《危险废物处置协议》，严格执行危险废物经营许可制度和转移联单制度。

水库蓄水前，按照《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）、《医疗废物集中处置技术规范》等相关要求，对水库淹没区范围尚未发现的危险废物及受污染土壤等应委托有资质的单位进行处理。

运行期危险废物应与生活垃圾分类收集。该部分危险固废应由业主委托有资质的危废处理单位按时回收，统一收集，应设置专门的危险废物暂存间，并设置警示标志，暂存间地面应做好防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

6.7土壤环境保护措施

（1）施工开始，应先将工程占地区的土壤进行采样监测，土壤符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值情况下，将表土进行剥离、保护用于工程后期进行生态恢复。

（2）施工期严格按照《寒溪寺水库工程水土保持专题报告》提出的相应水土保持要求，采取拦挡、苫盖、截排水等措施，减少土壤侵蚀。

（3）施工期生产废水及生活污水，应严格按照本工程中相应水环境保护措施中的要求进行处理，合理利用。

（4）施工期生产的固废废物应严格按照本工程中相应固体废物环境保护措施中的要求进行收集、处理及处置。

（5）运行期定期开展水库库区周边的土壤调查和监控，发现沼泽化、盐渍化倾向应及时采取降水措施，保护土壤环境，保护区域植被。

6.8移民安置环境保护措施

6.8.1移民安置环境保护措施

（1）生产废水处理措施

在居民点新址基础设施建设及专项设施复建过程中，施工期生产废水主要是砼拌机冲洗废水，水量较少，污染物主要为SS。拟采取中和沉淀法处理，废水经中和沉淀后回用于系统或用于洒水降尘和场地清洁。定期清理沉砂并运往渣场处理。沉淀池在施工结束后利用场平弃渣填平。

（2）生活污水处理措施

根据《农村生活污染控制技术规范》（HJ 574-2010）等国家对新农村建设中的环境保护相关要求及相关规定和指导，本阶段结合移民安置规划设计，考虑对分散安置移民等独立住户的生活污水，采取就地处理的方式，避免新建大规模的收集系统。

工程周边农村居民目前生活污水主要通过直排、蒸发、土地吸收等方式回归自然环境，部分居民家中建有旱厕或沼气池，对部分生活污水进行收集或处理后用作农家肥。

（3）固体废物处理措施

根据涉及各乡镇现有设施及垃圾处理措施现状情况，以及农村污染防治技术规范等的要求，考虑依据减量化、资源化、无害化的原则，对生活垃圾实施分类收集。对农业果蔬、厨余等有机垃圾，用于家禽及牲畜饲养、堆肥原料还田或采用入户沼气池处理利用，剩余无机垃圾进入周边乡镇垃圾处理系统。执行“户分类、村收集、镇转运、县市处置”的收集运输处理模式，最终有机垃圾回用，无机垃圾由乡镇负责实施垃圾转运，再由具有资质的处理单位进行最终处置。根据各移民安置规划，在各分散移民安置的区域内道路两侧每间隔150m设置一处垃圾桶，并在必要的位置设置垃圾收集转运站，实行集中倾倒，并定时定点收集，并按照城镇总体规划进行统一安排填埋。垃圾清理搬运管理办法由村委会制定，指定专人或村民轮流管理。

（4）生态环境保护措施

根据本工程移民安置的特点，对分散移民安置的生态环境保护措施，采取工程措施与生物措施相结合的原则，合理利用土地资源。具体包括以下方面：

1）植被保护措施

①移民安置开挖宅基地、园地、耕地时，禁止毁林开荒，禁止在25°以上的陡坡地和水土流失严重、政府明令禁止开垦的地区开荒造地；土石方要进行合理的堆放，以减少对环境影响的范围和程度。

②对于移民安置中新开垦耕地以及配套建设的村道等，均需要在工程设计中同时考虑水土保持措施；对不可避免要破坏天然植被的区域在工程结束后应结合水土保持方案进行植被恢复。

③移民安置搬迁期，要防止少数就地后靠移民在不经过规划审批许可的情况下毁林开荒，特别是防止周围民众趁水库库底清理时对水库周边森林植被进行滥砍滥伐。应在工程实施期间对整个水库区域加强管护，对植被较差的局部地区和安置区的水源林区要实行封山育林、育草。

④移民搬迁后应对所有的牲畜实行圈养，可减少对天然植被的践踏、啃食和破坏。

2）陆生动植物保护措施

大力开展生态环境保护宣传工作，重点加强野生动物保护法规、条例的宣传和执行，防止随意捕杀野生动物的行为发生。一方面加强宣传教育，禁止人为捕杀，另一方面，控制农药化肥的使用量，减少对其生境的影响。

（4）人群健康保护措施

移民的健康应采取下列综合防治措施：

1）分散安置的住宅应采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，动员群众进行经常性的灭蚊、灭蝇和灭鼠等卫生运动；

2）对规划的移民饮用水水源进行分析化验，确保水质达到《生活饮用水水质卫生规范》，集中供水设施应定期消毒；

3）水库蓄水前，严格按《水库库底清理办法》的要求做好水库淹没区卫生清理工作，特别对厕所、粪坑、坟墓等污染源，必须根据具体情况进行消毒、深埋、焚烧或迁出库区，一方面保护库区及下游河道水质，同时减少传染病病源的传播。

6.8.2专项设施复建环境保护措施

不涉及。

6.9人群健康保护措施

6.9.1施工人员劳动保护

在施工过程中，为减轻废气、粉尘及噪声等对施工人员健康造成的不良影响，应按照国家有关劳动保护的规定，对施工人员加强个人保护措施，发放防尘口罩等必要的劳动保护用品及装备。施工中采用的各类施工机械和运输工具应符合国家的有关规定，废气排放量需达标。爆破时施工人员远离现场。当施工人员进入强噪声环境中作业时，如凿岩、钻孔、开挖、机械检修工等，应给每位上岗施工人员配戴防噪声耳塞、耳罩、防声棉、防噪声头盔等个人防护工具，具体的防护工具根据不同岗位择优选取使用。

6.9.2施工期环境卫生管理

施工期加强对各施工人员生活区、办公区饮用水源、公共餐饮场所、垃圾堆放点、公共厕所等地的环境卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理2次。施工区生活用水需作消毒净化处理，达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）后方可作为生活用水。从事餐饮工作的人员必须取得卫生许可证，并定期进行体检，有传染病带菌者要撤离其岗位。

加强在施工区的卫生管理和卫生宣传教育，普及卫生常识。定期检查和消灭与传播疾病有关的媒介生物，如蚊虫、鼠、苍蝇等。特别要加强灭鼠工作，每季度进行一次，选用灭害灵灭蚊、灭蝇，每年两次。施工区的厕所应经常清扫，定期清运到处理场所，并用杀虫剂喷洒，进行灭蚊灭蝇，避免传染病流行。成立专门的清洁队伍，负责施工区、办公区、生活区的清扫工作，并根据办公生活区的布置，分设垃圾桶（箱）。

6.9.3施工期卫生防疫措施

施工人员进场前必须进行卫生检疫，如发现新入境传染病患者，须对患者隔离治疗，切断传播途径；对10%的施工人员进行体检，在工程施工高峰年对10%的施工人群抽查检疫，以了解施工人员健康状况，预防疾病流行；在施工人员相对集中的地点设立医疗点，配备常用的治疗药品，开展简单治疗和工伤事故紧急处理。

施工区各施工单位和工程管理部门应明确卫生防疫责任人，负责管理范围内的卫生防疫工作并通过广播、墙报、印发宣传手册等多种形式，对施工人员进行饮食卫生宣传教育，提高施工人员自我预防疾病的健康意识。

6.9.4运行期卫生管理

本工程建成运行后，寒溪寺水库周边浅水环境增多，有利于蚊虫的生长繁殖，如不采取相应的防治措施，可能会引起库周居民疾病的传播和扩散。为防止居民发病率的提高，应注意清除库周浅水区杂草，以减少蚊蝇孳生环境，并用药物喷洒消灭成虫。发生洪水的地区应注意监控鼠类及蚊蝇密度，并向群众宣传自我防护知识，防止疾病流行。

6.10环境保护措施进度安排

本工程的环境保护措施随主体工程同步进行实施，根据主体工程施工进度安排，寒溪寺水库工程环境保护措施及实施进度见表6.10。

表6.10  寒溪寺水库工程环境保护措施及进度一览表

| 环境保护措施项目 |  | 主要措施内容 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工混凝土生产废水污染防治 | 采用混凝沉淀法进行处理 | 施工期 |
|  | 含油废水污染防治 | 采用隔油池进行处理 | 施工期 |
|  | 基坑排水污染防治 | 抽排前先进行沉淀处理 | 施工期 |
|  | 生活污水污染防治 | 枢纽区采用一体化污水处理系统处理，灌区采用化粪池处理 | 施工期、运行期 |
|  | 蓄水期库底污染防治 | 对库底构筑物、植被、污染物进行清理 | 初期蓄水期 |
|  | 运行期生态流量泄放 | 生态放水管 | 初期蓄水期、运行期 |
|  | 水源地保护 | 划定饮用水源保护区，加强水源地保护和管理 | 运行期 |
| 大气 环境 | 混凝土拌和系统粉尘污染防治 | 采用封闭式系统，优化施工和采取洒水措施 | 施工期 |
|  | 交通运输系统废气和扬尘防治 | 封闭式运输，路面养护和洒水 | 施工期 |
|  | 施工人员保护 | 施工人员佩戴防尘口罩 | 施工期 |
| 声环境 | 交通噪声污染防治 | 控制车速，设置移动式隔声屏障 | 施工期 |
|  | 噪声受体防护防治 | 施工人员配戴防声用具，设移动式声屏障 | 施工期 |
| 生态 环境 | 植被恢复 | 保存永久占地和临时占地的熟化土，对临时占地区进行植被恢复 | 施工期、运行期 |
|  | 鱼类保护 | 栖息地保护 | 运行期 |
| 社会 环境 | 环境卫生 | 生活垃圾及粪便定时清运 | 施工期、运行期 |
|  | 人群健康保护 | 施工人员进行卫生检疫，设置公厕，垃圾筒（箱）、果皮箱，对搬迁居民新址进行消杀灭 | 施工期 |
| 环境 监测 | 地表水监测 | 饮用水水质、地表水水质监测 | 施工期、运行期 |
|  | 水温监测 | 库区垂向水温监测、坝下水温监测 | 运行期 |
|  | 地下水监测 | 地下水水质监测 | 施工期 |
|  | 废（污）水质监测 | 混凝土系统废水、含油废水等生产废水处理监测，生活污水处理监测 | 施工期 |
|  | 大气污染监测 | 施工区大气环境监测 | 施工期 |
|  | 噪声污染监测 | 施工区声环境监测 | 施工期 |
|  | 生态监测 | 水生生态及陆生生态监测 | 施工期、运行期 |
|  | 水土流失监测 | 枢纽工程区、弃渣场区、交通设施区等区域开展水土流失监测 | 施工期、运行期 |

7环境风险分析

7.1评价目的与程序

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据环境保护部环发〔2012〕77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范

环境风险的通知》的要求，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《外来物种环境风险评估技术导则》（HJ 624-2011），通过风险调查、风险识别、风险事故分析和风险预测与评价等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

评价工作程序如下：

图7.1  评价工作程序

7.2环境风险潜势初判

7.2.1环境风险识别

7.2.1.1 施工期

施工期的环境风险主要有危险品运输风险、废水事故排放、森林火灾。

（1）危险品运输

项目建设过程中由外界运入并使用大量炸药、油料，工程施工区进驻大量施工人员，可能发生爆炸、油料泄漏等事故，并引发生态破坏和水质污染等次生灾害。根据本项目初步设计，项目不设油库、炸药库；项目所使用汽油、柴油采用及时配送方式；炸药从当地公安部门定点公司外购，每次外购炸药由销售公司配送。引发事故的可能性减小。

（2）废水事故排放

施工期间将产生一定的生产废水和生活污水，污废水经过一定处理后回用。在各处理系统正常运行下，对蔡家河水体水质的影响很小。

（3）森林火灾

工程施工区附近有林地分布，在非雨季节，遇到雷电、静电、电气火花、自燃、人为因素等很容易引发火灾。

7.2.1.2运行期

运行期环境风险主要是库区水质污染风险。

7.2.2风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）按下式进行计算：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。本工程施工期将使用炸药343t，油料2.6t；工程区离县城较近，不设炸药库和油库，均由地方按需配送，工程环境风险潜势为I。

7.3环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价工作等级划分要求，对寒溪寺水库工程环境风险进行了潜势初判，工程环境风险潜势为I级，确定本项目环境风险进行简要分析。

7.4施工期环境风险分析

7.4.1危险品运输风险分析

（1）风险识别

本工程危险品运输主要涉及油料及炸药的运输，涉及的场地包括场外运输公路和场内施工道路。危险品运输可能出现的环境危害的风险类型是交通事故、火灾和爆炸。

（2）源项分析

本工程施工所需的汽油、柴油以及炸药主要为采购，运输道路主要布置在蔡家河附近，在危险品运输过程中如发生交通事故，导致危险品泄露，将对沿线村镇、水体造成影响。

运输罐车发生倾覆事故导致罐体破损，物质散逸，进而污染周围环境空气及水体，直接影响到附近生物生存的环境及周围村庄人员身体健康和人身安全。当危险品运输车辆出现事故，使运送的固态危险品或液态危险品泄漏，将流入地表水体，污染河流水质。

（3）风险评价

随着施工开工建设，区内机动车辆将迅速增加。一般来说，发生的交通事故中，一般性事故比重最大，重大事故较少，特大事故发生几率最小。尽管危险品运输事故中重大事故发生概率很小，但此类事故一旦发生后果严重，将引起危险品泄露，应引起高度重视。

（4）风险防范措施

针对危险品运输事故，要求公路管理部门做好应急计划，通过加强监控管理，并制定合理的危机应急处理机制体系，使污染风险降为最低。采取的风险防范措施有：①加强交通运输安全管理，在路口等交通事故高发地段设置警示标志；②险品运输采用全封闭运输，防治散落；③针对主要跨江桥梁，设置防撞栏、排水沟、事故收集池；④加强安全教育、宣传；⑤制定事故应急预案，在事故发生时将影响降至最低。

7.4.2施工期森林火灾风险分析

（1）后果估算

枢纽施工区周边植被较好，材积量较高，一旦发生爆炸或燃油泄漏事故，极易引发火灾，可能造成较大的损失。

（2）源项分析

根据以往经验，引起森林火灾的最主要危害因素为雷电和人为因素，其中人为因素主要是在林区吸烟、野外生活等。另外，工程施工区爆破器材的使用，也是引起森林火灾的危害因素之一。

（3）风险评价

根据工程区以往实际情况，自然因素发生森林火灾的可能性较小；工程施工期间，不允许施工人员进入施工占地范围外的林区，爆破器材管理严格，事故防范措施严密，易燃易爆器材使用时也规定了一定的安全防火范围，因此，工程施工的人为行为引起森林火灾的概率也较小。

（4）风险防范措施

虽然发生森林火灾的概率较小，但若一旦引发火灾，将造成不可估量的损失，因此在工程施工过程中，必须采取有效的防范措施，警钟长鸣，防患于未然。主要防范措施有：①严格执行野外用火和爆破的相关报批制度；②严禁施工人员私自野外用火；③严格控制易燃易爆器材的使用；④制定和执行严格的爆破规程，爆破时采取有效隔离措施。

7.2.2.2 施工期废水事故排放风险分析

（1）后果估算

如果坝区发生施工废水事故泄漏排放，可能对坝区及下游河段水质和水功能造成不利影响。

（2）源项分析

坝区施工人员不多，混凝土拌和系统场地较平缓且生产废水量不大，但直接排入蔡家河会对河流水质带来一定影响。

（3）风险评价

施工废水事故排放的原因主要是处理系统运行故障，或处理设施运行管理不善、闲置等，导致废水不经处理直排入蔡家河。本工程混施工废水适当沉淀后全部回用于生产，发生废水事故排放的概率均较低。

（4）风险防范措施

针对废水事故排放，要求相关部门做好应急计划，通过加强监控管理，并制定合理的危机应急处理机制体系，使污染风险降为最低。主要防范措施有：①按照环境保护措施设计，严格执行废污水处理措施，并保生产过程、废污水产生量与废污水处理能力合理匹配；②加强对废污水处理设备设施及管道的维护、管理、保证水处理系统正常运行，发现故障及时修复；③落实环境监测，一旦发现监测因子异常及时处理；④定期清理污水池的污泥，并妥善存放、转运；⑤废污水处理系统的运行管理人员应加强对处理系统的巡视和水质监控，定期检查，确保各处理池能够正常蓄水，并及时清理各池，确保有足够容积处理来水；保证各类废水的处理设施都能正常运转发挥作用。

7.5运行期环境风险分析

（1）风险识别

水体富营养化导致“水华”现象的发生主要与水体中氮磷等营养盐水平、水力条件、气候条件等因素有关。一般发生富营养化的水域要同时具备以下特征：氮磷营养物水平达到湖泊富营养化标准水平；水深不超过10m，平均流速小于0.05m/s；水温在10~25℃之间，气候温暖、日照充足等。目前国际上一般认为水体中总磷和总氮浓度分别达到0.02mg/L和0.2mg/L时，从营养盐单因子考虑，就有可能发生藻类暴长的“水华”现象。

寒溪寺水库成库后，虽然有水温温和、光照强、库区水体营养盐含量充足等强诱发因子，但是由于本库区干、支流不明显，干支流流量差别不大，主库区内没有明显的缓流区域，并且具有可有效抑制水体浮游植物光合作用的足够的水体混浊度。随着水源保护区的划定，设计水平年水库水质能达到Ⅲ类水体要求；根据水库富营养化预测，运行期水库富营养化程度属于中营养程度，加强上游面源污染控制以及水质监测等相应污染防治措施，主库区富营养化问题相对不大。

（3）风险防范措施

针对寒溪寺水库运行期的风险，可采取的措施有：①在水库库区及周边区域划定饮用水源保护区，依法实施保护。编制水源保护区规划，报当地政府批准，并严格落实规划的各项环保措施。应严格环境准入，禁止高排污项目，并禁止各类污染物入河。②将本次环评划定保护水域的水环境监测与污染源监督纳入地方环境管理体系中，一旦发现无法满足保护区规定水质的要求，应及时调整适当扩大保护区范围；③建立在线监测系统。加强工程管理的现代化水平，具备处理突发性污染等紧急事务的能力，建立水质预警预报系统；④成立事故应急小组，一旦发现库区水质劣变情况，立即发布公告，停止一切引水活动，同时停止向外区域调水。

7.6应急预案

7.6.1体系定位及应急处置程序

根据国务院《国家突发公共事件总体应急预案》、《四川省人民政府突发公共事件总体应急预案》确定的全国突发公共事件应急预案体系的划分原则，本工程应急预案体系为突发公共事件地方应急预案和环境污染和生态破坏事故应急预案。

应急程序见图7.6.1，主要包括以下4个方面：

（1）信息报告

特别重大或者重大突发公共事件发生后，要立即报告上级应急指挥机构并通报有关地区和部门，最迟不得超过4小时。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

（2）先期处置

突发公共事件发生后，在报告特别重大、重大突发公共事件信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，控制事态。

（3）应急响应

对于先期处置未能有效控制事态的特别重大突发公共事件，要及时启动相关预案，由上一级应急指挥机构统一指挥或指导有关地区、部门开展处置工作。现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作。需要多个相关部门共同参与处置的突发公共事件，由该类突发公共事件的业务主管部门牵头，其他部门予以协助。

（4）应急结束

特别重大突发公共事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销。

图7.6.1 事故应急程序图

7.6.2应急预案

一旦发生事故，需要采取上述工程应急防范措施，控制和减小事故危害。并需制订应急预案，实施相关措施。

本工程突发事故主要涉及巴州区，根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《四川省人民政府突发公共事件总体应急预案》等相关要求和说明，本工程事故应急应纳入省突发公共事件应急预案体系中，并据此确定本工程应急预案。

（1）应急计划区和应急事件

本工程应急计划区包括施工区以及环境保护目标区，后者主要是周边居民点、植被和水域。应急事件包括火灾、爆炸事故、地表水体污染等。

（2）应急组织机构、人员

1）应急领导机构

应急总领导机构为省人民政府突发公共事件应急委员会，作为协调指挥机构，统一领导突发公共事件的应急处置工作。

地方应急领导机构由涉及的巴州区分管环保的市/县长、环保主管部门、环境监测站及其它相关各协作部门负责人组成。

现场应急领导机构由建设单位分管环保的领导、环境保护管理办公室负责人、承包商单位分管环保的领导组成。

2）现场指挥

由应急领导机构指定现场指挥，火灾、爆炸时一般由消防队长担任现场指挥负责指挥应急反应行动的全过程；水质污染事故应急行动由分管环保的县长负责指挥。

3）应急救援人员

应急救援人员包括：

①危险源控制组，主要是负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，由建设单位和承包商单位消防、安全部门组成，必要时包括地方专业防护队伍；

②伤员抢救组，负责现场伤员的搜救和紧急处理，并护送伤员到医疗点救治，由事故责任单位和施工区医疗机构负责；

③医疗救护组，负责对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院作进一步治疗，由施工区医疗机构负责，当地医院协作；

④消防组，负责现场灭火、设备容器的冷却、喷水隔爆、抢救伤员及事故后对被污染区域的清洗工作，人员由建设单位、承包商消防人员和当地公安消防队伍组成；

⑤安全疏散组，负责对现场及周围人员进行防护指导、疏散人员、现场周围物资的转移，由建设单位和承包商安全监督部门、安全保卫人员和当地政府人员组成；

⑥安全警戒组，负责布置安全警戒，禁止无关人员、车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻，由建设单位和承包商安全保卫人员、当地公安部门负责；

⑦物资供应组，负责组织抢险物资、工器具和后勤生活物资的市场供应，组织运送抢险物资和人员，由建设单位和当地县区政府负责；

⑧环境监测组，负责对大气、水质、土壤等进行环境应急监测，确定影响区域范围和危险物质浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据，并负责对事故现场危险物质的处置，由建设单位和承包商单位环境保护管理办公室和当地环保局负责；

⑨专家咨询组，负责对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作，参与事故的调查分析并制定防范措施，由建设单位和承包商单位安全监督部门、当地各相关部门技术专家组成，由领导机构负责组织；

⑩综合协调组，负责综合协调、信息沟通、事故新闻和应急公告发布，由建设单位、当地宣传部门组成；

善后处理组，负责现场处置、伤亡善后工作，由建设单位、当地政府相关部门组成。

4）预案分级响应

事故分为以下：特别重大（Ⅰ级），重大（Ⅱ级），较大（Ⅲ级），一般（Ⅳ级）等4个等级。针对不同事故等级，实行分级响应。

Ⅰ级、Ⅱ级响应：现场指挥在事故应急领导机构的统一领导下，具体安排组织重、特大事故应急救援预案的组织和实施；组织所有应急力量按照应急救援预案迅速开展抢险救援工作；根据事故险情，对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施；根据预案实施过程中存在的问题和险情的变化，及时对预案进行调整、修订、补充和完善，确保人员各尽其职、救援工作灵活开展；根据现场险情，在技术支撑下，科学组织人员和物资疏散工作；现场应急指挥与应急领导机构要保持密切联系，定期通报事故现场的态势，配合上级部门进行事故调查处理工作，做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后及安抚工作，适时发布公告，将危机的原因责任及处理决定公布于众，接受社会的监督。

Ⅲ级、Ⅳ级响应：各相关职能部门按照各自职责开展应急处置工作，防止事故扩大、蔓延，保证信息渠道畅通，及时向领导机构通报情况。因环境污染事故存在不可预见、作用时间较长、容易衍生发展的特点，现场指挥可根据现场实际情况随时将响应等级升级或降级。

5）应急救援保障

燃油火灾和爆炸应急设备主要包括消防水池、消火栓、消防车、灭火器，消防水收集系统、溢油控制应急设备和器材。

6）报警、通讯联络方式

报警方式：在施工管理区内设置报警电话，设置施工区火灾警报器；当地火警电话119。

应急通讯：应急领导机构与现场指挥通过对讲机、电话进行联系；现场指挥与应急救援人员通过对讲机进行联系；应急过程中对讲机均使用一频道（消防频道）；如无线通讯中断，应急领导机构和现场指挥可组织人员进行人工联络。

信息报送程序：发生环境风险事故时，必须及时上报，按程序报建设单位环境保护管理办公室和安全监督部门后，报告应急领导机构和其它相关部门、上级部门，报送方式可采用电话、传真、直接派人、书面文件等。

7）应急监测、救援及控制措施

环境监测组负责人带领环境监测人员及应急查询资料到达现场，对事故原因、性质进行初步分析、取样、送样、并做好样品快速检测工作，及时提供监测数据、污染物种类、性质、控制方法及防护、处理意见，并发布应急监测简报，对事故出现后周围的安全防护距离、应急人员进出现场的要求、群众的疏散范围和路线等提供科学依据，确保群众和救援人员的安全防护。

8）应急防护措施

危险源控制组和消防组对事故现场进行调查取证，对事故类型、发生时间、污染源、主要污染物、影响范围和程度等进行调查分析，形成初步意见，反馈现场指挥和应急领导机构。安全警戒组在事故区域设置警戒标识，禁止无关人员进入。各小组协作，由专业人员负责，及时控制危险源，切断其传播途径，控制防火、防爆区域，对污染源及时进行处置，防止污染扩散，物资供应组及时提供所需各项物资和设备。

9）人员疏散、撤离组织计划

受灾区域内被围困人员由安全疏散组负责搜救；警戒区域内无关人员由建设单位配合安全疏散组实施紧急疏散。

当事故可能危及周边地区较大范围人员安全时，现场指挥应综合专家组及有关部门的意见，及时向领导小组提出实施群体性人员紧急疏散的建议，建议应当明确疏散的范围、时间与方向。

现场指挥应当及时发布事故信息，经领导小组批准，及时发布周边地区人员紧急疏散的公告；当地政府及各有关部门，应当按照领导小组的指令，及时、有序、全面、安全地实施人员疏散，妥善解决疏散人员的临时生活保障问题。

10）事故应急救援关闭程序与恢复措施

整个应急处置和救援工作完成后，即事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施已能保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。经现场指挥提议、领导小组批准，由现场指挥宣布解除应急状态，并发布有关信息。建设单位协同有关部门做好现场清洁与清理，消除危害因素。

善后处理组针对事故对人体、动植物、土壤、水体、空气造成的现实危害和可能的危害，提供处置建议等相关技术支持，并对事故现场和周边环境进行跟踪监测，直至符合国家环境保护标准。做好事故调查处理。

11）应急培训计划

为了确保应急计划的有效性和可操作性，必须预先对计划中所涉及的人员、设备器材进行训练和保养，使参加应急行动的每一个人都能做到应知应会、熟练掌握。每年定期组织应急人员培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种应急设备和器材，并具有在指挥人员指导下完成应急反应的能力。

定期进行一次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战船能力。通过演习，发现工作中薄弱环节，并修改、完善应急计划。

12）公众教育和信息

对可能发生事故的附近区域居民进行宣传教育，并发布相关信息。

7.6.3生态风险事故应急预案

（1）领导机构

生态环境主管部门、水务主管部门、自然资源主管部门及本工程建设单位共同成立应急小组作为领导机构，在建设单位内设立应急办公室，作为日常办事和执行机构。

（2）现场处置

重大生态用水、生态风险事故应急处置由应急小组或办公室及有关单位调集人员组成，受应急领导小组和办公室的调度派遣，负责事故现场的指挥、协调、调查等工作。

（3）信息联络

重大生态用水、生态风险事故应急信息联络由应急办公室负责，开展与现场监理通信联系、保障信息传递畅通、及时将相关信息报告至应急领导小组和应急办公室的领导。

（4）应急处置

重大生态用水、生态风险事故发生后，应急办公室立即行动，做好汇报及各部门信息联络工作。水质污染发生时应及时通知下游各用水户，寒溪寺水库及时响应，加大泄放流量；生态用水不足时，需要优先保障河道生态用水；在施工及清库过程中发现珍稀保护动植物，立即停止相关作业，汇报应急小组领导；发现入侵生物种，及时汇报应急小组领导和自然资源主管部门，采取专业应急措施。

向上级部门汇报的内容主要包括事故类型、发生时间、地点、原因、危害程度和损失情况等。应急结束后，应在10个工作日内向上级单位汇报处理结果、采取的措施和效果、潜在的风险、社会影响和有关遗留问题。

7.7风险评价结论

通过寒溪寺水库工程各类风险的分析，可能产生安全事故的风险有供水、生态、突发性污染事故和火灾爆炸风险，各种风险均可采取一定措施予以防范，事故一旦发生也可通过已制定的应急计划及时处理，减小事故产生后的损失。

本项目汽油、柴油和炸药具有危险特性，项目生产工艺为涉及危险物质的使用。根据分析，项目不构成重大危险源，但应加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。

综上所述，上述各类环境风险均不构成影响工程能否建设或运行的关键因素。

8环境管理、监理和监测

8.1环境管理

8.1.1环境管理目的

环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。寒溪寺水库工程环境管理目的在于保证内工程各项环境保护措施的顺利实施，使工程施工和运行产生的不利环境影响得到减免，以实现工程建设与生态环境保护、经济发展相协调。

8.1.2环境管理原则

（1）预防为主、防治结合的原则

寒溪寺水库工程在施工和运行过程中，环境管理要预先采取防范措施，防止环境污染和生态破坏的现象发生，并把预防作为环境管理的重要原则。

（2）分级管理原则

工程建设和运行应接受各级环境保护行政主管部门的监督，而在内部则实行分级管理制，层层负责，责任明确。

（3）相对独立性原则

环境管理是工程管理的一部分，需要满足整个工程管理的要求。但同时环境管理又具有一定的独立性，必须依据环境保护法律法规体系，从环境保护的角度对工程进行监督管理，协调工程建设与环境保护的关系。

（4）针对性原则

工程建设的不同时期和不同区域可能会出现不同的环境问题，应通过建立合理的环境管理结构和管理制度，针对性地解决出现的问题。

8.1.3环境管理目标

（1）保证各项环境保护措施按照工程环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施正常、有效运行。

（2）预防污染事故的发生，保证各类污染物达标排放、合理回用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境功能区划要求的标准。

（3）水土流失和生态破坏得到有效控制，并通过采取措施恢复原有的水土保持功能和生态环境质量。

（4）做好施工区卫生防疫工作，完善疫情管理体系，控制施工人群传染病发病率，避免传染病爆发和蔓延。

（5）协调工程建设与环境保护的关系，保障工程建设的顺利进行，促进施工区环境美化，争创环保优秀工程。

8.1.4环境管理体系

寒溪寺水库工程环境管理分为外部管理和内部管理两大部分，并纳入整个寒溪寺水库工程环境管理体系之中。

（1）外部管理

指国家及地方环境保护行政主管部门，依据国家相关法律、法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查及环境保护竣工验收等活动。

本工程外部环境管理体系由四川省生态环境厅和巴中市、巴州生态环境局组成。

（2）内部管理

内部管理指建设单位、施工单位和工程运行管理单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，保证达到国家建设项目环境保护要求和地方生态环境部门要求，并对工程的建设过程和活动按环保要求进行管理。

内部管理分为工程施工期和运行期。工程施工期及运行期由建设单位负责组织实施，对工程环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到国家和地方对建设项目环境保护的要求。内部环境管理体系由建设单位和施工单位分级管理，分别成立专/兼职环境管理机构。

8.1.5环境管理机构设置及其职责

建设单位须设立环境管理机构，负责确定其环保方针、审查项目环境目标和指标、审批环保项目立项和投资投入报告、审批环保项目实施方案和管理方案、检查环境管理业绩、培养职工环境保护意识等工作。

环境管理机构主要职责如下：

（1）宣传、贯彻、执行国家和地方有关环境保护的政策、法律、法规，熟悉相关技术标准，确定工程环境保护方针和环境保护目标，制定环境保护管理办法；

（2）负责落实环保经费，按照审批的设计文件要求和施工现场实际，按计划落实工程项目建设全过程的生态与环境保护工作，主要包括生态与环境保护工作计划的编制、环境监测与保护措施的落实、专题调查与研究、环境信息统计以及各阶段验收和专项验收等。

（3）协调处理并配合国家、地方各级环境保护行政主管部门环境保护监督检查，协调处理各有关部门的环保工作，指导、检查、考核各施工承包单位环境保护管理机构的建设运行及施工期和运行期环保设施的实施、运行情况等；

（4）及时处理施工和运行过程中出现的环境问题，建立建设单位内部、外部环境保护信息定期、不定期报送制度。

8.1.6环境管理制度

（1）环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。

（2）分级管理制度

建立由各参建单位分工负责的环境保护分级管理制度。在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治和生态保护设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施，建设单位环境保护办公室负责定期检查，并将检查结果上报建设单位，对检查中所发现的问题通报监理部门，由监理部门督促施工单位整改。在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治和生态保护设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施，环境监理联合工程监理进行日常监督检查，建设单位环境保护中心负责定期检查，对检查中所发现的问题通报监理部门，由监理部门督促施工单位整改。

（3）监测和报告制度

环境监测是环境管理部门获取施工区环境质量信息的重要手段，是进行环境管理的主要依据。委托具备相应监测资质的机构，按环境监测计划要求对工程区域及周围的环境质量进行定期监测，及时提交监测成果，并根据环境监测结果，适时优化调整环境保护措施。

（4）“三同时”验收制度

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的环境保护措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行。

（5）制定突发事故的处理措施

工程施工期间，如发生污染事故及其它突发性环境事件，除应立即采取补救措施外，施工单位还要及时通报可能受到影响的地区和居民，并报建设单位环保部门与地方环境保护行政主管部门接受调查处理。同时，要调查事故原因、责任单位和责任人，对有关单位和个人给予行政或经济处罚，触犯国家有关法律者，移交司法部门处理。

（6）宣传、培训制度

为增强工程建设者（包括管理人员和施工人员）的环境保护意识，建设单位环境管理机构应经常采取广播、宣传栏、专题讲座等方法对工程参建人员进行环境保护宣传，提高环保意识，使其都能自觉地参与环境保护工作，让环境保护从单纯的行政干预和法律约束变成人们的自觉行为。

对环境保护专业技术人员应定期进行业务培训，同时组织考察学习，以提高其业务水平。

8.1.7环境管理任务

本工程建设主要管理任务及其实施要求、实施时间、责任单位、业主责任等详见表8.1.7。

表8.1.7  施工及运行阶段环境管理任务一览表

| 环境因子 | 管理方式 | 实施方式 | 实施时间 | 实施机构 | 业主职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 混凝土拌和系统废水处理 | 处理后回用 | 三同时 | 承包商 | 负责有关事务安排，拟定协议，支付费用，监督设施运行 |
|  | 施工工厂区废水处理 | 处理后回用 | 三同时 | 承包商 |  |
|  | 生活污水处理 | 处理后回用 | 三同时 | 承包商、业主 | 负责承包商营地有关事务安排，拟定协议，支付费用，监督设施运行；业主营地措施的落实 |
|  | 水质保护 | 划分保护区 | 运行期 | 政府、业主 | 配合实施和管理 |
| 陆生生态 | 陆生生态修复 | 结合水土保持植物措施，进行 陆生生态修复。 | 整个施工期 | 承包商 | 根据工程进展及时实 施生态修复 |
|  | 野生动物保护 | 加强生态保护宣传，施工前对地块进行调查确认，发现动物的卵和幼体应进行保护，并报告野生动物 | 施工期 | 承包商、业主 | 监督管理、制定制度 |
| 水生生态 | 鱼类栖息地保护 | 开展栖息地保护 | 施工期、初期蓄水期、运行期 | 业主及地方渔业主管部门 | 委托专业机构进行设 计，实施时拨付经费 |
|  | 下泄生态流量 | 施工期设临时泵站抽水；长征渠补水前按0.092m³/s、长征渠补水后按0.122m³/s下泄生态流量； | 初期蓄水、运行期 | 业主 | 委托专业机构进行设 计，实施时拨付经费 |
|  | 增殖放流 | 进行鱼苗放 流 | 工程截流前及以后 | 业主 | 委托专业机构进行设 计，实施时拨付经费 |
|  | 分层取水 | 叠梁门工程措施 | 初期蓄水、运行期 | 业主 | 委托专业机构进行设 计，实施时拨付经费 |
|  | 其他鱼类保护措施 | 加强渔政管理、水库水源管理、流域管理等 | 施工期及以后 | 地方渔政部门、业主 | 配合地方政府开展相 关工作 |
| 环境空气 | 混凝土系统粉尘削减与控制 | 封闭运输装卸、除尘设备、洒水、堆场防风 | 三同时 | 承包商 | 拟定管理要求和质量标准，监督进行情况 |
|  | 交通扬尘、尾气、机械燃油废气削减与控制 | 密闭运输、降低车速、车辆安装尾气净化装置、机械定期维修保养、道路清扫、洒水 | 施工期 | 承包商 | 拟定管理要求和质量标准，监督进行情况 |
|  | 施工开、爆破挖扬尘控制 | 低沉工艺、道路清洁、洒水，易起尘堆料覆盖、弃土弃渣及时清运 | 施工期 | 承包商 | 拟定管理要求和质量标准，监督进行情况 |
| 声环境 | 交通噪声控制 | 在交通沿线敏感区设立限速 标志和禁鸣标志；选用低噪声 车辆；禁止鸣放高音喇叭。 | 进场时和运 行中 | 承包商 | 拟定管理要求和质量 标准，监督进行情况 |
|  | 偶发噪声控制 | 控制爆破规模和爆破时间 | 施工期 | 承包商 | 提出控制性要求 |
|  | 固定噪声控制 | 选用低噪声机械设备和工艺；安装吸声、消声、隔声装置降噪；加强施工设备的维护和保养；合理安排生产时间，控制夜间生产；实行封闭施工 | 施工机械设备投入运行之前 | 承包商 | 拟定管理要求和质量 标准，监督进行情况， 监测实施效果。 |
|  | 传播途径控制 | 移动式隔声屏障、设置临时工棚、隔声泵房 | 施工机械设备投入运行之前、运行期 | 承包商 | 拟定管理要求和质量 标准，监督进行情况， 监测实施效果。 |
| 固体废物 | 生活垃圾处置 | 分类收集，外运至垃圾处理厂处置 | 人员进入营地后即实施 | 承包商或业主 | 监督检查 |
|  | 施工区一般固废处置 | 分拣，金属、木材、纸张、塑 料等回收，土石类送弃渣场 | 整个建设期 | 承包商 | 监督检查 |
|  | 危险废物 | 设置危废暂存间收集废矿物油等 | 人员进入营地后即实施 | 承包商 | 监督检查 |
| 人群健康 | 病原生物管理 | 消灭传播媒介，清除积污水 | 人员进入营地时及以后 | 承包商 | 定期检查 |
|  | 饮用水管理 | 水源保护、消毒 | 施工期 | 业主、承包商 | 制定保护办法，实施 水质净化，监测饮用 水和水源水质 |
|  | 环境卫生 | 设置临时厕所；生活区修建化粪池，定期清理 | 人员进入营地时及以后 | 承包商 | 负责有关事务安排，支付费用，监督检查 |
|  | 人员健康 | 定期体检 |  | 承包商或业主 | 审查体检进度，监督 后续医疗 |
|  | 饮食卫生 | 营地食堂卫生定期检查 |  | 承包商或业主 | 定期向卫生部门工作 人员咨询 |
|  | 工伤预防与救护 | 爆破、高空作业 | 生产活动中 | 承包商 | 检查，在施工区设置 一处医疗机构 |
| 移民安置 | 生活污水处置 | 地埋式污水处理设备 | 三同时 | 移民安置办 | 监督、检查 |
|  | 生活垃圾处置 | 垃圾池、转运 | 三同时 | 移民安置办 | 监督、检查 |
|  | 生态保护 | 宣传、绿化、水保措施 | 安置点建设及之后 | 移民安置办 | 监督、检查 |
|  | 人群健康保护 | 水源保护和消毒、杀灭传播媒 介、粪便和垃圾无害化处置 | 安置点建设及之后 | 移民安置办 | 监督、检查 |

8.1.8环境保护宣传和培训计划

对环境保护管理和专业技术人员应定期邀请环保专家进行讲学、培训，同时组织考察学习，以提高其业务水平。为了提高广大施工人员的生态环境保护意识，利用各种机会和场合进行环境保护宣传活动。

8.2环境监理

8.2.1环境监理目的

为保证工程环境保护措施（包括水保措施）得以全面落实和达到预期效果，本工程需单独实施环境监理。全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决施工过程中出现的环境问题。使环境管理工作融入整个工程建设过程中，变事后管理为过程管理，变单纯的强制性管理为强制性和指导性相结合，从而使环境保护由被动治理污染和破坏变为主动预防和过程治理。

8.2.2环境监理目标

（1）进度目标：环保措施制定与执行进度保持与工程进度同步。

（2）质量目标：环保工程措施质量满足设计要求，

（3）投资目标：工程措施的费用控制在施工合同规定的相应额度内，环保措施费的使用按业主的有关规定执行。

8.2.3环境监理工作范围和任务

（1）工作范围

环境监理工作范围包括所有因工程建设可能造成环境污染和生态破坏的区域，包括工程枢纽区、供水管线、施工场地、生活营地、场内外公路、水库淹没区、渣料场等所有因工程建设可能造成环境污染和生态破坏的区域。

（2）任务

1）依照国家环境保护法律、法规及标准要求，以经过审批的工程环境影响报告书、环境保护设计及施工合同中环境保护相关条款为依据，监督、检查承包商或环保措施实施单位对工程区环保措施的费用、实施进度、质量及效果。

2）指导、检查、督促各施工承包单位环境保护办公室的设立和正常运行。

3）根据实际情况，就承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出清洁生产等环保方面的改进意见，以保证方案满足环保要求。

4）审查承包商提出的环境保护措施的工艺流程、施工方法、设备清单及各项环保指标。

5）加强现场的监控，重点监督检查生产废水收集和处理系统、水土保持措施的施工质量、运行情况。对在监理过程中发现的环境问题，以书面形式通知责任单位进行限期处理改进。

6）对承包商施工过程及施工结束后的现场，依据环境保护要求进行检查和质量评定。具体任务如下：①监督检查施工过程中的各项环保措施和地方对工程环境保护的意见与处理情况。②监督承包商对于合同中的环保条款的执行情况，并负责解释环保条款。对重大环境问题提出处理意见和报告，通过工程总监理工程师责成有关单位限期纠正。③参加承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划的审查会议，就环境保护方面提出改进意见。审查承包商提出的可能造成污染的施工材料、设备清单及其所列的环保指标。④对施工区出现的环境问题及时发现，进行妥善的处理。对超标环境指标下达监测指令，并对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改善方案。⑤监督与环境有关的合同条款的执行，签署环境监理意见。协调建设各方有关环保的工作关系和有关环境问题的争议。⑥记录现场出现的环境问题及处理结果，向环境管理单位提交月报。参加单元工程的竣工验收工作，负责组织和参加已完成工程的限期清理和恢复现场工作。

2）移民安置环境监理

移民安置区环境监理工作内容如下：

审查实施单位在总进度和年度计划下的环保措施实施进度计划，超出实施规划、年度计划及有关合同协议之间的变更，调整，及时报告建设单位批准。

在移民搬迁过程中确保“三同时”制度得到执行。

监督移民安置环境保护措施的落实情况，监理实施单位对移民安置区环保设施是否按批复的环境影响报告书及初步设计的要求建设。

控制环保资金的使用和进度计划。

参加移民安置竣工验收。

8.2.4环境监理作用

寒溪寺水库工程施工期环境监理的作用主要有：

（1）预防功能：预测工程建设过程中可能出现的环境问题，预先采取措施进行防范，以达到减少环境污染、保护生态环境的目的。

（2）制约功能：工程建设涉及的环境保护工作受到各种因素的影响，对此需要对各单位、各环节的工作进行及时检查、牵制和调节，以保证整个过程的平衡协调。

（3）参与功能：环境监理单位作为独立、公正的第三方，参与工程建设全过程的环保工作。对与工程有关的重大环境问题参与决策。

（4）反馈功能：监理单位在对监理对象的监督、检查过程中可以及时发现被监理单位和被监理事项中存在的问题，收集大量的信息，并随时对信息进行反馈，为有关单位提供改进工作的科学依据。

（5）促进功能：环境监理的约束机制不仅有限制功能，而且有促进功能，可以促进环保工作向规范化方向发展，更好地完成防治环境污染和生态破坏的任务。

8.2.5环境监理与工程其他单位的关系

（1）环境监理与工程监理的关系

环境监理是工程监理的一个组成部分，但又具有相对的独立性。环境监理工作实行环境监理总工程师负责制，环境监理工程师对承包商违反环保条款的行为提出书面处理意见，经环境监理总工程师签发后下发承包商执行。具体由各标中的环保人员负责监督执行，并将结果反馈给环境监理总工程师。但对施工过程中出现的重大环境问题，特别是与工程进度有直接关系的环境事件，须与工程监理相协调。

（2）环境监理与业主、承包商的关系

环境监理是业主和承包商之外的经济独立第三方。它严格按照合同条款独立、公正地开展工作，即在维护业主利益的同时，也必须维护承包商的合法权益。业主与环境监理的关系是经济法律关系中的委托协作关系，业主与承包商间的关系只是一种经济合同关系。业主与承包商就环保方面的联系必须通过环境监理工程师，以保证命令依据的唯一性。环境监理与承包商的关系是一种工作关系，即工程施工环保工作中的监理与被监理关系。环境监理的存在构成业主、监理、承包商三方相互制约的环境管理格局。

（3）环境监理与环境监测的关系

环境监理与环境监测是一种互为补充的关系，在环境管理中两者缺一不可。环境监测是工程区环境要素状况的动态反映，是环境管理与环境监理工作的重要依据。监测数据服务于监理，监理工程师可以根据施工进度提出监测方案调整意见，并通过业主反馈给环境监测单位。

8.2.6环境监理工作依据

（1）环境监理合同；

（2）发包人与施工承包人签订的正式合同或协议；

（3）工程的施工图纸与文件；

（4）水利工程施工监理规范；

（5）国家的法律、行政法规、水利工程建设监理及水利建设的部门规章和技术标准及工程所在地的地方法规；

（6）国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件；

（7）发包人指定使用的与本工程的有关制度、办法和规定；

8.2.7环境监理机构设置和工作方式

根据本工程规模和施工规划，结合主体工程施工规划要求，在工程现场设置专门的环境监理机构，环境监理部设置专职监理人员。环境监理人员常驻工地，对施工区环境保护工作进行动态管理。监理方式以现场监督管理为主，并随时检查各项环境监测数据，发现问题后，立即要求承包商限期处理，并以公文函件确认。对于限期处理的环境问题，按期进行检查验收，将检查结果形成纪要下发承包商。

8.2.8环境监理工作程序与质量控制

（1）环境监理工作程序

工程环境监理是工程监理的重要组成部分，与工程监理地位相同，其工作程序见图8.2.8。

寒溪寺水库工程环境监理部

寒溪寺水库工程环境管理办公室

图8.2.8  寒溪寺水库工程环境监理工作程序图

（2）质量控制

1）环境监理机构应建立和健全质量控制体系，并在监理工作过程中不断改进和完善。

2）环境监理机构应监督承包商建立和健全环境保护质量保证体系，并监督其贯彻执行。

3）环境监理机构应按照有关环境标准和合同要求，对环境保护措施的建设、运行效果以及施工环境进行监督和检查，按照事前审批、事中监督和事后检验等程序进行质量控制。

4）根据检查结果，审查和评估工程施工环境保护措施的有效性，按规定程序督促施工单位改进，直至满足要求为止。

5）根据评估结果和施工单位落实情况，确定工程对环境的实际影响，编制监理工作报告。

8.2.9环境监理工作方法与工作制度

（1）工作方法

主要有：①进行日常的监理巡视检查；②出现异常现象时，由建设单位委托环境监测单位进行必要的监测；③下发指令性文件，如整改通知等；④组织召开环境例会；⑤提交工程环境监理季报、环境监理年报及其他报告；⑥审查承包商环境保护工作季报和考评承包商的环境保护工作等。

（2）工作制度

1）工作记录制度

环境监理工程师每天根据工作情况做出工作记录（监理日志），重点描述现场环境保护工作的巡视检查情况，当时发生的主要环境问题，问题发生的责任单位，分析产生问题的主要原因，以及监理工程师对问题的处理意见。

2）报告制度

监理部每月向工程建设环保管理办公室提交一份环境监理月报，概述该月的环境监理工作情况，说明施工区的环境状况，指出主要的环境问题，提出处理意见，检查与监督处理结果。每半年提交阶段性评估报告，对半年的环境监理工作进行总结。

3）函件来往制度

环境监理工程师与承包商双方需要办理的事宜都是通过函件进行传递或确认的。监理工程师在现场检查过程中发现的环境问题，都是通过下发问题通知单的形式，通知承包商需要采取的纠正或处理措施。

4）环境例会制度

环境监理部定期会同工程建设环保管理办公室、设计单位、承包商环境保护管理办公室召开环境例会。通过环境例会，承包商对本标的环境保护工作进行回顾总结，监理工程师对该月各标的环境保护工作进行全面评议，肯定工作中的成绩，提出存在问题及整改要求。每次会议都需形成会议纪要。

8.3环境监测

8.3.1监测目的和任务

对施工区工程兴建过程中可能产生的环境问题进行定期监测，掌握工程影响范围内各环境因子的变化情况以及工程建设排放的污染物是否符合国家及地区所规定的排放标准，了解工程影响区生态变化情况，发现环境问题及时提出对策措施，并根据需要调整环保措施，为施工区的环境建设、监督管理及工程竣工验收提供依据。

8.3.2水环境监测计划

8.3.2.1施工生活饮用水监测

（1）监测点布设

在满足《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求的基础上，选择施工生活区生活用水水源地水体设置监测点。

（2）监测技术要求

根据施工生活区生活用水水源地水体特性确定的监测项目、监测周期、监测时段及频率详见下表。

表8.3.2-1  施工生活饮用水水质监测技术要求一览表

| 对象 | 监测点位 | 监测参数 | 监测频率及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工生活区生活用水水源地水体水质 | 渠系、枢纽工区施工营地取水口 | 按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） 规定的常规水质指标：pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、挥发酚（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、镉、汞、铬（六价）、铝、铅、氨氮（以氮计）、硝酸盐、耗氧量（高锰酸钾法）、菌落总数、总大肠菌群、肠道致病菌、霍乱弧菌，共31项 | 施工期每年丰、平、枯水期各监测1次 |

（3）监测方法

水样采集及样品分析方法均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的有关规定执行。

（4）结果处理

每次监测任务完成后，监测承担单位均需编制监测报告，内容包括监测成果表（附监测方法）及水质状况的分析结果。监测报告由本工程环境管理机构统一管理。

8.3.2.2施工废（污）水监测

（1）监测点布设

在满足《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求的基础上，选择具有代表性的生产废水和生活污水的主要排放口设置监测点。

根据施工期污染源分析结果，确定施工期废（污）水监测对象为混凝土拌和冲洗废水、含油废水和施工期生活污水。具体的监测点布设数量及位置详见下表。

表8.3.2-2  施工废（污）水监测技术要求一览表

| 内容监测对象 | 监测点 | 监测参数 | 监测时间及频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼、沥青砼拌和系统冲洗废水 | 混凝土系统废水处理设施进口、回用池出口处 | 废水量、SS、 pH | 施工高峰年监测一年，每季度监测3天，混凝土拌和系统正常生产时间，每天10:00、14:00、17:00时3个时段监测 | 环境监测技术范》和 地表水和污水监测技术规范》 | 监测废污水处理后回用情况及废污水处理效果 |
| 汽车保养系统含油废水 | 含油废水处理措施进口、回用池出口处 | 废水量、石油类、SS | 施工高峰年监测一年，每季度监测3 天，汽车保养系统正常生产时间，每天10:00、14:00、17:00时3个时段监测 |  |  |
| 生活污水 | 生活污水处理设施进口、回用池出口处 | BOD5、COD、 SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群、废水量 | 施工高峰年监测一年，2、4、8、11月各择3天，每天8:00、12:00、18:00时3个时段监测 |  |  |

（3）监测方法

水样采集及样品分析方法均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的有关规定执行。

（4）结果处理

每次监测任务完成后，监测承担单位均需编制监测报告，内容包括监测成果表（附监测方法）及水质状况的分析结果。监测报告由本工程环境管理机构统一管理。

8.3.2.3施工期地下水监测

（1）监测布点

在满足《地下水监测规范》（SL183-2005）以及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求的基础上，选择能够反映寒溪寺水库工程建设期间区域地下水水位、水质等综合变化情况的具有代表性的点位进行监测。布设1个监测点位，详见下表。

表8.3.2-3  施工期地下水检测技术要求一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- |
| 寒溪寺出水口 | pH、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、铬（六价）、高锰酸盐指数、氯化物、粪大肠菌群等参数，并同步观测地下水位 | 施工期每季监测1次， 每次监测3d |

（2）监测方法

采样及分析方法，均按照《地下水监测规范》（SL183-2005）以及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的有关规定执行。

8.3.2.4蓄水期水质监测

蓄水期水环境监测点位包括寒溪寺水库库尾、坝址处、双河口汇合处及业主营地生活污水处理末端，具体监测项目、监测周期等见表8.3.2-4所示。

表8.3.2-4  蓄水期水环境监测位置、项目及时间一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测周期 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水库库尾 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、镉、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、汞、砷、铁、锰、悬浮物共23项 | 初期蓄水监测1次，竣工环境保护验收监测1次 | 每年2期，丰、枯各1 期 |
| 2 | 库中 |  |  |  |
| 3 | 坝址处 |  |  |  |
| 3 | 业主营地生活污水处理末端 | pH、悬浮物、动植物油、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、粪大肠菌群、污水流量 | 竣工环境保护验收监测1次，3天 |  |

8.3.2.4运行期水质监测

运行期水环境监测纳入寒溪寺水库运行管理相关工作中，饮用水水源保护区设置后按照饮用水水源地的相关规定开展水质在线监测工作。

8.3.3.5运行期水温监测

（1）监测断面布置

为掌握寒溪寺水库运行后水文情势的改变对河流水温的影响，布置4个表层水温和2个垂向水温观测断面，水温观测断面位置和监测技术要求见表8.3.3。

表8.3.3  水温观测点位布设及技术要求情况一览表

| 序号 | 位置 | 监测参数 | 监测频率和时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寒溪寺水库中 | 垂向水温 | 垂向每隔2m布置1个测点，水库蓄水至正常蓄水位后监测3年，每月1次 |
| 2 | 坝址上游500m | 垂向水温 |  |
| 3 | 水库回水末端 | 表层水温 | 各观测点布置1个测点，，水库蓄水至正常蓄水位后监测3年，每月1次 |
| 4 | 坝下 | 表层水温 |  |
| 5 | 坝址下游2km | 表层水温 |  |
| 6 | 坝址下游5km | 表层水温 |  |

（2）采样及分析方法

各监测断面/点的采样点布设、采样及分析方法，均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）等有关规定执行。

（3）监测单位

建议采用合同管理方式，委托当地具有相应监测或测量资质的单位承担。

8.3.3环境空气监测计划

（1）监测目的

了解工程施工期大气污染源强及其对环境空气质量的实际影响。

（2）监测点位布设及监测技术要求

环境空气质量监测点位及监测项目、监测周期、监测时段和监测频率详见表8.3.4-1。

（3）监测分析方法

按照《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）中规定的有关方法执行。

（4）资料整编及保存

按《环境监测技术规范》的相关规定执行。原始监测资料及整编成果3份交寒溪寺水库工程筹备组存档备查。

（5）监测人员及仪器设备

建议采用合同管理方式，委托当地具有相应监测资质的单位承担。

表8.3.3  环境空气监测点位及监测技术要求一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测周期 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渣场 | TSP、PM10、SO2和NOx | 施工期 | 每年监测1次，取春季代表性的5天有效数据，连续24h监测 |
| 2 | 石渣料场 |  |  |  |
| 3 | 施工营地 |  |  |  |

8.3.4声环境监测计划

（1）监测目的

掌握工程施工噪声源强及其对声环境的实际影响。

（2）监测点位布设及监测技术要求

噪声监测点及监测项目、监测周期、监测时段和监测频率详见表8.3.4。

表8.3.4 声环境监测点位及监测技术要求一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测周期 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渣场 | LAeq | 施工期 | LAeq每年每季监测1天，每天昼、夜各监测1次 |
| 2 | 石渣料场 |  |  |  |
| 3 | 施工营地 |  |  |  |

（2）监测分析方法

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）中规定的有关方法执行。

（3）资料整编及保存

按《环境监测技术规范》的相关规定执行。原始监测资料及整编成果 3 份交寒溪寺水库工程筹备组存档备查。

（4）监测人员及仪器设备

建议采用合同管理方式，委托当地具有相应监测资质的单位承担。

8.3.5陆生生态监测计划

（1）监测目的

了解工程施工和运行对陆生生态的影响，掌握陆生生态修复及其它保护措施的实际效果，为工程陆生生态环境保护及流域环境管理提供依据。

（2）监测内容

根据工程建设对陆生生态环境影响特征以及陆生生态变化趋势特点，陆生生态监测内容包括以下几个方面：

1）陆生植被监测

根据工程区热带雨林植被特征，在工程库区典型地段选择监测点，并设置固定样地监测植被演替变化特征。

2）植被恢复效果监测

为获取实施植被恢复措施效果并为验收提供依据，需定期对料场区等恢复迹地进行生态监测，包括植物成活率、植被覆盖率、植物种类变化等。

3）陆生动物监测

由于寒溪寺水库工程涉及范围大，水库蓄水后库区陆生动物动态变化情况需通过长期监测进行，重点为珍稀濒危物种种群动态变化、主要物种种群动态变化以及栖息生境变化。

4）生境监测

为掌握工程建设后库周陆生生境条件变化，需对工程建成后库区生境条件进行监测，包括小气候、土壤等。

（3）调查监测频次

工程生态监测时间主要为工程建设期和运行期，其中工程施工期监测1期，蓄水后以2年为1个监测周期，进行3期监测。试运行期监测纳入到寒溪寺水库工程主体工程竣工验收监测计划中，工程竣工后监测调查1期。

表8.3.5-1  施工期陆生生态监测时间及频次一览表

| 监测内容 | 监测时间及频率 |
| --- | --- |
| 陆生植被监测 | 水库蓄水前调查1期；蓄水后调查1期，进行2期监测；每期监测在一个年度内分别进行雨季和旱季2次监测 |
| 植被恢复效果监测 | 生态修复工程实施后，每2年调查1期，共调查2期 |
| 陆生动物监测 | 水库蓄水前调查1期；蓄水后调查1期，进行2期监测；每期监测在一个年度内分别进行雨季和旱季2次监测 |
| 生境监测 | 水库蓄水前调查1期；蓄水后调查1期，进行2期监测；每期监测在一个年度内分别进行雨季和旱季2次监测 |

（4）监测方法

1）植被和植物监测

监测点：分别在坝址两岸、库区、库尾两岸各选择1处监测点，共3处监测点。

样带调查法：每个监测点分别布置水平样带、垂直样带各1条。水平样带布置于水库淹没线以上100m范围内，宽30m、长1000m（根据监测点的具体条件，可分左右岸各设置长500m样带各1条）；垂直样带布置于水库淹没线至周边高高程点范围内。每个样带用GPS记录其地理位置，并作永久标记，供运行期监测使用。植被调查法：将样带按50m长划分为20个样方，依次记录各样方的植物种类、大小和数量。乔木植物：逐株测量树高、胸径、冠幅；灌木植物：在每个样方内系统设置5个5m×5m小样方，逐种记录丛（株）数、每丛记录高度、丛径、株数；草本植物：在每个灌木样方内系统设置1个2m×2m小样方，逐种记录丛（株）数、每丛记录高度、丛径。

植物调查法：在样带内调查记录所有植物物种，记录每种乔木植物的株数，灌木和草本植物按5级记录其相对数量。

水库营运期初期应进行监测，每次监测应形成监测报告，上报管理部门。

2）植被恢复效果监测

在植被恢复初期，在料场区等各施工迹地设置10～20个5m×5m或2m×2m小样方，对小样方内植物生长情况进行调查，包括成活率、萌发情况、幼树长势、植被覆盖率、植物种类变化等。

3）陆生动物监测

分别在坝址、库区、库尾各选择1～2处监测点。鉴于陆生脊椎动物种群较小，统计在调查区域能见到的所有兽类、爬行类、两栖类、鸟类的物种及其数量。

①兽类及爬行类野生动物调查

陆生动物调查采用相对数量调查方法中的样带调查法。通常在大面积调查中只可能调查总面积的一部分（调查的面积不得少于栖息面积的10%），经数理统计估算动物数量。陆生动物的调查选择在7月份调查1次，此时野生动物活动比较活跃。采用随机抽样的方法，在各点位根据陆生生物组成设置固定样线2～3条，路线的长度和宽度可以是固定的，也可以是变化的。本调查方法的原理为先求出样带（样本）的密度（观测值），再求出样带的平均密度（样本平均值），以平均密度作为被调查动物总体密度的均值，推算出总的数量。

②两栖类野生动物调查

根据当地两栖类资源和生境特点，各监测点设置2条样带，样带长为50m，宽为5m。

根据已有关于本区域两栖类的资料，样带全部选择调查水域生境。调查日期选择两栖类繁殖季节即4～7月进行，观察两栖类的实体和叫声，并记录两栖类种类、数量、生境类型等。

③鸟类野生动物调查

鸟类调查采用样线法。在各监测点设定2条长1km的样线，以0.5～1km/h的步行速度，沿着设定好的样线，记录在调查样线两侧各 50m 范围（包括空中）见到或听到的鸟类种类和数量，每种鸟种的数量取其在调查中最高能被记录到的个体数量。

4）小气候和土壤监测

与植被（植物）监测同步进行，在固定样地内设置小气候自动监测仪，对地面生态环境及多种气象要素（温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、太阳辐射、蒸发、热通量、土壤温度、土壤湿度、CO2等）进行定时自动采集。

土壤调查项目主要为土壤层厚度、土壤容重、土壤含水率以及与反映土壤储水能力的土壤非毛管孔隙度，其中土壤层厚度、土壤容重为普查项目（调查1次），而对地下水变化响应较为明显的土壤含水率进行长期性调查。

（5）调查监测单位

委托具有相应技术实力的企事业单位承担。

表8.3.5-3 施工期陆生生态监测点位一览表

| 监测内容 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 陆生植被监测 | 坝址、库区、库尾各选择1处监测点，共3处监测点 |
| 植被恢复效果监测 | 料场区等植被修复区，设置10～20个样方 |
| 陆生动物监测 | 坝址、库区、库尾各选择1～2处监测点 |
| 生境监测 | 同植被监测 |

8.3.6水生生态监测计划

#### 8.3.6.1水生生态常规监测

（1）监测点位布设

为掌握工程兴建对河道水生生物的影响，工程运行期和建设期需设水生生态的调查和监测断面，结合工程开发方式，拟在4个监测断面（表8.3.6-1）。

表8.3.6-1  水生生态监测采样断面

| 断面 |  |
| --- | --- |
| 断面1 | 坝址上游蔡家河3km处 |
| 断面2 | 坝址处蔡家河 |
| 断面3 | 坝址下游2.5km蔡家河 |
| 断面4 | 水库下游至寒溪寺水库库尾 |

（2）监测技术要求

水库施工期监测6次（每年2次）、运行期（共8次；每年监测2次，监测4年），共监测14次，应按相关规范进行。

为了进一步摸清寒溪寺水库工程对水生生态环境的影响，监测内容如下：

1）监测施工期工程区河段水生生物变化情况；

2）监测工程河段鱼类种类及种群、“三场”分布及变化情况；

3）监测工程影响河段水质变化情况；

由于该项监测专业性强，应由有专业水平的机构对其进行监测，监测按照相关规范进行。项目监测承担单位应及时将监测结果反馈到管理部门，以便及时安排和调整保护工作。业主和施工方应配合渔政部门的监督，并对施工人员和沿岸居民进行鱼类保护的宣传工作。

表8.3.6-2  监测内容

| 监测时段 | 监测内容 | 具体开展工作 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 （6次，每年2次） | 水质（坝址下游） | 监测水体的pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等水质监测指标（参考现状监测指标） |
|  | 水生生物资源状况（坝址上游、下游） | 监测浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物，鱼类资源、分布及三场分布情况 |
| 运行期 （6次，第一年监测2次，其后每年监测1次，监测4年） | 水质（淹没区、减水河段） | 监测水质指标；侧重监测库区农药污染、富营养化状况，及灌区回水对水质的影响 |
|  | 水生生物资源状况（坝址上游、下游） | 监测浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物和鱼类种类、数量及三场分布情况；放流效果、过鱼效果专项检测 |

#### 8.3.6.2生态流量在线监测

（1）监测目的

为保证生态流量下泄措施的有效运行，需对工程不同阶段生态流量下泄情况进行实时监控，同时可为生态流量对下游水环境、水生生态等影响研究提供基础资料。

（2）监测断面布设

为监控运行期生态流量下泄，在寒溪寺生态泄水管下游出口布置生态流量在线监控装置，并与相关监管部门联网，以加强对工程生态流量下泄的监管。

（3）监测方案与技术要求

综合目前常用的流量测量方法，初拟采用生态流量监测系统——超声波流量计进行在线监测。

（4）监测时间

为满足水库初期蓄水阶段的生态流量下泄要求，生态流量在线监测系统需在水库初期蓄水前安装完毕，并确保能够正常运行。

8.3.7水土流失监测

（1）监测内容

监测建设项目区占用地面积、扰动地表面积、扰动类型，确定土壤流失情况。对开挖面土壤流失量监测，临时弃土防护措施数量及效果监测；植物措施数量、成活率、保存率和生长状况，工程措施的数量及其防护效果实施监测；影响水土流失的主要因子监测；水土流失危害监测。

（2）监测频次

工程监测区域包括永久工程区、施工道路区、渣场区、料场区、施工工区等，

监测时段分为工程建设期和工程运行初期两个时段。工程建设期对易发生水土流失的场所，在施工及水土保持实施过程中的5月（雨季前）、7月（汛期）、10月（雨季后）进行监测，一年三次。工程运行期第一年，即各工程完工后第一年的5月（雨季前）、10月（雨季后）各监测一次。

8.3.8人群健康调查计划

（1）调查目的

掌握施工人群的健康状况，以便及时采取人群健康保护对策。

（2）调查内容、时间

人群健康调查仅施工期，每年对施工人员进行抽样检疫1次，检疫人数为施工区总人数的10%；每年对食堂工作人员进行定期检查。结合工程区域近年主要传染病和地方病流行状况，重点检疫疾病为鼠疫、细菌性痢疾、甲型肝炎和疟疾等。每年定期调查疾病媒介生物，如蚊、鼠、苍蝇、蟑螂、螨、跳蚤和虱子等。

（3）调查单位

建议采用合同管理方式，委托当地具备相应资质的卫生防疫部门承担。

8.4环境保护竣工验收

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》有关要求，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。结合本工程分阶段环境保护工程建设要求，寒溪寺水库工程环境保护工程验收计划如下：

（1）施工期环境保护工程运行阶段验收

对主体工程施工期所须投入使用的环境保护工程土建情况进行验收，如鱼类增殖放流站土建工程、混凝土生产系统废水处理系统土建工程、生活污水处理系统土建工程、含油废水处理系统土建工程、限速和禁鸣标志设置等验收。此外，针对工程环境监测及环境监理、环境管理、部分区域生态修复、施工迹地清理等进行验收。

（2）蓄水阶段验收

1）施工期部分环境保护工程土建工程验收

施工期阶段环境保护工程验收主要是针对施工期内须开展建设的环境保护工程进行验收，以落实和督促其按要求及时建设。

2）施工期环境保护工程运行阶段验收

主要是针对施工期间已实施的环境保护工程的运行情况进行阶段验收，如施工废水处理系统运行情况验收、生活营地污水处理设施运行情况验收、施工迹地临时修复措施验收、垃圾收集和清运情况验收等。

3）验收重点

水源区污染防治规划实施及其效果、受水区污染防治规划实施及其效果、施工期污废水处理措施、水库蓄水及运行期下泄流量环保调度方案、生态流量泄放设施、鱼类增殖放流站、栖息地保护措施、珍稀濒危保护植物移栽情况及移民专项环评应作为主要验收内容。

（3）竣工环保验收

主要是工程竣工后的环境保护工程验收，按照有关规定实施，验收内容包括寒溪寺工程各阶段各项环境保护设施，如污废水处理系统和监测、生态修复和监测措施等。项目竣工后，应按规定程序完成竣工环境保护验收。

若工程或环保措施发生重大变更必须重新报批环境影响报告书。工程自批复之日起5年内未开工建设，本批复文件自动失效，建设单位需重新报审环评文件。项目建成竣工环保验收运行3～5年，应开展环境影响后评价工作。

表8.4  “三同时”环境保护验收一览表

| 阶段 | 环境要素 |  |  | 环保措施 | 验收内容及重点 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期验收 | 地表水 | 生产废水 |  | 基坑废水 | 废水处理设施建成情况，废水处理设施、运行情况以及处理效果 | 满足设计要求，正常投运，处理回用于本系统，不排放 |
|  |  |  |  | 混凝土拌合废水处理 |  |  |
|  |  |  |  | 含油废水处理 |  | 处理后回用 |
|  |  | 生活污水 |  | 业主营地和承包商营地生活污水处理，临时厕所 | 施工营地污水处理设施设计、建成情况，污水处理设施、运行情况以及处理效果 | 满足设计要求，能够正常投运，处理后用于绿化 |
|  | 地下水 | 地下水监测 |  | 施工前开展地下水监测 | 监测报告 | 满足报告提出监测内容要求 |
|  | 生态环境 | 土壤 |  | 对施工场地的表土进行剥离 | 表土堆存场的使用情况 | 满足表土剥离要求 |
|  |  | 陆生动植物 |  | 施工期环境管理 | 管理措施实施情况 | 对陆生动植物不产生明显影响 |
|  | 库底清理 |  |  | 按照相关规范要求进行库底清理 | 清理设计以及实施情况 | 满足规范要求 |
| 蓄水验收 | 地表水 |  | 水源区、受水区水质 | 蓄水前完成水源区、受水区污染防治 | 水源区、受水区污染防治实施及其效果 | 满足区域环境功能要求 |
|  | 噪声 |  | 施工噪声 | 管理和控制措施 | 管理措施实施情况 | 满足区域环境功能要求 |
|  | 大气 |  | 施工场地 | 洒水降尘等 | 洒水降尘设施、洒水频率以及效果 | 满足区域环境功能要求 |
|  | 固废 |  | 施工场地 | 工程弃渣堆放至指定弃渣场；生活垃圾进 行统一收集，外运填埋处置 | 弃渣堆放情况；垃圾箱、垃圾池设置情况，垃圾外运处置情况 | 弃渣按要求堆放；生活垃圾 无害化处理 |
|  | 生态环境 |  | 水生生态 | 设置生态流量泄放设施、分层取水设施 | 检查生态流量泄放设施、分层取水设施设置情况； | 满足设计 |
| 竣工验收 | 地表水 |  | 业主营地生活污水 | 一体化设备处理 | 污水处理设施、影响调查及运行情况 | 处理后用于绿化 |
|  | 固体废物 |  |  | 生活垃圾进行统一收集，外运填埋处置 | 垃圾箱、垃圾池设置情况，垃圾外运管理 | 外运处置 |
|  | 生态环境 |  | 施工迹地植被恢复 | 各施工迹地清理后开展植被恢复或复垦 | 植被恢复效果以及影响 | 满足水保方案和本报告植被 恢复要求 |
|  |  |  | 栖息地保护 | 蔡家河至寒溪寺水库河段设置栖息地保护河段 | 栖息地保护建设及效果 | 满足本报告以及水生生态保护需求 |
|  |  |  | 下泄生态流量 | 生态流量放水管，控 制阀门置于竖井平台上，闸阀上设流量计和检测仪 | 维持水生生态系统稳定所需最小水量：多年平均流量的15% | 满足下游生态需求 |
|  | 移民安置 |  | 生活污水 | 污水处理设施处理后排放 | 污水处理设施建设、运行情况 | 排放去向落实 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集后外运处理 | 垃圾收集设施会以及外运情况 | 无害化处理 |

9环境保护投资估算与经济损益分析

9.1环境保护投资估算

9.1.1编制依据

（1）《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）；

（2）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359-2006）；

（3）《四川省水利厅关于颁发关于〈四川省水利水电建筑工程预算定额〉〈四 川省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉的通知》（川水发〔2007〕20号）；

（4）《水利工程施工机械台时费定额》（水利部水总〔2002〕116号）；

（5）《工程建设监理收费标准》（发改委〔2007〕670 号）；

（6）涉及材料基础单价与主体工程相同。

9.1.2编制原则

（1）以水利水电工程设计概算编制的有关规定为基础，结合工程建设情况和环境保护工程的特点，采用单价法和指标法来计算环境保护投资；

（2）价格水平年与主体工程一致；

（3）主体工程本身具有的环境保护功能设施的费用列入主体工程概算，本概算不再重复计列；

（4）主要材料价格及建筑工程单价与主体工程一致。

（5）对于没有定额、主体工程中亦无单价的项目，其单价采用类比法结合市场调查法确定。

（6）独立费用按主体工程概算独立费用取费标准计算。

9.1.3费用构成

工程环境保护投资估算按措施内容划分，包括水土保持工程费用、水环境保护工程费用、环境空气保护工程费用、声环境保护工程费用、陆生动植物保护工程费用、生活垃圾处置工程费用、人群健康保护费用、环境监测费用和运行费用。按照项目划分，又可分为枢纽建筑物、建设征地移民安置、独立费用等部分。

9.1.4环境保护投资

寒溪寺水库工程环境保护投资1161.66万元，占工程静总投资（26266.01万元）的4.4%。

表9.1.4  环境保护投资概算总表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 （万元） | 环境保护投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境保护措施 |  | / | / | 236.2 |  |
| （一） | 生态保护措施 | / | / | 195 |  |
| 1 | 陆生生态保护 | / | / | 20 |  |
| 1.1 | 保护宣传标牌 | 100个 | 0.1 | 10 |  |
| 1.2 | 宣传手册 | 200份 | 0.05 | 10 |  |
| 1.3 | 水土保持措施 | / | / | 0 | 计入水土保持方案 |
| 2 | 水生生态保护 |  |  | 150 |  |
| 2.1 | 栖息地保护 | 1项 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | 效果评估 | 5年 | 10 | 50 |  |
| （二） | 水质保护 |  |  | 66 |  |
| 1 | 管理区生活污水处理 | 1项 | 16 | 16 |  |
| 2 | 库底清理 | / | / | 0 | 计入移民安置工程 |
| 3 | 水源保护标识牌 | / | / | 0 | 计入主体 |
| 3 | 生态放水设施 | / | / | 0 | 计入主体 |
| 5 | 生态流量监控设施 | 1项 | 50 | 50 |  |
| （三） | 生活垃圾处置 | 4个 | 0.05 | 0.2 |  |
| 二、环境监测措施 |  | / | / | 233 |  |
| （一） | 水质监测 | / | / | 65 |  |
| 1 | 施工期地表水水质监测 | 1项 | 10 | 10 |  |
| 2 | 施工期废（污）水监测 | 3项 | 3 | 9 |  |
| 3 | 施工期地下水水质监测 | 1项 | 6 | 6 |  |
| 4 | 运行期地表水水质监测 | 1项 | 10 | 10 |  |
| 5 | 运行期水温监测 | 1项 | 90 | 90 |  |
| （二） | 大气监测 | 1项 | 16 | 16 |  |
| （三） | 噪声监测 | 1项 | 2 | 2 |  |
| （四） | 生态监测 | / | / | 80 |  |
| 1 | 水生生态调查 | 8期 | 8 | 16 |  |
| 2 | 陆生生态环境调查 | 8期 | 8 | 64 |  |
| （五） | 水土流失监测 | / | / | 0 | 计入水土保持工程 |
| （六） | 人群健康监测 | 2次 | 5 | 10 |  |
| 三、环境保护仪器设备及安装 |  |  |  | 81.2 |  |
| （一） | 生态流量泄放措施 | / | / | 50 |  |
| 1 | 生态放水设施 | / | / | 0 | 计入主体工程 |
| 2 | 生态流量在线监测系统 | 1项 | 50 | 50 |  |
| （二） | 洒水车 | 1项 | 30 | 30 |  |
| （三） | 垃圾箱 | 24个 | 0.05 | 1.2 |  |
| 四、环境保护临时措施 |  | / | / | 297.8 |  |
| （一） | 施工废（污）水处理 | / | / | 176 |  |
| 1 | 混凝土拌合废水处理 | 2项 | 40 | 80 |  |
| 2 | 含油废水处理 | 2处 | 10 | 20 |  |
| 3 | 基坑排水处理 | 1项 | 15 | 15 |  |
| 4 | 隧洞排水处理 | 1项 | 10 | 10 |  |
| 5 | 施工营地生活废水 | / | / | 51 |  |
| 4.1 | 枢纽区一体化废水处理设备 | 1套 | 50 | 50 |  |
| 4.2 | 灌区施工生活污水处理 | 1套 | 1 | 1 | 旱厕收集 |
| （二） | 生态流量保障 | 1项 | 60 | 60 | 蓄水期间 |
| （三） | 大气防治 | / | / | 26 |  |
| 1 | 混凝土拌合系统除尘 | 1项 | 20 | 20 |  |
| 2 | 砂石料堆场扬尘 | 1处 | 1 | 1 |  |
| 3 | 道路、施工厂区浇洒 | 1项 | 5 | 5 |  |
| （四） | 噪声防治 | / | / | 11 |  |
| 1 | 施工运输警示标志牌 | 3个 | 1 | 1 |  |
| 2 | 施工期移动式声屏障 | 1项 | 19.8 | 19.8 |  |
| （五） | 固体废物处置 | / | / | 9 |  |
| 1 | 施工区垃圾收集与清运 | 1项 | 3 | 3 |  |
| 2 | 危险废物处置 | 1项 | 6 | 6 |  |
| （六） | 人群健康保护 | / | / | 6 |  |
| 1 | 消杀药品储备费用 | 1项 | 3 | 3 |  |
| 2 | 健康教育宣传费 | 1项 | 2 | 2 |  |
| 3 | 防鼠灭鼠费 | 1项 | 1 | 1 |  |
| 一～四合计 |  | / | / | 848.2 |  |
| 五、环境保护独立费用 |  | / | / | 226.92 |  |
| （一） | 建设管理费 | / | / | 72.41 |  |
| 1 | 建设管理费 | 1项 | / | 25.45 | 一~四的3%计 |
| 2 | 环保宣传及技术培训费 | 1项 | / | 16.96 | 一~四的2%计 |
| 3 | 环保设施竣工验收费 | 1项 | / | 30 | 按实际需要估列 |
| （二） | 环境监理费 | / | / | 35 | 按实际需要估列 |
| （三） | 科研勘测设计技术咨询 | / | / | 120 |  |
| 1 | 环境影响评价费 | 1项 | / | 45 | 按实际需要估列 |
| 2 | 饮用水水源保护地设置费用 | 1项 | / | 25 | 按实际需要估列 |
| 3 | 水源区防治规划费用 | 1项 | / | 30 | 按实际需要估列 |
| 4 | 饮用水源突发环境事件应急预案 | 1项 | / | 20 | 按实际需要估列 |
| 一至五项合计 |  |  |  | 1075.61 |  |
| 基本预备费 |  |  |  | 86.05 | 一~五的8% |
| 静态总投资 |  |  |  | 1161.66 |  |

9.2环境影响经济损益分析

9.2.1主要环境效益

#### 9.2.1.1灌溉效益

工程修建后，灌溉用水得到保证，农作物产量出现明显增长，据灌区有水、缺水主要农作物亩均增产指标与市场价格调查分析计算农作物增产效益，水利灌溉效益采用分摊系数法计算，分摊系数考虑有关资料并结合本灌区情况取定，经计算项目年灌溉效益为2415.39万元。

#### 9.2.1.2社会效益

随着寒溪寺水库工程建设资金的投入等，将为区域经济发展创造良好的机遇。建设期间大量施工人员的生活需求将主要有当地产品及服务满足。消费需求的大幅增长，将促进当地农业、餐饮业和其它服务业的发展，利于地方产业结构调整和第三产业快速发展。

9.2.2环境损失分析

根据本工程及工程区域环境特点，为减免、恢复或补偿不利环境影响所采取的环境保护措施主要包括以下内容：施工期生产废水及生活污水处理、大气及噪声污染控制措施、固体废弃物处理措施、人群健康保护措施、陆生生物与水生生物保护措施、建设期环境监测、环境管理及环境监理等，在技术经济分析或多方案比选的基础上，提出了各项措施推荐方案及费用概算。工程环境保护措施总费用1161.66万元，作为本工程可货币化环境损失。

9.2.3环境影响损益分析

根据以上分析，寒溪寺水库工程具有较好的经济、社会效益，为避免不利环境影响所采取的环保措施总费用为1161.66万元，在各项环保措施得到落实的情况下，其费用产生的环境效果较为明显，可较大程度的减免因工程建设产生的环境损失。同时寒溪寺水库工程是一座农业灌溉人畜供水为主的中型水利工程，属国民经济和社会发展的基础产业，有较强的社会公益性，在区域社会经济发展中将起到巨大的促进作用。将工程的环境损失和产生的环境效益进行比较，寒溪寺水库产生的环境效益大于环境损失，因此从环境影响经济损益角度分析，工程建设是可行的。

# 10评价结论和建议

10.1工程概况

寒溪寺水库位于渠江左岸二级支流化成河支流蔡家河上，坝址位于巴州区玉堂街道古楼山村，控制蔡家河集水面积4.53km2，多年平均来水量264.6万m3。水库原设计为具有农业灌溉、乡镇供水功能的小（1）型水利工程，总库容512万m3，设计灌面2.26万亩。1976年，工程于建设中期停工，未达到设计规模，其后采取在已成坝体开挖溢洪道等措施，形成目前的小（2）型水库。水库现状坝顶高程668.30m，正常蓄水位666.30m，死水位660.35m，总库容12.1万m3，调节库容7.3万m3。目前，有代洛供水工程在库区取水，供水范围为玉堂街道印合社区、登高社区及周边村居，供水人口约0.62万人；白岩河供水工程在下游取水，供玉堂街道白岩河村，供水人口0.04万人。

根据相关规划、水库建设条件以及周边综合利用要求，寒溪寺水库拟扩建为具有农业灌溉、乡镇和农业供水等综合利用的小（1）型水库。水库供水范围为灌区和拟改扩建的代洛供水工程供水区：灌区位于寒溪寺水库与天星桥水库间的河源集水区，涉及玉堂街道8个村两个社区和化成镇2个村，共10个村两个社区；供水区在灌区基础上，增加天马山镇2个村，共12个村2个社区。

拟扩建的寒溪寺水库规划供水范围为寒溪寺水库与天星桥水库之间的分水岭地带，属两水库集水区的旱片死角。灌区耕地和人口大部分布在420.00m～670.00m之间，区域水利设施以塘坝、窖池为主，抗旱能力极低。灌区大部分地处两座中型水库分水邻，河流源短流小，水资源可利用量有限。从周边可利用水源来看，就近有寒溪寺水库和天星桥水库水源，略远有巴河干流水源，此外再无合适的水源可解决区域缺水问题。灌区相邻的寒溪寺水库和天星桥水库控灌高程分别在420.00m以下和370.00m以下，若考虑由寒溪寺水库或天星桥水库供水，最大提水扬程将分别达到250m和300m，且两水库有各自需承担的灌溉供水任务；若考虑自水源丰富的巴河干流提水，就近自枣林镇提水距离将近10km，最大提水扬程达到320m，供水运行成本难以承受。寒溪寺水库坝址位于寒溪寺水库上游支流蔡家河上，两处补水枢纽位于寒溪寺水库上游支流两长河支沟谭家沟、刘家沟，水库控灌高程在665.00m以上，扩建寒溪寺水库，调蓄寒溪寺水库上游集水区来水，高水高用，符合“优化配置”、“空间均衡”的治水思路。

寒溪寺水库是以农业灌溉、乡村供水等综合利用的小（1）型水利工程。设计灌溉面积2.25万亩，水库正常蓄水位695.00m，总库容337.7万m3。

水库由枢纽工程、补水工程和灌区工程三部分组成。其中枢纽工程包括拦河大坝、溢洪道、左岸取水放空隧洞等建筑物，补水工程由底格拦栅坝取水枢纽和补水暗渠组成；渠道工程包括1条干渠，4条支渠，由管道、隧洞、渡槽等组成。

枢纽工程大坝采用沥青混凝土心墙石渣坝，坝轴线全长250.00m，坝顶高程697.00m，最大坝高52.00m，坝顶宽6.00m。上游坝坡从上至下坡比为1：2.25、1：2.50，下游坝坡从上至下坡比为1：2.00、1：2.25、1：1.50。沥青混凝土心墙厚0.60m，心墙上、下游各设2.50m厚的过渡层，大坝上、下游坝壳采用砂泥岩石渣填筑。溢洪道布置于大坝左岸，长298.00m，由侧槽段、调整段、泄槽段、消力池段及尾水渠组成。左岸取水放空隧洞由原已成放空隧洞改建，进口底板高程667.00m，同时施工期做导流洞使用。采用岸塔式取水，由进水口段、闸室段、消能段、无压隧洞段、出口明渠段、台阶式泄槽段组成，全长342.86m。

补水工程由2座补水枢纽和2条补水渠道组成。2座补水枢纽分别为谭家河补水枢纽和刘家河补水枢纽，2条补水渠道分别为谭家河补水渠道和刘家河补水渠道。谭家河补水枢纽（原1#底格拦栅坝）位于左支沟谭家河上李家碥处，补水坝采用底格拦栅坝，坝轴线处净宽18m，最大坝高6.50m。底格拦栅坝右岸进水闸后接补水渠道，全长1236.85m，末端接入刘家河补水渠道。刘家河补水枢纽（原2#底格拦栅坝）位于右支沟刘家河上中华咀处，补水坝底格拦栅坝坝轴线处净宽22m，最大坝高6.60m。底格拦栅坝右岸进水闸后接补水渠道，全长2360.24m（明、暗渠425.47m，隧洞 1934.77m），末端接入寒溪寺水库库尾河道，出口底板高程696.22m。

水库灌区范围为：北起尖佛山，西至龙潭子河东岸及天星桥水库，南止于原石门乡与兴文镇边界，东以寒溪寺水库及其右干渠灌区为界。灌区范围涉及玉堂街道、化成镇和天马山镇3个乡镇17个村共2.25万亩耕园地，其中：新增1.47万亩，改善0.78万亩；供水人口2.33万人（其中场镇人口0.70万人）。灌区共布置干渠1条，支渠4条（不计入本次投资），渠道走向大致由北向南，由左岸取水隧洞出口后沿蔡家河左岸行至陈家山，建渡槽跨至右岸，之后干渠南行过岳家坡、尖佛山、何家塝、冯家梁，到达原凌云乡代洛山，建隧洞穿山进入石门乡，之后继续南行止于登高寨。灌区干渠总长7.887km。

工程建设总工期：枢纽及补水工程32个月，灌区工程23个月。

本工程概算总投资26266.01万元，其中枢纽工程21940.25万元、灌区工程4325.76万元。

工程经济净现值3496.93万元，内部回收率7.3%，效益费用比1.36。

10.2环境现状评价

（1）水环境

现状监测及评价结果表明，区域地表水监测断面各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。

（2）生态

本项目评价范围内无大型陆生野生动物，也无国家保护的陆生珍稀野生动植物及珍稀水生动植物。

（3）大气与声环境

寒溪寺水库工程运营后不产生环境空气基本污染物，不会对区域大气环境质量产生影响。项目区域声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

10.3环境影响评价与环保对策措施

10.3.1施工期

（1）生态环境

工程建设过程中，将不可避免地对施工区的植被、动植物、景观和周围环境产生一定影响。有些影响是永久性的和不可逆的，如大坝建设的永久占地，有些影响是暂时性的，如施工临时占地。后者可通过采取自然或人工辅助措施的方法加以恢复与重建，前者可通过采取人工措施的方法改建或重建，使区域生态系统的结构和功能整体得到逐步改善。

（2）废水

施工生产废水主要来自混凝土拌和系统废水、大坝施工基坑废水、汽车保养系统含油废水。混凝土拌和系统废水、大坝施工基坑废水主要污染物是SS，通过修建临时排水沟、沉砂池等沉淀处理后，综合用于生产或场地抑尘洒水。含油废水设隔油池+气浮隔油处理后，重复利用，不排入蔡家河。施工生活营地、业主管理房生活污水采取一体化污水处理装置处理后用作临近农地施肥。

施工废水在严格落实报告书提出的环保要求后，对蔡家河水质环境影响小。

（3）废气

主要以施工粉尘和车辆运输二次扬尘为主。施工粉尘来源于混凝土拌和区、临时堆料场、渣场、大坝施工作业区，尤以土石方开挖、混凝土拌和粉尘影响较大。在通过采取作业面洒水抑尘、拌和系统密闭输料并采取布袋除尘措施后，粉尘影响范围减小，对作业区周边辅以喷淋压尘后，施工粉尘对周边环境影响不大。汽车运输二次扬尘会对沿线居民点造成一定程度的扬尘污染，运输易起尘物料和渣土车在采取密闭运输、不超装冒装、低速行驶后，对道路沿线范围内居民点影响有限。场区内道路在采取适时洒水，保持路面干净的情况下，二次扬尘将得到进一步控制和减轻。

（4）噪声

主要为混凝土拌和、土石方作业、爆破及各类施工机械施工噪声以及载重汽车运输活动产生的交通噪声。施工噪声影响区主要集中在大坝枢纽区，影响范围为施工作业面周边40~150m范围。对受工程施工噪声影响较大的淹没区内居民采取在工程施工前搬迁；对征地红线外、且距离较近的肖兵村、进场道路旁等近距离农户应加强沟通，施工时设置移动式隔声屏障（高3.0m，采用金属和复合材料结构）。同时加强施工管理，如优先选择低噪声设备、低噪声的施工工艺，采用缓冲或微差爆破；合理安排施工作业，施工活动安排在白天进行，夜间不施工。加强载重汽车交通运输管理，拟通过限制车速、减少鸣笛等管理措施来减轻交通噪声的影响。

（5）固体废物

主要包括施工人员生活垃圾和弃土弃渣。施工期间，共产生生活垃圾312.6t，产生量较少，通过设置垃圾箱体收集后，委托环卫部门统一清运，无二次环境污染。弃土弃渣主要运至规划渣场集填埋，禁止将生活垃圾、弃渣倾倒至蔡家河。

产生废弃土石方统一运至渣场回填处理。清库弃渣由清库承包方按分类收集、分类处理的原则，分别运至有处理能力的建筑消纳场、垃圾填埋场处理，不进入工程渣场。

10.3.2运营期

（1）水文情势

寒溪寺水库建成后，随着水位的抬升，水库坝前至库尾水深均不同程度增加，水库水位、水深变化将导至库岸滑坡体稳定变化及库内水质、水温的变化。对库区而言，水库形成后，将使库区水位抬升，水体体积和水面面积均将增加，库区原有的部分陆地变成水域，大量植被、耕地淹没，使库区周边自然系统的生产力降低，使区域生态完整性受到一定损失；部分动物栖息地的淹没会导致被迫上移，若找不到合适的生境，则该种生物的生存将受到威胁。水库面积增加，引起局地气候的变化，水体增温或降温效应，有利于喜暖植物或经济植物的生长。坝下河段，由于水库大坝隔挡在一定程度上改变了水资源的时空分布。水库下泄流量减少，对蔡家河中下游河段农业用水和生态用水会产生一定影响。同时还会造成中下游河段水体自净能力下降，对水质环境和水生生物有一定的影响。

寒溪寺水库具有调节功能，水库建成后，丰水年、平水年和枯水年的月均流量变化大体一致，丰水期和平水期月均下泄流量有所减少，枯水期有所增加。减水河段在下泄生态流量后，保证河道不断流，可维持减水河段基本水生生境。

（2）水质

现状水质总氮、总磷略有超标，在经过库区农业面源控制、库底清理后，水质将得到改善，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ水质标准，库区发生富营养化的可能性小。

坝下减水河段无现有集中工业区和集中排污口，水库在下泄生态基流的情况下，坝下减水河段满足Ⅲ类水域功能要求。

运营期枢纽管理房生活污水通过一体化污水处理设备处理后，用作临近农地农肥，不外排。

（3）地下水

寒溪寺库区地下水类型以孔隙水和基岩裂隙水为主，地下水均接受大气降水补给，向河道排泄。回水库岸范围内坡度较缓，无压覆重要矿产资源，无大型居民点及大片农田，无水库浸没。水库库区分布在隔水岩层，加之库区地质构造简单，未发现断层通向库区，水库封闭条件好，不存在水库渗漏。枢纽区主坝、副坝基础在采用泥灌浆帷幕防渗处理后，寒溪寺水库发生永久性渗漏的可能性较小，对坝下游地下水位的影响有限。

（5）陆生生态

1）陆生植物

工程评价范围内无国家级或省级重点保护野生植物、古树名木分布。对区域陆生植物影响主要为淹没损失。受淹没区内植物均为常见种，植被均为常见类型，工程蓄水对区域植物及植被影响小。

2）陆生动物

水库建成蓄水后，库区水域面积的增大，对游禽、涉禽等类型的鸟类，如䴙䴘目、鸻形目的部分种类有一定的吸引作用，这些类型鸟类的种类和数量将会明显增加。爬行类和小型哺乳动物，受水库淹没影响，在蓄水初期会向库周合适的生境中迁移，使这些地区的动物种群密度相应的有所上升，经过一段时间的调节后，其种群密度将达到新的平衡状态。

（6）水生生态

1）底栖生物

水库建成后，有利于现状静水性、耐污性种类生物量进一步增加，甲壳动物中的虾类等将逐渐增多，并成为中、下层鱼类的重要饵料；软体动物中如萝卜螺、田螺、蚬类在种类和数量上将有所增加，并成为优势种类，原适宜流动水体的水生昆虫等在种群和数量上会呈下降趋势。坝下河段受清水冲刷下切，河流并滩归槽，底栖动物生存空间萎缩，坝下底栖动物的现存量将有所下降，但种类组成变化不明显，仍以河流性流水种类为主。

2）高等水生植物

建坝后，水面增大，透明度升高，营养物质累积，有利于水生维管束植物的生长。尤其是库区原有高程较高的沿岸滩地及库尾、库湾河谷，被淹没后水深相对较浅，有利于沉水植物的生长，特别是眼子菜类的沉水植物。现状河段水生维管束植物稀少，建库后坝下河流仍保持流水特征，但流量相对减小，坝下河段水生维管束植物种类和现存量基本维持现状水平。

3）鱼类

大坝将阻隔鱼类上下迁移及短距离生殖洄游，库区水文情势变化改变主要鱼类种群组成。工程评价河段内无珍稀濒危鱼类分布，干流没有比较集中、规模较大的产卵场、索饵场和越冬场。鱼类种类以经济鱼为主。

鱼类保护以维持或改善该河段主要经济鱼类种类及数量为主。施工期生产、生活污水必须落实环评报告书中各项废水处理措施。运营期间，应加强水源地保护，加强上游农业面源、生活污水控制，限制不利于水资源保护的生态资源开发活动，通过不定期水质监测确保库区水质达标，通过在线流量监测确保下泄最低流量生态用水。加强渔政管理，加强水源地渔业行政执法，尤其在鱼类繁殖产卵季节，应加强水域管理，保护产卵群体能够顺利产卵和繁殖。在满足工程开发任务的前提下，通过制定生态调度方案，减缓河道水文情势变化对水生生境的破坏，保护鱼类资源。

（7）声环境与大气环境

1）环境现状与保护目标

工程地区现状PM10、NO2和SO2监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

2）主要环境影响

本工程施工期声环境评价范围内声环境敏感目标包括施工区周边居民点。可能对环境敏感目标产生噪声影响的主要为坝下施工区产生的机械生产噪声和交通噪声。

在非正常情况下，未采取任何措施的情况下，施工区的粉尘等污染物对附近居民点的大气环境有一定不利影响。

3）声环境及环境空气保护措施

应在施工前设置隔声屏障，同时对各类施工机械等采取降噪措施，保护施工区附近声环境敏感点。采用全封闭式混凝土搅拌系统、定时洒水降尘、地面清扫、堆场防风、做好运输车辆的密封和车辆保洁等方式保护环境空气。

（8）社会环境

1）工程对社会经济的影响

工程施工物资的运输有可能会对当地的交通造成一定的干扰，特别是在运输高峰期可能造成当地交通堵塞，因此，在项目施工允许的情况下应选择当地交通流量低时进行物资运输。工程施工需要一定的劳动力，可以充分利用当地的多余劳动力，从而促进当地经济的发展。施工期间大量施工人员入场，各种生活需求增加，将会刺激当地经济的发展。工程施工需要大量的建筑材料，基本就近从当地市场购买，促进当地建材业的发展。工程建成运行后，上缴的利税对促进当地经济发展和提高财政收入有一定的作用。

2）工程对人群健康的影响

施工中产生的噪声、扬尘等产生的有害气体对施工人群的健康将产生不利影响；施工过程中，大量外来施工人员进入现场，若不加强环境卫生、饮用水卫生、食品卫生管理，有可能造成痢疾、病毒性肝炎等传染病流行。施工人员产生的生活废水、生活垃圾增多，若处理不当，将会引起蚊蝇大量滋生，造成施工场地内传染病的传播途径增加，对施工人员的健康造成影响。

水库的形成，使得环境条件有一定的变化，但变化不大，因此诱发传染病的可能性较小，且库区内污染源很少，水库本身水质较好，对库周区人群健康影响较小。

10.4环境监测与管理计划

10.4.1环境监测

根据本工程环境影响特点，确定本工程施工期环境监测项目为施工废（污）水、施工供水、地表水、地下水、环境空气、噪声、陆生生态及水生生态监测8项；运行期环境监测项目为：地表水、地下水、水温、陆生生态及水生生态环境5项。

10.4.2环境管理

本工程应设置环境管理机构，以完成工程环境管理任务。根据工程环境管

理任务，工程建设期和运行期环境保护办公室分别由1名办公室主任和相应的

卫生防疫、环境监测、水土保持、生物等专业的人员专职或兼职组成，由于工

程所处位置的特点，管理机构人员还应有涉及县环保局、林业局管理部门人员。在管理过程中，应与监理单位密切合作，做好本工程的环境保护工作。

10.5环境风险分析与应急措施

根据寒溪寺水库工程特点，本工程的建设、运行和管理中具有潜在风险的类型有：供水风险、生态风险、施工期突发性事故风险和火灾爆炸风险等。各种风险均可采取一定措施予以防范，事故一旦发生也可通过已制定的应急计划及时处理，减小事故产生后的损失。因此，上述各类环境风险均不构成影响工程能否建设或运行的关键因素。

10.6环保措施投资

经估算，本工程环境保护投资为1161.66万元，水土保持投资为1074.92万元。通过工程的环境损失和产生的环境效益进行比较，工程建设所带来的环境正效益是长期的，而所采取的环保措施投入是短期的，本工程的环境效益更加显著。

10.7公众参与

公众参与以张贴公告、网站公示、媒体公告的形式听取评价范围内有关单位及群众代表对项目建设的意见和建议。

建设单位在正式委托开展工作的7日内，在巴州区人民政府网站进行了项目的第一次公示，公示期十个工作日，在公示期间未收到公众的反对意见。

10.7综合评价结论

寒溪寺水库工程建设符合国家相关法律法规、产业政策及规划要求。工程建设有利于提高蔡家河下游区域灌溉供水能力；提高城市供水安全保障能力，促进地区经济社会可持续发展；改善区域水生态环境，维护河流健康生命，提升城市品位。因此，本项目具有比较明显的社会、经济、环境效益。通过对寒溪寺水库工程区环境现状及工程建设的环境影响预测评价，综合分析认为，寒溪寺水库工程具有较大的经济效益和社会效益。

寒溪寺水库工程建设也带来了一些不利影响，主要影响表现在对水文情势及水环境的影响、闸坝阻隔鱼类迁移、水库淹没及施工占地破坏植被及动植物资源、移民安置环境影响、施工期“三废”及噪声污染、施工扰动地表产生的水土流失影响等方面。针对上述各方面的不利影响，环境保护设计规划了水资源保护及水污染防治、水环境治理措施；植被恢复措施、野生动、植物和鱼类的保护、管理措施，如下泄生态流量、栖息地保护等主要措施，尽可能地减小工程建设对生态环境产生的各种不利环境影响；设计了施工期“三废”及噪声污染防治措施，施工期污染物能按排放标准达标排放，有效减免了对居民点和周边环境的影响。

寒溪寺水库工程选址和施工布置基本合理，工程建设产生的负面影响是可以控制的，只要切实落实好各项环境保护措施及建议，完成水源区污染源治理，工程建设对环境的不利影响能够减免到最小程度。从环境影响的角度分析，寒溪寺水库工程的建设是可行的。

10.8建议

（1）制定水源保护区划，将寒溪寺水库划为水源保护区。

（2）建设单位应委托专业机构开展工程的环境保护、水土保持设计工作，对环保措施进行进一步深入研究和细化，及时改进、完善环保工艺，同时在设计过程中应充分重视环保工程与主体工程的协调。

（3）严格遵循“三同时”制度，及时落实环保投资，确保各项环保措施的实施。

（4）委托相关部门及时开展工程建设期的环境监测和环境监理工作，及时了解环境变化情况。

（5）将工程建设及运行中突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。